# Prověření potenciálních zdrojů vyšších hodnot DDT 
v sedimentovatelných plaveninách v hraničním profilu Hřensko / Schmilka
(stav: březen 2012)

Na setkání expertů k problematice sedimentů Bíliny MKOL dne 18. 10. 2011 v Chomutově prezentovala Česká inspekce životního prostředí, ČIŽP Praha výsledky průzkumu na dolní části toku Bíliny v rámci hledání možných zdrojů, které by mohly vést k vysokým koncentracím DDT v sedimentovatelných plaveninách zjištěných ve Schmilce. Průzkum byl proveden na základě zadání Ministerstva pro životní prostředí ČR za spoluúčasti Povodí Ohře s. p. v létě 2011. Z výsledků průzkumu bylo odvozeno, že staré sedimenty v Bílině přicházejí v úvahu jako zdroj zejména pro DDT a HCB. Vzhledem k tomu, že se však nejednalo o dostatečně reprezentativní průzkum, nebylo možno na podkladě získaných výsledků kvantitativně odvodit podíl těchto zdrojů na výše uvedeném zatížení Labe.

Na základě dat koncentrací DDT v sedimentovatelných plaveninách Labe v Děčíně v roce 2011, která má Povodí Labe s. p. k dispozici, je zřejmé, že v epizodách se opakovaně vyskytují špičkové hodnoty pp-DDT. Měsíční vyhodnocení dále ukázalo, že se u zatížení DDT nejedná o trend, nýbrž že jsou tyto špičkové hodnoty zaznamenávány opakovaně a jsou přerušovány delšími periodami s velmi nízkými koncentracemi. Příčinou tohoto časového průběhu špičkových hodnot koncentrací DDT by mohla být souvislost s povodňovými situacemi na Labi. Vysoké hodnoty zatížení se vyskytují v určitém časovém zpoždění po povodňových situacích na Labi.

Koncentrace DDT v sedimentech na vodním díle Střekov v letech 2007 – 2010 nevykazují žádné vysoké hodnoty, epizodicky byly však i zde zjištěny zvýšené hodnoty DDT, které jsou ovšem oproti špičkám v Děčíně o dva řády nižší. Česká strana nepovažuje plavební stupně Labe (všechny nad soutokem s Bílinou) za retenční prostory pro partikulárně vázané znečišťující látky. Do úvah o potenciálních úložištích sedimentů v úseku Labe pod soutokem s Bílinou musí být zahrnuty retenční prostory, jako jsou břehové zóny a prostory za koncentračními hrázemi, které jsou s protékaným korytem Labe spojeny jen epizodicky a to zejména za a po povodňových situacích.

Podezření možného uložení zatížených sedimentů na dolním toku Bíliny a úseku Labe mezi		 Ústím nad Labem a hranicí s Německem vedlo k vypracování návrhu projektu „Význam Bíliny jako historického a současného zdroje znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe“ („SedBiLa“). Řešená oblast bude zahrnovat úsek Labe od Střekova včetně střekovské zdrže po státní hranici, řeku Bílinu od jezu Jiřetín (včetně Bílého potoka, výpusti Unipetrolu RPA, Mračného potoka a včetně Klíšského potoka pod výpustí ze Spolchemie). Pozornost bude zaměřena nejen na sedimenty v korytech vodních toků, ale také na retenční prostory s epizodickou návazností na hlavní tok (např. za koncentračními hrázemi). Projekt by měl proběhnout v období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013. Kvalitativní hodnocení bude zahrnovat vedle látek typu DDT a HCB, jejichž potenciální historický zdroj v povodí Bíliny byl prokázán, také další rizikové látky.

V rámci činnosti ad hoc skupiny expertů Management sedimentů MKOL se budou počítat odnosy pro období 2003 – 2008 partikulárně vázaných relevantních látek na relevantních profilech v povodí Labe. Koncem léta 2012 by tak měly být k dispozici výsledky, které umožní přehled kde se DDT může nacházet, případně jak se v Labi pohybuje.