Vývoj znečištění DDT / zdrojů DDT v německém povodí Labe

Výsledkem přezkoumání výskytu zvýšených hodnot DDT a jejich potenciálních zdrojů v německé části povodí Labe je následující předkládaná zpráva:

Základem zprávy je prověření dodržení horních prahových hodnot podle přílohy 2 (zpráva o stavu zpracování koncepce managementu sedimentů, klasifikace znečišťujících látek) k předloze WFD 35_12-11-1 pro

  - horní prahovou hodnotu v µg/kg u plavenin

p,p DDT			> 3 µg/kg

p,p DDE			> 6,8 µg/kg

p,p DDD			> 3,2 µg/kg

  - resp. v µg/l podle vyhlášky na ochranu povrchových vod (OGewV) pro

p,p-DDT 		> 0,01 µg/l

suma DDT 		> 0,025 µg/l

v letech 2008 - 2011 v referenčních profilech koncepce managementu sedimentů (Schmilka – Labe, Dessau – Mulde, Rosenburg – Sála, Havelberg – Havola, Schnackenburg – Labe, Seemannshöft – Labe)

p,p-DDT

| Rok | Labe Seemannshöft |  | Labe Schnackenburg |  | Havola Havelberg |  | Sála Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Labe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0042 | 15,8 | <0,002 | 82 | žádné údaje | žádné údaje | žádné údaje* | 14,8 | žádné údaje | 62 | <0,003 | 76,6 |
| 2010 | <0,002 | 12,6 | 0,001 | 61 | žádné údaje | žádné údaje | žádné údaje* | 20,0 | žádné údaje | 81 | <0,003 | 86,2 |
| 2009 | <0,002 | 7,15 | 0,002 | 51 | žádné údaje | žádné údaje | <0,002 | 12,8 | <0,002 | 74 | 0,005 | 394,5 |
| 2008 | <0,002 | 8,98 | 0,0004 | 8 | žádné údaje | žádné údaje | <0,002 | 28,0 | <0,002 | 100 | <0,003 | 260,4 |

p,p-DDE

| Rok | Labe Seemannshöft |  | Labe Schnackenburg |  | Havola Havelberg |  | Sála Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Labe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | <0,002 | 5,53 | <0,002 | 11 | žádné údaje | 7,7 | žádné údaje* | 20,3 | žádné údaje | 27 | <0,005 | 20,8 |
| 2010 | <0,002 | 6,46 | <0,001 | 18 | žádné údaje | žádné údaje | žádné údaje* | 8,4 | žádné údaje | 29 | <0,005 | 19,3 |
| 2009 | <0,002 | 4,81 | <0,001 | 9 | žádné údaje | 6,1 | <0,001 | 11,0 | <0,001 | 30 | <0,003 | 49,4 |
| 2008 | <0,002 | 4,68 | <0,0001 | 10 | žádné údaje | žádné údaje | <0,001 | 12,0 | <0,001 | 27 | <0,003 | 38,1 |

p,p-DDD

| Rok | Labe Seemannshöft |  | Labe Schnackenburg |  | Havola Havelberg |  | Sála Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Labe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0183 | 17,4 | <0,002 | 26 | žádné údaje | 5,7 | žádné údaje* | 3,7 | žádné údaje | 63 | <0,005 | 30,8 |
| 2010 | 0,001 | 15,5 | <0,002 | 49 | žádné údaje | žádné údaje | žádné údaje* | 7,4 | žádné údaje | 87 | <0,005 | 25,3 |
| 2009 | 0,0013 | 10,1 | <0,002 | 57 | žádné údaje | 3,5 | <0,001 | 8,7 | <0,001 | 79 | <0,003 | 77,1 |
| 2008 | <0,002 | 11,0 | 0,0001 | 169 | žádné údaje | žádné údaje | <0,001 | 12,0 | <0,001 | 78 | <0,003 | 51,5 |

Suma DDT (= p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD + o,p-DDT)

| Rok | Labe Seemannshöft |  | Labe Schnackenburg |  | Havola Havelberg |  | Sála Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Labe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0067 | 49,8 | 0,0005 | 132 | žádné údaje | 16,7 | žádné údaje* | 40,0 | žádné údaje | 192,5 | <0,005 | 128,2 |
| 2010 | 0,0011 | 48,2 | 0,0003 | 139 | žádné údaje | žádné údaje | žádné údaje* | 37,0 | žádné údaje | 243,5 | <0,005 | 130,8 |
| 2009 | 0,0015 | 27,2 | 0,0012 | 135 | žádné údaje | 20,0 | 0 | 30,9 | 0 | 225,8 | <0,003 | 521,0 |
| 2008 | 0,0013 | 29,9 | 0,0005 | 203 | žádné údaje | žádné údaje | 0 | 51,5 | 0 | 234,0 | <0,003 | 350,0 |

*    pouze < 3 hodnoty

**   průměr z jednotlivých hodnot v profilu Schmilka, pravý břeh (saské hodnoty)

Poznámky k datům

  - Pro profil Havelberg (Havola) nejsou k dispozici žádné hodnoty ve vodné fázi.

  - Hodnoty plavenin pro profil Havelberg (Havola) byly zjištěny pomocí odstředivky na plaveniny.

  - Pro profil Rosenburg (Sála) jsou od roku 2010 k dispozici pouze 2 hodnoty/rok pro vodnou fázi, proto nebyly provedeny žádné výpočty ročních průměrů.

  - Pro profil Dessau (Mulde) nejsou od roku 2010 k dispozici žádné hodnoty ve vodné fázi.

  - Hodnoty plavenin v profilu Schmilka, pravý břeh, pro Sálu v Rosenburgu a Mulde v Dessau byly vypočteny z měsíčních směsných vzorků získaných z usazovacích nádrží pro plaveniny.

  - Pro profil Schöna (referenční profil pro profil Schmilka, pravý břeh) byly použity odsouhlasené hodnoty průtoků za období 2008 až 2011:

| Schmilka, profil Schöna | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odsouhlasený průtok v m³/s | 242 | 306 | 400 | 304 |

Výsledek přezkoumání:

Ve vodné fázi nebylo zjištěno žádné překročení normy environmentální kvality pro ukazatele DDT; v roce 2009 však byla dosažena poloviční hodnota NEK pro p,p‘-DDT v profilu Schmilka, pravý břeh (základ: saská data). Závislost na průtocích nebylo možné jednoznačně prokázat.

Prahové hodnoty v plaveninách / sedimentech podle přílohy 2 (zpráva o stavu zpracování koncepce managementu sedimentů, klasifikace znečišťujících látek) jsou v Labi i v jeho přítocích Sále a Mulde pravidelně překračovány (barevně zvýrazněno). Zdroje jsou popsány v rámci koncepce managementu sedimentů FGG Elbe. Výsledky budou k dispozici na podzim 2013.

Shrnutí

DDT a jeho metabolity by měly být i nadále sledovány při monitorování jak ve vodné fázi na pilotních profilech, tak i v plaveninách / sedimentech na měrných profilech Labe a v zaústění hlavních přítoků.