Druhá zpráva

o plnění

„Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“

v letech 2006 – 2008

NÁVRH – TABULKY

Stav zpracování

16. 4. 2009

Tab. 1-1:	Povodí Labe

| Plocha: 148 268 km2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| z toho: | Česká republika | 49 933 km2 | (33,68 %) |
| Německo |  | 97 175 km2 | (65,54 %) |
| Rakousko |  | 921 km2 | (0,62 %) |
| Polsko |  | 239 km2 | (0,16 %) |
| Délka toku řeky Labe: 1 094,3 km |  |  |  |
| z toho: | Česká republika | 367,3 km | (33,6 %) |
| Německo |  | 727,0 km* | (66,4 %) |
| Počet obyvatel: 24,52 mil. |  |  |  |
| z toho: | Česká republika | 5,95 mil. | (24,3 %) |
| Německo |  | 18,50 mil. | (75,4 %) |
| Rakousko* |  | 0,05 mil. | (0,2 %) |
| Polsko |  | 0,02 mil. | (0,1 %) |

*	Bližší informace jsou obsaženy v příloze 3

Tab. 2.2-1:	Porovnání rozsahu vymezených záplavových území mezi rokem 2005 a 2008

| Správce toku | Záplavová území |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31. 12. 2005 |  | 31. 12. 2008 |  |
|  | [km] | [%] | [km] | [%] |
| Labe | 1 856,3 | 48,2 | 2 315 | 65,0* |
| Vltava | 3 836,5 | 78,6 | 4 107,7 | 84,2* |
| Ohře | 1 105,6 | 38,7 | 1 557,2 | 54,5* |

*		Procento vymezených záplavových území je vztažené k celkovým délkám spravovaných vodních toků v daném roce.

Tab. 2.5-1:	Suché nádrže vybudované ZVHS v oblasti povodí Horního a středního Labe, 2005-2008

| Poř. č. | Název obce s rozšířenou působnosti | Název suché nádrže | Zátopové území [ha] | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rychnov n. Kn. | Končiny | 1,169 | Jahodov, Dlouhá Ves u R. n. K. |
| 2. | Nové Město n. M. | Vaček | 17,900 | Bohuslavice n. M. |
| 3. | Rychnov n. Kn. | Lično | 0,430 | Lično |
| 4. | Nové Město n. M. | Nad Bohuslavicemi | 6,860 | Bohuslavice n. M., Černčice |
| 5. | Lanškroun | Čermná II | 1,617 | Nepomuky |
| 6. | Lanškroun | Čermná H | 1,250 | Dolní Čermná |

Tab. 2.5-2:	Kulminační průtoky ve vodoměrných stanicích na Labi s vlivem a bez vlivu protržených hrází (vztaženo na povodeň v roce 2002)

| Vodoměrná stanice | S vlivem protržených hrází | Bez vlivu protržených hrází | Rozdíl průtoků |  | Rozdíl hladin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [%] | [m] |
| Schöna | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Drážďany | 4 694 | 4 694 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Torgau | 4 462 | 4 579 | 117 | 2,6 | -0,24 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 063 | 4 348 | 285 | 6,5 | -0,32 |
| Aken | 3 705 | 4 064 | 359 | 8,8 | -0,54 |
| Barby | 3 933 | 4 275 | 343 | 8,0 | -0,36 |
| Magdeburk | 3 962 | 4 302 | 341 | 7,9 | -0,43 |
| Tangermünde | 3 825 | 4 209 | 384 | 9,1 | -0,42 |
| Wittenberge | 3 986 | 4 360 | 373 | 8,6 | -0,24 |
| Dömitz | 4 004 | 4 370 | 366 | 8,4 | -0,23 |
| Neu Darchau | 4 019 | 4 380 | 361 | 8,2 | -0,23 |
| Boizenburg | 4 042 | 4 402 | 361 | 8,2 | -0,20 |
| Hohnstorf | 4 043 | 4 403 | 360 | 8,2 | -0,27 |
| Geesthacht | 4 042 | 4 397 | 355 | 8,1 | -0,18 |

Tab. 2.5-3:	Lokality posuzované v rámci studie, kde se plánují oddálení hráze od toku Labe a řízené poldry (zdroj: JRC Ispra)

| Název | Typ | Spolková země | Říční km | Rozloha [ha] | Objem [mil. m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nünchchritz | řízený poldr | Sasko | 100,5-108,5 | 600 | 15,0 |
| Trebnitz/Lößnig | řízený poldr | Sasko | 117,5-123,8 | 900 | 18,0 |
| Aussig/Seidewitz | řízený poldr | Sasko | 123,0-126,0 | 500 | 17,0 |
| Ammelgroßwitz/Dröschkau | oddálení hráze od toku | Sasko | 131,0-138,0 | 420 | 8,6 |
| Köllitsch | oddálení hráze od toku | Sasko | 142,0-145,0 | 60 | 1,4 |
| Döbeltitz/Kranichau | oddálení hráze od toku | Sasko | 142,0-146,5 | 380 | 2,2 |
| Kamitz/Pülswerda | oddálení hráze od toku | Sasko | 145,5-148,5 | 60 | 1,2 |
| Weßnig/Schiffmühlenhaus | oddálení hráze od toku | Sasko | 147,5-148,5 | 30 |  |
| severně od obce Pülswerda | oddálení hráze od toku | Sasko | 149,5-149,5 | 10 |  |
| Zwethau | oddálení hráze od toku | Sasko | 156,0-158,0 | 120 | 2,2 |
| Dautzschen/Neublessern | řízený poldr | Sasko | 160,0-165,0 | 900 | 32,0 |
| Polbitz | oddálení hráze od toku | Sasko | 167,7-171,0 | 100 |  |
| Dommitzsch sever/ Grenzbach/Proschwitz | oddálení hráze od toku | Sasko | 173,0-176,5 | 90 | 1,8 |
| Sachau-Priesitz | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 180,0-184,0 | 210 |  |
| Axien-Mauken | řízený poldr | Sasko-Anhaltsko | 180,5-188,8 | 1700 | 44,3 |
| Hemsendorf | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 199,0-199,0 | 390 |  |
| Gatzer Bergdeich (Vockerode) | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 246,5-249,0 | 212 |  |
| Oberluch u Roßlau (akce dokončena) | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 253,5-256,6 | 140 |  |
| Lödderitzer Forst pod Akenem | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 278,0-283,7 | 600 |  |
| Hohenwarthe | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 340,0-343,0 | 140 |  |
| Klietznick | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 378,0-384,0 | 102 |  |
| Sandau-jih | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 412,5-416,0 | 124 |  |
| Sandau-sever | oddálení hráze od toku | Sasko-Anhaltsko | 416,5-422,0 | 60 |  |
| Lenzen | oddálení hráze od toku | Braniborsko | 476,7-483,8 | 420 | 20,0 |
| Neu Bleckdede | oddálení hráze od toku | Braniborsko | 546,0-554,0 | 100 |  |

Tab. 2.5-4:	Kulminační průtoky pro vodoměrné stanice na Labi pro scénář se všemi plánovanými oddáleními hrází od toku a řízenými poldry v porovnání s výchozím stavem, vztaženo na povodeň v roce 2002 (zdroj: JRC Ispra)

| Vodoměrná stanice | Referenční průtok | Všechna opatření | Rozdíl průtoků |  | Rozdíl hladin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [%] | [m] |
| Schöna | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Drážďany | 4 694 | 4 694 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Torgau | 4 579 | 4 401 | -178 | -3,9 | -0,71 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 348 | 3 879 | -469 | -10,8 | -0,57 |
| Aken | 4 064 | 3 641 | -424 | -10,4 | -0,74 |
| Barby | 4 275 | 3 868 | -407 | -9,5 | -0,55 |
| Magdeburk | 4 302 | 3 874 | -428 | -10,0 | -0,50 |
| Tangermünde | 4 209 | 3 797 | -412 | -9,8 | -0,45 |
| Wittenberge | 4 360 | 3 900 | -460 | -10,6 | -0,30 |
| Dömitz | 4 370 | 3 913 | -457 | -10,5 | -0,29 |
| Neu Darchau | 4 380 | 3 924 | -456 | -10,4 | -0,29 |
| Boizenburg | 4 402 | 3 947 | -455 | -10,3 | -0,26 |
| Hohnstorf | 4 403 | 3 950 | -453 | -10,3 | -0,35 |
| Geesthacht | 4 397 | 3 949 | -448 | -10,2 | -0,23 |

Tab. 2.5-5:		Uvažované lokality pro oddálení ochranných hrází od toku Labe

| Spolková země | Lokalita [říční km] | Retenční území [ha] | Poznámka / stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Sasko (stav: 1. 9. 2008) | Köllitsch km 142 – 145, vpravo | 40 | příprava dokumentace pro povolovací řízení |
|  | mezi obcemi Pülswerda a Kamitz km 145,5 – 148,5, vpravo | 57 | přípravné plánování |
|  | severně od obce Pülswerda km 149,5, vpravo | 8 | přípravné plánování |
|  | mezi potokem Grenzbach a obcemi Dommitzsch a Proschwitz km 173 – 176,5, vlevo | 93 | studie proveditelnosti |
| Sasko-Anhaltsko | Sachau-Priesitz km 180 – 183 | 210 | předpokládané zahájení stavby po roce 2015 |
|  | Mauken-Klöden km 186,5 | 24 | oddálení hráze od toku je součástí nezbytné rekonstrukce hráze, stavba má být zahájena v roce 2009 |
|  | Hemsendorf km 198 | 390 | akce musí být kompletně přepracována |
|  | Gatzer Bergdeich (Vockerode) km 246-248, vlevo | 212 | předpokládané zahájení stavby v roce 2010 |
|  | Oberluch u Roßlau km 253,5 – 256,6 | 140 | dokončení začátkem roku 2005 |
|  | Lödderitzer Forst pod Akenem km 278,0 – 283,7 | 600 | předpokládané zahájení stavby v roce 2009 |
|  | Hohenwarthe km 341 – 343 | 75 | předpokládané zahájení stavby v roce 2009 |
|  | Klietznick km 378,0 – 384,0 | 102 | předpokládané zahájení stavby v roce 2009 |
|  | Sandau-jih km 412,5 – 416,0 | 124 | předpokládané zahájení stavby v roce 2010 |
|  | Sandau-sever km 416,5 – 422,0 | 60 | předpokládané zahájení stavby v roce 2009 (v rámci územního řízení bylo zapotřebí upravit trasu, resp. tím také rozlohu území) |
| Braniborsko | dílčí objekt 4 Mühlberg-Borschütz km 120,5 – 125,0 | cca 80 | zpracování návrhu a schvalování dokumentace tohoto dílčího projektu jsou dokončena, územní řízení bude zahájeno na jaře 2009 |
|  | Lenzen (Böser Ort) km 476,7 – 483,8 | 430* | finanční objem 12,6 mil. EUR, záměr je rozdělen do 3 stavebních úseků (1. a 2. stavební úsek – výstavba nové hráze a 3. úsek – vytvoření otvorů na staré hrázi), 1. a 2. stavební úsek byl dokončen na podzim 2008, realizace 3. stavebního úseku se předpokládá v roce 2009, tím se blíží dokončení jedné z největších akcí k oddálení hráze od toku v celém Německu |
| Dolní Sasko | Neu Bleckede km 546 – 554 | 60 |  |
| Meklenbursko-Přední Pomořansko | Mahnkenwerder km 554,5 – 556,5 | 40 | realizace v letech 2008 – 2009 |

*	U retenčního území se jedná o předběžný údaj. V důsledku změny hladiny návrhové povodně ve vodoměrné stanici Wittenberge je zapotřebí posunout část trasy nové hráze, což může být spojeno s úpravou údaje o území. Definitivní hodnotu lze uvést až po realizaci skutečného zaměření zkolaudované stavby.

Tab. 2.5-6:	Uvažované lokality pro vybudování řízených poldrů na Labi

| Spolková země | Lokalita [říční km] | Předpokládané záplavové území [ha] | Předpokládaný retenční objem [mil. m3] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Braniborsko | Köttlitz dílčí objekt 3, stavební úsek 1, oblast 3 km 128,5 – 130,2 | neřízené napouštění 180 |  | v souvislosti s rekonstrukcí hráze se předpokládá vytvoření neřízeného poldru pro minimálně Q20, zpracování návrhu a schvalování projektové dokumentace jsou dokončena, v současnosti probíhá územní řízení, realizace záměru má být zahájena v roce 2009 |
| Sasko (stav: 1. 9. 2008) | Nünchritz (dosud bez jasného doporučení) km 102,5 | varianty 644/471 | varianty 8,2/6,1 | studie proveditelnosti, průtočný poldr |
|  | Aussig km 123-126 | 392 | 11,0 | studie proveditelnosti |
|  | Dautzschen km 160-165 | 860 | 30,1 | studie proveditelnosti |
|  | Dommitzsch km 171,5-173 | 326 | 9,0 | studie proveditelnosti |
|  | Polbitz km 168 – 171, vlevo | 105 | 4,4 | studie proveditelnosti |
|  | mezi obcemi Döbeltitz a Kranichau km 142 – 146,5, vlevo | 392 | 12,1 | studie proveditelnosti |
|  | mezi obcemi Dröschkau a Ammelgosswitz km 131 – 138, vlevo | 397 | 11,1 | studie proveditelnosti |
| Sasko-Anhaltsko | Axien-Mauken km 181-185 | cca 1 700 | 44,3 (20,3+24,0) | 2 dílčí poldry |

Tab. 2.6-1:	Přehled údolních nádrží v povodí Labe s objemem nad 0,3 mil. m3 (stav k 31. 12. 2008) - třeba aktualizovat

| Dílčí povodí | Počet údolních nádrží | Ovladatelný objem | z toho ochranný objem v zimním hydrologickém pololetí |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [mil. m3] | [mil. m3] |
| Labe nad soutokem s Vltavou Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici ČR/SRN Vltava Ohře Mulde | 19 16 72 11 2 | 167,35 27,21 1 892,74 397,57 72,03 | 45,22 7,13 124,98 69,58 1,27 |
| Česká republika celkem | 120 | 2 556,90 | 248,18 |
| Horní Ohře po státní hranici SRN/ČR Labe pod státní hranicí ČR/SRN po soutok s Černým Halštrovem Černý Halštrov Mulde Sála Havola Labe od soutoku se Sálou až pod zaústění toku Stepenitz | 2 20 14 34 87 14 4 | 2,20 83,83 72,36 200,49 1 001,27 232,81 4,32 | 0,50 29,61 8,85 22,76 243,32 32,93 1,88 |
| Spolková republika Německo celkem | 175 | 1 597,28 | 339,85 |
| Povodí Labe celkem | 295 | 4 154,18 | 588,03 |

Tab. 2.6-2:	Maximální vodní stavy v povodí údolních nádrží na Sále v březnu / dubnu 2006

| Vodoměrná stanice | Datum | Vodní stav | Průtok | Hlásný limit / stupeň povodňové aktivity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [m3.s-1] |  |
| Blankenstein/Sála | 27. 3. 2006 | 292 | 151 | 2. stupeň povodňové aktivity |
| Möschlitz/Wisenta | 27. 3. 2006 | 234 | 32,3 | 2. stupeň povodňové aktivity |
| Kaulsdorf/Sála | 6. 4. 2006 | 198 | 87,6 | hlásný limit |
| Kaulsdorf-Eichicht/Loquitz | 27. 3. 2006 | 183 | 41,8 | 1. stupeň povodňové aktivity |
| Schwarzburg/Schwarza | 31. 3. 2006 | 149 | 67,0 | hlásný limit |
| Katzhütte/Schwarza | 31. 3. 2006 | 256 | 39,7 | 1. stupeň povodňové aktivity |
| Saalfeld-Remschütz/Sála | 31. 3. 2006 | 214 | 95,2 | hlásný limit |
| Rudolstadt/Sála | 31. 3. 2006 | 190 | 162 | 1. stupeň povodňové aktivity |
| Rothenstein/Sála | 1. 4. 2006 | 305 | 165 | 1. stupeň povodňové aktivity |
| Camburg-Stöben/Sála | 1. 4. 2006 | 323 | 162 | hlásný limit |

Tab. 2.6-3:	Kulminační průtoky ve vodoměrných stanicích na Labi pro scénáře s vlivem a bez vlivu Vltavské kaskády, vztaženo na povodeň v roce 2002 (zdroj: JRC Ispra)

| Vodoměrná stanice | S vlivem Vltavské kaskády | Bez vlivu Vltavské kaskády | Rozdíl průtoků |  | Rozdíl hladin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [m3.s-1] | [%] | [m] |
| Schöna | 5 163 | 5 247 | 84 | 1,6 | 0,18 |
| Drážďany | 5 080 | 5 219 | 139 | 2,7 | 0,17 |
| Torgau | 4 920 | 5 062 | 143 | 2,9 | 0,28 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 672 | 4 844 | 171 | 3,7 | 0,20 |
| Aken | 4 302 | 4 455 | 153 | 3,6 | 0,28 |
| Barby | 4 448 | 4 609 | 161 | 3,6 | 0,20 |
| Magdeburk | 4 466 | 4 626 | 160 | 3,6 | 0,19 |
| Tangermünde | 4 338 | 4 500 | 162 | 3,7 | 0,18 |
| Wittenberge | 4 502 | 4 664 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Dömitz | 4 511 | 4 673 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Neu Darchau | 4 524 | 4 686 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Boizenburg | 4 544 | 4 705 | 161 | 3,5 | 0,09 |
| Hohnstorf | 4 547 | 4 707 | 160 | 3,5 | 0,12 |
| Geesthacht | 4 545 | 4 705 | 160 | 3,5 | 0,08 |

Tab. 3.1-1:	Povodně v letech 1997 až 2006

| Povodňová situace [rok] | Počet ztrát na lidských životech | Povodňové škody [mil. Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkové | z toho na vodohospodářských dílech v majetku státu |
| 1997 | 60 | 62 600 | 6 600 |
| 1998 | 10 | 1 800 |  |
| 2000 | 2 | 3 800 | 606 |
| 2001 | 0 | 1 000 | 100 |
| 2002 | 16 | 70 000* | 4 630 |
| 2006 | 9 | 6 200 | 2 238 |
| Celkem 1997 – 2006 | 97 | 145 400 | 14 174 |

*	Údaj zahrnuje odhad ve výši 24 mld. Kč za povodňové škody v hl. m. Praha.

Tab. 3.1-2:	Studie odtokových poměrů – Povodí Labe, státní podnik

| Název akce | Délka řešeného úseku toku | Realizace |
| --- | --- | --- |
| Krouna, Otradov | 6,5 | 2006 |
| Metuje, Náchod | 6,5 | 2006 |
| Novohradka, Stíčany – Hrochův Týnec – Čankovice – Bližňovice | 6,0 | 2007 |
| Studie účinnosti retenčních nádrží v povodí Novohradky | 10,0 | 2007 |
| Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou | 4,0 | 2007 |
| Divoká Orlice, Helvíkovice – Žamberk | 6,0 | 2007 |
| Jizera, Semily | 4,0 | 2008 |
| Úpa, Úpice – Suchovršice | 7,0 | 2008 |
| Stěnava, Hynčice – Meziměstí | 8,0 | 2008 |
| Bylanka, Dřenice, výstavba poldru | 9,0 | 2008 |
| Oldřichovský potok, Oldřichov v Hájích | 2,0 | 2008 |
| Pekelský potok, Raspenava | 1,0 | 2008 |

Tab. 3.1-3:	Studie odtokových poměrů – Povodí Vltavy, státní podnik

| Název akce | Délka řešeného úseku toku | Realizace |
| --- | --- | --- |
| Vltava v úseku Klecany - Mělník | 37 | 2005 |
| Blanice se zaměřením na obce Vodňany a Bavorov | 10 | 2005 |
| Vltava v úseku Štěchovice - Zbraslav | 19 | 2005 |
| Generel PPO v povodích Mže, Radbuzy, Úslavy a Úhlavy | 129 | 2005 |
| Vltava v úseku VD Lipno II až České Budějovice | 80 | 2005 |
| Otava se zaměřením na obce Písek, Strakonice, Horažďovice a Sušice | 80 | 2005 |
| Stropnice v obci Petříkov a Jílovice | 4 | 2006 |
| Dehtářský potok pod rybníkem Dehtář | 4 | 2006 |
| Bezdrevský potok v obcích Hluboká nad Vltavou a Zliv | 8 | 2006 |
| Lomnice v obci Buzice | 1 | 2006 |
| Volyňka v obci Čkyně | 3 | 2006 |

Tab. 3.1-4:	Seznam navrhovaných protipovodňových opatření

| Číslo prvku | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Hřensko – ochrana území do úrovně nivelety komunikace podél Labe (125,00 m n. m.); uzávěr na Hřenské Kamenici – nutnost přečerpávání |
| 2 | Děčín, pravý břeh – ochrana na Q100 |
| 3 | Děčín, levý břeh – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa |
| 4 | úsek Neštěmice – Děčín, levý břeh (pl. km 77 až 94) – ochrana na úroveň nivelety komunikace |
| 5 | Ústí nad Labem, levý břeh – ochrana komunikace pod mostem Edvarda Beneše na kótu 138,40 m n. m. |
| 6 | Ústí nad Labem, levý břeh – ochrana města na Q100 s využitím drážního tělesa |
| 7 | Ústí nad Labem, pravý břeh – ochrana městské části Střekov na Q20 |
| 8 | Dolní Zálezly – ochrana do úrovně nivelety komunikace (145,00 m n. m.) |
| 9 | Velké Žernoseky – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa |
| 10 | Píšťany – ochrana obce na Q100 od jihu |
| 11 | Lovosice – ochrana areálu chemického závodu Lovochemie, a. s. na Q100 |
| 12 | přeložka silnice II/247 (přivaděč k nově budovanému mostu v Litoměřicích dle návrhu firmy Pontex, s.r.o.) – ochrana na povodeň ze srpna 2002 |
| 13 | Terezín (Velká a Malá pevnost) – ochrana na Q100 |
| 14 | Křešice – hráz s kótou koruny na 149,50 m n. m. proti vzdutí z Labe korytem potoka |
| 15 | Okna – ochrana na Q100 ze severozápadní strany obce |
| 16 | Libotenice – ochrana obce ze severní a jižní strany (hráz na levém břehu) na Q100 |
| 17 | Hrobce – v souladu s ÚP navržena hráz na Q100 pro odklon proudnice |
| 18 | Černěves – ochrana lokálního snížení na pravém břehu J od obce – na Q100 |

Tab. 3.1-5:	Financování programu 229 060 v letech 2002 – 2007 na území ČR [mil. Kč]

| Rok |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem 229 060 | státní rozpočet | 186,5 | 669,2 | 794,7 | 887,4 | 752,2 | 332,9 | 3 622,9 |
|  | celkové náklady | 223,6 | 739,4 | 952,1 | 981,8 | 789,1 | 355,9 | 4 041,9 |

Tab. 3.1-6:	Dosažené parametry programu 229 060 v letech 2002 – 2007 (povodí Labe)

| Název ukazatele | Měrná jednotka | Povodí Vltavy, státní podnik | Povodí Ohře, státní podnik | Povodí Labe, státní podnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstavba a obnova ochranných hrází – 229 062 | km | 3,45 | 3,50 | 24,6 |
| Výstavba a obnova nádrží a objektů ke zvýšení retenčních schopností – 229 062 | mil. m3 | 21,1 | 5,8 | 9,9 |
| Zvýšení průtočné kapacity koryt a jejich stabilizace – 229 062, 229 063 | km | 0 | 10,9 | 13,9 |

Tab. 3.1-7:	Státní podnik Povodí Labe zrealizoval v povodí Labe celkem 20 akcí

| Název akce | Parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka ochranných hrází [km] | Délka upraveného vodního toku [km] | Objem retenčních prostorů [mil. m3] |
| Chrudimka, vč. Novohradky, Štětín – Tuněchody, ochranné hráze obcí | 2,415 |  |  |
| Labe, Pardubice, protipovodňová hráz, pravý břeh Brozany – Cihelna | 2,703 |  |  |
| Dětřichovský potok, Opatov, výstavba poldru č. 4 |  |  | 0,258 |
| Jizera, Mladá Boleslav, rekonstrukce jezu v ř. km 37,700 |  |  | 0,350 |
| Úpa, Trutnov, rekonstrukce regulace ve městě, ř. km 48,180 - 48,487 |  | 0,307 |  |
| Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, pravý břeh, Cihelna – železniční most | 2,072 |  |  |
| Třebovka, nádrž Hvězda, zvýšení ochranné funkce |  |  | 1,752 |
| Ještětický potok, Hroška, výstavba poldru |  |  | 0,680 |
| Lipkovský potok, Dolní Lipka, výstavba poldru |  |  | 1,375 |
| Tichá Orlice, Králíky, výstavba poldru pod Suchým potokem |  |  | 1,033 |
| VD Rozkoš, zvýšení ochranné funkce nádrže – přítok, odtok | 1,605 | 3,415 | 1,500 |
| Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, pravý břeh, Brozany – Ráby | 2,280 |  |  |
| Divoká Orlice, Doudleby n. O., rekonstrukce ochranné hráze, levý břeh | 1,114 | 1,314 |  |
| Labe, Hradec Králové – Předměřice, zvýšení protipovodňové ochrany města | 6,348 |  | 0,938 |
| VD Les Království, zvýšení ochranné funkce nádrže |  |  | 1,200 |
| VD Josefův Důl, zvýšení ochranné funkce nádrže |  |  | 0,800 |
| Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, levý břeh | 6,104 |  |  |
| Tichá Orlice, Lichkov, zvýšení hráze poldru |  |  |  |
| Třebovka, Opatov, rekonstrukce úpravy toku |  | 4,750 |  |
| Úpa, Trutnov, rekonstrukce regulace ve městě, ř. km 48,487 - 49,025 |  | 0,538 |  |
| Labe, Pardubice, prohrábka koryta, jez – Loučná |  | 3,000 |  |

Tab. 3.1-8:	Státní podnik Povodí Vltavy zrealizoval celkem 3 akce

| Poř. č. | Název akce | Rok ukončení realizace | Délka ochranných hrází [km] | Objem retenčních prostorů [mil. m3] | Povodňový uzávěr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukce Novořecké hráze v km 0,100-3,550 | 2003 | 3,45 |  |  |
| 2. | Studie zvýšení retence VD Lipno I. včetně realizace strukturálních opatření | 2006 |  | 21,1 |  |
| 3. | Uzávěr napájecího kanálu Čertovky | 2005 |  |  | 1 ks |

Tab. 3.1-9:	Státní podnik Povodí Ohře zrealizoval celkem 11 akcí

| Název akce | Termín dokončení akce | Délka ochranných hrází [km] | Objem retenčních prostorů [mil. m3] | Délka úpravy (zkapacitnění) toku [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice | 2004 |  | 5,800 |  |
| VD Nechranice – technická opatření na návodním líci | 2004 | 3,5 |  |  |
| Zkapacitnění Bouřlivého potoka, ř. km 6,800 - 8,500 | 2005 |  |  | 1,700 |
| Rekonstrukce Telnického potoka, ř. km 2,300 - 3,100 | 2003 |  |  | 0,800 |
| Rekonstrukce koryta Bíliny pod VD Újezd, ř. km 64,495 - 65,245 | 2003 |  |  | 0,750 |
| Rekonstrukce Bystřice v katastrálním území Dubí, ř. km 14,800 - 15,300 | 2005 |  |  | 0,335 |
| Rekonstrukce Panenského potoka v katastrálním území Jítrava, ř. km 26,950 - 27,185 | 2005 |  |  | 0,235 |
| Rekonstr. Maršovského potoka Soběchleby-Unčín, ř. km 0,500 - 2,225 | 2005 |  |  | 1,725 |
| Úprava Panenského potoka v Mimoni, ř. km 0,000 - 1,930 | 2005 |  |  | 1,930 |
| Úprava Robečského potoka, ř. km 0,000 - 2,000 | 2006 |  |  | 2,000 |
| Úprava Chomutovky v katastrálním území Nehasice-Tatinná, ř. km 10,000 - 11,380 | 2005 |  |  | 1,380 |

Tab. 3.1-10:	Akce dokončené v roce 2008 ve správním území státního podniku Povodí Ohře

| Název akce | Počet ochráněných obyvatel | Odhad možných povodňových škod [mil. Kč] |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukce Bystré v Novém Oldřichově, ř. km 18,650 - 19,006 | 658 | 35 |
| Rekonstrukce Úštěckého potoka v Úštěku, ř. km 19,605 - 20,213 | 20 | 20 |
| Rekonstrukce Hučivého potoka v Perštejně, ř. km 2,200 - 2,500 | 1 007 | 25 |
| Rekonstrukce Ploučnice v Lázních Kundratice, ř. km 94,800 - 94,926 | 4 939 | 95 |

Tab. 3.2-1:	Sanační program „Hráze na Labi“ po jez Geesthacht v období do roku 2015

| Délka ochranných hrází [km] | 1 303,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Ochranné hráze vyžadující rekonstrukci [km] stav k 1. 1. 1991, upraveno k 1. 1. 2009 | 893,3 |  |
|  | [km] | [mil. EUR] |
| Rekonstrukce ochranných hrází provedená do 31. 12. 2008: | 548,8 | 513,1 |
| z toho v letech 2006 – 2008 | 147,0 | 149,2 |
| Plánované rekonstrukce ochranných hrází |  |  |
| 2009 – 2010 | 101,1 | 130,7 |
| 2011 – 2015 | 243,4 | 276,8 |
| 2009 – 2015 | 344,5 | 407,5 |

Tab. 3.2-2:	Specifické zemské sanační programy „Hráze na Labi“ v období do roku 2015 (stav k 31. 12. 2008)

| Spolková země | Sasko |  | Sasko-Anhaltsko |  | Braniborsko |  | Dolní Sasko |  | Meklenbursko-Přední Pomořansko |  | Šlesvicko-Holštýnsko |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka ochranných hrází [km] | 147,0 |  | 589,3 |  | 203,9 |  | 230,0 |  | 125,5 |  | 3,8 |  |
| Ochranné hráze vyžadující rekonstrukci [km] stav k 1. 1. 1991, upraveno k 1. 1. 2009 | 127,8 |  | 366,4* |  | 105,9 |  | 172,0 |  | 108,2 |  | 3,8 |  |
| Rekonstrukce ochranných hrází | km | mil. EUR | km | mil. EUR | km | mil. EUR | km | mil. EUR | km | mil. EUR | km | mil. EUR |
| provedená: 1991 – 2002 | 4,7 | 4,0 | 44,0 | 41,1 | 48,9 | 25,5 | 59,9 | 40,8 | 36,3 | 37,2 | 0 | 0 |
| provedená: 2003 – 2005 | 4,1 | 11,6 | 135,3 | 136,0 | 16,5 | 15,4 | 24,3 | 30,8 | 25,5 | 17,9 | 2,2 | 3,6 |
| provedená: 2006 – 2008 | 33,7** | 28,3 | 52,0 | 36,2 | 11,6 | 21,1 | 30,9 | 49,4 | 18,3 | 13,6 | 0,5 | 0,6 |
| provedená: 1991 – 2008 | 42,5 | 43,9 | 231,4 | 213,3 | 77,0 | 62,0 | 115,1 | 121,0 | 80,1 | 68,7 | 2,7 | 4,2 |
| plánovaná: 2009 – 2010 | 16,7 | 27,6 | 40,0 | 32,0 | 11,9 | 24,9 | 26,0 | 40,4 | 5,4 | 4,6 | 1,1 | 21,2 |
| plánovaná: 2011 – 2015 | 77,8 | 126,6 | 95,0 | 76,0 | 17,6 | 33,2 | 30,9 | 31,0 | 22,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| plánovaná: 2009 – 2015 | 94,5 | 154,2 | 135,0 | 108,0 | 28,9 | 58,1 | 56,9 | 71,4 | 28,1 | 14,6 | 1,1 | 1,2 |

*	Délka ochranných hrází byla zaktualizována podle údajů v evidenci ochranných hrází Saska-Anhaltska.

**	včetně okamžitých opatření a opatření dle nařízení k zabezpečení ochranných hrází po povodni na jaře 2006

Tab. 4.1-1:	Přehled předpovědních profilů v české části povodí Labe

| Tok | Předpovědní profil | Předpovědní pracoviště | Termínová předpověď (manuální) | Předpověď modelem* | Předání vodohospodářskému dispečinku podniku Povodí | Internet 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vltava | Praha | CPP Praha | ano | ano | Vltavy | ano |
| Labe | Brandýs n. L. |  | ano | ano | Labe | ano |
|  | Mělník |  | ano | ano | Labe | manual |
|  | Ústí n. L. |  | ano | ano | Labe | ano |
|  | Děčín |  | ano | ne | Labe | manual |
| Jizera | Dolní Sytová |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Jablonec |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Železný Brod |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Bakov |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Předměřice |  |  | ano | Labe | ano |
| Sázava | Chlístov |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Zruč |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Nespeky |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Metuje | Krčín | RPP Hradec Králové |  | ano | Labe | ano |
|  | Jaroměř (Metuje) |  | ano | ano | Labe | manual |
| Labe | Vestřev |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Jaroměř (Labe) |  | ano | ano | Labe | ano |
| Divoká Orlice | Kostelec |  |  | ano | Labe | ano |
| Tichá Orlice | Dolní Libchavy |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Čermná n. O. |  |  | ano | Labe | ano |
| Orlice | Týniště n. O. |  |  | ano | Labe | ano |
| Dědina | Mitrov |  |  | ano | Labe | ano |
| Labe | Němčice |  |  | ano | Labe | ano |
| Loučná | Dašice |  |  | ano | Labe | ano |
| Chrudimka | Nemošice |  |  | ano | Labe | ano |
| Labe | Přelouč |  | ano | ano | Labe | ano |
| Cidlina | Nový Bydžov |  |  | ano | Labe | ano |
|  | Sány |  |  | ano | Labe | ano |
| Mže | Stříbro | RPP Plzeň |  | ano | Vltavy | ano |
| Radbuza | Staňkov |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Lhota |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Úhlava | Klatovy |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Štěnovice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Střela | Plasy |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Berounka | Plzeň-Bílá Hora |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Beroun |  | ano | ano | Vltavy-Praha | ano |
| Teplá Vltava | Lenora | RPP České Budějovice |  | ano | Vltavy | ano |
| Černá | Líčov |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Malše | Pořešín |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Roudné |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Vltava | České Budějovice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Lužnice | Pilař |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Nežárka | Lásenice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Lužnice | Klenovice |  |  | ano | Vltavy | ano |
|  | Bechyně |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Otava | Sušice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Volyňka | Nemětice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Otava | Katovice |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Blanice | Heřmaň |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Otava | Písek |  |  | ano | Vltavy | ano |
| Vltava | VD Orlík-přítok |  | ano | ano | Vltavy-Praha | ne |
| Svatava | Svatava | RPP Ústí nad Labem |  | ano | Ohře | ano |
| Ohře | Karlovy Vary |  | ano | ano | Ohře | ano |
|  | VD Nechranice-přítok |  | ano | ano | Ohře | ne |
|  | Louny |  | ano | ano | Ohře | ano |
| Teplá | VD Březová-přítok |  |  | ano | Ohře | ne |
| Rolava | Stará Role |  |  | ano | Ohře | ano |
| Ploučnice | Česká Lípa |  |  | ano | Ohře | ano |

*		Systém Aqualog s komponenty Sacramento (srážky-odtok), SNOW 17 (sníh), TDR, Muskingum-Cunge, FLDWAV (transformace)

Vstupní parametry: stav hladiny, průtok, odtok z nádrže, spadlé srážky, předpověď srážek, teploty vzduchu, údaje o sněhu

Doba předstihu: standardně 48 hodin

Tab. 4.1-2:	Přehled předpovědních povodňových modelů v německé části povodí Labe po jez Geesthacht

| Poř. č. | Vodní tok / říční úsek (předpovídaný úsek) | Předpovědní centrála | Typ modelu | Vstupní parametry | Počet vstupních profilů | Počet předpovědních profilů | Doba předstihu předpovědí a prognózy | Rok uvedení do provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „horní Labe“ (Praha/Brandýs n. L./Louny-Torgau/Wittenberg) | LHWZ | model postupu povodňové vlny (provoz v prostředí KALYPSO) | vodní stav, průtok | 4 (ČR), 6 (SRN); 2 mezipovodí (SRN) | 5 | 36 – 80 hod. | 1980 kalibrace 2007 |
| 2. | „horní Labe“ (Ústí n. L. –Torgau/Wittenberg) | LHWZ | hydrodynamický model (provoz v prostředí KALYPSO) | vodní stav, průtok | 1 (ČR), 6 (SRN); 2 mezipovodí (SRN) | 5 | 36 – 80 hod. | 2008 |
| 3. | Labe (Schöna – Geesthacht) | HVZ / WSV | hydrodynamický model (provoz v prostředí KALYPSO je naplánován) | vodní stav, průtok | 70 | 23 | 1-5 dnů plus prognóza na 1-4 dny | 2008 |
| 4. | Černý Halštrov (Schwarze Elster) | LHWZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny s modelem nádrží k simulaci manipulace na vodních dílech (provoz v prostředí KALYPSO) | srážky / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok, objemy v nádržích | 4 | 4 | 12 hod. | 1999 kalibrace / rozšíření 2006 |
| 5. | Mulde | LHWZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny (provoz v prostředí KALYPSO) | vodní stav, průtok | 15 | 10 | 12 – 36 hod. | v plánu 2009 |
| 6. | Sála | HVZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny s modelem nádrží k simulaci manipulace na vodních dílech (provoz v prostředí KALYPSO) | úhrn srážek / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok, objemy v nádržích | 63 | 47 | 1-2,5 dny plus prognóza na max. 5 dnů | 1994 |
| 7. | Bílý Halštrov | LHWZ | srážkoodtokový model (provoz v prostředí KALYPSO) | srážeky / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok | 20 | 20 | 12 – 48 hod. | 2004 |
| 8. | Bílý Halštrov, Unstrut, Sála, Pleiße, Ilm | HNZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny s modelem nádrží k simulaci manipulace na vodních dílech | srážky / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok, objemy v nádržích | 60 | 60 | 12-48 hod. | 2000 (aktuální verze: 2008) |
| 9. | Bode | HVZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny s modelem nádrží k simulaci manipulace na vodních dílech (provoz v prostředí KALYPSO) | úhrn srážek / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok, objemy v nádržích | 17 | 17 | 2 dny plus prognóza na 3 dny | 1992 rozšíření 1996 |
| 10. | Spréva | LHWZ | kombinace srážkoodtokových modelů a modelů postupu povodňové vlny s modelem nádrží k simulaci manipulace na vodních dílech (provoz v prostředí KALYPSO) | srážky / odtok z tání sněhové pokrývky, vodní stav, průtok, objemy v nádržích | 13 | 10 | 6 – 24 hod. | 1995 kalibrace / rozšíření 2006 |

HNZ		Hochwassernachrichtenzentrale in der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Jena (Povodňová informační centrála v Durynském zemském ústavu životního prostředí a geologie v Jeně)

KALYPSO 	programový systém ke správě numerických hydrologických a hydraulických modelů v rámci jednotného uživatelského prostředí

LHWZ		Landeshochwasserzentrum im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Zemská povodňová centrála Saského zemského úřadu životního prostředí, zemědělství a geologie)

HVZ		Hochwasservorhersagezentrale im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (Předpovědní povodňová centrála Zemského podniku povodňové ochrany a vodního hospodářství Saska-Anhaltska)

WSV		Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost (Vodní a plavební ředitelství Východ, Vodní a plavební úřad v Magdeburku)

Tab. 4.2-1:	Významné povodně v české části povodí Labe v období 2006 až 2008 (s kulminací alespoň 50-leté vody)

| Období | Příčina | Povodí |
| --- | --- | --- |
| březen-duben 2006 | tání sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami | Blanice, Loučná, Šlapanka, Sázava, Lužnice |
| květen 2006 | bouřkové srážky | Klabava, Skalice |
| srpen 2006 | dešťové srážky | horní Labe |