Souhrn dosavadních poznatků (rešerše) 
k vlivu změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, 
zvláště se zřetelem na výskyt povodní 
(stav: 09. 12. 2010)

„Změna klimatu je centrální výzvou dnešní environmentální politiky. Přes veškerá opatření k ochraně klimatu v rámci Kjótského protokolu dále stoupají v celém světě emise skleníkových plynů. Kromě úsilí, které přispívá ke snižování emisí, a tudíž k omezování vzestupu teplot, musí se společnost, a tudíž i vodní hospodářství připravovat na možné klimatické změny. Cílem je zmenšit různorodá rizika vyplývající ze změny klimatu a v neposlední řadě minimalizovat škody na národním hospodářství.“

Strategický dokument Pracovního společenství spolkových zemí pro vodu Změna klimatu – dopady na vodní hospodářství (LAWA-Strategiepapier „Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft“, 2010)

Předmětem aktuální evropské diskuse je otázka, jak lze implementovat výsledky výzkumu následků změn klimatu do Rámcové směrnice EU o vodách a Povodňové směrnice EU, a tím do plánování vodohospodářských opatření (viz směrný dokument EU č. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE (H(1)10-03-06e).

V současné době je z veřejných prostředků podporována řada výzkumných projektů zaměřených na vliv změny klimatu na vodní režim na různých administrativních úrovních. Jako příklad:

- KliWES – regionální program ve Svobodném státě Sasko k odhadu dopadů klimatických změn předpovídaných pro Sasko na vodní a látkový režim v povodích saských toků (http://www.smul.sachsen.de/umwelt/klima/14285.htm)

- KLIWAS – výzkumný program na spolkové úrovni ke sledování dopadů změn klimatu na vodní cesty a lodní dopravu a vypracování adaptačních návrhů (www.kliwas.de)

- granty klimazwei a KLIMZUG s různými sdruženými projekty na ochranu klimatu a přizpůsobení se vlivům klimatu (www.klimazwei.de, www.klimzug.de)

- GLOWA-Elbe III – sdružený projekt ke sledování dopadů globální změny na koloběh vody v povodí Labe (http://www.glowa-elbe.de/)

- VERIS-Elbe – sdružený projekt ke sledování změn rizik vyvolaných extrémními povodňovými situacemi ve velkých povodích a možnosti jejich integrovaného zvládání (http://www.veris-elbe.ioer.de)

- Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření ( ČHMÚ, SP/1a6/108/07)

- Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky (VÚV, T.G.M., v.v.i. SP/1a6/125/08)

Dne 17. prosince 2008 schválila spolková vláda Německou strategii adaptace na změnu klimatu (Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel – DAS) a vytvořila tím rámec pro národní adaptaci na vlivy klimatických změn. Strategie zakládá střednědobý proces, ve kterém mají být postupně posuzována rizika klimatických změn, specifikovány možné potřebné oblasti, definovány příslušné cíle a vyvinuta a realizována možná adaptační opatření.

V současné době se dokončuje česká Strategie přizpůsobení se změně klimatu, která by měla být do konce roku 2010 předložena vládě ke schválení.

# Klimatické scénáře

Klimatické scénáře pro území ČR byly zpracovány v rámci řešení grantového projektu SP/1a6/108/07 (Pretel a kol. 2009) klimatology z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a z ČHMÚ. Byly využity dostupné výstupy globálních (GCM) a regionálních (RCM) klimatických modelů z mezinárodních projektů (MIROC3_2_M, MPI_ECHAM5, UKMO_HADCM3), a dále byl zpracován regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ a také střed ansámblu osmi nejúspěšnějších hodnocených GCM modelů (MED). Uvažována byla tři období (2010-2039, 2040-2069, 2070-2099) a tři emisní scénáře (A2, A1B, B1).

Aktuální klimatické scénáře, které zpracovaly německé výzkumné skupiny, vycházejí z globálního modelu oceánu a ovzduší Ústavu Maxe Plancka (MPI) v Hamburku (ECHAM5/OM) a z různých metod regionalizace a emisních scénářů.

Následující tabulka uvádí přehled regionálních modelů používaných v Německu. Navíc byla  v rámci EU-ENSEMBLES-Project, který byl dokončen v roce 2009, vypočítána řada globálních a regionálních projekcí klimatu pro Evropu (http://ensembles-eu.metoffice.com).

| Klimatický model | REMO | CLM | STAR | WETTREG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ modelu | dynamický model, numerické modelování fyzikálních procesů | dynamický model, numerické modelování fyzikálních procesů | statistický model, vázaný na existenci naměřených historických dat ze stanic s vysokou územní hustotou | statistický model, vázaný na existenci naměřených historických dat ze stanic s vysokou územní hustotou |
| Simulační období | 1960-2100 | 1960-2100 | 1980-2050 | 1960-2100 |
| Rozlišení časové prostorové | hodina | den | den | den |
|  | 10 km x 10 km resp. 25 km x 25 km | 18 km x 18 km | síť stanic | síť stanic |
| Region | SRN, povodí Labe, resp. Evropa | Evropa | SRN, povodí Labe | SRN |

# Modelování srážek

Klimatické modely obecně předpokládají zvýšení četnosti a intenzity přívalových srážek (Christensen and Christensen, 2003). Zvláště v letním období je pravděpodobné, že se přívalové deště budou více podílet na vzniku povodňových událostí (JRC, 2005). To potvrzuje Hlavčová et al. (2007), kteří svůj přístup k modelování extrémních srážek a následného přívalového odtoku (flash flood) při změněném klimatu založili na předpokladu, že s rostoucí teplotou vzduchu se mění hladina kondenzace a současně i vertikální rychlost pohybu vzduchu. V této práci vychází pro střední Slovensko (povodí horního Hronu) zvýšení přívalových úhrnů krátkodobého trvání o 20 až 40 % a pro 3-5 denní maxima o 15 až 30 % k roku 2075, a následný vzrůst i povodňových odtoků.

Pro letní povodně v Evropě je charakteristické nasycení povodí díky dlouhotrvajícím vydatným srážkám, kdy poté následuje náhlý přívalový déšť (Bodri and Cermak, 1990). Ve zprávě Meehla et al. (2000) je uvedeno, že v některých oblastech už byly pozorovány změny intenzity srážek. Zvýšení intenzity srážek v důsledku klimatické změny bylo jedním z prvních závěrů plynoucích z modelů týkajících se srážkových extrémů. Podle výsledků simulací pomocí globálního modelu s dvojnásobným množstvím CO2 v atmosféře se více zvyšují extrémní hodnoty srážek (pro 20leté události o 11%) než hodnoty průměrné (o 4%).

Současné výsledky regionálních klimatických modelů v povodí Labe vznikly výlučně na základě selektivní analýzy jednotlivých klimatických a emisních scénářů. Vykazují rostoucí trend srážkových úhrnů v zimě a v létě klesající trend, přičemž jsou regionální rozdíly. Třebaže vcelku se ve výpočtech modelů zobrazuje pro povodí Labe pokles hodnot všech průtokových kvantilů, dosud ještě není možné uvést konkrétnější závěry o časovém a prostorovém posunu ročních úhrnů srážek. Růst četnosti extrémních meteorologických událostí, který se očekává na základě různých modelů, není dosud podložen žádnou kvantifikací.

Retrospektivně zaměřené analýzy v této tematické souvislosti prokázaly například, že přívalové srážky v Sasku jsou během posledních desetiletí stále méně vyvolávány stabilními, velkoplošnými atmosférickými cirkulacemi, ale naopak jsou výsledkem máloplošných, konvekčních srážek. Počet dní s přívalovými srážkami během letního pololetí převážně ubýval, zatímco pro zimní pololetí lze ve většině stanic prokázat rostoucí trend. Výsledky analýz trendů úhrnů přívalových srážek však závisejí na velikosti zvolené prahové hodnoty. Tak vyplývá pro největší sledované prahové hodnoty denního úhrnu srážek (20 mm a četnosti překročení 99% kvantilu) i v letním pololetí čím dál tím více stanic s rostoucím trendem, především na jihozápadě Saska (LfULG, 2009).

Národní výbor výzkumu globálních změn (Nationales Komitee für Global Change Forschung www.nkgcf.org) sestavil informace o obecném uspořádání výsledků výzkumu následků klimatických změn ve střední Evropě, o současných možnostech a mezích regionálních klimatických modelů a o jejich využívání pro procesy politického rozhodování. V důsledku zčásti velkých rozdílů v modelování srážek nelze konstatovat jednoznačné výsledky ohledně hydrologických dopadů na vodní toky. Zatímco z modelových simulací lze ještě do jisté míry jednoznačně odvodit obecný trend k pokračujícímu zvyšování velkoplošných průměrných teplot vzduchu, jsou výsledky regionálního rozložení srážek postiženy modelovými nejistotami, resp. rozptyly vyvolanými klimatickým systémem.

# Modelování průtoků

Lehner et al. (2006) shrnuje, že za hodnotné výstupy z klimatických modelů jsou obecně považovány dlouhodobé průměrné průtoky, zatímco hodnocení sezónních změn a extrémních průtoků se objevuje méně. Lehner zkoumal dopady globálních změn na budoucí četnost povodní ve vybraných oblastech Evropy. Byly vytipovány určité kritické oblasti, kde podle navrženého globálního scénáře bude docházet k výraznějším změnám povodňového rizika. Očekává se, že k povodním bude častěji docházet v severní a severovýchodní Evropě.

Kundzewicz et al. (2004) ve zprávě “Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow” udává, že ze 70 posuzovaných vodoměrných stanic v Evropě vykazovalo pro maximální roční průtoky 11 stanic rostoucí a 9 stanic klesající trend. V posuzované stanici na Labi (Wittenberg, 1950-2001) a Havole (Rathenow 1951-2001) nebyl prokázán žádný trend.

Dankers et al., (2007) publikovali mapu procentuální změny velikosti průtoku Q100 k horizontu roku 2080 na základě předběžných výsledků PESETA study (Feyen et al., 2006). Z dostupných materiálů je zřejmé, že studie vznikla na základě denních simulovaných 30letých řad teploty vzduchu a srážek (model HIRLAM) pro referenční období 1961-1990 a období 2071-2100 po předpokládané změně klimatu. Pro simulaci odtoku byl použit model LISFLOOD, roční maximální průtoky byly statisticky zpracovány do formy 100letých průtoků. Výsledky ukazují podstatné zvýšení pravděpodobnosti výskytu povodňového průtoku na úrovni Q100 v hlavních evropských povodích (včetně Labe). Protože však hodnoty 100letého průtoku byly odvozeny na základě 30letého období pozorování, dosažené výsledky nelze považovat za spolehlivé. Podezřelá je například i značná prostorová variabilita výsledků bez logického zdůvodnění (nárůst průtoku Q100 na Odře a Svratce, pokles na Dyji a Váhu).

V rámci výzkumného programu KLIWAS (2009 – 2013) bude pro německé vnitrozemské vodní cesty zpracován na základě multimodelového přístupu (zohledňuje velký počet stávajících klimatických scénářů) a s využitím hydrologických modelů, soubor modelových průtoků. Na jejich základě bude možné odhadnout spektrum možného budoucího vývoje průtokového režimu na Labi vlivem změny klimatu v časovém horizontu do roku 2100. Dílčí studie mají také přihlédnout k scénářům nakládání s vodami.

V rámci výzkumných grantů pod „klimazwei“ byly zrealizovány dva projekty, které se zabývají problematikou analýz následků klimatu na hydrologii a vodní hospodářství v povodí Labe. Oba vycházejí z malého výběru dostupných klimatických scénářů; z toho důvodu jejich výstupy představují pouze výřez ze spektra možných budoucích vývojů.

V projektu GLOWA-Elbe II byly získány výsledky o vlivu změny klimatu na dostupnost vody v povodí Labe pomocí klimatických scénářů, které byly zpracovány statistickým regionálním modelem STAR II na základě trendů teploty odvozených z globálního modelu ECHAM5/OM (A1B-emisní scénář). Pro (přirozený) vodní režim ve vodoměrné stanici Neu Darchau byl v porovnání období 2004-2013 a 2044-2053 zjištěn pokles dlouhodobého průměrného průtoku o 17,7 %. Dále byly prováděny analýzy různých scénářů s přihlédnutím k hospodářskému a demografickému vývoji, změně užívání území a vývoji užívání vody. (GLOWA-Elbe II, 2007). V Memorandu k následkům klimatických a globálních změn v povodí Labe / Memorandum zu den Folgen von Klimaänderungen und globalem Wandel im Elbegebiet ze dne 11. října 2009 se konstatuje posun výskytu maximálních průtoků na Labi a přítocích z jara do zimy, dále období sucha se budou vyskytovat dříve, budou trvat déle a průtoky nebudou nedosahovat dosavadních hodnot, a poklesne doplňování zásob podzemních vod.

Ve VÚV T.G.M., v.v.i. (Novický a kol. 2007) se zabývali dopadem změny klimatu na vodní hospodářství, konkrétně bylo poprvé zkoumáno pomocí simulací chování celé vodohospodářské soustavy povodí Vltavy. Pro vodohospodářské řešení, kvantifikující vliv změny hydrologických podkladů na kapacitu vodních zdrojů, byl aplikován statický popisný simulační model pro sestavování vodohospodářské bilance s časovým krokem 1 měsíc. Nejprve byl zjišťován vliv klimatické změny pro období 2071 – 2100 na současný hydrologický režim. Nejzávažnějším dopadem je významné zvětšení výskytu období s malými průtoky, jeho prodloužení a pokles průtoků do podstatně menších hodnot než při původním stavu klimatu. Průměrné roční průtoky poklesnou o 10 – 15 %, u pesimistické varianty až o 40 % v závislosti na použitém modelu a emisním scénáři. Získané výstupy z vodohospodářského řešení ukazují na nutnost včas se zabývat metodami umožňujícími zpřesnění výhledových potřeb vody, zpřesněním odhadu možných klimatických změn a řešením výhledových zdrojů (obecně zvýšením akumulace vody v povodích) a jejich uplatněním za různých situací.

Ve VÚV T.G.M., v.v.i. se v současné době (2008 – 2012) řeší projekt Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR, jehož cílem je na základě zpracované literární rešerše navrhnout a na pilotních povodích ověřit postupy pro návrh efektivních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech ČR. Byla vytvořena metodika pro návrh adaptačních opatření na základě poznatků z literární rešerše a dosavadních zkušeností z provedených simulací vlivu jednotlivých adaptačních opatření a jejich kombinací na vodohospodářské soustavy. Metodika navržených adaptačních opatření k eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR bude aplikována na třech pilotních povodích v povodí Labe (Divoká Orlice, Metuje a Blšanka).

V projektu VERIS-Elbe byla řešena změna rizik vyvolaných extrémními povodňovými situacemi v povodí Labe. Mj. byly prováděny výpočty hydrologickým modelem LISFLOOD s využitím klimatických dat z modelů STAR a REMO, přičemž bylo oběma klimatickými modely dosaženo velmi rozdílných výstupů: Pomocí REMO se projevuje zvětšování, pomocí STAR zmenšování N-letých průtoků (Burek a Rademacher, 2009). S využitím současně dostupných regionálních prognóz klimatu dosud není možné uvést jasné konstatace o změně kulminaci povodňových vln v Labi v důsledku změny klimatu (Schmidt, C. et al., 2009)

Český hydrometeorologický ústav koordinuje řešení výzkumného projektu (2007-2011) Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. Autoři dílčí zprávy (Daňhelka a kol. 2010) dle předběžných výsledků konstatují, že předpokládaná reakce povodňového režimu na změněné klimatické podmínky se výrazně liší v závislosti na použitém klimatickém scénáři.  Z dosavadních předběžných výsledků (získaných z povodí horní Vltavy, Otavy, Orlice, Výrovky, Jizery) je zřetelný pokles povodňového rizika u vzdálenějších časových horizontů, zatímco pro nejbližší časové období (do roku 2039) simulace předpokládají spíše nárůst povodňových průtoků. V závěru zprávy se konstatuje, že není zatím zřejmý žádný jednoznačný trend změn ve velikosti povodní v budoucím období 21. století. Lze se domnívat, že případný dopad klimatických změn na povodňový režim ve střední Evropě nebude znamenat zásadní zhoršení situace ve smyslu nárůstu průtoku Q100 v řádech desítek procent, ale půjde spíše o změny mírnější.

V rámci hydrologického vyhodnocení povodně 2006 v povodí Labe (MKOL, 2007) byla zpracována analýza trendů kulminačních průtoků za období 1890-2006. Z analýz vyplývá, že na horním toku Labe (Brandýs n. L., resp. Kostelec n. L.) je patrný statisticky významný rostoucí trend. Tento trend se dále po proudu Labe ztrácí. Mírně klesající tendence se projevuje od Děčína dále po proudu, stoupání lze opět konstatovat až v posledním úseku Středního Labe (stanice Neu Darchau). Tyto uvedené mírné tendence jsou však statisticky nevýznamné.

# Závěr

Spolehlivé výstupy o možném spektru vlivu změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe se získají pouze v případě, bude-li zohledněno celé rozpětí klimatických scénářů, které vyplývá z  různých emisních scénářů a četných globálních a regionálních klimatických modelů včetně jejich nejistot. Protože pro střední Evropu jsou z modelů ve vztahu ke srážkám získávány i protichůdné výsledky, lze očekávat, že rozpětí výsledků na regionální úrovni včetně zohlednění při navrhování adaptačních opatření, bude velké.

Současné předložené výsledky modelů vznikly výlučně na základě vybraných jednotlivých scénářových hypotéz, a proto nejsou příliš vhodné k obsáhlému popisu případné budoucí reality.

V současnosti ještě není dostatečně vyjasněna souvislost mezi střednědobými a dlouhodobými klimatickými změnami a četností, dobou trvání a intenzitou budoucích povodní a suchých období tak, aby mohla být využita jako spolehlivý podklad pro plánování managementu množství vod a povodňového rizika.

Literatura:

- Bodri, L. and Cermak, V. (1990): Prediction of extreme precipitation using a neural network application to summer flood occurrence in Moravia. Advanced in Engineering Software, 31, 311-321

- Burek, P. und Rademacher, S. (2009): Schlussbericht zum Verbundvorhaben GLOWA-Elbe II „Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen“, Laufzeit: 1. Oktober 2004 bis 30. September 2007

- Christensen, J. H., and Christensen, O. B. (2003): Severe summertime flooding in Europe. Nature, 421, 805-806

- Dankers R., Feyen, L., Christensen, O. B., de Roo, A. (2007): Future changes in flood hazard in Europe, in Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3–6 September 2007, pp. 115-120

- Daňhelka, J. a kol., 2010: Vliv klimatické změny na povodňový režim, ČHMÚ, 2010.

- EC (2007): Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Adapting to climate change in Europe – options for EU action {SEC(2007) 849}, COM/2007/0354 final, Available from http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm)

- European Communities (2009), „Guidance document No. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE – Common Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Directive (2000/60/EC)“ (H(1)10-03-06e), http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/management_finalpdf/_EN_1.0_&a=d

- Feyen, L., Dankers, R., Barredo, J. I., Kalas, M., Bódis, K., de Roo, A., Lavalle, C. (2006): PESETA (Projections of economic impacts of climate change in sectors of Europe based on bottom-up analysis) – Flood risk in Europe in a changing climate, IES JRC, EC, Ispra, EUR 22313 EN, Available from http://peseta.jrc.es/

- GLOWA II (2007): Schlussbericht zum Verbundvorhaben GLOWA-Elbe II „Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen“, Laufzeit: 1. Oktober 2004 bis 30. September 2007

- Hlavcová K., Lapin, M.,  Szolgay, J., Kohnová, S. (2007): A simple model for estimation of climate change induced extreme daily precipitation changes for flash flood modelling, in Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3–6 September 2007, pp. 188-193

- JRC (2005): Climate change and the European Water Dimensions. Ed. S. Eisenreich S. JRC.

- Kundzewicz, Z. W. (2004): Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow. Report of World climate programme – water

- LAWA (2007), LAWA-Strategiepapier „Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft“

- Lehner, B., Doll, P., Alcamo, J., Henrichs, T., and Kasper, F. (2006): Estimating the impact of global change on flood and drought risks in Europe: A continental integrated analysis. Climate change, 75, 273-299

- LfULG (2009): Klimawandel und Landwirtschaft, Fachliche Grundlagen für die Strategie zur Anpassung der sächsischen Landwirtschaft an den Klimawandel

- Meehl, A. G., Zwiers, F., vans, J., Knutson, T., Mearns, L. and Whetton, P. (2000): Trends in extreme weather and climate events: Issues Related to modelling extreme events in projections of future climate change. Bulletin of the American Meteorological Society

- MKOL (2007): Hydrologické vyhodnocení povodně v povodí Labe na jaře 2006. K dispozici na adrese: http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=335&L=1

- Nationales Komitee für Global Change Forschung (2010), Regionale Klimamodelle – Potential, Grenzen und Perspektiven, www.nkgcf.org

- Novický et al. (2007): Posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu povodí Vltavy. VÚV T.G.M., Praha.

- Pretel, J. a kol., 2009. Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

- Pretel, J. a kol., 2010. Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2010, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

- Schmidt, C. et al., 2009: Modelluntersuchungen zur Veränderung von Hochwasserscheitelabflüssen im deutschen Elbelauf unter dem Einfluss möglicher Klimaänderungen. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, Jg. 53, Heft 3 (RIMAX-Themenheft)