Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik
v oblasti povodí Labe

- NÁVRH –

– přehled využitelných textů z dřívějších publikací MKOL –

(stav: 2. 4. 2014)

Obsah

1.	Úvod	4

1.1	Cíl plánu pro zvládání povodňových rizik – odkaz na Povodňovou směrnici ES, postupné kroky integrovaného zvládání povodňových rizik	4

1.2	Územní rozsah platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik	4

1.2.1	Hydrologické vymezení - oblast povodí, dílčí povodí, pobřežní oblasti	4

1.2.2	Administrativní vymezení – státy, spolkové země, kraje??	5

1.3	Příslušné orgány	6

1.3.1	Orgány v ČR	6

1.3.2	Orgány v Německu	6

1.3.3	Orgány v Polsku??	6

1.3.4	Orgány v Rakousku??	6

1.3.5	Koordinační úloha MKOL	6

1.4	Proces plánování v oblasti zvládání povodňových rizik (úvod bude příp. doplněn dle národních příspěvků)	6

1.4.1	Struktura plánů v ČR	6

1.4.2	Struktura plánů v Německu	6

1.4.3	Struktura plánů v Polsku??	6

1.4.4	Struktura plánů v Rakousku??	6

2.	Podklady pro vypracování plánu pro zvládání povodňových rizik	6

2.1	Výsledek předběžného vyhodnocení povodňových rizik	6

2.1.1	Popis řešeného území	6

2.1.1.1	Klimatické a hydrologické poměry	6

2.1.1.2	Využívání území	8

2.1.2	Popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti	8

2.1.2.1	Seznam významných minulých povodní	8

2.1.2.2	Analýza události povodně v srpnu 2002 a v červnu 2013	9

2.1.3	Postup předběžného vyhodnocení povodňových rizik (příp. aktualizovat – převzato - Závěrečná zpráva AP pov. ochrany – MKOL, 2012a), zatím ponecháno původní číslování tabulek a obrázků	12

2.1.3.1	Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v ČR	12

2.1.3.2	Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Německu	15

2.1.3.3	Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Polsku??	17

2.1.3.4	Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Rakousku??	18

2.1.3.5	Zohlednění vlivu změn klimatu	19

2.1.4	Vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem	20

2.1.4.1	Odkaz na národní zprávy o předběžném vyhodnocení povodňových rizik?????	20

2.1.4.2	Souhrnný přehled vymezených oblastí (tabulka, počet, délka)	20

2.2	Vyhodnocení map povodňového nebezpečí a povodňových rizik	22

2.2.1	Obsah map povodňového nebezpečí	22

2.2.2	Obsah map povodňových rizik	22

2.2.3	Závěry, které lze z map vyvodit	22

3.	Cíle v rámci zvládání povodňových rizik	22

3.1	Stanovení obecných cílů pro zvládání povodňových rizik	22

3.1.1	Zamezit ohrožení životů a zdraví lidí	22

3.1.2	Zmenšení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku	22

3.1.3	Snížit rozsah povodňových škod na majetku	22

3.1.4	Snížit riziko omezení hospodářských činností	22

3.1.5	Snížit riziko zasažení zdrojů znečištění životního prostředí	22

3.1.6	Snížit riziko zasažení kulturních památek	22

3.2	Popis prostředků k dosažení cílů a hodnocení jejich současné úrovně	22

3.2.1	Prevence na ploše povodí	22

3.2.2	Přirozená retence vody	22

3.2.3	Prevence rizik v záplavovém území	22

3.2.4	Technická ochrana před povodněmi	22

3.2.5	Informační zabezpečení	22

3.2.6	Aktivní a odpovědné chování lidí	22

3.2.7	Efektivita povodňových zabezpečovacích a záchranných prací	22

4.	Souhrn opatření ke zvládání povodňových rizik	22

4.1	Výběr opatření	22

4.1.1	Preventivní opatření na ploše povodí	22

4.1.2	Zachování a podpora přirozené retence vody	22

4.1.3	Omezení zástavby a správné využívání záplavových území	22

4.1.4	Opatření k zabezpečení staveb v záplavovém území	22

4.1.5	Technická ochrana před povodněmi	22

4.1.6	Příprava informačních systémů	22

4.1.7	Osvěta a výchova obyvatelstva	22

4.1.8	Povodňové plány a školení funkcionářů povodňové služby	22

4.1.9	Příprava povodňových zabezpečovacích a záchranných prací	22

4.2	Souhrn navrhovaných opatření	23

4.2.1	Souhrn navrhovaných opatření v ČR	23

4.2.2	Souhrn navrhovaných opatření v Německu	23

4.2.3	Opatření s přeshraničním účinkem	23

4.2.4	Způsob hodnocení přínosu navrhovaných opatření	23

4.3	Provádění plánu pro zvládání povodňových rizik	23

4.3.1	Stanovení priorit realizace opatření	23

4.3.2	Způsob sledování pokroku při provádění plánu	23

5.	Zapojení zúčastněných stran a informování veřejnosti	23

5.1	Zúčastnění aktéři a zúčastněné strany	23

5.2	Provedení posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA)	23

5.3	Souhrn opatření přijatých za účelem informování veřejnosti a konzultace	23

5.4	Vyhodnocení připomínek předaných v rámci připomínkového řízení	23

6.	Koordinace přípravy a realizace opatření	23

6.1	Národní koordinace	23

6.2	Mezinárodní koordinace	23

6.3	Koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách ES a soustavou NATURA 2000	23

7.	Závěry	23

8.	Literatura	23

9.	Přílohy:	24

# Úvod

## Cíl plánu pro zvládání povodňových rizik – odkaz na Povodňovou směrnici ES, postupné kroky integrovaného zvládání povodňových rizik

## Územní rozsah platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik

### Hydrologické vymezení - oblast povodí, dílčí povodí, pobřežní oblasti

Členské státy Evropské unie, jejichž území se nachází v povodí Labe, tj. Česká republika, Německo, Rakousko a Polsko, vymezily v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES) své území v povodí Labe a přiřadily je k mezinárodní oblasti povodí Labe. K mezinárodní oblasti povodí Labe byly tedy přiřazeny veškeré povrchové vody v povodí Labe a dále vymezené pobřežní oblasti podle mapy AF1 (MKOL, 2012a).

Za informování Komise ve vztahu k vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe (čl. 3 Povodňové směrnice) jsou zodpovědné členské státy. Česká republika a Německo, Rakousko a Polsko v předepsaném termínu (26. 5. 2010) informovaly Evropskou komisi, že pro Povodňovou směrnici bude využito stejného vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe jako pro Rámcovou směrnici o vodách.

Geografický přehled a podrobné informace o hydrologických poměrech v mezinárodní oblasti povodí Labe jsou uvedeny v následujících publikacích MKOL, které jsou k dispozici na internetových stránkách (www.ikse-mkol.org):

- Labe a jeho povodí – Geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled (MKOL, 2005b)

- ZPRÁVA PRO EVROPSKOU KOMISI podle čl. 15 odst. 2 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Zpráva 2005) – (MKOL, 2005a)

- Hydrologické charakteristiky malých průtoků na Labi a jeho významných přítocích (MKOL, 2012b)

Základní informace jsou shrnuty v tabulce 1.2-1.

Tab. 1.2-1:	Obecný popis mezinárodní oblasti povodí Labe

| Plocha povodí Labe | 148 268 km² |
| --- | --- |
| Podíl ČR | 33,68 % |
| Podíl Německa | 65,54 % |
| Podíl Rakouska | 0,62 % |
| Podíl Polska | 0,16 % |
| Plocha pobřežních vod | 2 555 km2 |
| Délka hlavního toku Labe | 1 094,3 km |
| Podíl ČR | 33,6 % |
| Podíl Německa | 66,4 % |
| Podíl Rakouska | 0 % |
| Podíl Polska | 0 % |
| Významné přítoky | Vltava, Sála, Havola, Mulde, Černý Halštrov, Ohře |
| Významné vodní útvary v kategorii „jezera“ | jezera: Müritz, Schweriner See, Plauer See, Kölpinsee, Schaalsee vodní nádrže Lipno, Orlík, Švihov, Slapy, Nechranice, Hohenwarte, Bleiloch, Bautzen, Eibenstock a zatopená důlní jáma Goitzschesee |
| Počet obyvatel | 24,52 mil. |
| Podíl ČR | 24,3 % |
| Podíl Německa | 75,4 % |
| Podíl Rakouska | 0,2 % |
| Podíl Polska | 0,1 % |
| Průměrná roční výška srážek | 628 mm (období 1961 – 1990) |
| Průměrný roční výpar | 445 mm (období 1961 – 1990)) |
| Velká města (> 100 000 obyvatel) | Berlín, Hamburk, Praha, Lipsko, Drážďany, Chemnitz, Halle, Magdeburk, Erfurt, Plzeň, Postupim, Cottbus, Jena, Zwickau |
| Významné průmyslové oblasti | Chemický průmysl: Pardubice-Semtín, Ústí n. L., Neratovice, Litvínov, Lovosice, Schkopau, Leuna, Stade, Bitterfeld-Wolfen, Bernburg, Staßfurt, Hamburk Papírenský průmysl: Štětí, Větřní, Blankenstein, Glückstadt, Arneburg Kovozpracující průmysl: Mladá Boleslav, Mosel, Hamburk |

Z geomorfologického hlediska se Labe dělí na Horní, Střední a Dolní Labe:

Horní Labe:	od pramene Labe až po přechod do Severoněmecké nížiny u zámku Hirschstein (říční km 96,0 na německém území)

Střední Labe:	od zámku Hirschstein (říční km 96,0) až po jez Geesthacht (říční km 585,9)

Dolní Labe:	od jezu Geesthacht (říční km 585,9) až po ústí do Severního moře na hranici s mořem u Cuxhavenu-Kugelbake (říční km 727,7); tento úsek je označován také jako slapový úsek Labe, protože je ovlivňován mořským přílivem a odlivem; od říčního km 654,9 se jedná o brakické vody.

### Administrativní vymezení – státy, spolkové země, kraje??

Z celkové rozlohy povodí Labe, která činí 148 268 km2, připadá 97 175 km2 (65,54 %) na Německo a 49 933 km2 (33,68 %) na Českou republiku. O zbytek se dělí Rakousko (921 km2 – 0,62 %) a Polsko (239 km2 – 0,16 %). Podle plochy je povodí Labe čtvrtým největším povodím ve střední a západní Evropě.

Již v souvislosti s analýzou charakteristik v roce 2004 (MKOL, 2005a) byla mezinárodní oblast povodí Labe rozčleněna – převážně na základě hydrografických hledisek – na deset koordinačních oblastí (viz tabulka 1.2-2). Z toho prvních pět leží zcela nebo z větší části v České republice a následujících pět leží zcela nebo z větší části v Německu. Všechny koordinační oblasti jsou přeshraniční, s výjimkou oblastí č. 4, 9 a 10. Pojmenování koordinačních oblastí bylo provedeno na národní úrovni. V tabulce 1.2-2 je schematicky znázorněno, které koordinační oblasti hydrologicky spadají pod Horní, Střední a Dolní Labe. Hranice mezi Horním a Středním Labem se nachází v koordinační oblasti Mulde-Labe-Černý Halštrov.

Tab. 1.2-2:	Koordinační oblasti v mezinárodní oblasti povodí Labe

| Poř. č. | Název koordinační oblasti | Zkratka | Úseky Labe podle geomorfologického hlediska |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horní a střední Labe | HSL | Horní Labe |
| 2. | Horní Vltava | HVL |  |
| 3. | Berounka | BER |  |
| 4. | Dolní Vltava | DVL |  |
| 5. | Ohře a dolní Labe | ODL |  |
| 6. | Mulde-Labe-Černý Halštrov | MES |  |
|  |  |  | Střední Labe |
| 7. | Sála | SAL |  |
| 8. | Havola | HAV |  |
| 9. | Střední Labe / Elde | MEL |  |
| 10. | Slapový úsek Labe | TEL | Dolní Labe |

Bližší údaje o jednotlivých koordinačních oblastech jsou uvedeny ve Zprávě 2005, kapitole 2.2. Koordinační oblasti jsou využívány především pro znázornění informací a ke zpracování statistik. Rozdělení mezinárodní oblasti povodí Labe na koordinační oblasti je znázorněno v mapě AF1.

## Příslušné orgány

Za informování Komise ve vztahu k určení příslušných orgánů (čl. 3 Povodňové směrnice) jsou zodpovědné členské státy. Česká republika a Německo, Rakousko a Polsko v předepsaném termínu (26. 5. 2010) informovaly Evropskou komisi, že pro Povodňovou směrnici bude v mezinárodní oblasti povodí Labe využito stejných příslušných orgánů jako pro Rámcovou směrnici o vodách. Oblast působnosti příslušných orgánů je znázorněna v mapě AF2 (MKOL, 2012a).

### Orgány v ČR

### Orgány v Německu

### Orgány v Polsku??

### Orgány v Rakousku??

### Koordinační úloha MKOL

## Proces plánování v oblasti zvládání povodňových rizik (úvod bude příp. doplněn dle národních příspěvků)

### Struktura plánů v ČR

### Struktura plánů v Německu

### Struktura plánů v Polsku??

### Struktura plánů v Rakousku??

# Podklady pro vypracování plánu pro zvládání povodňových rizik

## Výsledek předběžného vyhodnocení povodňových rizik

### Popis řešeného území

#### Klimatické a hydrologické poměry

Povodí Labe patří k mírnému podnebnému pásmu, nachází se v přechodné oblasti mezi přímořským a kontinentálním podnebím. Kontinentální vliv se projevuje v poměrně nízkých srážkových úhrnech a velkých teplotních rozdílech mezi zimou a létem. Tato zásada platí na většině území v povodí Labe, přičemž úhrny srážek v horských regionech s rostoucí nadmořskou výškou terénu přibývají. Celkem vyrovnaný průběh teploty vzduchu a pro nížinu poměrně vysoký úhrn srážek – tj. jevy přímořského podnebí – charakterizují oblast podél Dolního Labe.

Průměrná roční teplota vzduchu se v nížinách pohybuje od 8 do 9°C a na hřebenech hor od 1 do 3°C. Extremní teploty vzduchu byly v české části povodí Labe naměřeny v Dobřichovicích u Prahy dne 20. 8. 2012 hodnotou +40,4 °C a v Litvínovicích u Českých Budějovic dne 11. 2. 1929 (povodí horního toku Vltavy) -42,2 °C. V německé části povodí Labe bylo dne 9. 8. 1992 ve městě Lubben (v povodí Sprévy) zaznamenáno +39,2 °C a dne 24. 2. 1956 ve městě Gardelegen (povodí řeky Alandu) -28,9 °C.

V dlouhodobém průměru za období 1961-1990 činí roční srážkový úhrn v celém povodí Labe 628 mm, v jeho české časti 666 mm. Z obr. 2.3-1 (MKOL, 2005b) je ale patrné, že úhrn srážek v jednotlivých regionech je značně rozdílný. Přibližně na třetině plochy povodí Labe nedosahuje ani 550 mm, což se týká především části povodí Vltavy, Ohře, Sály a Havoly. Extrémně nízké srážky jsou v oblastech, které se při cyklonálním západním a severozápadním proudění nacházejí ve srážkovém stínu hor. Proto se nejnižší průměrné roční srážkové úhrny vyskytují v povodí dolního toku Sály (430 až 450 mm) a dále v Žatecké pánvi v povodí Ohře a v Durynské pánvi v povodí řeky Unstrut (450 mm).

Přibližně na polovině plochy povodí Labe činí průměrný roční srážkový úhrn 550 až 700 mm. Patří sem rozsáhlé části Horního Labe, Vltavy, Černého Halštrova, Mulde a Sprévy i úsek Středního Labe mezi soutokem s Havolou a jezem Geesthacht.

Úhrny srážek mezi 700 a 850 mm jsou charakteristické pro střední polohy a pro povodí Dolního Labe, které je výrazně ovlivňováno přímořským podnebím. V severovýchodní části povodí Dolního Labe se dokonce vyskytují srážky nad 850 mm, tak vysoké srážky jsou jinak zaznamenávány pouze v horských oblastech. Průměrný roční srážkový úhrn nad 1 000 mm se vyskytuje pouze ve vyšších horských polohách.

Nejvyšší denní úhrn srážek 345 mm v povodí Labe byl zaznamenán dne 29. července 1897 na Nové Louce v Jizerských horách. Dne 12. srpna 2002 byl v Cínovci- Georgenfeldu ve východní části Krušných hor naměřen úhrn srážek 312 mm, který představuje nejvyšší denní hodnotu srážek od začátku pravidelných měření v Německu.

Pro uvedené přechodné podnebí je příznačný hydrologický režim dešťo-sněhového typu. V zimě padá část srážek ve formě sněhu, který v horských oblastech taje většinou až na jaře a v dlouhodobém průměru obvykle vede k výskytu maximálních průtoků v březnu a dubnu. Horské oblasti zaujímají pouze malou část povodí Labe. Pouze 2 % plochy povodí mají nadmořskou výšku nad 800 m n. m., zatímco více než polovina povodí se nachází v nadmořských výškách pod 200 m n. m. Vzhledem k těmto poměrům dochází v letních měsících k výraznému poklesu průtoků, který není dále podporován táním sněhu a horských ledovců, jako například alpské toky. Nejmenších průtoků bývá dosaženo v září a v říjnu. Tyto malé průtoky také odrážejí skutečnost, že v povodí Labe připadá na odtok zhruba jedna čtvrtina objemu srážek, například v poslední posuzované vodoměrné stanici na Labi bez vlivu přílivu a odlivu (Neu Darchau) je průměrná roční odtoková výška 171 mm při průměrné roční srážkové výšce 641 mm (za období 1961 – 2005).

Tabulky 2.1-1, 2.1-2 (MKOL, 2012b) a 2.1-3 obsahují základní hydrologické charakteristiky, dlouhodobé průměrné hodnoty měsíčních a pololetních (sezónních) průtoků a kulminační průtoky dané doby opakování v charakteristických vodoměrných stanicích Labe a jeho významných přítoků.

Tab. 2.1-1: 	Základní hydrologické charakteristiky

Vysvětlivky k tabulce 2.1-1:

Dlouhodobý průměrný průtok, který je udáván v m3.s-1, je aritmetický průměr vypočítaný z řady průměrných denních průtoků daného období. V tabulce 1 je uveden za období hydrologických roků 1961-2005.

Průměrný minimální průtok, který je udáván v m3.s-1, je aritmetický průměr nejmenších denních průtoků z jednotlivých roků. V tabulce 1 je uveden za období hydrologických roků 1961-2005.

Průměrný maximální průtok v m3.s-1 je aritmetický průměr největších kulminačních průtoků z jednotlivých roků. V tabulce 1 je uveden za období hydrologických roků 1890-2006. Pro stanice, které mají kratší období pozorování, je tento průtok uveden jen za toto kratší pozorované období.

Tab. 2.1-2: 	Dlouhodobé průměrné měsíční a pololetní (sezónní) průtoky

Vysvětlivky k tabulce 2.1-2:

zimní sezóna se uvažuje od listopadu do dubna, letní sezóna od května do října

Tab. 2.1-3: 	Kulminační průtoky dané doby opakování?

V povodí Labe se nachází 312 údolních nádrží s objemem nad 0,3 mil. m³, z toho 137 v České republice a 175 v Německu, o celkovém objemu 4 124,75 mil. m³ – viz tab. 2.1-4 (MKOL, 2012a). Jejich význam pro ochranu před povodněmi je nesporný.

Tab. 2.1-4: Přehled údolních nádrží v povodí Labe s objemem nad 0,3 mil. m³ (stav: 15. prosince 2011)

#### Využívání území

V povodí Labe je dle analýzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2006 (případně aktualizovat) využíváno 42,8 % plochy jako orná půda, přitom v české části povodí Labe je orná půda zastoupena na 37,9 % plochy, v německé části na 45,8 %, lesní porosty pokrývají 30,6 %, z toho připadá 21,9 % na jehličnaté a 8,7 % na listnaté a smíšené porosty – viz tab. 2.1-5 a mapa AF3 (MKOL, 2012a). V české části povodí Labe je les zastoupen na 35,1 % plochy, v německé části na 28 %.

Tab. 2.1-5:	Struktura využití území v mezinárodní oblasti povodí Labe dle CORINE Land Cover z roku 2006

| Poř. č. | Kategorie | [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hustě zastavěné plochy | 1,0 |
| 2. | Řídce zastavěné plochy | 6,1 |
| 3. | Plochy bez vegetace nebo s řídkou vegetací | 0,6 |
| 4. | Orná půda | 42,8 |
| 5. | Trvalé zemědělské kultury | 0,3 |
| 6. | Travinná a křovinná vegetace | 17,0 |
| 7. | Listnaté a smíšené lesy | 8,7 |
| 8. | Jehličnaté lesy | 21,9 |
| 9. | Mokřady | 0,2 |
| 10. | Vnitrozemské vodní plochy | 1,4 |

### Popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti

#### Seznam významných minulých povodní

(viz kapitola 4.2 Závěrečné zprávy o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe (MKOL, 2012a) – zařadit celou kapitolu nebo pouze tento výtah?), číslování tabulek zatím odpovídá Závěrečné zprávě

Na základě dostupných nebo snadno odvoditelných informací měly podle Povodňové směrnice členské státy provést vyhodnocení, zahrnující:

- popis povodní, ke kterým došlo v minulosti a které měly výrazné nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost a u nichž je stále velká pravděpodobnost výskytu podobných událostí v budoucnosti – podle čl. 4, odst. 2 b) Povodňové směrnice,

- popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti, pokud lze u podobných událostí v budoucnosti předpokládat výrazné nepříznivé účinky – podle čl. 4, odst. 2 c) Povodňové směrnice.

Tabulka 4.2-1 ukazuje 10 největších zdokumentovaných povodní v minulosti na vybraných vodoměrných stanicích v povodí Labe.

Tab. 4.2-1:	Případy povodní v povodí Labe (10 největších zdokumentovaných povodní po roce 1845) – třeba aktualizovat – povodeň 06/2013

Vysvětlivky:

tučně		nejvyšší zdokumentovaný povodňový případ na příslušném referenčním profilu

1 	vodní stavy nejsou uváděny, protože jsou ovlivněny vzdutím

2			vodní stavy na v dané době platném vodočtu (v roce 2002 – Praha Chuchle)

* 	ledová povodeň

Tab. 4.2-2:	Významné minulé povodně – česká část povodí Labe

Tab. 4.2-4:	Významné minulé povodně – německá část povodí Labe

V rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik v oblasti polské části povodí Labe byla na základě údajů obcí Kudowa Zdrój a Lewin Kłodzki provedena inventarizace historických povodní na toku Klikawy v roce 1998 a 2006. Při posouzení jejího charakteru (lokální záplavy v důsledku rychlé oblevy, dlouho trvající deště nebo přívalové srážky) nebyly tyto případy povodní zařazeny mezi oblasti s významným povodňovým rizikem (APSFR).

V rakouské části povodí Labe byla jako významná historická povodeň vyhodnocena událost v červnu 2006 na toku Braunaubach a jeho přítoku Romaubach v povodí řeky Lužnice.

Pro pobřežní oblasti chráněné hrázemi lze zpravidla vycházet ze skutečnosti, že minulé významné povodně (bouřlivé přílivy), ke kterým došlo převážně již před mnoha lety, by neměly mít v případě budoucího výskytu žádné významné dopady, jelikož další rozvoj podkladů a přístupů k návrhové míře ochrany vedl k výraznému zlepšení standardů ochrany. To se mimo jiné ukazuje také v tom, že případy povodní v posledních letech, přestože u nich bylo dosaženo vyšších stavů vody, neměly žádné nebo podstatně menší nepříznivé účinky. Z toho jsou vyňaty oblasti bez dostatečné ochrany proti bouřlivým přílivům, zejména ty oblasti, kde po povodňové události došlo k intenzifikaci využívání území nebo pokud byly tyto oblasti plošně rozšířeny. Nejvyšší vodní stavy při bouřlivých přílivech ve vodoměrné stanici Cuxhaven jsou uvedeny v tabulce 4.2-3.

Tab. 4.2-3:	Nejvyšší vodní stavy při bouřlivých přílivech ve vodoměrné stanici Cuxhaven, včetně příslušného vzdutí způsobeného větrem

#### Analýza události povodně v srpnu 2002 a v červnu 2013

Povodně v roce 2002 a 2013 byly vyhodnoceny v samostatných publikacích MKOL (MKOL, 2004 a MKOL, 2014). V této kapitole jsou shrnuty pouze základní informace. V rámci MKOL byla dále zpracována také společná vyhodnocení povodní v roce 2006 a 2010 (MKOL, 2007 a MKOL, 2012c).

Povodeň v srpnu 2002

Extrémní srážky v povodí Labe vedly v srpnu 2002 k jedné z nejničivějších povodní na Labi a některých jeho přítocích. Část povodí Labe byla zasažena dvěma vlnami vydatných srážek v krátkém časovém sledu, což výrazně zvýšilo povodňové odtoky při druhé vlně srážek. V několika oblastech převýšily srážky všechny dosud naměřené hodnoty. Na příklad za období od 6. 8. do 13. 8. 2002 spadlo v dílčích povodích Vltavy a Mulde 189, resp. 226 mm srážek. Bouřkové buňky umístěné v rozsáhlé oblasti regionálních srážek způsobily také na menších tocích a přítocích Labe katastrofální přívalové povodně a plošný povrchový odtok.

Odhad škod a ztrát způsobených povodní je obtížný, proto byly hodnoty škod uváděné v jejím průběhu a po ní silně rozkolísané. Závěrečný odhad celkových škod, tj. součet škod vyčíslených oběma státy, představuje přibližně 11,3 mld. EUR, což je zatím největší škoda, která byla způsobena povodňovou událostí ve střední Evropě.

Povodeň v srpnu 2002 si vyžádala 38 obětí na lidských životech.

Na základě statistického hodnocení kulminačních průtoků bylo v několika dílčích povodích v České republice dosaženo doby opakování 500 - 1000 let, v několika stanicích až přes 1000 let, v Sasku doby opakování daleko větší než 200 let. Na samotném Labi byly vyhodnoceny doby opakování do 200 let pod soutokem s Vltavou a přibližně 35 let při přechodu do slapového úseku. Přitom je třeba vzít v úvahu, že protržení ochranných hrází v početných lokalitách na Labi a Mulde a jejich přítocích a rovněž řízené napouštění manipulovatelných odlehčovacích poldrů na Havole často vedly k výraznému snížení průtoků v Labi. Pouze z Labe bylo tímto způsobem odvedeno a zachyceno dalších cca 400 mil. m3 vody.

Ve všech nádržích v povodí Labe je k dispozici celkový ovladatelný objem nad 4 mld. m3 – viz tab. 2.1-4 (MKOL, 2012a), z toho ovladatelný ochranný objem cca 500 mil. m3. Tyto prostory byly ve všech případech před začátkem povodně volné a dále byla ve většině nádrží volná ještě část zásobního prostoru. V povodích, která byla zasažena dvěma vlnami srážek, se však volné prostory naplnily již odtoky z první vlny. Vliv nádrží na průběh povodně byl pozitivní, manipulacemi na nádržích bylo dosaženo zdržení postupu kulminace povodňové vlny a v řadě případů výrazného snížení kulminace v toku pod nádrží. Ukázalo se však, že v případě extrémní povodně jako v roce 2002 nemohou nádrže zabezpečit snížení povodňové vlny na neškodný odtok, ani kdyby byly ochranné prostory značně zvětšeny na úkor jiných účelů.

Retence v oblasti ústí Havoly a zachycení přítoku ze samotné Havoly naopak měly obrovský vliv na snížení kulminace na Labi. V závislosti na předpovídaném vývoji a formování kulminace vlny se pomocí manipulací na jezech v Quitzöbel podařilo snížit kulminační vodní stav na Labi ve stanici Havelberg o 41 cm. Využité řízení transformovalo původní kulminaci povodňové vlny ve stanici Wittenberge a ještě výrazněji ve stanici Neu Darchau na nízký, 3 dny trvající horizontální vrchol, tj. ideální případ vlivu řízené retence.

Obdobný vliv na povodňovou vlnu dále po proudu Labe mělo protrhávání ochranných hrází v úseku Riesa - Dessau. Vliv početných lokalit, kde došlo k protržení hráze, na průběh povodně na Labi nelze exaktně popisovat. Bylo prokázáno, že takovými rozlivy byly zvýhodněny subjekty dále po proudu a že kulminační vodní stavy byly o několik desítek cm nižší.

Pro německou část Labe lze konstatovat, že

- by zatápění území nacházejících se dnes za hrázemi výrazně zpomalilo povodňovou vlnu na Labi a že v porovnání s řízenou retencí vyžaduje účinné snížení kulminace (odpovídají účinku protržení ochranné hráze u města Wittenberg/L.) mnohonásobek objemu,

- rozsáhlá záplavová území se dají reaktivovat až pod Drážďanami.

Vlivem povodně byla často porušena stabilita a funkčnost ochranných hrází a dalších protipovodňových objektů. V Sasku a Sasku-Anhaltsku bylo na Labi evidováno 21 lokalit a na toku Mulde 125 lokalit, kde došlo k protržení ochranných hrází. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že dalšímu selhání protipovodňových objektů zabránilo obrovské úsilí zásahových jednotek a tisíců dobrovolníků při zajišťování funkce ochranných hrází.

Zejména hydrologické předpovědní služby byly během povodně vystaveny mimořádné zátěži. V důsledku zatopení, poškození nebo zničení řady stanic docházelo ke ztrátám v informační síti. Předpovědní hydrologické modely se někdy již nedaly využít v průběhu čím dál extrémnější situace, protože nebyly pro extrémně velké průtoky připraveny. Obecně fungovala spolupráce mezi různými předpovědními pracovišti na národní i mezinárodní úrovni dobře. Poznatky zjištěné při provozování hlásné a předpovědní služby v podmínkách takové extrémní povodně jsou velice cenným podnětem k jejich zlepšení.

Povodeň v červnu 2013

Bude doplněno po dokončení hydrologického vyhodnocení povodně na úrovni MKOL.

Tab. 4.2: 	Kulminační stavy a průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích, porovnání povodní 08/2002 a 06/2013 (z připravovaného hydrol. vyhodnocení povodně 06/2013)- ?? Doby opakování??

| Tok | Vodoměrná stanice | Plocha povodí * | Povodeň 08/2002 |  |  | Povodeň 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stav | průtok | doba opakování | stav | průtok | doba opakování |
|  |  | [km2] | [cm] | [m3.s-1] | [roky] | [cm] | [m3.s-1] | [roky] |
| Labe | Vestřev | 300 | - | - |  | 354 | 272 | 50–100 |
| Labe | Jaroměř | 1 226 | 176 | 66,5 |  | - | 243 | 10 |
| Orlice | Týniště nad Orlicí | 1 554 | 335 | 105 |  | 314 | 88,6 | <1 |
| Labe | Němčice | 4 301 | 280 | 166 |  | 417 | 292 | 1–2 |
| Labe | Přelouč | 6 435 | 268 | 290 |  | 316 | 348 | 1–2 |
| Labe | Nymburk | 9 721 | 123 | 304 |  | 372 | 562 | 2–5 |
| Jizera | Tuřice-Předměřice | 2 159 | 495 | 270 |  | 391 | 167 | <1 |
| Labe | Kostelec n. L. | 13 186 | 367 | 530 |  | 712 | 744 | 5 |
| Vltava | České Budějovice | 2 850 | 652 | 1 310 |  | 486 | 628 | 20–50 |
| Lužnice | Bechyně | 4 055 | 640 | 666 |  | 594 | 561 | 100 |
| Otava | Písek | 2 913 | 880 | 1180 |  | 522 | 548 | 20–50 |
| Sázava | Nespeky | 4 038 | 473 | 378 |  | 544 | 515 | 20–50 |
| Berounka | Beroun | 8 284 | 796 | 2170 |  | 578 | 960 | 20 |
| Vltava | Praha-Chuchle | 26 731 | 782 | 5 160 |  | 546 | 3040 | 20–50 |
| Labe | Mělník | 41 838 | 1 066 | 5 050 |  | 936 | XX | XX |
| Ohře | Karlovy Vary | 2 861 | 253 | 274 |  | 274 | 277 | 2–5 |
| Ohře | Louny | 4 962 | 422 | 175 |  | 543 | 314 | 1–2 |
| Labe | Ústí n. L. | 48 540 | 1 196 | 4 700 |  | 1072 | 3630 | 20–50 |
| Ploučnice | Benešov n. P. | 1 156 | 123 | 30,4 |  | 165 | 102 | 5 |
| Labe | Děčín | 51 123 | 1 230 | 4 770 |  | 1074 | 3740 | 20–50 |
| Labe | Hřensko | 51 394 | 1 228 | 4 780 |  | 1108 | 3750 | 20–50 |
| Labe | Schöna | 51 391 | 1 204 | 4 780 |  |  |  |  |
|  | Drážďany | 53 096 | 940 | 4 580 |  |  |  |  |
|  | Torgau | 55 211 | 949 | 4 420 |  |  |  |  |
| Černý Halštrov | Löben | 4 327 | 282 | 80 |  |  |  |  |
| Labe | Wittenberg | 61 879 | 706 | 4 130 |  |  |  |  |
| Mulde | Golzern 1 | 5 442 | 868 | 2 600 |  |  |  |  |
|  | Bad Düben 1 | 6 171 | 852 | 2 200 |  |  |  |  |
|  | Priorau | 6 990 | 684 | 971 |  |  |  |  |
| Labe | Aken | 70 093 | 766 | 4 040 |  |  |  |  |
| Sála | Calbe-Grizehne | 23 719 | 510 | 296 |  |  |  |  |
| Labe | Barby | 94 260 | 701 | 4 320 |  |  |  |  |
|  | Magdeburg Strombrücke | 94 942 | 680 | 4 180 |  |  |  |  |
|  | Tangermünde | 97 780 | 768 | 3 850 |  |  |  |  |
| Havola | Rathenow UP | 19 116 | 208 | 161 |  |  |  |  |
|  | Havelberg Stadt | 23 804 | 450 | 140 |  |  |  |  |
| Labe | Wittenberge | 123 532 | 734 | 3 830 |  |  |  |  |
|  | Neu Darchau | 131 950 | 732 | 3 420 |  |  |  |  |

* Plocha povodí vodoměrných stanic je určena z datového modelu rozvodnic v měřítku 1:25 000.

Obr. ..: 	Kulminační průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích (Brandýs n. L., Praha, Děčín, Drážďany, Barby, Neu Darchau) v období 1890 – 2013 (z připravovaného hydrol. vyhodnocení povodně 06/2013)

### Postup předběžného vyhodnocení povodňových rizik (příp. aktualizovat – převzato - Závěrečná zpráva AP pov. ochrany – MKOL, 2012a), zatím ponecháno původní číslování tabulek a obrázků

V jednotlivých státech mezinárodní oblasti povodí Labe byly vyvinuty metodiky ke stanovení potenciálně významných povodňových rizik, podle kterých poté bylo možné posoudit nepříznivé účinky minulých povodní /čl. 4 odst. 2 b), c) Povodňové směrnice – viz kap. 2.1.2.1/ i povodní budoucích (čl. 4 odst. 2 d) Povodňové směrnice/.

Mezinárodní komise pro ochranu Labe uspořádala ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Magdeburku workshop k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe, kterého se zúčastnilo více než 50 zástupců organizací z České republiky a z Německa. Workshop byl zaměřen na výměnu důležitých informací mezi příslušnými orgány v mezinárodní oblasti povodí Labe (dle čl. 4. odst. 3 Povodňové směrnice). Byly zde podrobně představeny přístupy řešení otázek souvisejících s předběžným vyhodnocením povodňových rizik, což významnou měrou přispělo k vzájemnému pochopení specifik národních přístupů.

#### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v ČR

Možné nepříznivé účinky budoucích povodní byly předběžně vyhodnoceny v souladu s požadavky Povodňové směrnice pro celé území v České republice stejným přístupem za využití prostředků prostorové analýzy GIS. Podrobný popis zvoleného postupu je popsaný v „Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice“.

Základem byly informace a standardní databáze dostupné v ČR:

- zprávy o minulých povodních

- zprávy komplexních projektů vyhodnocení významných povodní

- hydrologické charakteristiky návrhových povodní (doba opakování 5, 20, 50, 100 let)

- vymezená a stanovená záplavová území (doba opakování 5, 20, 100 let)

- digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD

- základní báze geografických dat ZABAGED (měřítko1:10 000)

- data ČSÚ: trvale žijící obyvatelé a ekonomické aktivity

- databáze kulturních památek NPÚ

- IRZ – Integrovaný registr znečišťování (zahrnuje registry podle IPPC)

- rozlivy povodní v letech 1997, 2002, 2006

- priority povodňové ochrany krajů (zpracované pro 1. cyklus plánů oblastí povodí)

Po prostudování podkladů a vyhodnocení povodní, které území ČR postihly v minulosti, se další postup zaměřil na ohrožení možnými budoucími povodněmi. Výchozím podkladem vyhodnocení byly obce České republiky, jejichž území je ohroženo možnými budoucími povodněmi střední doby opakování. Takový postup bylo možné zvolit díky ucelené aktuální evidenci vymezených a úředně stanovených záplavových území vodních toků na celém území republiky.

Obr. 4.3-1: Katastry obcí v ČR ohrožené teoretickými povodněmi Q100 (zdroj: VÚV TGM)

Povodně jsou přirozeným jevem a z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou jejich možné účinky na společenstva rostlin a živočichů a na jejich biotopy považovány za povodňové škody. Převaha pozitivních vlivů povodní na přirozená společenstva niv vodních toků byla potvrzena četnými studiemi. Z těchto důvodů nejsou v dalším postupu zavádění Povodňové směrnice vyhodnocována a řešena povodňová rizika v oblastech, které jsou předmětem ochrany přírody a krajiny.

Vzhledem k hydrologickým a geomorfologickým charakteristikám území v horních částech mezinárodního povodí Labe je obyvatelstvo České republiky postihováno především přírodními říčními povodněmi v důsledku rozvodnění vodních toků. Ty mohou být způsobeny regionálními srážkami, lokálními přívalovými dešti, táním sněhu nebo kombinací těchto příčin. Doprovodnými jevy mohou být protržené hráze, bariéry ze spláví, ledové zácpy, sesuvy půdy a bahnotoky, které zhoršují nepříznivé účinky významných říčních povodní, jejich samostatný výskyt je však spíše výjimečný. Zvolené postupy proto zohledňují primárně rizika říčních povodní a je na ně navázáno vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Pro vyhodnocení rizika přívalových povodní mimo říční síť byl vytvořen „Metodický návod pro identifikaci kritických bodů“. Aplikací této metodiky byla provedena analýza celého území ČR. Výstup v podobě mapové vrstvy v GIS – Riziková území při přívalových srážkách v ČR, je dostupný v Povodňovém informačním systému POVIS.

V České republice se vyskytuje velký počet umělých vodních nádrží, při jejichž poruše nebo havárii (protržení hráze) by mohlo dojít ke vzniku průlomové vlny, tzv. zvláštní povodně. Technický stav vodních děl je předmětem technickobezpečnostního dohledu podle § 61 a 62 vodního zákona. Pro vodní díla I. až III. kategorie, která vzdouvají vodu a mohou způsobit zvláštní povodeň, jsou zpracovávány plány ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, které obsahují hodnocení rizika zvláštních povodní a mapy s vyznačeným územím ohroženým zvláštní povodní. Tyto mapy jsou k dispozici povodňovým a krizovým orgánům.

Kritéria pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie řeší Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení vodního díla do jedné ze čtyř kategorií se provádí podle velikosti možných škod, ke kterým může dojít při poruše stability a bezpečnosti vodního díla doprovázené vznikem povodňové vlny zvláštní povodně.

V rámci prověřování provozu a bezpečnosti díla při mimořádném zatěžovacím stavu je nezbytné šetření hydraulických možností a hodnocení bezpečnosti díla za povodňové situace. Jako sjednocující metodický návod pro zajištění této činnosti byl vytvořen „Metodický pokyn č. 2/99 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní“ (Věstník MŽP č. 4/1999). Návazně byla vydána norma TNV 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních“ a „Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla“. Z těchto předpisů vyplývá, že vodní díla I. a II. kategorie jsou posuzována z hlediska bezpečnosti za povodní na kontrolní povodňovou vlnu Q1000 až Q10000, což je v souladu podle doporučení Mezinárodní přehradní komise ICOLD (International Commission on Large Dams).

V České republice byly řešeny studie z hlediska pravděpodobnosti vzniku havárie vodního díla (vznik zvláštní povodně) mimo přirozenou povodeň. Pravděpodobnost vzniku tohoto typu povodně pro vodní díla I. až III. kategorie za současného systému technickobezpečnostního dohledu vychází menší než 0,001, což je méně než stanovený scénář pro povodně s nízkou pravděpodobností výskytu – Q500 (pravděpodobnost 0,002).

Z výše uvedených důvodů nebyly možné dopady zvláštních povodní s nízkou pravděpodobností vzniku zohledněny při určování oblasti s potenciálně významným povodňovým nebezpečím. Přesto jsou z hlediska krizového řízení tyto případy povodní na vodních dílech I. až III. kategorie řešeny a metodicky ošetřeny – viz „Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů“ (Věstník MŽP č. 7/2000) a „Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní“ (Věstník MŽP č. 9/2005).

Na základě současných znalostí a odborných odhadů se očekává, že míra ohrožení povodněmi se do budoucna nebude významně měnit, a to ani v souvislosti s plánovaným rozvojem území, ani se změnou klimatu. Připravenost obyvatel ČR a odpovědných orgánů na povodňové nebezpečí se každým rokem zlepšuje, zejména po zkušenostech získaných při velkých povodních.

Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní.

Metodika pro výběr těchto oblastí je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Povodňové směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí – viz tabulka 4.3-1.

Tab. 4.3-1: 	Kritéria významnosti potenciálních povodňových rizik v ČR

V rámci celé ČR byly pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik k dispozici údaje o vymezení záplavových území pro 10 890 km úseků tzv. významných vodních toků, což činí cca 70 % (viz údaj 15 544 km z vyhlášky č. 333/2003, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb.). Pouze pro českou část povodí Labe to odpovídá cca 74 %. Rozlivem Q100 byly dotčeny základní územní jednotky 3006 měst a obcí v celé ČR. V těchto obcích žije cca 84 % obyvatel celé ČR. Nicméně pouze 4,6 % obyvatel těchto 3 006 obcí je dotčeno teoretickým rozlivem Q100. Obdobný údaj pro českou část povodí Labe je 3,4 %.

Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření.

Pro výběr oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem podle čl. 5 Povodňové směrnice byla, v souladu se zvolenými hledisky povodňového ohrožení, pro každou hodnocenou obec použita dvě základní kritéria:

- 25 a více obyvatel obce dotčených povodňovým nebezpečím za rok

- 70 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebezpečím za rok.

Jako doplňková hlediska byly použity informace o lokalizaci významných potenciálních zdrojů znečištění v záplavových územích scénáře Q100 a informace o významných památkově chráněných objektech v záplavovém území scénáře Q100. Základní aplikaci uvedených kritérií pro výběr obcí s potenciálně významným povodňovým rizikem provedl VÚV TGM v prostředí GIS. Posouzení povodňového rizika v podélném profilu vodních toků a pospojování do souvislých úseků s potenciálně významným povodňovým rizikem provedli ve své územní působnosti správci povodí. Dále bylo provedeno srovnání s rozlivy minulých povodní z let 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010 a s prioritami povodňové ochrany krajů ČR.

Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi. Výsledná tematická vrstva úseků vodních toků byla zpřístupněna k prohlížení v Povodňovém informačním systému – v grafické části modulu digitálního povodňového plánu České republiky pod názvem „Návrh úseků vodních toků v oblastech s významným povodňovým rizikem“.

V červnu 2011 bylo prostřednictvím internetových stránek příslušných ministerstev, správců povodí a krajských úřadů oznámeno zveřejnění a možnost podání připomínek k výše uvedeným metodikám a navrženým oblastem s potenciálně významným povodňovým rizikem. Dotazy byly zodpovězeny, nebyly však podány žádné písemné připomínky, proto byly navržené úseky vodních toků přijaty podle návrhu.

#### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Německu

V rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik se ve Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) prověřovalo, u kterých úseků vodních toků a úseků mořského pobřeží připadá v úvahu vyšší pravděpodobnost výskytu záplav s významnými dopady. Postupy a okrajové podmínky jsou pro vnitrozemí a pobřežní oblasti odlišné.

Obecný přístup

Vnitrozemské vodní toky

Posuzování se zaměřilo na vodní toky s plochou povodí > 10 km², u kterých při kulminačních průtocích dochází k rozlivům a u kterých nelze tedy předem vyloučit nepříznivé účinky.

Jednotným podkladovým materiálem pro předběžné vyhodnocení je pracovní dokument LAWA „Postup při předběžném vyhodnocení povodňových rizik podle Povodňové směrnice“. Jednotlivé spolkové země tento materiál zkonkretizovaly a doplnily o vlastní ustanovení podle příslušných specifik ucelených povodí.

U předběžného vyhodnocení byly na základě čl. 2 odst. 1 Povodňové směrnice charakterizovány různé typy povodní analyzovány z hlediska jejich významnosti. Tento postup je vysvětlen v informacích FGG Elbe k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik, které byly v digitální formě předány do systému Water Information System of Europe (WISE) Evropské komise, ale i ve zprávě pro informování veřejnosti, která z těchto informací vychází. Výsledkem tohoto vyhodnocení je, že ve vnitrozemí FGG Elbe budou posuzovány pouze povodně způsobené povrchovými vodami (fluviální povodně).

Pro účely hodnocení rizik byly posuzovány významné povodně, ke kterým došlo v minulosti, včetně jejich nepříznivých účinků (viz kap. 2.1.2) a stejnou měrou i potenciální budoucí významné případy povodní. Jako další kritéria přicházejí v případě potřeby existence protipovodňové infrastruktury, legislativní zabezpečení záplavových území, povodňové hlásné a informační systémy a geomorfologické vlastnosti vodních toků a okolních územních ploch.

Pobřežní vody

V souvislosti s implementací Povodňové směrnice bylo jako první krok provedeno prostorové vymezení pobřežních oblastí. Jako základ pro tento postup bylo na jedné straně využito legislativně závazně stanovených zvýhodněných území, která jsou v pobřežních oblastech chráněna mořskými hrázemi. Na druhé straně se vymezení opíralo o hydrologická kritéria, jako jsou naměřené nejvyšší vodní stavy nebo návrhové stavy hladiny pro mořské hráze. K záplavám zde dochází jen po selhání mořských hrází v případě extrémnějších událostí, které zpravidla postihují jen prostorově omezenou část pobřeží.

Do předběžného hodnocení rizik byly zařazeny jen ty případy povodní, u kterých odpovídá dostupnost a kvalita dat požadavkům Povodňové směrnice. Nepříznivé účinky byly převzaty nebo odvozeny z dostupných popisů bouřlivých přílivů, resp. průtrží hrází s jejich negativními dopady.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech došlo na základě dosaženého standardu ochrany pobřeží, resp. ochranných hrází v pobřežních oblastech k záplavám jen ve výjimečných případech, ale naproti tomu existuje nezanedbatelné riziko jejich výskytu, byly do předběžného vyhodnocení zahrnuty další informace a aspekty. Zejména existence ochranných hrází je výstižným příznakem potenciálně významných povodňových rizik.

Použitá kritéria významnosti pro posouzení minulých a budoucích potenciálně významných povodní

Německé spolkové země zastoupené v MKOL používají pro posouzení, zda došlo, resp. zda by mohlo dojít ke vzniku nepříznivých účinků na předměty ochrany, níže uvedené indikátory. Z důvodu regionálních specifik se však pro jednotlivé indikátory používají různé meze významnosti. V tomto smyslu se uvedené indikátory nepoužívají všude. Povodňová událost byla nebo je hodnocena jako významná, jakmile u některého z uvedených předmětů ochrany došlo nebo dojde k překročení příslušné regionálně specifické meze významnosti. To znamená, že v jednotlivých úsecích toku nemusel být použit každý z uvedených indikátorů, a vzhledem k regionálním rozdílům mohly být použity meze významnosti s odchylkou směrem nahoru. V následující tabulce 4.3-2 jsou uvedeny příslušné dolní meze významnosti pro jednotlivé indikátory, které byly použity v FGG Elbe.

Tab. 4.3-2:	Kritéria významnosti v německé části povodí Labe jako základ pro zpracování zprávy podle čl. 4 a 5 Povodňové směrnice

Dále bylo použito prahu významnosti na základě překročení monetárních potenciálů škod. Významnost je zde dána tehdy, pokud potenciál škod v jedné obci dosáhne nebo překročí 500 000 EUR.

Potenciální budoucí významné případy povodní – čl. 4 odst. 2 d) Povodňové směrnice

Vnitrozemské vodní toky

K určení následků potenciálních budoucích významných případů povodní byla s využitím odborných vědomostí a znalostí v podstatě provedena prostorová analýza dostupných dat z těchto oblastí:

•	topografie,

•	poloha vodních toků,

•	obecné hydrologické a geomorfologické charakteristiky,

•	záplavová území,

•	stávající zařízení na ochranu před povodněmi,

•	informace o využívání území (bytová zástavba, oblasti s hospodářskou činností),

•	dlouhodobý vývoj využívání území.

Jako datová základna pro identifikaci území, která by mohla být v případě budoucích povodní potenciálně zaplavena, byly použity na jedné straně informace získané z jednodimenzionálních nebo dvoudimenzionálních modelových výpočtů, mimo jiné v souvislosti se zpracováním map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Na druhé straně byly použity dostupné výpočty výšek hladiny, které byly provedeny metodami GIS pomocí digitálních modelů terénu (DGM) a hydrologických dat, nebo oblasti citlivé na vodu, které byly odvozeny z koncepčních map půd pomocí typických lužních nivních půd a nadložních vrstev podzemních vod.

Výchozím bodem byla síť vodních toků, která se využívá také pro účely Rámcové směrnice o vodách, resp. ty vodní toky, které jsou známé výskytem rozlivů a na kterých mohou podle názoru odborníků vyvolat případy povodní i v budoucnu významné nepříznivé následky. Překrytím vrstvy těchto území s relevantními rizikovými plochami a objekty byly zjištěny úseky těch vodních toků, u kterých se potenciální významné povodňové riziko u budoucích událostí považuje za jednoznačné.

Pobřežní vody

Potenciální budoucí významné povodně v pobřežních oblastech se vyskytnou tehdy, pokud případy povodní, resp. bouřlivé přílivy překročí návrhové vodní stavy protipovodňových objektů, a tím potenciálně povedou k selhání protipovodňových zařízení.

V souvislosti se zohledněním nepříznivých účinků je proto třeba zvážit i možný plošný rozsah rozlivu za protipovodňovým zařízením. Výpočet plochy území, které by bylo v případě takového selhání potenciálně postiženo, se provádí přes hranice území chráněných hrázemi nebo na základě návrhového vodního stavu regionálně stanovené výšky.

Takto zjištěné výsledné území zahrnuje všechny plochy, které by byly zaplaveny v případě selhání stavebního objektu na kterémkoliv místě, a je znázorněním ploch, které leží pod určitou úrovní výšky terénu.

#### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Polsku??

Na základě shromážděných informací a dat byly zpracovány vrstvy „významných povodní“, které představují maximální rozsah historických a pravděpodobných budoucích povodní. V případě, že nebyly k dispozici žádné informace o rozsahu povodně, byly vrstvy povodně znázorněny formou bodů nebo linií.

V dalším kroku byly lokalizovány a identifikovány oblasti, které jsou povodní potenciálně ohroženy. Základem pro jejich vymezení byly výše uvedené vrstvy „významných povodní“, doplněné o: geomorfologické analýzy, analýzy vlivu vodních děl na bezpečnost v případě povodně a prognózy dlouhodobého průběhu povodní, mimo jiné vliv změn klimatu na výskyt povodní.

Z oblastí potenciálně ohrožených povodněmi byly vyčleněny oblasti, které jsou vystaveny nebezpečí povodně v rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik (WORP). Toto bylo provedeno pomocí analýzy podle metodiky Kepner-Tregoe (metoda matrice, spočívající na záchytných bodech), která byla uzpůsobena polským poměrům. Tato metoda spočívá ve zdokumentování dat, kde jsou datům přiznány priority a jejichž hodnoty se odhadují, aby bylo možno učinit co nejlepší výběr na základě skutečně dosažených výsledků při minimálních negativních následcích.

Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v Polsku předpokládá rozdělení území ohrožených nebezpečím povodně do dvou fází:

- Provedení analýz pro oblasti potenciálně ohrožené povodněmi za předpokladu, že splňují následující kritéria v uvedeném pořadí:

- přímý vliv povodně na životy a zdraví lidí,

- vliv povodně na oblasti s hospodářskou činností, včetně infrastruktury,

- účinnost stávajících objektů protipovodňové ochrany,

- vliv vývoje využívání území na zvyšování povodňových rizik (v případě kritéria č. 4 byla použita odchylka od metodiky WORP – toto kritérium nebylo v analýzách zohledněno z důvodu nedostatku většiny nezbytných dat, nedostatku kontinuity získaných dat z dané oblasti a nehomogenní kvalitě získaných dat).

- Určení bodového hodnocení povodňového rizika pro každou oblast, splňující kritéria rozdělení a předpoklad mezní hodnoty bodového hodnocení, které umožňuje určit ty oblasti, které jsou vystaveny nebezpečí povodně.

Oblasti vystavené nebezpečí povodně byly vymezeny na základě kompletní analýzy oblastí na úrovni celého státu s předpokladem mezní hodnoty bodového hodnocení, která byla stanovena řešitelem metody WORP na základě dohody se Státní správou vodního hospodářství (KZGW). Jako oblasti ohrožené povodněmi byly klasifikovány pouze řeky s plochou povodí nad 10 km².

#### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Rakousku??

Předběžným vyhodnocením rizik byl v Rakousku poprvé proveden systematický, plošný a celostátně jednotný odhad potenciálních rizik způsobených povodněmi. Metodika zohledňuje jednak významné minulé případy povodní, jednak potenciální záplavové plochy na základě provedených průzkumů průtoků (tab. 4.3-3).

Tab. 4.3-3: 	Databáze pro záplavové plochy s dobou opakování

Pro posouzení rizik byly záplavové plochy překryty celkem dvaceti různými soubory s rizikovými geodaty pro čtyři předměty ochrany podle Povodňové směrnice. Nejdůležitějším rizikovým indikátorem byl „počet postižených osob v záplavovém území“ v pěti rizikových třídách (tab. 4.3-4). Základem výpočtu byly normalizované údaje o obyvatelstvu (hlavní a vedlejší bydliště, zaměstnanci) ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, které poskytl statistický úřad Statistik Austria formou rastrových buněk (125 m x 125 m).

Tab. 4.3-4: 	Rizikové třídy na příkladu postižených osob v záplavovém území

Pro posouzení povodňových rizik byly vedle toho využity i další indikátory rizik z oblasti dopravní infrastruktury, zásobování vodou, zdrojů znečištění, chráněných území kulturních památek, přičemž pro každý indikátor byla stanovena kritéria hodnocení.

Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska (BMLFUW) zpracovalo návrh vyhodnocení rizik na základě celostátně dostupných dat a vysledovatelných kritérií. Tento návrh ministerstva byl postoupen k prověření regionálním pracovištím (úřadům zemských vlád, sekcím pro úpravy bystřin a stavbu lavinolamů) a doplněn o hodnocení na základě regionálně dostupných dat nebo vědomostí expertů. Výsledky vyhodnocení představují nepříznivé následky pro předměty ochrany a v databance geodat byly přiřazeny k příslušným říčním úsekům.

Na základě výsledků předběžného vyhodnocení rizik byly určeny oblasti s potenciálním významným povodňovým rizikem, které mají obsahovat stěžejní body řízení povodňových rizik, kde je nutno počítat s vyššími významnými nepříznivými dopady následkem povodně vzhledem k stávajícímu nebo plánovanému využívání území pro účely bydlení a ekonomiky, hodnotným zařízením infrastruktury, chráněným územím nebo památek kulturního dědictví. Jako významné rizikové oblasti bylo třeba vymezit v každém případě ty říční úseky, které vykazují na úseku v délce minimálně 1,5 km vysoké riziko, a dále říční úseky s celkovým „velmi vysokým“ rizikem, nezávisle na jejich délce. V zájmu vymezení větších ucelených rizikových oblastí, byla území vymezená podle těchto minimálních kritérií slučována do větších celků s tím, že do nich byly zařazeny také oblasti, které leží mezi rizikovými úseky toků nebo s nimi bezprostředně sousedí, avšak nedosahují výše uvedená kritéria.

Výběr oblastí s významným rizikem prováděly podle stanovených kritérií jednotlivé spolkové země. V tabulce 4.3-5 je uveden souhrnný přehled výsledků, rozčleněný podle spolkových zemí a povodí. Celkem bylo vymezeno 391 oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem, které zahrnují cca 2 650 km délky toků nebo 7 % relevantní vodní sítě. Příslušná mapová znázornění budou k dispozici v rakouském informačním systému o vodě (WISA) na adrese http://wisa.lebensministerium.at/.

Tab. 4.3-5:	Oblasti s potenciálním významným povodňovým rizikem (APSFR) podle rakouských spolkových zemí a povodí

#### Zohlednění vlivu změn klimatu

V současné době je z veřejných prostředků podporována řada výzkumných projektů zaměřených na vliv změny klimatu na vodní režim na různých administrativních úrovních. Jako příklad lze uvést:

- KliWES – regionální program ve Svobodném státě Sasko k odhadu dopadů klimatických změn předpovídaných pro Sasko na vodní a látkový režim v povodích saských toků (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8214.htm)

- KLIWAS – výzkumný program na spolkové úrovni ke sledování dopadů změn klimatu na vodní cesty a lodní dopravu a vypracování adaptačních návrhů (www.kliwas.de)

- granty klimazwei a KLIMZUG s různými sdruženými projekty na ochranu klimatu a přizpůsobení se vlivům klimatu (www.klimazwei.de, www.klimzug.de)

- GLOWA-Elbe III – sdružený projekt ke sledování dopadů globální změny na koloběh vody v povodí Labe (http://www.glowa-elbe.de/)

- VERIS-Elbe – sdružený projekt ke sledování změn rizik vyvolaných extrémními povodňovými situacemi ve velkých povodích a možnosti jejich integrovaného zvládání (http://www.veris-elbe.ioer.de)

- Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (ČHMÚ, SP/1a6/108/07)

- Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky (VÚV TGM, v.v.i. SP/1a6/125/08)

Dne 17. prosince 2008 schválila spolková vláda „Německou strategii adaptace na změnu klimatu“ (Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel – DAS), která vytváří rámec pro adaptaci na důsledky změny klimatu v Německu. Strategie představuje základní kámen střednědobého procesu, kdy budou se spolkovými zeměmi a dalšími společenskými skupinami postupně posuzována rizika klimatických změn, specifikovány možné potřebné oblasti, definovány příslušné cíle a vyvinuta a realizována možná adaptační opatření.

Na základě strategie DAS schválila spolková vláda 31. srpna 2011 „Akční plán k Německé strategii adaptace na změnu klimatu“. Tento Akční plán podporuje cíle a operativní možnosti uvedené ve strategii DAS specifickými aktivitami. Zpracování Akčního plánu probíhalo v těsné součinnosti se spolkovými zeměmi a bylo provázeno procesem dialogu za účasti obcí, vědy a společenských skupin. Akční plán adaptace představuje především aktivity spolkové vlády v příštích letech, které jsou seskupeny do čtyř mezirezortních strategických oblastí:

- skupina 1: Poskytnutí znalostí, informací, oprávnění

- skupina 2: Stanovení rámce spolkovou vládou

- skupina 3: Aktivity v přímé zodpovědnosti spolkové vlády

- skupina 4: Mezinárodní zodpovědnost

Stanovení stěžejních oblastí Akčního plánu slouží zároveň dalším aktérům jako orientace. Vedle prezentace spolkových záměrů uvádí Akční plán příklady společných aktivit spolkové vlády a spolkových zemí. Hlavní pozornost je zaměřena na monitorování klimatických vlivů a systémy včasného varování. Akční plán kromě toho obsahuje souhrnný přehled iniciativ a procesů spolkových zemí k vývoji vlastních adaptačních strategií a akčních plánů.

V současné době se dokončuje „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, která by měla být do konce roku 2012 předložena vládě ke schválení. /aktualizovat/

V roce 2011 zpracovala skupina expertů Hydrologie MKOL „Souhrn dosavadních poznatků (rešerše) k vlivu změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, zvláště se zřetelem na výskyt povodní“ (http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=701&L=1) s následujícími závěry:

- Spolehlivé výstupy o možném spektru vlivu změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe se získají pouze v případě, bude-li zohledněno celé rozpětí klimatických scénářů, které vyplývá z různých emisních scénářů a četných globálních a regionálních klimatických modelů včetně jejich nejistot. Protože pro střední Evropu jsou z modelů ve vztahu ke srážkám získávány i protichůdné výsledky, lze očekávat, že rozpětí výsledků na regionální úrovni včetně zohlednění při navrhování adaptačních opatření, bude velké.

- V současnosti ještě není dostatečně vyjasněna souvislost mezi střednědobými a dlouhodobými klimatickými změnami a četností, dobou trvání a intenzitou budoucích povodní a suchých období tak, aby mohla být využita jako spolehlivý podklad pro plánování managementu množství vod a povodňového rizika.

### Vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem

#### Odkaz na národní zprávy o předběžném vyhodnocení povodňových rizik?????

#### Souhrnný přehled vymezených oblastí (tabulka, počet, délka)

Podle článku 5 Povodňové směrnice je třeba na základě předběžného vyhodnocení povodňových rizik dle článku 4 Povodňové směrnice určit oblasti, pro které existují potenciálně významná povodňová rizika nebo v nichž lze výskyt těchto rizik považovat za pravděpodobný.

Podle článku 13 Povodňové směrnice nemusí být předběžné vyhodnocení povodňových rizik provedeno v níže uvedených případech:

- pokud příslušné orgány provedly vyhodnocení rizika již před 22. 12. 2010 a dospěly k závěru, že v určité oblasti existuje potenciálně významné povodňové riziko nebo že lze výskyt povodní považovat za pravděpodobný, což vedlo k určení dané oblasti jako jedné z oblastí uvedených v článku 5 Povodňové směrnice – viz čl. 13 odst. 1 a) Povodňové směrnice,

- pokud bylo již před 22. 12. 2010 rozhodnuto, že budou připraveny mapy povodňového nebezpečí povodně a mapy povodňových rizik a že budou vypracovány plány pro zvládání povodňových rizik podle čl. 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice, nebo

- pokud byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí a mapy rizik (podle čl. 13, odst. 2 Povodňové směrnice), resp. plány pro zvládání povodňových rizik (podle čl. 13, odst. 3 Povodňové směrnice).

V této kapitole je popsáno, v jakém rozsahu bylo třeba zpracovat mapy pro mezinárodní oblast povodí Labe ve smyslu čl. 6, resp. plány ve smyslu čl. 7 Povodňové směrnice, a proto jsou zde v souhrnu uvedeny směrodatné výsledky z čl. 4 ve spojitosti s čl. 5, čl. 13 odst. 1 a) Povodňové směrnice ve spojitosti s čl. 5 a 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice. Ze souhrnných výsledků, které jsou znázorněny v mapě v příloze 4, vyplývá, že:

- v polské a rakouské části povodí Labe nebyly určeny žádné oblasti,

- v celé české části povodí Labe byl dle jednotné metodiky uplatněn čl. 4 ve spojitosti s čl. 5,

- v německé části povodí Labe byl uplatněn čl. 4 ve spojitosti s čl. 5, čl. 13 odst. 1 a), resp. ve spojitosti s čl. 5 a 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice.

Ustanovení článku 13 odst. 1 a) Povodňové směrnice bylo uplatněno pro bavorské území německé části povodí Labe a pro části území Svobodného státu Sasko.

Ustanovení článku 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice využila spolková země Braniborsko a Svobodný stát Sasko. Pro spolkovou zemi Braniborsko přijala ministryně životního prostředí, zdravotnictví a ochrany spotřebitelů usnesení, že pro všechny vodní toky a úseky vodních toků uvedené ve vyhlášce o vodních tocích a úsecích vodních toků s tendencí ke vzniku povodní ze dne 17. prosince 2009 (Sbírka zákonů a nařízení spolkových zemí (GVBI.) II/9 [č. 47]) budou zpracovány mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik i plány pro zvládání povodňových rizik podle příslušných ustanovení Povodňové směrnice. Úseky vodních toků uvedené v této vyhlášce v délce 2 005 km (z toho 1 600 km v povodí Labe) jsou přiřazeny k jednotlivým, přírodními podmínkami vymezeným dílčím povodím, pro které bude zpracováno celkem 9 plánů pro zvládání povodňových rizik. Svobodný stát Sasko využil možnosti uplatnění čl. 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice, pokud bylo v ojedinělých případech pro toky v obecní správě a údržbě (vodní toky druhého řádu) ze strany příslušných vykonavatelů údržby toků před 22. prosincem 2010 podle čl. 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice rozhodnuto, že budou zpracovány mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik bez provedení předběžného vyhodnocení povodňových rizik.

Potenciálně významná povodňová rizika existují v souvislosti s uplatněním:

- čl. 4 ve spojitosti s čl. 5 Povodňové směrnice na vodních tocích v délce 6 284 km, z toho 2048 km v České republice a 4 236 km v Německu,

- čl. 13 odst. 1a) ve spojitosti s čl. 5 Povodňové směrnice pouze v německé části povodí Labe na vodních tocích v délce 2 362 km,

což představuje celkem 8 646 km vodních toků.

V rámci německé části povodí Labe bylo na základě čl. 13 odst. 1 b) Povodňové směrnice rozhodnuto, že mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, jakož i plány pro zvládání povodňových rizik budou vypracovány pro vodní toky v celkové délce 1 604 km.

V mezinárodní oblasti povodí Labe byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a následně plány pro zvládání povodňových rizik pro vodní toky v celkové délce 10 250 km z toho 2 048 km v České republice a 8 202 v Německu km. To odpovídá jedné čtvrtině celkové délky toků v redukované vodní síti povodí Labe. Přitom je třeba upozornit na to, že pobřežní oblasti s potenciálním významným povodňovým rizikem jsou znázorněny jako linie. Dolnosaské přítoky slapového úseku Labe v oblastech, které jsou ve správě svazů ochranných hrází, nebyly zobrazeny zvlášť jako riziková území, nýbrž byla formou liniového znázornění prezentovány společně s rizikovými pobřežními oblastmi.

Vcelku je patrné, že počet vymezených rizikových oblastí kolísá v závislosti na jejich zeměpisné poloze. Na horním toku Labe, resp. na přítocích v oblasti Horního Labe je rizikový potenciál vzhledem k topografické poloze vodních toků a převážnému osídlení říčních údolí vyšší než na dolních úsecích toků v povodí Labe s výjimkou případů, kdy nastane nebezpečí způsobené bouřlivým přílivem.

Pro vymezená území byly v další etapě do 22. 12. 2013 připraveny mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, které obsahují na základě liniové informace plošné zobrazení rizikových oblastí. Využití již zpracovaných map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle článku 13 odst. 2 Povodňové směrnice a již zpracovaných plánů pro zvládání povodňových rizik podle článku 13 odst. 3 Povodňové směrnice se uvažuje pro jednotlivá dílčí povodí v povodí Labe, příp. v Sasku a v Braniborsku. - aktualizovat

## Vyhodnocení map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

### Obsah map povodňového nebezpečí

### Obsah map povodňových rizik

### Závěry, které lze z map vyvodit

# Cíle v rámci zvládání povodňových rizik

## Stanovení obecných cílů pro zvládání povodňových rizik

### Zamezit ohrožení životů a zdraví lidí

### Zmenšení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku

### Snížit rozsah povodňových škod na majetku

### Snížit riziko omezení hospodářských činností

### Snížit riziko zasažení zdrojů znečištění životního prostředí

### Snížit riziko zasažení kulturních památek

## Popis prostředků k dosažení cílů a hodnocení jejich současné úrovně

### Prevence na ploše povodí

### Přirozená retence vody

### Prevence rizik v záplavovém území

### Technická ochrana před povodněmi

### Informační zabezpečení

### Aktivní a odpovědné chování lidí

### Efektivita povodňových zabezpečovacích a záchranných prací

# Souhrn opatření ke zvládání povodňových rizik

## Výběr opatření

### Preventivní opatření na ploše povodí

### Zachování a podpora přirozené retence vody

### Omezení zástavby a správné využívání záplavových území

### Opatření k zabezpečení staveb v záplavovém území

### Technická ochrana před povodněmi

### Příprava informačních systémů

### Osvěta a výchova obyvatelstva

### Povodňové plány a školení funkcionářů povodňové služby

### Příprava povodňových zabezpečovacích a záchranných prací

## Souhrn navrhovaných opatření

### Souhrn navrhovaných opatření v ČR

### Souhrn navrhovaných opatření v Německu

### Opatření s přeshraničním účinkem

### Způsob hodnocení přínosu navrhovaných opatření

## Provádění plánu pro zvládání povodňových rizik

### Stanovení priorit realizace opatření

### Způsob sledování pokroku při provádění plánu

# Zapojení zúčastněných stran a informování veřejnosti

## Zúčastnění aktéři a zúčastněné strany

## Provedení posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA)

## Souhrn opatření přijatých za účelem informování veřejnosti a konzultace

## Vyhodnocení připomínek předaných v rámci připomínkového řízení

# Koordinace přípravy a realizace opatření

## Národní koordinace

## Mezinárodní koordinace

## Koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách ES a soustavou NATURA 2000

# Závěry

# Literatura

MKOL (2004):	Dokumentace povodně v srpnu 2002 v povodí Labe

MKOL (2005a):	ZPRÁVA PRO EVROPSKOU KOMISI podle čl. 15 odst. 2 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Zpráva 2005)

MKOL (2005b): 	Labe a jeho povodí – Geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled

MKOL (2007): 	Hydrologické vyhodnocení povodně v povodí Labe na jaře 2006

MKOL (2009): 	Mezinárodní plán oblasti povodí Labe podle článku 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, část A

MKOL (2012a): 	Závěrečná zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2003 - 2011

MKOL (2012b): 	Hydrologické charakteristiky malých průtoků na Labi a jeho významných přítocích

MKOL (2012c): 	Hydrologické vyhodnocení povodní v srpnu a září 2010 v povodí Labe

MKOL (2014):	Hydrologické vyhodnocení povodně v povodí Labe v červnu 2013

# Přílohy:

Seznam souvisejících právních předpisů

Seznam podkladových materiálů a dokumentů (odkazy)

Mapy s vyznačením oblastí s významným povodňovým rizikem

Mapy povodňového nebezpečí (seznam, odkazy)

Mapy povodňových rizik (seznam, odkazy)

Údaje o délce vodních toků byly převzaty z portálu WasserBLIcK, redakční uzávěrka 22. 3. 2012