G. Winkelmann-Oei (UBA)	Návrh (stav: 26. 1. 2010)

Řízení rizik v povodí Labe

# Odůvodnění

V 70. letech minulého století se ve stále větším rozsahu projevovaly průvodní jevy poválečné industrializace. Emise do ovzduší, vody a půdy a počet havárií v průmyslových zařízeních nabývaly úděsných rozměrů.

K jedné z nejzávažnějších průmyslových havárií došlo na jaře 1976 v italském městečku Seveso. Tehdy se stovky obyvatel otrávily v důsledku uniklých dioxinů po explozi v továrně na výrobu trichlorfenolu. To vedlo k tomu, že na úrovni EU byla v roce 1981 legislativně zakotvena tzv. „směrnice Seveso“, aby bylo zabezpečeno, že pro zvlášť nebezpečná zařízení budou zavedena účinná bezpečnostní opatření.

Na základě historických událostí se věnovala hlavní pozornost ochraně obyvatelstva před bezprostředními dopady emisí v ovzduší, resp. před nebezpečím požárů a výbuchů. Ochrana životního prostředí, tedy zejména ochrana podzemních a povrchových vod, měla pouze teoretický význam. To se změnilo po havárii „Sandoz“ v roce 1986, kdy došlo k rozsáhlému úhynu ryb a zničení značné části vodního ekosystému na Rýně. K obdobné havárii došlo také v roce 1988 v povodí Labe po požáru skladu pesticidů v Schönebecku (Hermania).

V důsledku těchto havárií byla směrnice Seveso novelizována a do předpisů byla zapracována havarijní prevence s cílem podchytit možné dopady na povrchové a podzemní vody.

V zájmu odstranění nedostatků v havarijní prevenci, které vyšly najevo, byla v roce 1987 založena v rámci MKOR pracovní skupina „S“ („Bezpečnost průmyslových zařízení“) a v roce 1990 v povodí Labe sesterská pracovní skupina v rámci MKOL „Havarijní znečištění vod“.

# Havarijní prevence na Labi

V prvních letech činnosti se hlavní pozornost pracovní skupiny „Havarijní znečištění vod“ zaměřila na zlepšení ochrany vod ve vztahu k technickým zařízením, aby se haváriím předcházelo již u zdroje. Jak na Labi, tak i na Rýně byl k havarijní prevenci vypracován v zásadě nový přístup: v zájmu zvýšení úrovně bezpečnosti technických zařízení byla cíleně zlepšována bezpečnost jednotlivých rozhodujících funkčních jednotek (sklady, překladiště, potrubí atd.). Je to proto, že důvodem havárií bývá často selhání poměrně jednoduchých bezpečnostních složek (netěsnost, pojistky proti přeplnění apod.). Znečištění vodních toků v důsledku havárií lze výrazně snížit pomocí ustanovení ke stavu techniky těchto složek a dalšího kontrolního minimálního bezpečnostního vybavení příslušných funkčních jednotek.

V následujících letech se podařilo vypracovat taková bezpečnostní doporučení pro řadu funkčních oblastí významných pro bezpečnost provozu zařízení. Úspěch tohoto přístupu lze nepřímo prokázat pro povodí Rýna: oproti 80. letům pokleslo havarijní znečištění vod v 90. letech o více než 99 %. Tento výrazný pokles byl zaznamenán také na Labi. Zde to bylo ovšem podmíněno snížením počtu velkých průmyslových podniků. Pozitivně se přitom projevilo také napojení řady do té doby přímých zdrojů znečištění na veřejnou stokovou síť v rámci budování veřejné kanalizace odpadních vod.

Tento úspěšný přístup byl mezitím přenesen také na další říční povodí, koncem 90. let do MKOD a začátkem nového tisíciletí do MKOO a různých povodí ve východní Evropě a na Kavkazu. Tento přístup byl dále sledován také ze strany EHK OSN (doporučení k produktovodům, řízení kalových nádrží).

Sortiment bezpečnostních doporučení zahrnuje nejen řadu relevantních havarijních funkčních jednotek, nýbrž také speciální rizikové oblasti (povodňová ochrana, kontaminované plochy apod.) a speciální průmyslová odvětví (papírenský průmysl, rafinerie).

Soubor doporučení pro bezpečnost technických zařízení se do dnešní doby rozrostl přibližně na 30 (viz příloha 1).

Kontrolní seznamy

Zatímco bezpečnostní doporučení povšechně stanovují všeobecnou základní úroveň bezpečnosti zařízení, měly výkonné orgány státní správy neustále problém s tím, pomocí jakých konkrétních opatření by se dala tato bezpečnost realizovat. Z tohoto důvodu rozpracoval Spolkový úřad životního prostředí (UBA) od roku 2000 doporučení do kontrolních seznamů, které umožňovaly v kombinaci s katalogem opatření sledovat konkrétní realizační strategii pro dosažení požadované bezpečnostní úrovně. Souběžně se ukázalo, že se tyto kontrolní seznamy výborně hodí jako výukový materiál pro školicí programy pro inspektory. Tím bylo umožněno systematické znázornění bezpečnostní koncepce a zejména ve východní Evropě, na Kavkaze a nyní i v Číně se tyto seznamy využívají jako jednotné měřítko hodnocení a pomůcka pro doporučení možných sanačních opatření.

V současné době se kontrolní seznamy dále rozpracovávají nad rámec aspektu pouhé ochrany vod ve vztahu k technickým zařízením s tím, aby pod naší gescí byl pro EHK OSN (IUK) vyvinut kontrolní seznam ke zpracování bezpečnostních dokumentací podle evropské směrnice Seveso. Tento kontrolní seznam se testuje v rámci školicích programů s inspektory ze Srbska, Makedonie a Chorvatska (02/2010). Souběžně s tím vypracovaly na základě našich školicích programů v Číně v roce 2009 čínské inspekční služby porovnatelný přístup.

# Varovné a poplachové plány

I když dosahuje ochrana vod ve vztahu k technickým zařízením u průmyslových zařízení vysokých standardů, nelze havarijní znečištění vod nikdy zcela vyloučit. Z tohoto důvodu vypracovala pracovní skupina „H“ MKOL velmi brzy „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“.

Hlavní práce na plánu probíhaly v rámci MKOL počátkem 90. let: Zatímco na Rýně byl již zaveden Mezinárodní varovný a poplachový plán Rýna (IWAR), bylo na Labi třeba nejdříve zharmonizovat jeho zásady mezi Českou republikou a Německem.

Výchozím bodem byl proto nejdříve Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe, opírající se o Mezinárodní varovný a poplachový plán Rýna. Progresivním a důležitým novým prvkem přitom byly jednotlivé prahové hodnoty pro vyhlášení poplachu, založené na množství emisí závadných látek. Příslušná rizikovost pro vodu byla stanovena prostřednictvím tříd ohrožení vody (WGK), resp. poměrem dané WGK k větám R podle evropské legislativy o chemikáliích. Rozdíly mezi emisemi závadných látek byly znázorněny v jednoduchém maticovém systému pomocí desítkového logaritmu. To byl zcela nový přístup, který se používá nejen na Labi, ale který se prosadil také na Dunaji a Odře i v dalších povodích ve východní Evropě a na Kavkaze (Němen, Dněstr, Kura).

Poměr vět R k závadným látkám, který byl vypracován poprvé v rámci varovného a poplachového plánu MKOL, se v současné době upravuje pro nový světový sjednocený systém (Global Harmonised System).

Maticový systém vyvinutý ve spojitosti s množstvím emisí umožnil naproti tomu jednoduché normování a klasifikaci potenciálu ohrožení vod nejen v případě havárií, ale i u zařízení podle tzv. „indexu poškození vod“ (GSI), resp. podle anglické a nyní již velmi rozšířené verze indexu havarijního znečištění vod „Water Risk Index“ (WRI).

Index havarijního znečištění vod (WRI)

Index WRI odpovídá desítkovému logaritmu o základu 10 třídy ohrožení vod WGK 3 – množství látky. To znamená, že např. že 1000 tun (106 kg) látky třídy ohrožení vod WGK 3 – množství látky odpovídá indexu WRI 6 (log 10 6).

Pro hodnocení množství látky stávajících tříd ohrožení vody WGK 2, WGK 1 a WGK „0“ bylo toto množství normováno na ekvivalenty látek WGK 3. Kvůli zjednodušení se toto provádí pomocí odstupňování s koeficientem 10.

To znamená, že množství látky v třídě ohrožení vod WGK 2 odpovídá 10 %, ve WGK 1 odpovídá 1 % a ve WGK „0“ 0,1 % porovnatelného množství látky v třídě ohrožení vod WGK 3. V případě úniku 1000 kg látky v třídě ohrožení vod WGK „0“, 1, 2 nebo 3 by to vedlo k výslednému indexu havarijního znečištění WRI 0, 1, 2, resp. 3.

Tento index WRI byl např. v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) použit např. k tomu, aby byla v povodí Dunaje provedena inventarizace více než 600 zařízení manipulujících s vysoce závadnými látkami.

Obdobná inventarizace se provádí v povodí Labe v tříletém turnusu.

# Řízení rizik – strategie

Bezpečnostní doporučení havarijní prevence se po obsahové stránce řadí k oblasti řízení a prevence rizik. Pokud je toto řízení vybudováno komplexně, jsou vytvořeny promyšlené strukturální předpoklady pro to, aby i v případě havárií, které nikdy nelze zcela vyloučit, fungovalo efektivní krizové řízení. Přeshraniční varovné a poplachové plány představují v celkové souvislosti krizového řízení centrální prvky mozaiky a milníky. Varovné a poplachové plány jsou doplněny systémy včasného varování a plány na ochranu před katastrofami (plány krizové připravenosti?).

Na Labi rozpracovala pracovní skupina „Havarijní znečištění vod“ tyto prvky z oblasti prevence rizik a krizového řízení během uplynulých 20 let systematicky tak, že dnes má k dispozici vyzrálý soubor nástrojů pro komplexní přeshraniční řízení rizik. Jeho prvky mohou být v souhrnu znázorněny v tzv. bezpečnostním řetězci (safety chain):

Obrázek 1	Bezpečnostní řetězec (safety chain) v řízení rizik 
(v níže uvedených schématech: █ úkoly státní správy, █ úkoly provozovatelů)

Příloha 2 obsahuje přehled dalšího možného rozčlenění jednotlivých hlavních aspektů bezpečnostního řetězce, resp. v jakých pracovních oblastech se pak pracovní skupina „Havarijní znečištění vod“ pohybuje, aby v současnosti i do budoucna zabezpečila komplexní strategii řízení rizik v povodí Labe.