Zpráva 2007
o monitorování vod
v mezinárodní oblasti povodí Labe

stav: 14. 11. 2006

Obsah

1.	Důvod zpracování	3

2.	Cíle monitorování vod	4

3.	Monitorování povrchových vod	4

3.1	Zásady monitorování	4

3.2	Typy monitorování	5

3.3	Situační monitorování povrchových vod	6

3.3.1	Požadavky	6

3.3.2	Situační monitorování	7

3.3.2.1	Tekoucí vody	7

3.3.2.2	Stojaté vody (jezera, údolní přehrady, zbytkové důlní jámy, rybníky)	9

3.3.2.3	Brakické vody	10

3.3.2.4	Pobřežní vody	10

3.4	Provozní monitorování povrchových vod	11

3.4.1	Požadavky	11

3.4.2	Provozní monitorování	12

3.4.2.1	Tekoucí vody	12

3.4.2.2	Stojaté vody (jezera, údolní přehrady, zbytkové důlní jámy, rybníky)	13

3.4.2.3	Brakické vody	13

3.4.2.4	Pobřežní vody	14

3.5	Průzkumné monitorování	14

3.6	Další požadavky na monitorování chráněných území	15

3.7	Společné monitorování mezinárodních přeshraničních povrchových vod	15

3.8	Porovnatelnost výsledků monitorování (zajištění kvality)	16

4.	Monitorování podzemních vod	16

5.	Poskytnutí dat pro vyhotovení zprávy	16

# 1.	Důvod zpracování

Podle článku 8 Rámcové směrnice ES pro vodní politiku (Rámcová směrnice) je třeba pro monitorování stavu vod (povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti) sestavit programy za účelem zajištění provázaného a úplného přehledu o stavu vod. U povrchových vod zahrnují tyto programy množství vody, vodní stav a rychlost proudění, pokud jsou významné, ekologický a chemický stav a ekologický potenciál. U útvarů podzemních vod zahrnují tyto programy monitorování chemického a kvantitativního stavu. U chráněných oblastí jsou tyto programy doplněny na základě specifických požadavků evropských legislativních předpisů, podle kterých byly dané oblasti vymezeny.

Tyto programy budou vypracovány podle ustanovení Rámcové směrnice do konce roku 2006. O monitorovacím programu bude Evropské unii nejpozději v březnu 2007 předložena zpráva podle jednotných ustanovení pro oblast povodí Labe.

Na základě požadavků Rámcové směrnice je třeba provést ve stávajícím monitorování vod určité úpravy. Monitorovací program podle Rámcové směrnice se skládá z měření imisí. V kombinaci s analýzou vlivů znečištění a analogických závěrů lze takto získat plošně ucelené hodnocení vod a kvalitní základnu pro výkonné vodohospodářské orgány.

Monitorování stavu povrchových a podzemních vod je nástrojem Rámcové směrnice sloužícím ke kontrole plnění cílů stanovených Evropskou unií, zejména zabezpečení a zlepšení stavu povrchových a podzemních vod. Sledování musí umožňovat spolehlivé a reprodukovatelné hodnocení. Monitorovací program zajistí důsledné uplatnění požadavků podle přílohy V Rámcové směrnice. Po přepracování a úpravě metod měření a monitorovací sítě bude v příštích letech po vyhodnocení výsledků zapotřebí provádět průběžnou aktualizaci a optimalizaci monitorování.

Koncepce popisuje požadavky Rámcové směrnice, strategii při jejich implementaci a vysvětluje základní prvky monitorování a hodnocení stavu vod. Vzhledem k zásadním rozdílům v monitorování jsou pojednány povrchové vody (tekoucí vody, jezera, brakické vody a pobřežní vody) a podzemní vody zvlášť.

Monitorovací program představuje odsouhlasený postup států ležících v povodí Labe. Cílem tohoto dokumentu je informovat rozhodující složky, pracovníky orgánů státní správy a zainteresovanou veřejnost o realizaci požadavků Rámcové směrnice v souvislosti s monitorovacím programem v povodí Labe.

Další podrobnosti jsou uvedeny v národních koncepcích monitorování (např. pro německou část povodí Labe na adrese www.wasserblick.net).

# 2.	Cíle monitorování vod

K významným cílům monitorovacího programu patří vedle získání přehledu o stavu vod:

- umožnit v rámci EU jednotnou klasifikaci vod,

- vytvořit společně s průběžně aktualizovanou analýzou zátěžových vlivů nástroj plánování a kontroly úspěšnosti opatření na ochranu, zlepšení a sanaci vod a k vypracování zpráv,

- vysledovat dlouhodobé trendy vývoje jakosti vody a zpracovat o nich zprávy,

- poskytnout instrukce ke stanovení lokálních, regionálních a nadregionálních environmentálních cílů,

- kontrolovat dodržování environmentálních cílů.

Prostřednictvím monitorování a hodnocení vod se mají na celoevropské úrovni získat spolehlivé a porovnatelné výsledky. Za tímto účelem se v měrných profilech mezinárodního programu měření Labe používají odsouhlasené postupy při odběru vzorků, analytické postupy a metody hodnocení, které stanovují také rozsah sledování. Sem patří také opatření interní kontroly kvality v laboratořích, externí kontroly kvality mezi laboratořemi (okružní rozbory) a stanovení rovnocennosti metod. V této souvislosti se využívají pokud možno normované postupy (podle norem DIN, příp. CEN). U celé řady biologických ukazatelů jsou analytické metody i metody hodnocení doposud ve fázi vývoje nebo ve fázi testování.

Kromě toho musí monitorovací program zohledňovat požadavky již existujících směrnic Evropského společenství [směrnice ES 2006/11/ES (76/464), nitrátová směrnice, směrnice o rybných a měkkýšových vodách, směrnice o stanovištích a směrnice 77/795/EHS], dohody o ochraně moří OSPAR nebo třístranné dohody o monitorování mořských mělčin (TMAP). Tyto požadavky jsou součástí různých druhů monitorování podle Rámcové směrnice nebo jsou realizovány formou mimořádných sledování.

# 3.	Monitorování povrchových vod

## 3.1	Zásady monitorování

Útvary povrchových vod se dělí na kategorie řeky, stojaté vody, brakické vody a pobřežní vody. V rámci první analýzy charakteristik byly povrchové vody v jednotlivých kategoriích přiřazeny k určitým typům. Monitorování se vztahuje na každý jednotlivý vodní útvar nebo skupinu vodních útvarů.

Vodní útvary jsou jednotné a významné úseky povrchových vod, které jsou zařazeny do určité kategorie povrchových vod, přiřazeny k určitému typu povrchových vod a pro něž platí příslušné environmentální cíle. Monitorování vod musí poskytovat spolehlivou a reprodukovatelnou datovou základnu pro posouzení stavu vodních útvarů a efektivní plánování opatření. V případě odborných důvodů lze vodní útvary stejného typu a s obdobnou zátěžovou situací sdružovat do skupin vodních útvarů. Několik vodních útvarů / skupin vodních útvarů tekoucích vod spolu vytváří dílčí povodí, všechna dílčí povodí vytvářejí ucelené povodí v rámci dané oblasti povodí.

Hodnocení ekologického stavu vodního útvaru se provádí pomocí pětistupňové stupnice (velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený, zničený). Hodnocení ekologického potenciálu se provádí na základě čtyřstupňové stupnice (dobrý a lepší, střední, poškozený, zničený). Klasifikace se provádí především na základě hodnocení biologických složek a za podpory chemických složek, přičemž do hodnocení se zároveň promítá dodržení či nedodržení norem environmentální kvality pro specifické znečišťující látky v daném povodí. U dobrého stavu se navíc hodnotí hydromorfologické složky. Složky biologické kvality zahrnují akvatickou floru (makrofyta, fytobentos a fytoplankton), faunu bentických bezobratlých a faunu ryb. Při stanovení se vždy určuje druhové složení a druhovou četnost. U fauny ryb se vedle toho sleduje věková struktura (s výjimkou brakických vod), u fytoplanktonu biomasa (s výjimkou řek). Při hodnocení ekologického stavu mají hydromorfologické složky kvality a chemické a fyzikálně-chemické složky kvality „podpůrný význam“. Prostřednictvím těchto složek jsou definovány referenční podmínky (hranice velmi dobrý / dobrý). Chemické a fyzikálně-chemické složky kromě toho určují, zda je ekologický stav dobrý nebo střední, a to i v případě, kdy jsou všechny biologické složky hodnoceny jako dobré. Kromě toho mají zásadní význam pro ověřování hodnověrnosti výsledků biologických složek, pro vysvětlení příčin, při plánování opatření a při kontrole úspěšnosti. Hydromorfologické složky kvality zahrnují u řek hodnocení hydrologického režimu, průchodnost toku a morfologických podmínek, u jezer klasifikaci hydrologického režimu a morfologických podmínek a u brakických a pobřežních vod stanovení morfologických podmínek a přílivového režimu. Používají se při klasifikaci referenčních podmínek (= velmi dobrý ekologický stav). Jako všeobecné fyzikálně-chemické složky kvality jsou v příloze V Rámcové směrnice uvedeny průhlednost vody, teplota, kyslík, vodivost, acidobazický stav a živinové podmínky.

Metody hodnocení a stanovení limitů tříd ekologického stavu a ekologického potenciálu jsou v kompetenci členských států. Některé biologické postupy se momentálně ověřují v praxi. Prostřednictvím mezikalibračního porovnání metod hodnocení výsledků na celoevropské úrovni je zajištěna porovnatelnost výsledků. Environmentální cíl „dobrý stav“ a rozhodující limit ke střednímu stavu jsou charakterizovány obecně pomocí stupně přípustné odchylky od velmi dobrého stavu.

Pro hodnocení chemického stavu se bude na základě porovnání se stanovenými celoevropskými normami environmentální kvality používat rozlišení na dvě kvalitativní třídy (dobrý, nevyhovující).

Rámcová směrnice nestanovuje žádné průběžné jednotné postupy pro hodnocení nálezů monitorování biologického stavu vod. Metody hodnocení, které byly vyvinuty a které se používají v jednotlivých členských státech, proto mohou vykazovat různě vysokou citlivost vůči antropogenním vlivům. V zájmu získání porovnatelných výsledků je nezbytné, aby byly výsledky odsouhlaseny na celoevropské úrovni. Rámcová směrnice proto předpokládá mezikalibrační porovnání výsledků národních metod hodnocení.

## 3.2	Typy monitorování

Monitorovací síť musí být vytvořena tak, aby se daly získat rozsáhlé a ucelené poznatky o ekologickém a chemickém stavu vodních útvarů. Rámcová směrnice v tomto smyslu rozlišuje níže uvedené typy monitorování:

- situační monitorování,

- provozní monitorování a

- průzkumné monitorování.

Tyto tři typy monitorování sledují různé cíle, které vyžadují sledovat různý rozsah ukazatelů, různá monitorovací místa a různou četnost měření. Jednotlivá monitorovací místa, ukazatele a četnost měření mohou sloužit pro více typů monitorování najednou.

## 3.3	Situační monitorování povrchových vod

## 3.3.1	Požadavky

Situační monitorování má zajistit hodnocení celkového stavu povrchových vod a zdokumentovat případné dlouhodobé změny stavu vodních útvarů. Sledování se provádí na reprezentativních a pro oblast povodí významných monitorovacích místech a slouží

- k doplnění a ověření zprávy o analýze charakteristik podle čl. 5 a k obecné charakteristice celkového stavu povrchových vod v oblasti povodí,

- k účelné a efektivní struktuře budoucích monitorovacích programů,

- k hodnocení dlouhodobých změn přírodních podmínek a

- k hodnocení dlouhodobých změn způsobených všeobecnou antropogenní činností.

Situační monitorování má být podle Rámcové směrnice prováděno v místech,

- kde je velikost průtoků významná pro oblast povodí jako celek, včetně míst na velkých tocích, kde je plocha povodí větší než 2 500 km2,

- kde je objem stávající vody významný pro oblast povodí, včetně velkých útvarů stojatých vod,

- kde významné vodní útvary přesahují hranice členských států,

- stanovených rozhodnutím o výměně informací 77/795/EHS

- a na dalších místech, která jsou potřebná k odhadům zatížení znečišťujícími látkami přesahujícím přes hranice členských států a vstupujícím do mořského prostředí.

Během doby platnosti plánu povodí musí být v rámci situačního monitorování sledovány na každém monitorovacím místě ukazatele pro všechny složky kvality, přičemž musí být dodržena minimální četnost sledování uvedená v tabulce 1. V zaústění významných přítoků Labe budou zřízeny bilanční profily látkových odtoků pro živiny a znečišťující látky za účelem získání nezbytných data pro zpracování nadregionálních plánů povodí. Mezi členskými státy byly též odsouhlaseny termíny monitorování, což se bude provádět i nadále.

Tabulka 1: Četnost monitorování

| Složky kvality | Řeky | Jezera | Brakické vody | Pobřežní vody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologické |  |  |  |  |
| Fytoplankton | 6 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců |
| Jiná akvatická flóra | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
| Makrobezobratlí | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
| Ryby | 3 roky | 3 roky | 3 roky |  |
| Hydromorphologické |  |  |  |  |
| Kontinuita | 6 let |  |  |  |
| Hydrologie | nepřetržitě | 1 měsíc |  |  |
| Morfologie | 6 let | 6 let | 6 let | 6 let |
| Fyzikálně-chemické |  |  |  |  |
| Teplotní poměry | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce |
| Kyslíkové poměry | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce |
| Slanost | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce |  |
| Stav živin | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce |
| Stav acidifikace | 3 měsíce | 3 měsíce |  |  |
| Ostatní znečišťující látky | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce | 3 měsíce |
| Prioritní látky | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc |

Prioritní látky a jiné znečišťující látky jsou sledovány, pokud dochází k jejich vypouštění, resp. vnosům ve významných množstvích. Významné množství znamená, že vnos látky vede ke koncentracím, překračujícím poloviční hodnotu normy environmentální kvality.

Nebude-li situační monitorování na základě četnosti sledování stanovené Rámcovou směrnicí vyhovovat z důvodu velkého rozsahu kolísání fyzikálně chemických a biologických složek kvality, a tudíž nebude možné poskytovat spolehlivé hodnocení o vývojových trendech ve vodách, budou se provádět doplňující sledování, které bude možno přiřadit k provoznímu nebo k průzkumnému monitorování. Místům situačního monitorování je třeba přiřadit vhodné kvantitativní hydrologické referenční profily, které umožní provádět pro příslušné profily povrchových vod statisticky spolehlivé výpočty látkových odtoků.

### 3.3.2	Situační monitorování

### 3.3.2.1	Tekoucí vody

Ze stávajících monitorovacích sítí členských států a MKOL bylo v Německu převzato do sítě situačního monitorování 51 měrných profilů (viz mapa monitorovacích míst situačního monitorování v příloze, v přípravě).

Data z části měrných profilů situačního monitorování v povodí Labe jsou sdružena do „Mezinárodního programu měření Labe“. Tento program měření odsouhlasují zúčastněné členské státy. Mezinárodní program měření Labe zahrnuje 9 měrných profilů na toku Labe (4 v České republice a 5 v Německu) a 10 měrných profilů na přítocích. V České republice je z přítoků do programu zařazeno ústí Vltavy, jejího přítoku Berounky a ústí Ohře, v Německu ústí Černého Halštrovu (Schwarze Elster), Mulde, Sály (Saale) a jejích přítoků Unstrut a Bílý Halštrov (Weiße Elster), ústí Havoly (Havel) a jejího přítoku Sprévy (Spree). Tím lze na 19 monitorovacích místech v Mezinárodní oblasti povodí Labe (7 v České republice a 12 v Německu) získat aktuální přehled o stavu znečištění a tento stav zdokumentovat umístěním na domovské stránce MKOL. Přehled o počtu monitorovacích míst a četnosti měření uvádí tabulka 2.

Tabulka 2: Počet monitorovacích míst a četnost měření na vodních tocích

|  | Rakousko | Česká republika | Německo | Polsko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet míst měření |  |  | 51 |  |
| Biologické složky kvality |  |  |  |  |
| - fytoplankton |  |  | 6-7x/rok, každé 3 roky |  |
| - makrofyten, - fytobenthos |  |  | 1x/rok, každé 3 roky |  |
| - makrozoobenthos |  |  | 1x/rok, každé 3 roky |  |
| - ryby |  |  | aktuální stav metodiky hodnocení vyžaduje, aby byly v průběhu 6 let provedeny 3 odlovy ryb |  |
| Hydromorfologické složky kvality |  |  |  |  |
| - příčné stavby |  |  | jednou za 6 let |  |
| - morfologie toku |  |  | jednou za 6 let |  |
| - hydrologie |  |  | nepřetržitě |  |
| Fyzikálně-chemické a chemické složky kvality |  |  |  |  |
| Obecné fyzikálně-chemické složky kvality |  |  | min. 12x/rok, ročně |  |
| Další znečišťující látky (Příloha VIII 1-9) |  |  | 4x, příp. 12x/rok, min. 1x za 6 let; v závislosti na vnosu ve významném množství (polovina hodnoty normy environmentální kvality) a na sledovaném ukazateli |  |
| Prioritní látky (Příloha IX) |  |  | 4x/rok min. 1x za 6 let v případě překročení poloviny hodnoty normy environmentální kvality každoročně |  |
| Prioritní látky (Příloha X) |  |  | 12x/rok, každoročně pouze v případě vypouštění |  |
| Znečišťující látky v dalších evropských směrnicích (dusičnany) |  |  | 12x/rok min. 1x za 6 let |  |

Pokud bude nějaká látka uvedená v přílohách VIII (1-9), IX nebo X zjištěna v koncentracích, překračujících polovinu hodnoty normy environmentální kvality podle Rámcové směrnice, bude tato látka zařazena do Mezinárodního monitorovacího programu s četností měření 12x/rok.

### 3.3.2.2	Stojaté vody (jezera, údolní přehrady, zbytkové důlní jámy, rybníky)

V mezinárodním povodí Labe se v rámci situačního monitorování sleduje xx útvarů stojatých vod, které jsou významné z hlediska objemu. Sem patří útvary stojatých vod s plochou nad 10 km² nebo s objemem nad 50 mil. m3. Útvary stojatých vod, které jsou předmětem sledování, jsou zakresleny v mapě 14. Tabulka 3 uvádí přehled počtu monitorovacích míst a četnost měření.

Tabulka 3: Počet monitorovacích míst a četnost měření na stojatých vodách

|  | Rakousko | Česká republika | Německo | Polsko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet míst měření |  |  | 19 |  |
| Biologické složky kvality |  |  |  |  |
| - fytoplankton |  |  | 6x/rok, každé 3 roky |  |
| - makrofyten, - fytobenthos |  |  | 1x/rok, každé 3 roky |  |
| - makrozoobenthos |  |  | 1x/rok, každé 3 roky |  |
| - ryby |  |  | metodika hodnocení dosud ve vyývoji |  |
| Hydromorfologické složky kvality |  |  |  |  |
| - morfologie |  |  | 1x za 6 let |  |
| - hydrologie |  |  | hladina vody nepřetržitě |  |
| Fyzikálně-chemické a chemické složky kvality |  |  |  |  |
| Obecné fyzikálně-chemické složky kvality |  |  | 6x/rok, každé 3 roky |  |
| Další znečišťující látky |  |  | 4x, příp. 12x/rok, min. 1x za 6 let; v závislosti na vnosu ve významném množství |  |
| Prioritní látky (Příloha IX) |  |  | 4x/rok min. 1x za 6 let v případě překročení poloviny hodnoty normy environmentální kvality každoročně |  |
| Prioritní látky (Příloha X) |  |  | 12x/rok, každoročně pouze v případě vnosu |  |
| Znečišťující látky v dalších evropských směrnicích (dusičnany) |  |  | 4x/rok každých 6 let v případě překročení poloviny hodnoty normy environmentální kvality každoročně |  |

### 3.3.2.3	Brakické vody

Vodní útvar brakických vod (estuár Labe) bude sledován v rámci situačního monitorování v níže uvedených ukazatelích:

- fyzikálně-chemické ukazatele na 2 měrných profilech (4x/rok),

- hydromorfologické ukazatele – liniové a plošné (každých 6 let),

- makrozoobentos na 2 profilech, krytosemenné rostliny na 9 místech, ryby na 4 úsecích pomocí odlovu keserem (1x/rok, každé 3 roky).

- Sledování znečišťujících látek pro hodnocení ekologického stavu se bude při vnosech ve významném množství provádět v dotčených vodních útvarech každé 3 měsíce.

- Prioritní látky pro hodnocení chemického stavu budou v případě vnosů sledovány jednou měsíčně, pokud budou k dispozici poznatky, že vlévající se významný vodní tok obsahuje příslušné odnosy znečišťujících látek.

Přitom budou metody monitorování a hodnocení uzpůsobeny specifickým poměrům brakických vod (různá slanost a slapové vlivy). Fytoplankton není pro biologické hodnocení brakických vod relevantní, jelikož přirozený vliv slané vody v brakických vodách ovlivňuje fytoplankton více než antropogenní vlivy.

### 3.3.2.4	Pobřežní vody

V rámci situačního monitorování se budou sledovat 4 vodní útvary pobřežních vod Labe. Zároveň budou prováděny analýzy výskytu vochy (Zostera spp.), makoskopických řas, slaných luk a písčin s nárůstem mušlí na odběrových plochách, resp. transektech a plošné vyhodnocení na základě leteckých snímků. Na ostrově Helgoland se bude podél transektů sledovat také výskyt chaluh (Phaeophyta) a dalších makroskopických řas. V přímořských mělčinách (watech) a na hlubokých místech na mořském dně se budou provádět odběry půdních organizmů. Odlovy ryb v pobřežních vodách Rámcová směrnice nevyžaduje.

V rámci situačního monitorování budou u vodních útvarů pobřežních vod sledovány níže uvedené ukazatele:

- všeobecné fyzikálně-chemické složky kvality (4x/rok),

- hydromorfologické složky kvality (každých 6 let),

- fytoplankton (2x ročně), makrozoobentos a krytosemenné rostliny (1x/rok, každé 3 roky).

- Sledování znečišťujících látek pro hodnocení ekologického stavu se bude při vnosech ve významném množství provádět v dotčených vodních útvarech každé 3 měsíce.

- Prioritní látky pro hodnocení chemického stavu se budou v případě vnosu sledovat jednou měsíčně, pokud budou k dispozici poznatky, že vlévající se významný vodní tok obsahuje příslušné odnosy znečišťujících látek.

### 3.4	Provozní monitorování povrchových vod

## 3.4.1	Požadavky

Cílem provozního monitorování je:

  - určit stav vodních útvarů, u kterých bylo zjištěno, že pravděpodobně nedosáhnou platných environmentálních cílů,

  - vytvořit základnu pro stanovení opatření na zlepšení stavu vodních útvarů a

  - vyhodnotit všechny změny stavu těchto vodních útvarů vyplývajících z programů opatření, tj. provést kontrolu jejich úspěšnosti.

Navíc bude možné provádět na některých profilech situačního monitorování další nezbytná doplňková sledování za účelem spolehlivého hodnocení rozsahu kolísání a trendů vývoje povrchových vod.

Provozní monitorování se musí provádět podle přílohy V u těch vodních útvarů nebo skupin vodních útvarů, které podle článku 4 pravděpodobně nedosáhnou platných environmentálních cílů za účelem posouzení rozsahu a dopadů zátěžových vlivů.

Pro provozní monitorování mají být zvoleny takové složky kvality, které jsou charakteristické pro zátěžové vlivy útvarů povrchových vod.

- Pro biologické složky kvality budou sledovány ukazatele, které jsou nejcitlivější vůči zátěžovým vlivům.

- Pokud jsou vypouštěny prioritní látky nebo pokud jsou jiné specifické znečišťující látky vypouštěné ve významném množství, musí být tyto látky monitorovány.

- Dále je třeba sledovat ukazatele indikativní pro ty hydromorfologické složky kvality, které jsou nejcitlivější vůči zátěžovým vlivům.

Četnost sledování je zvolena tak, aby bylo pro hodnocení relevantních složek kvality zajištěno dostačující množství dat. Zpravidla budou dodržovány minimální četnosti uvedené v tabulce 1, případné výjimky bude nutno odborně odůvodnit.

Rozsah sledování lze během období platnosti plánu povodí změnit, a to zejména v souvislosti se snížením četnosti sledování, pokud bude zjištěno, že výrazné zátěžové vlivy se (již) neprojevují.

Další požadavky na sledování látek v rámci provozního monitorování jsou stanoveny v rámci národních dohod a jiných předpisů EU.

Podrobné odsouhlasení provozního monitoringu v souvislosti s umístěním monitorovacích míst, rozsahem ukazatelů a četností sledování se v rámci oblasti povodí Labe nebude provádět. Rozsah měření v rámci provozního monitoringu se řídí podle lokální zátěžové situace vodního útvaru a realizovaných nápravných opatření. Provozní monitorování se bude odsouhlasovat pouze na hranicích spolkových zemí a na těch vodních tocích, které protékají několika zeměmi, a to bilaterálně mezi dotčenými zeměmi.

### 3.4.2	Provozní monitorování

### 3.4.2.1	Tekoucí vody

Složky kvality pro provozní monitorování budou zvoleny podle druhu zátěžových vlivů. Typ monitorování se bude rozlišovat podle toho, zda se u příslušného vodního útvaru na nedosažení environmentálního cíle podílí významné látkové zatížení nebo významné hydromorfologické vlivy. Pokud jsou vodní útvary vystaveny různým druhům zátěžových vlivů, budou se typy provozního monitorování kombinovat.

Sledování u látkového zatížení zahrnují podle potřeby tyto ukazatele: objem odtoku, všeobecné fyzikální a relevantní chemické ukazatele, živiny dusík a fosfor. Sledovány budou i prioritní látky, pokud jsou vypouštěny do vodního útvaru, a jiné znečišťující látky, pokud jsou vypouštěny ve významném množství nebo se ve významném množství ve vodách vyskytují, tj. pokud jejich koncentrace překročí polovinu hodnoty normy environmentální kvality. Rozsah ukazatelů a četnost měření se bude po vyhodnocení výsledků upravovat nebo bude podložen průzkumným monitoringem za účelem zajištění spolehlivého hodnocení stavu zjištěné problematiky.

Sledování se bude dále provádět na vodních tocích, které pravděpodobně nedosáhnou dobrého ekologického stavu kvůli významným hydromorfologickým vlivům. Pro hodnocení ekologického stavu vodního útvaru se budou sledovat biologické složky kvality, které jsou nejcitlivější vůči specifickým zátěžovým vlivům, popř. včetně rybí fauny a aktuálních vodních struktur. Pro posouzení změn hydromorfologie vodního útvaru na základě provedených opatření budou do sledování zařazeny změny vodních struktur a ty biologické složky kvality, které jsou nejcitlivější vůči nápravným opatřením. Přitom se bude dbát na to, aby bylo možné výsledky biologického monitorování přenést také na nesledované vodní útvary téhož typu s obdobnými okrajovými podmínkami a zátěžovými vlivy.

Pro posouzení stavu vodních toků bylo do provozního monitoringu v České republice vybráno XX profilů a v Německu 1 619 profilů .

### 3.4.2.2	Stojaté vody (jezera, údolní přehrady, zbytkové důlní jámy, rybníky)

Provozní monitorování se bude provádět v souladu s požadavky přílohy V u těch stojatých vod, které nevyhovují environmentálním cílům podle čl. 4 odst. 1, a dále u těch stojatých vod, kde není možné stanovit environmentální cíle z důvodu nedostačujících informací. Cílem těchto sledování je zhodnotit ekologický stav stojatých vod a sledovat účinnost opatření. Stojaté vody jsou vybrány reprezentativně a platí pro další stojaté vody stejného typu a s obdobnými zátěžovými vlivy. Na rizikovosti útvarů stojatých vod z hlediska dosažitelnosti environmentálních cílů se podílí zpravidla zatížení živinami. Na základě získaných dalších poznatků o stavu jezer a zejména také o aktivitách k sanaci bude příp. provedeny změny v umístění měrných profilů, upravena četnost měření či rozsah ukazatelů.

Provozní monitorování se bude kromě toho provádět jako doplněk situačního monitorování. Cílem těchto sledování je zdokumentovat dlouhodobé změny ukazatelů, podléhajících mimořádně velkým krátkodobým výkyvům. U jezer je to především fytoplankton (mikroskopické řasy ve volných vodách) a fyzikálně-chemické složky (např. kyslík a živiny v různých hloubkách), které vykazují v závislosti na vývoji planktonu rovněž výrazné krátkodobé kolísání.

Pro posouzení stavu stojatých vod bylo v České republice do provozního monitoringu vybráno XX  profilů a v Německu 228 profilů.

### 3.4.2.3	Brakické vody

Brakické vody Labe vykazují výrazné látkové a hydromorfologické zatížení. V rámci provozního monitorování se sledují prioritní a další znečišťující látky, živiny, ukazatele koncentrace kyslíku a solí za účelem posouzení rozsahu a dopadů látkových vnosů a morfologických zátěžových vlivů.

V rámci provozního monitorování se budou se zvýšenou četností sledovat složky kvality makrofyta, makrozoobentos a rybí fauna. Důvodem pro tento rozsah sledování je nadále trvající testování a optimalizace metod hodnocení, resp. požadavky na sběr dat, vyplývající z používaných metod hodnocení.

Do provozního monitorování podle Rámcové směrnice jsou zařazeny i požadavky vyplývající z úmluv o ochraně moří a z národních dohod (OSPAR, BLMP). Data, zjištěná na základě těchto dohod, budou tímto sloužit k získání uceleného obrazu o výsledcích provozního monitoringu.

Pro posouzení stavu brakických vod byl v Německu do provozního monitoringu vybrán jeden profil.

### 3.4.2.4	Pobřežní vody

Vodní útvary pobřežních vod přiřazené k povodí Labe nejsou přímo ovlivněny bodovými zdroji znečištění. Prioritní látky se nevypouštějí přímo a ani nebyly zjištěny žádné významné vlivy způsobené hydromorfologickými změnami. Vodní útvary pobřežních vod jsou spíše ovlivněny vnosem živin a znečišťujících látek z estuáru Labe.

V rámci provozního monitorování se budou sledovat chemické ukazatele za účelem posouzení rozsahu a dopadů látkových vnosů. Do sledování budou zahrnuty pouze prioritní látky, jiné znečišťující látky a živiny, které se významnou měrou podílejí již na znečištění brakických vod v úseku ústí toku Labe.

Biologické sledování se provádí prostřednictvím fytoplanktonu, který je nejcitlivější vůči živinám. V oblasti přímořských mělčin (watů) se bude jednou ročně provádět letecké snímkování vzorků makrofyt (slané louky, vochové louky, zelené řasy). Bude se sledovat jejich plošné rozšíření a provádět odběry biomasy makrozoobentosu, pokud citlivě reaguje na znečišťující látky. V exponovaných pobřežních vodách se bude monitorovat fytoplankton a makrozoobentos.

Do provozního monitorování podle Rámcové směrnice jsou zařazeny i požadavky vyplývající z úmluv o ochraně moří a z národních dohod (OSPAR, BLMP, TMAP). Data, zjištěná na základě těchto dohod, budou tímto sloužit k získání uceleného obrazu o výsledcích provozního monitoringu podle Rámcové směrnice.

Pro posouzení stavu pobřežních vod byly v Německu do provozního monitoringu vybrány 4 profily.

## 3.5	Průzkumné monitorování

Cílem průzkumného monitorování je získat informace o příčinách a možnostech odstranění vlivů narušujících stav povrchových vod. Jako příklad lze uvést zjišťování cest vnosu živin a znečišťujících látek, úhyn ryb, podezření na trvající znečištění vod z neznámých bodových zdrojů nebo z plošných zdrojů. Dále umožňuje zdokumentovat dopady havarijního znečištění na postižený vodní útvar. To by mělo probíhat prostřednictvím měřicích stanic, aby bylo možno aktuálně zdokumentovat dopady havarijního znečištění na postižený vodní útvar. Tím by byly splněny požadavky stanovené v článku 11 Rámcové směrnice. Kromě toho se tímto způsobem získají doplňující informace, pokud bude nezbytné k dosažení environmentálních cílů sestavit program opatření nebo provést určitá opatření na likvidaci dopadů neúmyslného znečištění.

O rozsahu a období sledování se bude rozhodovat v závislosti na řešené problematice, což bude třeba v určitých případech stanovit v krátkodobém časovém horizontu.

### 3.6	Další požadavky na monitorování chráněných území

Do výše uvedených monitorovacích programů je začleněno monitorování útvarů povrchových vod, ležících v chráněných oblastech podle přílohy V. To se vztahuje na místa odběru pitné vody s průměrným odběrem více než 100 m3 za den. U těchto vodních útvarů se monitorují vypouštěné prioritní látky a všechny další látky vypouštěné ve významném množství. Provozní monitorování je podle Rámcové směrnice vyžadováno také u těch vodních útvarů, které tvoří chráněné oblasti stanovišť a druhů, pokud bude zjištěno, že pravděpodobně nedosáhnou stanovených environmentálních cílů podle čl. 4.

Obecně platné rámcové požadavky pro odsouhlasení monitorování podle požadavků směrnic ES o ochraně stanovišť a druhů a o ochraně volně žijících ptáků na jedné straně a Rámcové směrnice na straně druhé nelze odvodit vzhledem k odlišnostem v těchto směrnicích a také vzhledem ke skutečnosti, že při stanovení odborných cílů (chráněné statky, environmentální cíle, cíle správy vodních zdrojů) bude zároveň nezbytné posuzovat jednotlivé případy individuálně.

Proto bude při sestavení a realizaci monitoringu nezbytná úzká spolupráce, která bude probíhat na úrovni oblasti povodí. V zájmu dosažení synergických účinků a zamezení duplicitních prací bude nezbytné, aby se orgány vodní správy a ochrany přírody vzájemně informovaly o stavu prací a aby mezi nimi docházelo k vzájemné výměně dat.

Monitorování bude pokračovat, dokud tyto oblasti nesplní požadavky na vodu, vyplývající z cílů pro chráněné oblasti, a dokud nebudou splněny environmentální cíle podle čl. 4.

### 3.7	Společné monitorování mezinárodních přeshraničních povrchových vod

V mezinárodním povodí Labe jsou na základě příslušných bilaterálních smluv (např. Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995) definovány hraniční vody a zaveden společný systém jejich ochrany a využívání. Hraniční vody jsou ustanoveny na všech úsecích státních hranic: na česko-německém úseku (saský a bavorský úsek), na česko-rakouském úseku a na česko-polském úseku státních hranic.

Monitorování hraničních vod probíhá podle požadavků jednotlivých Komisí pro hraniční vody, ustanovených na základě bilaterálních smluv, a má charakter provozního monitorování. V souladu s požadavky Rámcové směrnice bude tento společný monitoring bude popsán v národních zprávách (úroveň B).

Z hraničních profilů je v této Zprávě (úroveň A) uveden tedy pouze profil Labe Hřensko/Schmilka.

Vymezení přeshraničních útvarů povrchových vod, dohody o cílech, kterých mají tyto útvary dosáhnout, jejich společná charakterizace, případné návrhy společných opatření jsou součástí procesu implementace Rámcové směrnice na hraničních vodách a jsou realizována v rámci příslušných Komisí pro hraniční vody. .

### 3.8	Porovnatelnost výsledků monitorování (zajištění kvality)

Na základě monitorování a hodnocení povrchových a podzemních vod se mají získat spolehlivé a v celoevropském měřítku porovnatelné výsledky. Sem patří také opatření interní kontroly kvality v samotných laboratořích, externí kontroly kvality mezi laboratořemi, včetně mezinárodních okružních rozborů, vyhodnocení společných odběrů vzorků v hraničních profilech a stanovení rovnocennosti metodických postupů. Sem patří také opatření interní kontroly kvality v laboratořích, externí kontroly kvality mezi laboratořemi (okružní rozbory) a stanovení rovnocennosti metod. Pro tyto účely se pokud možno využívá normovaných postupů (normy DIN, ČSN, příp. CEN).

Velká část biologických sledování je doposud ve fázi vývoje nebo ve fázi testování, což vyžaduje cílenou výměnu zkušeností. Na celoevropské úrovni bude porovnatelnost výsledků zabezpečena formou mezikalibračního porovnání.

Členské státy se dohodnou na odběru vzorků, jejich předúpravě a použitých analytických postupech. Četnost sledování je třeba uzpůsobit podle požadavků na spolehlivost a přesnost, tzn. že při výrazné rozkolísanosti koncentrací je třeba četnost měření zvýšit a analytika by měla zabezpečit, aby mez stanovitelnosti byla nižší než třetina hodnoty normy environmentální kvality.

# 4.	Monitorování podzemních vod

# 5.	Poskytnutí dat pro vyhotovení zprávy

Na úrovni EU se buduje systém WISE (Water Information System Europe) jako digitální informační systém pro vodní hospodářství. Tímto systémem bude klasický způsob zpracování zpráv na papíře nahrazen digitálním postupem. Pro snadnější a rychlejší zpracování zpráv se usiluje o to, aby se prostřednictvím datového rozhraní podařilo dosáhnout co nejjednodušší a pokud možno automatizované výměny dat mezi jednotlivými reportingovými systémy členských států a na evropské úrovni.

Zpráva o monitorovacích programech podle článku 8 Rámcové směrnice byla zpracována podle „Směrnice o zpracování zpráv: Monitorovací programy 2007“ a jako digitální zpráva bude předána Evropské komisi. V uvedené směrnici jsou stanoveny jednotné evropské formuláře informačních listů (reporting sheets), které musí členské státy vyplnit. Tyto informační listy obsahují čísla a data, charakterizující rozsah a strukturu monitorovacích programů, a stručné texty s vysvětlivkami. Zpracovaná koncepce monitorovacích programů pro Mezinárodní oblast povodí Labe není součástí uvedené zprávy, nýbrž je jako zdroj podrobných informací k monitorovacímu programu, jak vyžaduje Evropská komise ve směrnici, k dispozici na internetu na adrese www.wasserblick.net.

# 6.	Shrnutí / chybějící data / výhled

Pan dr. Pfeiffer by měl zde připravit odpovídající textový návrh.