## 4.	Monitorování podzemních vod

## 4.1	Zásady monitorování

Monitorování podzemních vod obsahuje všechny složky monitorování podzemních vod podle Rámcové směrnice ES pro vodní politiku a zahrnuje monitorování chráněných území, pokud je zde návaznost na podzemní vody. Při zřizování monitorovacích programů byl na mezinárodní úrovni odsouhlasen nikoliv výběr a počet společně sledovaných monitorovacích objektů, nýbrž zejména níže uvedené společné zásady, uplatňované ve všech sledovaných objektech podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe:

- zásady monitorování kvantitativního a chemického stavu podzemních vod a trendů koncentrací znečišťujících látek,

- společný monitorování mezinárodních přeshraničních útvarů podzemních vod a

- zásady zabezpečení kvality.

Předkládané monitorovací programy důsledně uplatňují požadavky stanovené v příloze V Rámcové směrnice. Podle potřeby budou v příštích letech po vyhodnocení výsledků monitorování aktualizovány a optimalizovány.

V České republice probíhá v současné době rekonstrukce stávající monitorovací sítě podzemních vod, při které budou jednak staré monitorovací objekty ve špatném technickém stavu nahrazovány novými a zároveň při vybudování dalších objektů dojde k úpravě hustoty monitorovacích míst v útvarech podzemních vod. Navržený program monitorování podzemních vod bude v letech 2007 a 2008 probíhat na existujících objektech, v roce 2009 budou postupně nahrazovány nevyhovující objekty novými a od roku 2010 již poběží monitorování podzemních vod na stabilizované monitorovací síti.

V následujících kapitolách jsou uvedeny všeobecné informace o zřízení monitorovacích sítí. Podrobnější informace jsou obsaženy v národních zprávách (ODKAZY……….). Monitorovací programy jednotlivých objektů jsou zdokumentovány v databázích členských států / německých spolkových zemí.

## 4.2	Monitorování kvantitativního stavu podzemních vod

V zájmu zabezpečení spolehlivého sledování kvantitativního stavu útvarů podzemních vod byla vytvořena monitorovací síť ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod. Monitorovací síť je znázorněna na mapě č. 15a.

### 4.2.1	Cíl monitorování

Na základě sledování kvantitativního stavu podzemních vod bude možno ověřit výsledky výchozí a další charakterizace podle přílohy II Rámcové směrnice. Měřicí síť má být znázorněna na mapě. Monitorování kvantitativního stavu podzemních vod slouží především k identifikaci

- zaklesávání hladiny podzemních vod v důsledku nadměrného využívání,

- negativních dopadů na povrchové vody, související s podzemními vodami,

- významného narušení relevantních suchozemských ekosystémů, závislých na podzemních vodách,

- zasolování v důsledku nadměrného využívání.

Kromě toho bude po realizaci programů opatření pomocí sledování kvantitativního stavu podzemních vod ověřováno, nakolik byla opatření účinná a zda bylo pomocí těchto opatření kvantitativních cílů dosaženo.

### 4.2.2	Ukazatele

Rozhodujícím ukazatelem, charakterizujícím nadměrné využívání podzemních vod, je stav hladiny podzemních vod. V této souvislosti je relevantní nejen příslušná hodnota měření, ale i režim kolísání hladiny. Zejména v oblastech s puklinovou propustností a krasovými kolektory se  jako ukazatel využívá také vydatnost pramenů.

V České republice bude na reprezentativních profilech povrchových vod sledován také základní odtok. Tyto údaje slouží ke zjišťování přírodních zdrojů útvarů podzemních vod.

Prostřednictvím hodnot a režimu hladin podzemních vod se zjišťují také vlivy kvantitativního stavu podzemních vod na související suchozemské ekosystémy a povrchové vody.

K ukazatelům zasolování, způsobeného nadměrným odběrem podzemních vod, patří koncentrace solí, zejména chloridů a síranů, a/nebo vodivost.

### 4.2.3	Minimální interval měření

Kritériem pro stanovení minimálního intervalu měření jsou především hydrogeologické poměry. Například u kolektorů, kde stav hladiny podzemních vod vykazuje během roku jen minimální sezónní odchylky, bude dostačující větší interval sledování.

Dalším kritériem, které může být rozhodující pro interval měření, je antropogenní ovlivnění kvantitativního stavu. V kolektorech, kde je odebíráno významné množství  nebo kde odběry vykazují během roku charakteristické sezónní odchylky, lze interval měření upravit podle způsobu využívání.

Měření bude probíhat minimálně jednou měsíčně. Kratší intervaly až do rozsahu kontinuálních měření pomocí datového záznamníku byly  stanoveny v závislosti na režimu podzemních vod.

Interval měření ke zjištění vlivů na suchozemské ekosystémy a povrchové vody byl zvolen v závislosti na hydraulice podzemních vod a citlivosti ekosystému.

V Německu se v některých útvarech podzemních vod monitoruje zasolování, které se sleduje minimálně dvakrát ročně stanovením vodivosti a nebo doplňkově stanovením chloridů a síranů.

### 4.2.4	Kritéria výběru monitorovacích míst (reprezentativnost, počet monitorovacích míst)

Jednotnou hustotu monitorovací sítě platnou pro celou Mezinárodní oblast povodí nebylo možno stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám.

Monitorovací místa byla vybrána podle níže uvedených zásad:

- Zohlednění využití podzemních vod a hydraulických vlastností hydrogeologické struktury.

- U souvisejících suchozemských ekosystémů byly využity pokud možno monitorovací objekty v místech, která zvlášť citlivě reagují na pokles hladiny podzemních vod.

- Ke sledování zasolování jsou monitorovací objekty umístěny v zónách předpokládaných intruzí.

## 4.3	Monitorování chemického stavu podzemních vod

### 4.3.1	Situační monitorování

#### 4.3.1.1	Cíl situačního monitorování

Situační monitorování slouží k ověření a doplnění charakterizace všech útvarů podzemních vod, identifikaci přirozených nebo antropogenně vyvolaných změn jakosti podzemních vod v dlouhodobém  horizontu a sledování mezinárodních přeshraničních útvarů podzemních vod.

#### 4.3.1.2	Rozsah sledovaných ukazatelů

Minimální rozsah sledovaných ukazatelů je dán přílohou V Rámcové směrnice (obsah kyslíku, hodnota pH, vodivost, dusičnany, amonné ionty) a navíc těmi látkami, pro které jsou stanoveny prahové hodnoty podle ustanovení dceřinné směrnice pro podzemní vody.

Dále se stanovují základní ukazatele k zabezpečení kvality analytických výsledků ověřením iontové bilance, ukazatele charakterizující monitorovací objekt a ukazatele dokumentující základní hydro-geochemickou zátěžovou situaci: kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,3, resp. hydrogenuhličitany, vápník, hořčík, sodík a draslík.

Vedle výše uvedeného minimálního rozsahu sledovaných ukazatelů se v případě potřeby provádějí analýzy dalších ukazatelů.

#### 4.3.1.3	Interval odběru vzorků

Sledování ukazatelů v rámci situačního monitorování se provádí v zásadě jednou ročně. V závislosti na výsledcích nebo stávajících znalostech o hydrogeologické situaci daného útvaru podzemních vod lze odběry vzorků provádět i méně často nebo častěji (např. častěji u zranitelných struktur s rychlým oběhem podzemních vod, méně často pro struktury s napjatou hladinou a pomalým oběhem podzemní vody), minimálně ovšem jednou za šest let.

#### 4.3.1.4	Kritéria výběru monitorovacích míst (reprezentativnost, počet monitorovacích míst)

Výběr monitorovacích objektů byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vlivů a dopadů s přihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod a specifickým vlastnostem relevantních znečišťujících látek tak, aby byla vytvořena reprezentativní monitorovací síť. V zásadě bylo důležité pokrýt monitorovací sítí oblast infiltrace, transportu i odvodnění vodního útvaru podzemních vod s větší hustotou monitorovacích míst v oblastech, kde může docházet nebo dochází ke kontaminaci podzemních vod. Jednotnou hustotu monitorovací sítě, platnou pro celou Mezinárodní oblast povodí, nebylo možno stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám.

### 4.3.2	Provozní monitorování

#### 4.3.2.1	Cíl provozního monitorování

Provozní monitorování se provádí v období mezi uskutečňováním situačních monitorovacích programů. Toto monitorování poskytuje data pro spolehlivou klasifikaci chemického stavu vodních útvarů podzemních vod identifikovaných jako rizikové nebo identifikaci dlouhodobého vzestupného, antropogenně vyvolaného trendu koncentrací polutantů. Dále provozní monitorování umožňuje pozorovat chování relevantních znečišťujících látek v podzemních vodách. Slouží také k odhadu významných vnosů znečišťujících látek do povrchových vod. Provozní monitorování je také významným podkladem pro stanovení programů opatření a kontrolu jejich účinnosti.

#### 4.3.2.2	Rozsah sledovaných ukazatelů

Sledují se znečišťující látky, které v rámci hodnocení podle přílohy II Rámcové směrnice nebo na základě výsledků situačního monitorování způsobují rizikovost vodního útvaru. Dále se stanovují základní ukazatele k zabezpečení kvality analytických výsledků ověřením iontové bilance. Doplňkově se v případě potřeby sledují ukazatele charakteristické pro konkrétní vlivy, existující v útvaru podzemních vod: různé druhy bodových zdrojů, acidifikace, těžba uranu a hnědého uhlí, zemědělství apod.

#### 4.3.2.3	Minimální interval odběru vzorků

Provozní monitorování se musí provádět s četností dostatečnou ke zjištění dopadů relevantních vlivů minimálně však jednou ročně. Stanovení minimálního intervalu odběru vzorků zohledňuje především hydrogeologické poměry a dynamiku režimu podzemních vod (častější pro zranitelné struktury s rychlým oběhem podzemních vod, méně častý pro struktury s napjatou hladinou a pomalým oběhem podzemní vody).

#### 4.3.2.4	Kritéria výběru monitorovacích míst

Výběr monitorovacích míst byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vlivů a dopadů s přihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod, specifickým vlastnostem relevantních znečišťujících látek a výsledkům situačního monitorování, tak aby byla vytvořena reprezentativní monitorovací síť. Pro účely provozního monitorování budou u velkého počtu útvarů podzemních vod využity objekty ze sítě situačního monitorování, které budou podle potřeby zahuštěny dalšími pozorovacími místy.

#### 4.3.2.5	Provozní monitorování ekosystémů závislých na podzemních vodách

Provozní monitorování ekosystémů závislých na podzemních vodách se provádí, pokud při zohlednění přirozeného rozsahu kolísání přirozeně se vyskytujících látek existuje odůvodněné podezření nebo se prokázalo významné antropogenní narušení ekosystému znečišťujícími látkami. Takové narušení nebylo zatím až na několik výjimek zjištěno.

## 4.4	Zásady monitorování trendů

Jako doplňující informaci vyžaduje Rámcová směrnice uvádět vedle chemického stavu indikaci trendů znečišťujících látek. Aby se vyloučil vliv sezónního kolísání během roku, měl by být v každém monitorovacím místě dodržován vždy přibližně stejný termín měření. Zjišťování trendů se provádí na reprezentativních profilech pro dané relevantní ukazatele. Pro prokazatelné statistické hodnocení významných setrvalých trendů by mělo být využito reprezentativních monitorovacích míst s dlouhou časovou řadou.

Pro výpočet statisticky prokazatelného trendu je třeba mít k dispozici dostatečně dlouhé časové řady dat. Proto bude nezbytné, aby se pro první plán povodí (2009) použily k výpočtu trendů výsledky měření z již existujících monitorovacích míst, pokud je bude možno ve vztahu ke sledovanému útvaru podzemních vod považovat za reprezentativní. Lze očekávat, že ne všude budou k dispozici využitelné soubory dat, a proto nebude v prvním plánu povodí možné identifikovat prokazatelný trend vývoje pro každý vodní útvar.

## 4.5	Společné monitorování mezinárodních přeshraničních útvarů podzemních vod

Na česko-německém hraničním úseku nebyly vymezeny žádné přeshraniční útvary podzemních vod. U některých hraničních úseků není tento proces ještě ukončen, protože dosud nebyly dokončeny příslušné rešerše a vyhodnocení.

Pokud by mělo v pozdějším období dojít k vymezení mezinárodních přeshraničních útvarů podzemních vod, bude na základě této skutečnosti příslušným způsobem upraveno i monitorování. Mezinárodní koncepce monitorování (literatura / odkaz) uvádí v kapitole 3, jak se bude při monitorování podzemních vod v takovém případě postupovat.

## 4.6	Porovnatelnost výsledků sledování (zabezpečení kvality)

Pro zajištění kvality výsledků monitorování se při výstavbě a rekonstrukci monitorovacích objektů, pro odběry vzorků a analýzy podzemních vod vždy používají nejnovější technologické postupy a metody. Pro snazší porovnatelnost používaných postupů byly do národních zpráv zařazeny seznamy příslušných norem používaných členskými státy při odběru vzorků a analýzách vod. Dále byly vypracovány a vzájemně vyměněny národní seznamy analyzovaných ukazatelů s požadovanými mezemi stanovitelnosti. Vzájemná znalost použitých postupů a metod umožní lepší interpretaci a porovnatelnost výsledků.

## 5.	Poskytnutí dat pro vyhotovení zprávy

## 6.	Shrnutí / chybějící data / výhled