# Monitorovací sítě a výsledky hodnocení stavu vodních útvarů

Monitorování podzemních vod obsahuje všechny složky monitorování podzemních vod podle Rámcové směrnice o vodách a zahrnuje monitorování chráněných území, pokud je zde návaznost na podzemní vody. Při zřizování monitorovacích programů byl na mezinárodní úrovni odsouhlasen nikoliv výběr a počet společně sledovaných monitorovacích objektů, nýbrž zejména níže uvedené společné zásady, uplatňované ve všech sledovaných objektech podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe:

- zásady monitorování kvantitativního a chemického stavu podzemních vod a trendů koncentrací znečišťujících látek,

- společné monitorování mezinárodních přeshraničních útvarů podzemních vod a

- zásady zabezpečení kvality.

Monitorovací programy důsledně uplatňují požadavky stanovené v příloze V Rámcové směrnice o vodách. Podle potřeby budou v příštích letech po vyhodnocení výsledků monitorování aktualizovány a optimalizovány. Stejně tak bude v ČR v roce 2009 probíhat přechod na nově budovanou sledovací síť podzemních vod. V následujícím textu jsou uvedeny všeobecné informace o zřízení monitorovacích sítí. Dále uvedené statistické údaje o počtu monitorovacích míst jsou tedy platné pro rok 2007 a dá se předpokládat, že v dalších letech se budou měnit. Podrobnější informace jsou obsaženy v národních zprávách (ČR: www.ochranavod.cz, SRN: www.fgg-elbe.de, Rakousko: www.lebensministerium.at, Polsko: www.rzgw.wroc.pl). Monitorovací programy jednotlivých objektů jsou zdokumentovány v databázích členských států, resp. německých spolkových zemí.

Sledování kvantitativního stavu podzemních vod

Jednotnou hustotu monitorovací sítě platnou pro celou Mezinárodní oblast povodí nebylo možno stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám. Monitorovací síť je znázorněna na mapě č. 4.4 za celou Mezinárodní oblast povodí Labe a za jednotlivé koordinační oblasti. V mapě za celou Mezinárodní oblast povodí Labe jsou z kartografických důvodů znázorněny pouze útvary podzemních vod v hlavních kolektorech a jejich monitorovací místa.

Ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe je využíváno celkem 4 529 monitorovacích míst (ČR: 438, SRN: 4 083, Rakousko: 7 /těchto 7 monitorovacích objektů slouží k doplňkovému zabezpečení výsledků získaných z bilance/, Polsko: 1). Podrobnější statistické údaje o monitorování kvantitativního stavu podzemních vod jsou uvedeny v tabulce II-4.3-1.

Tab. II-4.3-1:	Monitorovací síť ke sledování kvantitativního stavu podzemních vod

| Horizont podzemních vod | Počet monitorovacích objektů celkem | Počet útvarů podzemních vod celkem | Plocha útvarů podzemních vod celkem (km²) | Počet na 1 útvar podzemních vod | Hustota měřicí sítě (km² na 1 monitorovací objekt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 57 | 18 | 2 108 | 3,2 | 37 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 4 303 | 294 | 147 351 | 14,6 | 34 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 169 | 7 | 7 991 | 24,1 | 47 |
| Celkem | 4 529 | 319 |  |  |  |
| Česká republika |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 57 | 18 | 2 108 | 3,2 | 37 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 354 | 78 | 50 193 | 4,5 | 142 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 27 | 3 | 4 170 | 9,0 | 154 |
| Celkem | 438 | 99 |  |  |  |
| Německo |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 3 941 | 213 | 96 167 | 18,5 | 24 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 142 | 4 | 3 821 | 35,5 | 27 |
| Celkem | 4 083 | 217 |  |  |  |
| Rakousko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 7 1) | 1 2) | 921 | 7,0 3) | 132 3) |
| Polsko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 | 3 | 240 | 0,3 | 240 |

1)	Ve skupině útvarů podzemních vod přiřazené k povodí Labe (1x) pro doplňující zabezpečení výsledků z bilance (bilance využitelných zdrojů podzemních vod s odběry podzemních vod).

2)	V rakouské části povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvarů podzemních vod.

3)	Vztaženo na rakouský podíl na ploše povodí Labe (v přepočtu na celkový počet rakouských útvarů podzemních vod / povodí Dunaje by byla hustota monitorovacích objektů mnohem vyšší.)

Sledování chemického stavu podzemních vod

Situační monitorování

Výběr monitorovacích míst byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vlivů a dopadů s přihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod a specifickým vlastnostem relevantních znečišťujících látek tak, aby byla vytvořena reprezentativní monitorovací síť. Jednotnou hustotu monitorovací sítě, platnou pro celou Mezinárodní oblast povodí, nebylo možno stanovit vzhledem k rozdílným hydrogeologickým podmínkám. Jednotlivá místa situačního monitorování chemického stavu podzemních vod jsou znázorněna v příloze v mapě č. 4.5 za celou Mezinárodní oblast povodí Labe a za jednotlivé koordinační oblasti. V mapě za celou Mezinárodní oblast povodí Labe jsou z kartografických důvodů znázorněny pouze hlavní útvary podzemních vod a jejich monitorovací místa.

Ke sledování chemického stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe je pro situační monitorování využíváno celkem 1 806 monitorovacích míst (ČR: 322, SRN: 1 469, Rakousko: 14, Polsko: 1). Podrobnější statistické údaje o monitorování kvantitativního stavu podzemních vod jsou uvedeny v tabulce II-4.3-2.

Tab. II-4.3-2:	Síť situačního monitorování chemického stavu podzemních vod

| Horizont podzemních vod | Počet monitorovacích objektů celkem | Počet útvarů podzemních vod celkem | Plocha útvarů podzemních vod celkem (km²) | Počet na 1 útvar podzemních vod | Hustota měřicí sítě (km² na 1 monitorovací objekt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 688 | 294 | 147 351 | 5,7 | 87 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 74 | 7 | 7 991 | 10,6 | 108 |
| Celkem | 1 806 | 319 |  |  |  |
| Česká republika |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 257 | 78 | 50 193 | 3,3 | 195 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 21 | 3 | 4 170 | 7,0 | 199 |
| Celkem | 322 | 99 |  |  |  |
| Německo |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 416 | 213 | 96 167 | 6,6 | 68 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 53 | 4 | 3 821 | 13,3 | 72 |
| Celkem | 1 469 | 217 |  |  |  |
| Rakousko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 14 | 1 1) | 921 | 14,0 2) | 66 2) |
| Polsko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 3) | 3 | 240 | 0,3 | 240 |

1)	V rakouské části povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvarů podzemních vod.

2)	Vztaženo na rakouský podíl na ploše povodí Labe (v přepočtu na celkový počet rakouských útvarů podzemních vod / povodí Dunaje by byla hustota monitorovacích objektů mnohem vyšší.)

3)	Monitorování chemického stavu v Polsku se provádí v rámci situačního monitorování.

Provozní monitorování

Provozní monitorování se provádí v období mezi uskutečňováním situačních monitorovacích programů. Výběr monitorovacích míst byl proveden v závislosti na výsledcích analýzy vlivů a dopadů s přihlédnutím ke konceptuálnímu modelu útvaru podzemních vod, specifickým vlastnostem relevantních znečišťujících látek a výsledkům situačního monitorování, tak aby byla vytvořena reprezentativní monitorovací síť. Pro účely provozního monitorování jsou u velkého počtu útvarů podzemních vod využity objekty ze sítě situačního monitorování, které mohou být podle potřeby zahuštěny dalšími pozorovacími místy. Místa provozního monitorování chemického stavu podzemních vod jsou znázorněna v příloze v mapách č. 4.5 za jednotlivé koordinační oblasti.

Ke sledování chemického stavu podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe je pro provozní monitorování využíváno celkem 1 693 monitorovacích míst (ČR: 322, SRN: 1 357, Rakousko: 14 /průběžné sledování vybraných ukazatelů, i když u nich nebylo prokázáno žádné riziko/, Posko: 0). Podrobnější statistické údaje o monitorování chemického stavu podzemních vod v jednotlivých státech v povodí Labe jsou uvedeny v tabulce II-4.3-3.

Tab. II-4.3-3:	Síť provozního monitorování chemického stavu podzemních vod

| Horizont podzemních vod | Počet monitorovacích objektů celkem | Počet útvarů podzemních vod celkem | Plocha útvarů podzemních vod celkem (km²) | Počet na 1 útvar podzemních vod | Hustota měřicí sítě (km² na 1 monitorovací objekt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 628 | 294 | 147 351 | 5,5 | 91 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 21 | 7 | 7 991 | 3,0 | 381 |
| Celkem | 1 693 | 319 |  |  |  |
| Česká republika |  |  |  |  |  |
| Svrchní útvary podzemních vod | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hlavní útvary podzemních vod | 257 | 78 | 50 193 | 3,3 | 195 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 21 | 3 | 4 170 | 7,0 | 199 |
| Celkem | 322 | 99 |  |  |  |
| Německo |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 1 357 | 213 | 96 167 | 6,4 | 71 |
| Hlubinné útvary podzemních vod | 0 | 4 | 3 821 | 0 |  |
| Celkem | 1 357 | 217 |  |  |  |
| Rakousko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 14 | 1 1) | 921 | 14,0 2) | 66 2) |
| Polsko |  |  |  |  |  |
| Hlavní útvary podzemních vod | 0 3) | 3 | 240 | 0 |  |

1)	V rakouské části povodí Labe byla vymezena jedna skupina útvarů podzemních vod.

2)	Vztaženo na rakouský podíl na ploše povodí Labe. I když pro rakouskou část povodí Labe nebylo prokázáno žádné riziko, bude na všech 14 monitorovacích objektech prováděno sledování minimálně 2x ročně, vybrané ukazatele se budou sledovat i nadále 1x ročně.

3)	U tří polských útvarů podzemních vod nebyly vybrány žádné monitorovací objekty pro provozní monitorování chemického stavu, jelikož dobrý stav těchto útvarů podzemních vod není ohrožen.

Hodnocení stavu útvarů podzemních vod

Stav útvarů podzemních vod je složen z chemického a a kvantitativního stavu a reprezentuje možný negativní antropogenní vliv, nikoliv přirozené změny množství nebo chemismu podzemních vod. Stav podzemních vod je aplikován na útvar nebo skupinu útvarů podzemních vod. Hodnocení stavu je povinné pro útvary, které byly z hlediska dosažení environmentálních cílů podle Rámcové směrnice o vodách hodnoceny jako rizikové, v Mezinárodní oblasti povodí Labe však bylo provedeno pro všechny útvary podzemních vod.

První krok při hodnocení stavu podzemních vod je určení parametrů a limitů dobrého stavu. Dobrý kvantitativní stav je v podstatě definován již poměrně jasně v Rámcové směrnici o vodách pomocí bilance množství a/nebo režimem hladin podzemních vod. Zasolování nebo jiné intruze jsou používány jako další část hodnocení kvantitativního stavu, ale v Mezinárodní oblasti povodí Labe byla tato část hodnocení použita pouze pro jeden německý útvar podzemních vod. Kromě toho byly individuálně hodnoceny další významné vlivy – hlavně těžba a v české části povodí dopad hloubení geotermálních vrtů.

Definice parametrů a limitů dobrého chemického stavu byla výrazně komplikovanější. Směrnice o ochraně podzemních vod2006/118/ES stanovuje podrobné podmínky pro hodnocení jakosti podzemních vod a evropská pracovní skupina „Podzemní vody“ připravuje směrný dokument o hodnocení stavu a trendů pro společnou implementační strategii.

Hodnocení chemického stavu je požadováno pro normy jakosti podzemních vod (celoevropské standardy pro dusičnany a pesticidy) a pro prahové hodnoty – standardy jakosti podzemních vod, stanovené na úrovni členských států.

Určení prahových hodnot by mělo vycházet z těchto faktorů:

- rozsah vzájemného působení mezi podzemními vodami a souvisejícími vodními ekosystémy a závislými suchozemskými ekosystémy;

- narušení skutečných nebo možných legitimních způsobů využití nebo funkcí podzemních vod;

- veškeré znečišťující látky, na jejichž základě se útvary podzemních vod označují za rizikové;

- hydrogeologické charakteristiky, včetně informací o úrovních pozadí a vodní bilanci.

Prahové hodnoty mohou být stanoveny na národní úrovni, úrovni oblasti povodí nebo části mezinárodní oblasti povodí, případně pro jednotlivé útvary podzemních vod či jejich skupiny.

Česká republika stanovila jedny prahové hodnoty na národní úrovni, které byly použity pro hodnocení stavu v prvním plánu oblastí povodí. Seznam obsahuje 35 záznamů – obecné fyzikálně-chemické ukazatele jako dusičnany a některé kovy; dále nebezpečné látky, významné pro hodnocení rizikovosti. Zároveň v souladu s požadavky směrnice 2006/118/ES probíhá v současné době podrobnější stanovování prahových hodnot.

V Německu byly určeny “negligibility“ prahové hodnoty na základě toxicity pro člověka a organismy, které zahrnují kolem 90 ukazatelů, z nichž všechny nemusí být použity pro hodnocení stavu. Jejich implementace do právních předpisů není ještě ukončena. V tabulce II-4.4-1 je uveden přehled společných parametrů a jejich limitů.

Tab. II-4.4-1:	Přehled parametrů a daných limitů (ČR a Německo)

| CAS-No. | Název ukazatele/parametru | Jednotky | Německý* limit dobrého stavu | Český limit dobrého stavu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79-01-6 | 1,1,2-trichlorethen | µg/l | 10 | 10 |
| 15972-60-8 | alachlor | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 309-00-2 | aldrin | µg/l | 0,01 | 0,03 |
| 7440-38-2 | arsen | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 1912-24-9 | atrazin | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 50-32-8 | benzo(a)pyren | µg/l | 0,01 | 0,01 |
| 205-99-2 | benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 191-24-2 | benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 207-08-9 | benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 6190-65-4 | desethylatrazine | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 60-57-1 | dieldrin | µg/l | 0,01 | 0,03 |
| 72-20-8 | endrin | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 206-44-0 | fluoranten | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 118-74-1 | hexachlorbenzen | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 2921-88-2 | chlorpyrifos | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 193-39-5 | indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 465-73-6 | isodrin | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 34123-59-6 | isoproturon | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 7440-43-9 | kadmium a jeho sloučeniny | mg/l | 0,0005 | 0,0005 |
| 74-90-8 | kyanidy (HCN) | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 91-20-3 | naftalen | µg/l | 1 | 0,1 |
| 7439-92-1 | olovo | mg/l | 0,007 | 0,005 |
| 50-29-3 | p,p-DDT | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 608-93-5 | pentachlorbenzen | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 7439-97-6 | rtuť | mg/l | 0,0002 | 0,0002 |
| 122-34-9 | simazin | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 127-18-4 | tetrachlorethylen | µg/l | 10 | 10 |
| 1582-09-8 | trifluralin | µg/l | 0,03 | 0,1 |
|  | ammonium | mg/l | 0,5 | 0,5 |
|  | dusičnany | mg/l | 50 | 50 |
| 168876-00-6 | chloridy | mg/l | 250 | 200 |
| 14808-79-8 | sirany | mg/l | 240 | 400 |

*   Nikoliv právně závazné / obecně akceptované hodnoty. Hodnoty byly pozměněny pro některé útvary podzemních vod podle přirozeného pozadí

Hodnocení stavu bylo založeno na porovnání monitorovaných hodnot s jejich limity. Bylo však možné, že vlivem lokálního vlivu (např. staré zátěže) mohly být tyto limty překročeny, ale současně nehrozí riziko pro útvar jako celek. V tomto případě se jednalo o situaci, kdy jsou překročeny normy jakosti vlivem lokálních antropogenních vlivů, které musí být sledovány a případně sanovány, ale bez nutnosti stanovení stavu útvaru jako nevyhovujícího.

Hodnocení chemického stavu bylo založeno hlavně na monitorovaných datech, ale hodnocení vlivů má významnou roli v plánu oblasti povodí pro návrh programů opatření. V něktrých případech byl stav na základě dat z monitoringu hodnocen jako nevyhovující, ale žádný známý zdroj znečištění nebyl nalezen. V takovém případě byl výsledný stav v Německu označen jako nevyhovující, ale v ČR jako potenciálně nevyhovující, kde jsou pro stav použity tři kategorie: dobý, potenciálně nevyhovující a nevyhovující. Pro podávání zpráv EK však budou použity jen dvě hlavní kategorie – dobrý a nevyhovující.

V souladu s Rámcovou směrnicí o vodě a směrnicí o ochraně podzemních vod bylo pro útvary podzemních vod provedeno hodnocení trendů. (Pozn.: Hodnocení trendů bude popsáno později, nebylo obsahem abstraktu.)

Vyhodnocení stavu jak v ČR, tak v Německu prakticky potvrdilo výsledky hodnocení rizikovosti – relativně malý počet útvarů je v nevyhovujícím kvantitativním stavu – nejčastěji kvůli těžbě, případně odběrům podzemních vod. Častěji se vyskytuje nevyhovující chemický stav. V ČR jsou nejčastěji překračovány dusičnany, dále nebezpečné látky. V souladu s hodnocením rizikovosti jsou nejvýznamnějšími antropogenní vlivy zemědělství (plošné zdroje znečištění) a staré zátěže. Naopak vliv užívání pesticidů oproti výsledkům z roku 2004 významně poklesl, neboť většina problematických pesticidů byla od té doby zakázána nebo bylo jejich užívání omezeno. Přesto lokálně přetrvávají zvýčené koncentrace některých pesticidů v podzemních vodách (atrazin, simazin). Dopady těžby jsou nezanedbatelné i u chemického stavu.

V Německu byly nejčastěji překračovány koncentrace u dusičnanů, síranů, amonných iontů, méně pesticidů a těžkých kovů (arsen, kadmium). Jako významné antropogenní vlivy bylo potvrzeno užívání zemědělských a městských ploch, staré zátěže a těžba.

Následující tabulky budou pravděpodobně muset být podrobnější - a to jak z hlediska jednotlivých (skupin) ukazatelů, tak z hlediska výjimek apod.

Tab. II-4.4-2:	Výsledky hodnocení stavu útvarů podzemních vod – počet útvarů, ve kterých byl vyhodnocen stav jako špatný

| Počet útvarů podzemních vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | Špatný chemický stav dusičnany |  | Špatný chemický stav pesticidy |  | Špatný chemický stav ostatní znečišťující látky |  | Špatný chemický stav celkem |  | Špatný kvantitativní stav |  | Špatný celkový stav |  |
|  | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % |
| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Spolková republika Německo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Polská republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho Rakouská republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. II-4.4-3:	Výsledky identifikace trendu koncentrací znečistujících látek v útvarech podzemních vod – počet útvarů, ve kterých byl identifikován trend

| Počet útvarů podzemních vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | Vzestupný trend pro dusičnany |  | Vzestupný trend pro pesticidy |  | Vzestupný trend pro ostatní znečišťující látky |  | Zvrat trendu pro dusičnany |  | Zvrat trendu pro pesticidy |  | Zvrat trendu pro ostatní znečišťující látky |  |
|  | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % | celkem | % |
| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Spolková republika Německo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho Polská republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho Rakouská republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Znázornění kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod je uvedeno v mapách 4.6 a4.7.