1.2	Podzemní vody

Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; přičemž kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Při vymezování útvarů podzemních vod bylo přihlédnuto k hydrogeologickým poměrům a antropogenním vlivům natolik, aby bylo možno útvary podzemních vod hodnotit jako relativně homogenní jednotky z hlediska stavu.

Útvary podzemních vod jsou vymezeny ve třech hloubkových vrstvách ležících nad sebou:

  - útvary podzemních vod – svrchní (kvartér, Coniac)

  - útvary podzemních vod – hlavní

  - útvary podzemních vod – hlubinné (bazální kolektor českého cenomanu a severoněmeckého terciéru)

Svrchní a hlubinné útvary podzemních vod jsou rozšířeny pouze lokálně, hlavní vrstva útvarů je vymezena v celé Mezinárodní oblasti povodí Labe. Až na několik málo výjimek leží všechny útvary podzemních vod jako celek v Mezinárodní oblasti povodí Labe. Mezinárodní přeshraniční útvary podzemních vod nebyly vymezeny. Nesporně prokázané přeshraniční pohyby podzemních vod jsou lokálního charakteru a jsou předmětem jednání bilaterálních mezistátních Komisí pro hraniční vody. Tato bilaterální práce neustále pokračuje.

Oproti stavu ve Zprávě pro Evropskou komisi z roku 2005 došlo ve vymezení útvarů podzemních vod k následujícím změnám:

Spolková republika Německo

Bylo aktualizováno vymezení X útvarů podzemních vod z důvodů........... Celkový počet útvarů vzrostl/klesl o X.

Česká republika

Od konce roku 2004 bylo jednak revidováno vymezení svrchních a hlubinných útvarů a zároveň bylo vymezení z měřítka cca 1 : 500 000 upřesněno na měřítko 1 : 50 000. Přehled změn je uveden v následující tabulce:

| Počet útvarů podzemních vod | Vymezení 2004 | Současné vymezení |
| --- | --- | --- |
| svrchní vrstva | 16 | 19 |
| hlavní vrstva | 77 | 77 |
| hlubinná vrstva | 4 | 3 |
| Česká republika celkem | 97 | 99 |

Polská republika

Z důvodu větší podrobnosti bylo vymezení útvarů podzemních vod  aktualizováno na 3 útvary. Celkový počet útvarů vzrostl/klesl o 1.

Rakouská republika

Bylo aktualizováno vymezení X útvarů podzemních vod z důvodů........... Celkový počet útvarů vzrostl/klesl o X.

Celkem bylo aktualizováno vymezení X útvarů podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe. V tabulce II-1.2-1 jsou uvedeny aktualizované údaje o počtu vymezených útvarů podzemních vod.

Tabulka II-1.2-1: Počty vymezených vodních útvarů podzemních vod

| Mezinárodní oblast povodí Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem |  | z toho svrchní |  | z toho hlavní |  | z toho hlubinné |  |
| Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] |
| 310 | 155 981 | 16 | 2 027 | 285 | 147 208 | 9 | 7 352 |
| z toho Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  | z toho svrchní |  | z toho hlavní |  | z toho hlubinné |  |
| Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] |
| 97 | 55 6530 | 15 | 1 106 | 79 | 50 377 | 3 | 4 170 |
| z toho Spolková republika Německo |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  | z toho svrchní |  | z toho hlavní |  | z toho hlubinné |  |
| Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] |
| 210 | 99 337 | 0 | 0 | 205 | 96 167 | 5 | 3 170 |
| z toho Polská republika |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  | z toho svrchní |  | z toho hlavní |  | z toho hlubinné |  |
| Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] |
| 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 |
| z toho Rakouská republika |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  | z toho svrchní |  | z toho hlavní |  | z toho hlubinné |  |
| Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] | Počet | Plocha [km2] |
| 1 | 921 | 1 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Mezinárodní oblasti povodí Labe je vymezeno 310 útvarů podzemních vod o ploše 6 až 6 050 km2. Celkem 16 těchto útvarů je ve svrchní vrstvě útvarů podzemních vod o ploše v rozmezí 7 až 190 km2, 285 útvarů podzemních vod o ploše od 6 do 6 050 km2 je v hlavní vrstvě a 9 útvarů o ploše v rozmezí 46 a 2 215 km2 je v hlubinné vrstvě útvarů podzemních vod. Plocha útvarů podzemních vod v hlavní vrstvě, které byly přiřazeny Mezinárodní oblasti povodí Labe, činí 147 208 km2.

Lokalizace útvarů podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe je uvedena v mapě č. 1.4.

Detailnější údaje o vymezení útvarů podzemních vod jsou uvedeny v příslušných národních zprávách.