Návrh šablony DrainageBasin (povodí): DrainBas
(Stav: říjen 2010)

# Podnět:

Tato šablona pojednává výměnný formát, který má umožnit celostátní (příp. tento rámec překračující) shrnutí stávajících povodí v pracovním měřítku.

# Pokyny pro zpracování:

Pro odborně bezchybné další zpracování je nezbytné získat pro reprezentativní oblast datový soubor bez mezer a překrývání. Hlášené oblasti odpovídají ploše území jednoznačně rozdělené pomocí rozvodnic. Je nezbytné, aby příslušné reprezentované území bylo ještě před poskytnutím přistřiženo pomocí odsouhlasené, nikoliv však (např. transformací nebo projekcí) změněné vrstvy hlášení. Na této vrstvě se ještě pracuje a bude třeba ji ještě odsouhlasit.

Všechny atributy přesahující hydrologický popis (od 2.1 a větší) působí „objektotvorně“. To znamená, že při změně hodnoty v rámci hydrograficky definovaného povodí je třeba vytvořit zvláštní geometrii, která je totožná s původní oblastí z hlediska obsazení atributů s výjimkou změněného atributu a primárního klíče - PrimaryKey.

Tato struktura je přednostně uvažována pro výměnu základních povodí (tedy vymezení dostupných v nejvyšším rozlišení a podrobnosti). To, jak budou nakonec zpracovány generalizované oblasti (např. ze strany UBA), bude třeba ještě vytvořit.

# Plánované výpočty

Pomocí příslušného shrnutí by mělo být možné vypočítat následující geometrie přesahující hranice zemí:

  - kompletní ucelená povodí s dílčími povodími všech podřízených úrovní rozdělení podle směrnice pracovního společenství LAWA.

  - Prostřednictvím souhrnných pravidel bude zabezpečeno, aby mohl být pro sledovanou oblast vygenerován použitelný seznam (dílčích) povodí.

  - RiverBasindistrict, oblasti povodí podle Rámcové směrnice o vodách,

  - WorkingAreas, koordinační oblasti podle Rámcové směrnice o vodách,

  - SubUnits, dílčí oblasti podle Rámcové směrnice o vodách,

  - RivBasin, dílčí povodí podle šablony (v některých zemích to jsou „řešené oblasti“),

  - Units of Management podle Povodňové směrnice,

  - PlanUnits, plánovací jednotky podle šablony

Dále je možné provést výpočty níže uvedených oblastí, pokud budou v dostatečném rozsahu a kvalitě vyplněny volitelné položky:

  - povodí vodních útvarů pro oblasti, kde bylo provedeno vymezení povodí přesně podle vodního útvaru;

  - povodí vodoměrných stanic

  - oblasti údržby

Pro tyto výpočty mohou být popsány příslušné rutinní postupy. Bylo by možné data poskytnout centrálně. Takto vzniklé soubory cílových dat by bylo nutno dokumentovat.

# Zabezpečení kvality

Cílem by mělo být, aby byly pomocí modalit uploadu zabezpečeny výše uvedené pokyny pro zpracování.

Pokud byly dodrženy pokyny pro zpracování, musí provést pracoviště zodpovědná za správu dat zabezpečení kvality po odborné obsahové stránce.

Na hranicích (spolkových) zemí a popř. také s ohledem na jednoznačnost kódů oblastí (povodí) se nesrovnalosti projeví po sloučení dat. V nynějším stádiu lze na základě dosavadních zkušeností rozlišit prozatím tyto případy (tento seznam by měl být popř. aktualizován):

- Kód povodí byl zadán dvakrát, ale povodí spolu nejsou hydrologicky spojena.

- Na hranicích dochází obecně k odchylkám v důsledku systematiky dalšího rozdělení

- Na hranicích byly oblasti zpracovány do různé hloubky podrobnosti.

- Na hranicích byly zpracovány oblasti s různou kvalitou, dochází ke kvalitativně omezeným polohovým odchylkám.

Zatímco body 1 a 2 ukazují, že ještě nedošlo k dohodě na odborné úrovni a že bude nutno ještě vypořádat vzniklé odchylky, aby bylo dosaženo konzistentního stavu, mohou být pro body 3 a 4 vyvinuty zcela automatizované možnosti řešení. Další nesrovnalosti by měly být uvedeny jmenovitě a zároveň podrobeny adekvátnímu hodnocení.

Zejména pro odvození plošně rozsáhlých oblastí podle Rámcové směrnice o vodách je účelné překontrolovat vzniklé geometrie. Při takové kontrole chyby zpravidla přímo bijí do očí.

Pokud se určité nesrovnalosti vyskytují častěji, měly by být vyvinuty příslušné operativní postupy a zpracování naplánováno v dohodnuté lhůtě. Vychází se z toho, že jsou zpravidla k dispozici dobře rešeršované datové soubory a že se dodatečné práce pohybují v přijatelném rozsahu.

|  | Název atributu | Zkratka | Popis v němčině / češtině | Formát |  | Katalog / příčné odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Jednoznačná identifikace dílčího povodí | DRAIN_CD | Vzhledem k tomu, že se jedná o zemský specifický kód: [LAND_CD]_[ID] | string(89) | mandatory, PrimaryKey |  |
| 1.1 | Index povodí dle LAWA | GEB_KZ | Index (oblasti) povodí podle směrnice LAWA, přípustná jsou pouze čísla 1 – 9, žádné mezery, tečky nebo nuly. | string(24) | mandatory |  |
| 1.2 | DrainWatercoursename | DRAIN_NA | Název vodního toku, který přivádí vodu z povodí až k vlastnímu odvodňovacímu bodu (outlet) povodí. | string(70) | mandatory |  |
| 1.3 | DrainWatercourse_Code | GEW_KZ | Index vodního toku podle směrnice LAWA, přípustná jsou pouze čísla 1 – 9, žádné mezery, tečky nebo nuly. | string(24) | mandatory | DLM1000W.KN (po přeměně formátu) pro vodní toky >10 qkm |
| 1.4 | Popis místa „od“ | DESCR_FROM | Popis odvodňovacího bodu, kde povodí začíná (zpravidla prameny / začátek nebo přítok) | string(255) | optional |  |
| 1.5 | Popis místa „do“ | DESCR_TO | Popis odvodňovacího bodu povodí (zpravidla název toku vlévajícího se do hlavního toku nebo název přítoku) | string(255) | optional |  |
| 1.6 | Specifika | COMMENT | Poznámky k danému povodí, zejména s ohledem na specifické odvodňující situace | string(255) | optional |  |
| 2.1 | Profil vodoměrné stanice | PEGEL_CD | Uvedení identifikátoru vodoměrné stanice, pokud odtok povodí odpovídá profilu vodoměrné stanice. | string(100) | optional | identifikace správce (popř. nutno odsouhlasit) a ID bodu měření |
| 2.2 | Zodpovědnost za údržbu | SERVICE | Pokud může být vodním tokům daného povodí přiřazen zákonem definovaný orgán, může zde být tento orgán uveden. | string(100) | optional |  |
| 3.1 | Identifikace vodního útvaru | MS_CD_WB | Sekundární identifikační kód k nahlášeným vodním útvarům | string(24) | optional | sekundární identifikační kód k SWBody |
| 3.2 | Plánovací jednotka | PLANU_CD | Plánovací jednotka | string(24) | mandatory | PlanUnitCode |
| 3.3 | Správní jednotka dle Povodňové směrnice | UNIT_CD | „Unit of Management“ podle Povodňové směrnice | string(24) | mandatory | WFD-Codelist (nutno stanovit nový kódovník!!!) |
| 3.4 | RivBasin kódování | MS_CD_RB | Odkaz na šablonu RiverBasin (dílčí povodí) | string(24) | optional | sekundární identifikační kód k RivBasin |
| 3.5 | SubUnitCode | SUBUNIT | Uvedení kódu subunit, ve které příslušné povodí (oblast) leží | string(24) | mandatory | SubUnitCode |
| 3.6 | WorkAreaCode | WA_CD | Kód koordinační oblasti | string(24) | mandatory | WorkAreaCode |
| 3.7 | RiverBasinDistrictCode | RBD_CD | Kód oblasti povodí | string(24) | mandatory | RiverBasinDistrictCode |
| 5 | CountryStateCode | LAND_CD | Kód státu (spolkové země) | string(4) | mandatory | CountryStateCode |
| 4.1 | Datum změny | CH_DATE | Datum poslední změny povodí (oblasti), resp. zjištění oblasti) | date | optional |  |
| 4.2 | Úroveň měřítka | SCALE_CD | Uvedení měřítka podle kódovníku (codelist): - B = basis (žádné další jemnější rozdělení povodí není k dispozici) - G = generalizováno (např. pro doložení oblasti dle Spolkového úřadu životního prostředí - UBA) | string(1) | mandatory | B/G |
| 4.3 | Kvalita zjištění | CONF_CD | Kvalita zjištění podle kódovníku (směrodatná je metoda použitá pro danou oblast / povodí): - 1 = výpočet z výškového modelu DGM 10 a přesnější - 2 = manuální zjištění na základě map (také DLM) a vrstevnic TK 25 a přesnější - 3 = výpočet nebo manuální zjištění z hrubších mapových děl - 4 = kvalitativní charakteristika není známa, příp. není znám ani generalizovaný soubor dat | string(1) | mandatory |  |
| 1.7 | Rozloha | AREA_NOM | Uvedení nominální rozlohy. Tuto plochu lze zpravidla zjistit výpočtem z geometrie. U generalizovaných oblastí (povodí) by měla být přenesena z geometrického výpočtu v základním měřítku. | double | optional |  |
| 4.4 | Odsouhlasení DLM25 | SNAP_DLM | Oblast byla odsouhlasena s geometriemi základního modelu DLM (zejména plochy vodních toků, osy vodních toků, ochranné protipovodňové hráze apod.) nebo s porovnatelným souborem dat. | Boolean | optional |  |