Stanovení ploch dílčích povodí v ČR

Pro zamýšlené vyplnění datové šablony DrainBasin bude nutné mít k dispozici rovněž údaje o výměrách povodí určitého řádu. Výpočty výměr dílčích povodí nebo jejich částí by měl být pořízeny kontrolovatelným procesem s určitými mezikontrolami k vyrovnaným součtům těchto výměr za větší jednotky. Česká strana připravila ukázku, k jakým rozdílům mohou vést různé techniky výpočtu výměr hydrologických jednotek.

Diskusní příspěvek:

Výpočty výměr dílčích povodí v Českém hydrometeorologickém ústavu

- Údaje o výměrách české části povodí Labe poskytuje skupina Hydrologie a tyto údaje se opírají o následující metodu výpočtu:

Plocha povodí patří podle normy ČSN 75 1400:1997 „Hydrologické údaje povrchových vod“ mezi základní hydrologické údaje, které jsou poskytovány pro libovolný profil říční sítě v ČR. Pro státní informační systém tyto údaje zpracovává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) podle vyhlášky MZe 391/2004 Sb.

Pro výpočet ploch povodí je v ČHMÚ využívána geografická transformace z původního souřadnicového systému („Pulkovo 1942_GK_Zone_3“) do plochojevného souřadnicového systému „Europe_Albers_Equal_Area_Conic“. Pro transformaci je využívána procedura „Project“ v systému ArcGIS ve verzi 9.3.1. Souřadnicový systém „Pulkovo 1942_GK_Zone_3“ byl původní referenční souřadnicový systém pro hydrografickou bázi ČHMÚ.

Nejpozději od ledna 2013 bude v ČHMÚ využívána vrstva rozvodnic, která je vytvářena v úzké součinnosti ČHMÚ a VÚV T. G. M. nad daty ZABAGED® v měřítku 1:10 000. Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je vedena v národním referenčním souřadnicovém systému S-JTSK. Vzhledem k přesahu dat rozvodnic mimo území ČR (kde není S-JTSK definován) bude v ČHMÚ nejspíše využíván souřadný systém WGS 84 / UTM zone 33N (kód 32633) a pro výpočet ploch povodí systém ETRS89 / LAEA Europe (kód 3035). Oba systémy jsou oficiálně podporovány Zeměměřickým úřadem v ČR a systém ETRS89 / LAEA Europe je citován v Nařízení EK č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (INSPIRE), pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat. V průběhu roku 2012 začne být v ČHMÚ rovněž využívána verze 10 systému ArcGIS.

- Pro pracovní účely pro reporting podle RSV, v rámci zpracování charakteristik vodních útvarů povrchových vod v datových šablonách pro WISE, byly použity výpočty výměr zabezpečené VÚV T.G.M., v.v.i.. Pro tento výpočet je využíván souřadnicový systém „S-JTSK_Krovak_East_North“ a nástroj „Calculate Geometry“ v software ESRI ArcGIS verze 10.

- Pro stejné účely, ale se zřetelem k potřebám uvést do souladu výměry dílčích povodí a statistické a ekonomické ukazatele, zpracoval na žádost Ministerstva životního prostředí v roce 2004 Zeměměřický úřad výměry koordinačních oblastí MKOL a jejich podíly na výměrách okresů a krajů (NUTS3) ze souboru hodnot výměr okresů, krajů a území České republiky v Katastru nemovitostí ČR. Zdrojová data byla převzata z registru Katastru nemovitostí ČR a byla promítnuta do jednotek vzniklých jako průnik hranic okresů a hranic koordinačních jednotek. Hranice koordinačních jednotek byla odvozena z geografické vrstvy rozvodnic ČHMÚ nad Topografickou mapou 1:25 000 a administrativní hranice byla přebírána ze ZABAGED®.

Základní výpočet byl proveden nad geografickou vrstvou hranic okresů. Byla zajištěna tzv. vyrovnaná výměra částí okresů zasahujících do koordinačních oblastí. Přesnost postupu výpočtu výměr koordinačních oblastí z vyrovnaných výměr okresů byla zkontrolována zpětným součtem po okresech. A v druhém stupni se kontrolovaly výměry krajů vzniklé součtem podílů krajů v koordinačních jednotkách s údaji výměr podle Katastru nemovitostí. Výpočet byl proveden pro celé území ČR. Celková chyba se rovnala 0,001% výměry území České republiky podle údaje Katastru nemovitostí ČR.

Rozdílnost údajů výměry pro české koordinační oblasti a českou část mezinárodní oblasti povodí Labe podle rozdílných metodik dokumentuje tabulka 1.

Tabulka 1:	Porovnání výměr povodí Labe a koordinačních jednotek v ha

| Koordinační oblasti | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ČHMÚ | VÚV T. G. M., v.v.i. | Zeměměřický úřad |  |
|  |  |  |  | z toho zahraniční část povodí Labe |
| Horní a střední Labe |  | 1 347 000 | 1 346 957 | 23 824 |
| Horní Vltava |  | 1 099 000 | 1 098 990 | 100 441 |
| Dolní Vltava |  | 727 300 | 727 258 | 0 |
| Berounka |  | 881 600 | 881 611 | 3 789 |
| Ohře a dolní Labe |  | 855 000 | 855 027 | 102 157 |
| Česká část koordinačních oblastí 5400, 5600, 5800 |  | 83 400 | 83 444 | 38 418 |
| Povodí Labe k profilu Hřensko | 5 139 400 |  | 5 261 916 | 268 629 |
| Povodí Labe na území ČR | 4 910 300 |  | 4 993 287 |  |

Rozdíl celkové plochy povodí Labe k profilu Hřensko na území ČR získané postupem podle metodiky ČHMÚ v porovnání s metodou vyrovnaných výměr z údajů podle Katastru nemovitostí činí cca 1200 km2, rozdíl ve vypočtené výměře povodí Labe na území ČR činí 829 km2, což je zhruba 1,7% povodí Labe (podle výměry ČHMÚ) na území ČR a 1% udávané celkové rozlohy ČR (78 867 km2).