Seznam datových šablon WasserBLIcKu k Povodňové směrnici
a jejich možné využití při zpracování
Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
(stav: 31. 3. 2014)

# Seznam datových šablon WasserbLIcKu k Povodňové směrnici (PS)

|  | Datové šablony PS | Geometrie | Článek PS | Obsah, poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAREAS | Polygon | čl. 3 | Pobřežní oblasti podle čl. 3 PS a jejich geometrie. Týká se pouze Německa. |
| 2 | PFRA | — | čl. 4 | Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (čl. 4 PS) - popis povodní, ke kterým došlo v minulosti, včetně jejich nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. |
| 3 | PFRASEG | Polygon/Point/ Line | čl. 4 | Hlášení geometrií (polygony/linie/body) k povodním, ke kterým došlo v minulosti |
| 4 | APSFR | — | čl. 5 (čl. 13 odst. 1a, 1b) | Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem podle čl. 5 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 1a nebo oblasti podle čl. 13 odst. 1b. Uvedení zdroje, mechanismu a charakteru možných budoucích povodní a údajů o jejich potenciálních nepříznivých účincích na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. |
| 5 | APSFRSeg | Polygon/Point/ Line | čl. 5 (čl. 13 odst. 1a, 1b) | Hlášení geometrie k oblastem s potenciálně významným povodňovým rizikem podle čl. 5 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 1a nebo oblasti podle čl. 13 odst. 1b. Šablona byla využita v roce 2012 pro mapu mezinárodní oblasti Labe s liniovým znázorněním oblastí jako úseků toků. (Mapa AF4 v Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011. |
| 6 | APSFRPoly | Polygon | čl. 6 | Rozlivy povodní pro tři scénáře v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem podle čl. 5 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 1a nebo oblastech podle čl. 13 odst. 1b. |
| 7 | APSFRLinks | — | čl. 6 | Odkazy na národní mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik podle čl. 6 PS. Mohou být propojeny buď s rozlivy povodní (→ APSFRPoly) nebo s jinými oblastmi (→ APSFRBbox). |
| 8 | APSFRBbox | Polygon | čl. 6 | Hlášení geometrií jiných oblastí než jsou rozlivy, na které jsou vztaženy odkazy na národní mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. |
| 9 | APSFRExpElements | — | čl. 6 | Hlášení údajů požadovaných podle čl. 6 odst. 5 |
| 10 | MSRPROG_FD | — | čl. 7 | Hlášení opatření, jejich priorit a stavu realizace v rámci plánů pro zvládání povodňových rizik podle čl. 7 PS. |

# Využití dat ve WasserBLIcKu pro Mezinárodní plán zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe

Předpokládá se, že pro Mezinárodní plán zvládání povodňových rizik budou využity informace získané v předchozích stupních implementace Povodňové směrnice.

## Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a následovné určení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 4 a 5 PS)

Informace k čl. 3, 4 a 5 PS pro úroveň A byly již shrnuty v kapitole 4 Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011, která byla zveřejněna v srpnu 2012.

### Společné mapy v Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011:

| Č. | Název mapy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| AF1 | Přehled | Využití mapy 1.1 k 1. plánu povodí (Přehled) (vč. koordinačních oblastí) |
| AF2 | Příslušné orgány | Využití mapy 10.1 k 1. plánu povodí (Příslušné orgány) |
| AF3 | Struktura využití území podle Corine Land Cover | Využití mapy 8 ke zprávě 2005 (Struktura využití území podle CORINE Land Cover) |
| AF4 | Vodní toky/úseky vodních toků dle čl. 4 a 5, čl. 13.1 a) resp. čl. 13.1 b) Povodňové směrnice | Liniové zobrazení oblastí (úseky toků v rámci oblastí) na základě datových šablon APSFR a APFSRSeg |

Pro tvorbu společných map je využíván WasserBLIcK (podpora MKOL ze strany BfG je ošetřena smlouvou a finančně zajištěna MKOL). Stav map v Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011 je březen 2012. Pokud došlo od té doby k aktualizaci dat ve WasserBLIcKu, měly by být aktualizovány i ty mapy, které budou využity pro Mezinárodní plán zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Pro zpracování mapy AF3 byla využita data CLC 2006 (mapa ve Zprávě 2005 zobrazuje data CLC 90). Při využití mapy v plánu by mohla být již zobrazena nová data CLC 2012, která by měla být k dispozici v roce 2014.

Při použití mapy AF4 by tato mapa musela být znovu vyhotovena na základě aktuálních dat ve WasserBLIcKu, protože od března 2012 došlo na německé straně ke změnám ve vymezení oblastí APSFR. Viz též poznámka pod čarou 1 a 2..

### Společné tabulky – statistiky

Pro údaje a tabulky k článkům 4 a 5 Povodňové směrnice lze využít údaje a tabulky v kapitole 4 Závěrečné zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011. Pokud ovšem došlo mezitím k aktualizaci údajů, které by měly být prezentovány v plánu, lze příslušné statistiky získat na základě aktuálních dat dodaných do WasserBLIcKu.

Za tímto účelem by BfG na základě níže uvedených tabulek připravil příslušné vyhodnocení dat ve WasserBLIcKu.

Tabulka 1	Počet oblastí podle čl. 4, 13.1a a 13.1b PS a délka úseků toků v těchto oblastech

(může být připravena BfG na základě datových šablon APSFR a APSFRSeg ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí (pokud žádoucí), ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Počet a délka v km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úseky s významným povodňovým rizikem | z toho čl. 4 | z toho čl. 13.1a | z toho čl. 13.1b |
| Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 4 | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_a | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_b |

Tabulka 2:	Krajinný pokryv

Zdrojová data mimo WasserBLIcK – tabulku může připravit BfG na základě volně přístupných dat CORINE Land Cover

| Poř. č. | Kategorie | Plocha v km2 | Využité třídy CLC (reklasifikace podle HAD) Sloupec nebude v tabulce uveden, slouží pouze jako pomůcka pro zpracovatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hustě zastavěné plochy |  | 111, 121, 122, 123 |
| 2. | Řídce zastavěné plochy |  | 112, 124, 141, 142 |
| 3. | Plochy bez vegetace nebo s řídkou vegetací |  | 131, 132, 133, 331, 332, 333, 335 |
| 4. | Orná půda |  | 211 |
| 5. | Trvalé zemědělské kultury |  | 221, 222 |
| 6. | Travinná a křovinná vegetace |  | 231, 242, 243, 321, 322 |
| 7. | Listnaté a smíšené lesy |  | 311, 313, 324 |
| 8. | Jehličnaté lesy |  | 312 |
| 9. | Mokřady |  | 411, 412, 421 |
| 10. | Vnitrozemské vodní plochy |  | 511, 512, 521 |
| 11. | Moře |  | 423, 522, 523 |

Tabulka za povodí Labe (bez ploch moře) je uvedena v kapitole 3.2.1 Závěrečné zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011. Byla zpracována na základě vyhodnocení dat CLC 2006 pro povodí Labe, které provedl BfG. V roce 2014 by měla být k dispozici nová data CLC 2012, která by mohla být použita pro aktualizaci tabulky v případě jejího uvedení v Mezinárodním plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

## Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (čl. 6 PS)

Zpracování a předání / zpřístupnění map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhlo na národní úrovni nejpozději k 22. 3. 2014 (na základě reporting sheets Evropské komise k čl. 6).

Na mezinárodní úrovni byla zpracována interaktivní mapa MKOL se zobrazením rozlivů povodní pro dané tři scénáře podle Povodňové směrnice. Mapa obsahuje odkazy na národní mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik v povodí Labe.

Data dodaná státy v povodí Labe Evropské komisi do systému WISE mohou být využita i pro statistické údaje / tabulky v Mezinárodním plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Níže jsou uvedeny návrhy na tabulky, které by mohly být zpracovány na základě dat dodaných do systému WasserBLIcK pomocí datových šablon k čl. 6 (APSFRPoly, APSFRExpElements). Tabulky vycházejí z povinných („mandatory“) nebo vázaně povinných („conditional mandatory“) dat. Česká republika ještě do WasserBLIcKu nedodala data podle datové šabolny APSFRExpElements

Tabulka 3	Plochy rozlivů v km2 (připravil by BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRPoly – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí (pokud žádoucí), ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR jsou do WasserBLIcKu již dodána)

| Pravděpodobnost výskytu | Vnitrozemská povodeň (FL_SOURCE = A11, A12, popř. DET_LEVEL = 1 nebo 2) | Mořská povodeň (FL_SOURCE = A14, popř. DET_LEVEL = 3) |
| --- | --- | --- |
| vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = H |  |  |
| středně vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = M |  |  |
| nízká pravděpodobnost výskytu QLIKE = L |  |  |

Tabulka 4	Počet zasažených obyvatel (připravil by BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů k povinnému atributu INHA_AFF v datové šabloně APSFRExpElements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí (pokud žádoucí), ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu ještě chybějí)

Tabulka: viz tabulka 3.

Tabulka 5	Počet zasažených zařízení podléhajících směrnici IPPC (připravil by BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů k povinnému atributu IED_AFF v datové šabloně APSFRExpElements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí (pokud žádoucí), ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu ještě chybějí)

Tabulka: viz tabulka 3.

Tabulka 6a	Počet oblastí podle čl. 4, 13.1a a 13.1b, ve kterých je vnitrozemskou povodní zasažena hospodářská činnost a životní prostředí (připravil by BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRExpElements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí (pokud žádoucí), ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu ještě chybějí)

Poznámka:

Ne všechny německé spolkové země dodaly údaje na detailní úrovni, nýbrž pouze na obecné úrovni (B20, B40, atd.). Z tohoto důvodu je možná pouze obecná diferenciace, tj. pouze obecně hospodářská činnost, obecně životní prostředí. Pokud by někdo zadal detailnější údaje, byly by shrnuty do obecné kategorie.

|  | Pravděpodobnost výskytu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = H | středně vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = M | nízká pravděpodobnost výskytu QLIKE = L |
| Hospodářská činnost obecně ECO_TYPE = B40, popř. ≠ B46 |  |  |  |
| Nežádoucí dopady na majetek, který může zahrnovat domovy ECO_TYPE obsahuje B41 |  |  |  |
| Infrastruktura: nežádoucí dopady na zařízení infrastruktury jako jsou elektrická vedení, výroba elektrické energie, zařízení pro dopravu, sklady a telekomunikace. ECO_TYPE obsahuje B42 |  |  |  |
| Zemědělské užívání půdy: nežádoucí dopady na užívání půdy jako je zemědělství (pěstování dobytka, pole a sady/zahrady), lesnictví, dobývání surovin a rybářství ECO_TYPE obsahuje B43 |  |  |  |
| Hospodářská činnost: nežádoucí dopady na sektor hospodářské činnosti jako je výroba, stavebnictví, maloobchod, služby a další zdroje zaměstnanosti. ECO_TYPE obsahuje B44 |  |  |  |
| Ostatní (nežádoucí dopady na ostatní typy hospodářské činnosti) ECO_TYPE obsahuje B45 |  |  |  |
| Životní prostředí obecně ENV_TYPE = B20, popř. ≠ B25 |  |  |  |
| Stav vodních útvarů: nežádoucí dopady na ekologický nebo chemický stav zasažených útvarů povrchových vod nebo chemický stav zasažených útvarů podzemních vod podle RSV ENV_TYPE obsahuje B21 |  |  |  |
| Chráněné oblasti: nežádoucí dopady na chráněné oblasti nebo vodní útvary, jako jsou ptačí oblasti nebo oblasti podle směrnice o stanovištích, koupací vody nebo místa odběrů pitné vody. ENV_TYPE obsahuje B22 |  |  |  |
| Zdroje znečištění: Zdroje potenciálního znečištění v důsledku povodňové události, jako jsou zařízení IPPC nebo Seveso, nebo bodové a difuzní zdroje. ENV_TYPE obsahuje B23 |  |  |  |
| Ostatní potenciální nežádoucí dopady, jako jsou dopady na půdu, biodiversitu, floru a faunu atd. ENV_TYPE obsahuje B24 |  |  |  |

Tabulka 6b	Počet oblastí podle čl. 4 nebo 13.1a nebo 13.1b, ve kterých je mořskou povodní zasažena hospodářská činnost a životní prostředí (připravil by BfG pro dané tři scénáře mořských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRExpElements – týká se pouze Německa a zde koordinační oblasti Slapový úsek Labe, data jsou k dispozici)

Tabulka: viz tabulka 6a.

## Plán pro zvládání povodňových rizik (čl. 7 a 8 PS)

Pro Mezinárodní plán zvládání povodňových rizik zatím není známo, zda se předpokládají další mapy, než které již byly zpracovány pro Závěrečnou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011 (AF1 až AF4). V plánu by měl být odkaz na interaktivní mapu MKOL, prostřednictvím níž se lze dostat pro zvolenou oblast k národním mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Skupina expertů DATA prosí pracovní skupinu FP, aby ji informovala, zda jsou považovány za rozumné případné další mapy. Na základě datové šablony MSPROG_FD, která je popsána níže, nelze vytvářet žádné mapy, jelikož se jedná o tabulku bez geodetických dat.

Vedle již reportovaných dat jsou pro plány zvládání povodňových rizik za Německo shromažďována data prostřednictvím datové šablony MSRPROG_FD, ve které jsou hlášeny údaje k opatřením, stavu realizace a prioritám. Přitom je každému německému národnímu typu opatření podle katalogu LAWA přiřazen jeden nebo více níže uvedených „evropských“ typů opatření:

FD_MEASURE_TYPE

| Name | Value |
| --- | --- |
| No measure is proposed to reduce the flood risk in the APSFR or other defined area | M11 |
| Measure to prevent the location of new or additional receptors in flood prone areas, such as land use planning policies or regulation | M21 |
| Measure to remove receptors from flood prone areas, or to relocate receptors to areas of lower probability of flooding and/or of lower hazard | M22 |
| Measure to adapt receptors to reduce the adverse consequences in the event of a flood actions on buildings, public networks, etc. | M23 |
| Other measure to enhance flood risk prevention (may include, flood risk modelling and assessment, flood vulnerability assessment, maintenance programmes or policies etc.) | M24 |
| Measures to reduce the flow into natural or artificial drainage systems, such as overland flow interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, etc. and including in-channel, floodplain works and the reforestation of banks, that restore natural systems to help slow flow and store water. | M31 |
| Measures involving physical interventions to regulate flows, such as the construction, modification or removal of water retaining structures (e.g., dams or other on-line storage areas or development of existing flow regulation rules), and which have a significant impact on the hydrological regime. | M32 |
| Measures involving physical interventions in freshwater channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and floodprone areas of land, such as the construction, modification or removal of structures or the alteration of channels, sediment dynamics management, dykes, etc. | M33 |
| Measures involving physical interventions to reduce surface water flooding, typically, but not exclusively, in an urban environment, such as enhancing artificial drainage capacities or though sustainable drainage systems (SuDS). | M34 |
| Other measure to enhance protection against flooding, which may include flood defence asset maintenance programmes or policies | M35 |
| Measure to establish or enhance a flood forecasting or warning system | M41 |
| Measure to establish or enhance flood event institutional emergency response planning | M42 |
| Measure to establish or enhance the public awareness or preparedness for flood events | M43 |
| Other measure to establish or enhance preparedness for flood events to reduce adverse consequences | M44 |
| Clean-up and restoration activities (buildings, infrastructure, etc); Health and mental health supporting actions, incl. managing stress; Disaster financial assistance (grants, tax), incl. disaster legal assistance, disaster unemployment assistance; Temporary or permanent relocation; Other | M51 |
| Clean-up and restoration activities (with several sub-topics as mould protection, well-water safety and securing hazardous materials containers) | M52 |
| Lessons learnt from flood events; Insurance policies | M53 |
| Other | M61 |

Tzv. „nekoncepčním“ typům opatřením (č. 301 až 329 katalogu LAWA) je přitom automaticky přiřazen vždy pouze jeden evropský typ opatření (viz tabulka výše). Tzv. koncepčním typům opatření (č. 501 až 509 katalogu LAWA) je možné přiřadit více evropských typů opatření. Dále je v datové šabloně udáván počet opatření, která v dané oblasti náležejí k jednomu národnímu typu opatření (pole „Quantitiy“).

Datová šablona MSRPROG_FD je zatím pouze v návrhu. Dne 2. 4. 2014 se k této datové šabloně koná v Erfurtu workshop LAWA, na kterém mají být společně s odbornými a datovými experty vyjasněny mnohé otevřené otázky.

V případě, že by ČR dodala data podle datové šablony FRMP, bylo by pro Mezinárodní plán zvládání povodňových rizik v povodí Labe např. možné pro ČR, Německo a celé MOP Labe vyhodnotit:

- počet „nekoncepčních“ a koncepčních opatření,

- počet a procentuální zastoupení „evropských“ typů opatření podle výše uvedené tabulky,

- počet nebo procentuální zastoupení opatření podle stavu realizace (nezahájeno, v realizaci, ukončeno), s možným rozlišením podle „evropských“ typů opatření,

- počet nebo procentuální zastoupení opatření s prioritou 1 až 5, s možným rozlišením podle „evropských“ typů opatření.

Skupina expertů DATA prosí pracovní skupinu FP, aby ji informovala o tom, jaké tabulky a číselné údaje v textu plánu zvládání povodňových rizik by chtěla zpracovat / využít na základě výše uvedených možností vyhodnocení dat.

V rámci reportingu v březnu 2014 byla za Německo Evropské komisi také ještě jednou reportována datová šablona APSFR. Všechny dotčené instituce v Německu byly vyzvány, aby datovou šablonu aktualizovaly, pokud od reportingu v březnu 2012 došlo ke změnám ve vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem.

Také datová šablona APSFRSeg byla za Německo v březnu 2014 ještě jednou reportována Evropské komisi

Datová šablona MSRPROG_FD je zatím k dispozici jako návrh. V datové šabloně bylo doplněno pole „Quantity“ pro udání počtu opatření náležejících k jednomu typu opatření. Dříve zvažované pole PROJ_NUM k zadání počtu jednotlivých projektů náležejících k jednomu opatření nebylo z různých důvodů vloženo. Dne 2. 4. 2014 se k této datové šabloně koná v Erfurtu workshop LAWA, na kterém mají být společně s odbornými a datovými experty vyjasněny mnohé otevřené otázky.

Při využití mapy AF4 v plánu zvládání povodňových rizik by tato mapa musela být znovu vyhotovena na základě aktuálních dat ve WasserBLIcKu, protože od března 2012 došlo na německé straně ke změnám ve vymezení oblastí APSFR. Viz též poznámka pod čarou 1 a 2.

Viz poznámka pod čarou 1 a 2.

Vyhodnocení počtu by bylo možné pomocí počítacího pole „Quantity”. Ještě musí být vyjasněno, zda na německé straně mohou všechny spolkové země v každé oblasti APSFR pro všechny typy opatření podle katalogu LAWA udat počet jednotlivých opatření. ČR by v poli č. 1.0 „MeasureCode“ udávala národní kódy typů opatření. Rozhodující je pak vyplnění pole č. 1.1 „MeasureType“, ve kterém se národnímu typu opatření přiřazuje „evropský“ typ opatření (viz tabulka v bodě 2.3). Přiřazení evropského typu opatření k českému národnímu typu opatření by nebylo automatické, muselo by být primárně uvedeno v českých datech.

To by bylo možné pouze v případě, že by i ČR rozlišovala koncepční a „nekoncepční“ typy opatření.

Na zmíněném workshopu LAWA bude také diskutována harmonizace vyplnění pole k priorizaci. Mohlo by být případně rozumné před převzetím tohoto vyhodnocení do mezinárodního plánu provést odbornou definici udávání priorit, aby nemohl vzniknout dojem, že v jedné spolkové zemi nebo v jednom státě jsou opatření obecně důležitější než v jiné spolkové zemi nebo druhém státě.