Využití dat ve WasserBLIcKu 
pro mezinárodní plán zvládání povodňových rizik (PZPR) v oblasti povodí Labe 
- podpora skupinou expertů DATA - 
(stav: 8. 8. 2014)

# Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

Informace k článkům 4 a 5, čl. 13.1 a) resp. čl. 13.1 b) Povodňové směrnice pro úroveň A byly již shrnuty v kapitole 4 Závěrečné zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011, která byla zveřejněna v srpnu 2012.

Společné mapy v Závěrečné zprávě o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011 *):

| Č. | Název mapy | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| AF1 | Přehled | Využití mapy 1.1 k 1. plánu povodí (Přehled) (vč. koordinačních oblastí) |
| AF2 | Příslušné orgány | Využití mapy 10.1 k 1. plánu povodí (Příslušné orgány) |
| AF3 | Struktura využití území podle Corine Land Cover | Využití mapy 8 ke zprávě 2005 (Struktura využití území podle CORINE Land Cover) |
| AF4 | Vodní toky/úseky vodních toků dle čl. 4 a 5, čl. 13.1 a) resp. čl. 13.1 b) Povodňové směrnice | Liniové zobrazení oblastí (úseky toků v rámci oblastí) na základě datových šablon APSFR a APSFRSeg |

*) Stav map: březen 2012.

Výše uvedené společné mapy budou pro PZPR vyhotoveny v novém layoutu, který bude vycházet z nastavení a možností nástroje Map Client ve WasserBLIcKu (podpora MKOL ze strany BfG je ošetřena smlouvou a finančně zajištěna MKOL).

Mapy AF1 a AF2 budou vyhotoveny na základě aktuálních údajů pro návrh plánu povodí 2014 (očekávají se pouze případné změny v názvech příslušných orgánů).

Pro zpracování mapy AF3 budou i nadále využita data CLC 2006 (mapa ve Zprávě 2005 zobrazuje data CLC 90). Podle sdělení zástupce EEA, pana Büttnera, budou nová data CLC 2012 k dispozici až koncem června 2015, takže budou moci být využita až pro konečnou verzi plánu v příštím roce.

Mapu AF4 bude třeba vyhotovit na základě aktuálních dat ve WasserBLIcKu, protože od března 2012 došlo na německé straně ke změnám ve vymezení oblastí APSFR. Na české straně ke změnám nedošlo, data za ČR jsou k dispozici ve WasserBLIcKu.

### Společné tabulky – statistiky

Pro údaje a tabulky k článkům 4 a 5, čl. 13.1 a) resp. čl. 13.1 b) Povodňové směrnice lze využít údaje a tabulky v kapitole 4 Závěrečné zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011. Vzhledem k tomu, že mezitím došlo na německé straně k aktualizaci údajů (viz výše), je třeba příslušné statistiky získat na základě aktuálních dat dodaných do WasserBLIcKu. U dat za ČR nedošlo k žádným změnám.

Tabulka 1 	(připraví BfG na základě datových šablon APSFR a APSFRSeg ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Počet a délka v km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úseky, pro které je třeba sestavit povodňové mapy a povodňové plány | z toho čl. 4 ve spojitosti s čl. 5 | z toho čl. 13.1 a) ve spojitosti s čl. 5 | z toho čl. 13.1 b) |
| Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 4 | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_a | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_b |

Veškerá potřebná data pro tabulku 1 jsou k dispozici ve WasserBLIcKu.

Tabulka 2: 	Krajinný pokryv

Zdrojová data mimo WasserBLIcK – volně přístupná data CORINE Land Cover

| Poř. č. | Kategorie | Plocha v km2 | Využité třídy CLC (reklasifikace podle HAD) Sloupec nebude v tabulce uveden, slouží pouze jako pomůcka pro zpracovatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hustě zastavěné plochy |  | 111, 121, 122, 123 |
| 2. | Řídce zastavěné plochy |  | 112, 124, 141, 142 |
| 3. | Plochy bez vegetace nebo s řídkou vegetací |  | 131, 132, 133, 331, 332, 333, 335 |
| 4. | Orná půda |  | 211 |
| 5. | Trvalé zemědělské kultury |  | 221, 222 |
| 6. | Travinná a křovinná vegetace |  | 231, 242, 243, 321, 322 |
| 7. | Listnaté a smíšené lesy |  | 311, 313, 324 |
| 8. | Jehličnaté lesy |  | 312 |
| 9. | Mokřady |  | 411, 412, 421 |
| 10. | Vnitrozemské vodní plochy |  | 511, 512, 521 |
| 11. | Moře |  | 423, 522, 523 |

Tabulka za povodí Labe (bez ploch moře) je uvedena v kapitole 3.2.1 Závěrečné zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011. Byla zpracována na základě vyhodnocení dat CLC 2006 pro povodí Labe, které provedl BfG. Vzhledem k tomu, že nová data CLC 2012 budou k dispozici až v červnu 2015, bude pro PZPR využita stávající tabulka a z ní odvozené údaje v Závěrečné zprávě.

# Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (čl. 6 PS)

Zpracování a předání / zpřístupnění map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhlo na národní úrovni nejpozději k 22. 3. 2014 (na základě reporting sheets Evropské komise k čl. 6).

Na mezinárodní úrovni byla zpracována interaktivní mapa MKOL se zobrazením rozlivů povodní pro dané tři scénáře podle Povodňové směrnice. Mapa obsahuje odkazy na národní mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik v povodí Labe.

Pracovní skupina FP považuje za vhodné zpracování následujících tabulek.

Tabulka 3	Plochy rozlivů v km2 (připraví BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRPoly – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR jsou do WasserBLIcKu již dodána)

| Pravděpodobnost výskytu | Vnitrozemská povodeň (FL_SOURCE = A11, A12, popř. DET_LEVEL = 1 nebo 2) | Mořská povodeň (FL_SOURCE = A14, popř. DET_LEVEL = 3) |
| --- | --- | --- |
| vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = H |  |  |
| středně vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = M |  |  |
| nízká pravděpodobnost výskytu QLIKE = L |  |  |

Skupina expertů DATA nedoporučuje eliminovat dvojí počítání ploch v oblastech překryvů rozlivů. Tím bude zajištěna konzistence s postupem na národní úrovni v Německu, kde k této otázce nebylo dosaženo shody a s eliminací překryvů ploch se neuvažuje. Vyhodnocení údajů k plochám bude provedeno na základě dodaných dat bez ohledu na překryvy. Tento postup odpovídá také vyhodnocení pro tabulky 4 až 6, kde vyloučení dvojího počítání dat v překryvech není možné (v primárních datech není informace o jejich umístění v oblastech překryvů).

Na základě analýzy dat ve WasserBLIcKu lze konstatovat, že podíl překryvů na celkové ploše rozlivů povodní je následovný:

|  | Pravděpodobnost scénáře | Celková plocha rozlivů [km2] | Součet ploch překryvů [km2] | Podíl překryvů na celkové ploše [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povodně | velká | 3271,2 | 164,3 | 5,0 |
|  | střední | 5300,2 | 139,2 | 2,6 |
|  | malá | 9615,5 | 484,1 | 5,0 |
| Mořské povodně | velká | 95,3 | 0 | 0 |
|  | střední | 97,9 | 0 | 0 |
|  | malá | 2729,1 | 0 | 0 |

Tabulka 4	Počet dotčených obyvatel (připraví BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů k povinnému atributu INHA_AFF v datové šabloně APSFRExp-Elements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu chybějí – česká strana dodá vyhodnocená data přímo do tabulky)

Tabulka: viz tabulka 3.

Tabulka 5	Počet zasažených zařízení podléhajících směrnici IPPC (připraví BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských a mořských povodní na základě údajů k povinnému atributu IED_AFF v datové šabloně APSFRExpElements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu chybějí – česká strana dodá vyhodnocená data přímo do tabulky)

Tabulka: viz tabulka 3.

Tabulka 6a Počet oblastí (resp. délka úseků) podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých je vnitrozemskou povodní zasažena hospodářská činnost a životní prostředí (připraví BfG pro dané tři scénáře vnitrozemských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRExpElements – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe, data za ČR ve WasserBLIcKu chybějí – česká strana dodá vyhodnocená data přímo do tabulky)

| Potenciální nepříznivé následky spojené s povodněmi | Středně vysoká pravděpodobnost výskytu QLIKE = M |  |
| --- | --- | --- |
|  | počet | [km] |
| Hospodářská činnost obecně ECO_TYPE = B40, popř. ≠ B46 |  |  |
| Životní prostředí obecně ENV_TYPE = B20, popř. ≠ B25 |  |  |

Poznámka:

V jedné a téže oblasti mohou být nepříznivé následky na hospodářskou činnost i životní prostředí. Z tohoto důvodu může být součet oblastí v tabulce vyšší než celkový počet oblastí.

Tabulka 6b	Počet oblastí (resp. délka úseků) podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých je mořskou povodní zasažena hospodářská činnost a životní prostředí (připraví BfG pro dané tři scénáře mořských povodní na základě údajů v datové šabloně APSFRExpElements – týká se pouze Německa a zde koordinační oblasti Slapový úsek Labe, data jsou k dispozici)

Tabulka: viz tabulka 6a.

# Plán pro zvládání povodňových rizik (čl. 7 a 8 PS)

Pro mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik se zatím nepředpokládají další mapy, než které již byly zpracovány pro Závěrečnou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 2003 – 2011 (AF1 až AF4). V plánu bude dále odkaz na interaktivní mapu MKOL, prostřednictvím níž se lze dostat pro zvolenou oblast k národním mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Vedle již reportovaných dat jsou pro plány zvládání povodňových rizik za Německo shromažďována data prostřednictvím datové šablony MSRPROG_FD, ve které jsou hlášeny údaje k opatřením, stavu realizace a prioritám. Přitom je každému německému národnímu typu opatření podle katalogu LAWA přiřazen jeden nebo více níže uvedených „evropských“ typů opatření. „Evropské“ typy opatření, které budou hlášeny do systému WISE v rámci reportingu k PZPR v roce 2015, jsou přitom přiřazeny k aspektům zvládání povodňových rizik podle dokumentu „List of types of measures“ z 15. 9. 2011. Jedná se o následující aspekty:

| Aspekty zvládání povodňových rizik | # Popis |
| --- | --- |
| Žádná akce | Nejsou navrhována žádná opatření ke snížení povodňových rizik v oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem |
| Prevence | Prevence povodňových škod - zamezení výstavby domů a průmyslových objektů v současných a budoucích oblastech ohrožených povodněmi; - adaptací stávajících receptorů a při budoucím rozvoji s ohledem na riziko zaplavení; - prosazováním vhodného užívání území. |
| Ochrana | Opatření (strukturální i nestrukturální) za účelem snížení pravděpodobnosti povodně ve specifických oblastech. |
| Připravenost | - Informování obyvatelstva o povodňových rizicích a o tom, co dělat v případě povodně; zahrnutí tísňové odezvy: vyhotovení povodňových plánů. |
| Obnovení stavu a vyhodnocení / poučení | Návrat do normálních podmínek v co nejkratší době a zmírnění jak sociálních, tak ekonomických dopadů na zasažené obyvatelstvo. |
| Ostatní | Ostatní typy opatření. |

Toto přiřazení je také uvedeno v návrhu schématu pro reporting k plánům zvládání povodňových rizik a podle toho i v následující tabulce „evropských“ typů opatření.

FD_MEASURE_TYPE

| Name | Value | Aspect of flood risk management |
| --- | --- | --- |
| No measure is proposed to reduce the flood risk in the APSFR or other defined area | M11 | No Action |
| Measure to prevent the location of new or additional receptors in flood prone areas, such as land use planning policies or regulation | M21 | Prevention |
| Measure to remove receptors from flood prone areas, or to relocate receptors to areas of lower probability of flooding and/or of lower hazard | M22 |  |
| Measure to adapt receptors to reduce the adverse consequences in the event of a flood actions on buildings, public networks, etc. | M23 |  |
| Other measure to enhance flood risk prevention (may include, flood risk modelling and assessment, flood vulnerability assessment, maintenance programmes or policies etc.) | M24 |  |
| Measures to reduce the flow into natural or artificial drainage systems, such as overland flow interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, etc. and including in-channel, floodplain works and the reforestation of banks, that restore natural systems to help slow flow and store water. | M31 | Protection |
| Measures involving physical interventions to regulate flows, such as the construction, modification or removal of water retaining structures (e.g., dams or other on-line storage areas or development of existing flow regulation rules), and which have a significant impact on the hydrological regime. | M32 |  |
| Measures involving physical interventions in freshwater channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and floodprone areas of land, such as the construction, modification or removal of structures or the alteration of channels, sediment dynamics management, dykes, etc. | M33 |  |
| Measures involving physical interventions to reduce surface water flooding, typically, but not exclusively, in an urban environment, such as enhancing artificial drainage capacities or though sustainable drainage systems (SuDS). | M34 |  |
| Other measure to enhance protection against flooding, which may include flood defence asset maintenance programmes or policies | M35 |  |
| Measure to establish or enhance a flood forecasting or warning system | M41 | Preparedness |
| Measure to establish or enhance flood event institutional emergency response planning | M42 |  |
| Measure to establish or enhance the public awareness or preparedness for flood events | M43 |  |
| Other measure to establish or enhance preparedness for flood events to reduce adverse consequences | M44 |  |
| Clean-up and restoration activities (buildings, infrastructure, etc); Health and mental health supporting actions, incl. managing stress; Disaster financial assistance (grants, tax), incl. disaster legal assistance, disaster unemployment assistance; Temporary or permanent relocation; Other | M51 | Recovery and Review i) |
| Clean-up and restoration activities (with several sub-topics as mould protection, well-water safety and securing hazardous materials containers) | M52 |  |
| Lessons learnt from flood events; Insurance policies | M53 |  |
| Other | M61 | Other |

i) Plánování obnovení stavu a vyhodnocení je v podstatě součástí připravenosti.

Tzv. „nekoncepčním“ typům opatřením (č. 301 až 329 katalogu LAWA) je přitom automaticky přiřazen vždy pouze jeden evropský typ opatření (viz tabulka výše). Tzv. koncepčním typům opatření (č. 501 až 509 katalogu LAWA) je možné přiřadit více evropských typů opatření.

S ohledem na nejednotný postup v Německu při určení počtu opatření se pro mezinárodní plán zvládání povodňových rizik v povodí Labe doporučuje využít obdobné tabulky jako v německém národním plánu. V nich se uvádějí počty rizikových oblastí (viz níže), ve kterých se provádějí příslušná opatření. Opatření, která se provádějí na celém území spolkové země (APSFR_CD= -9999) jsou přitom přiřazena všem dotřeným rizikovým oblastem.

Tabulka 7	Počet oblastí podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých jsou prováděna opatření diferencovaně podle aspektů zvládání povodňových rizik (viz výše) (připraví BfG na základě datové šablony MSRPROG_FD ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Aspekt zvládání povodňových rizik | # Počet oblastí |
| --- | --- |
| Prevence |  |
| Ochrana |  |
| Připravenost |  |
| Obnovení stavu a vyhodnocení / poučení |  |
| Ostatní |  |

Tabulka 8	Počet oblastí podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých jsou prováděna opatření diferencovaně podle „evropských“ typů opatření (připraví BfG na základě datové šablony MSRPROG_FD ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Aspekt zvládání povodňových rizik | # Typ opatření | # Počet oblastí |
| --- | --- | --- |
| Prevence | M21 |  |
|  | M22 |  |
|  | M23 |  |
|  | M24 |  |
| Ochrana | M31 |  |
|  | M32 |  |
|  | M33 |  |
|  | M34 |  |
|  | M35 |  |
| Připravenost | - M41 |  |
|  | - M42 |  |
|  | - M43 |  |
|  | - M44 |  |
| Obnovení stavu a vyhodnocení / poučení | M51 |  |
|  | M52 |  |
|  | M53 |  |
| Ostatní | M61 |  |

Tabulka 9	Počet oblastí podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých jsou prováděna opatření diferencovaně podle priority opatření (připraví BfG na základě datové šablony MSRPROG_FD ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Aspekt zvládání povodňových rizik | # Priorita opatření |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # velmi vysoká | # vysoká | # mírná |
| Prevence |  |  |  |
| Ochrana |  |  |  |
| Připravenost |  |  |  |
| Obnovení stavu a vyhodnocení / poučení |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |

Ke stanovení priorit opatření v tabulce 9 bude využit jednotně postup německé strany, který byl odsouhlasen na německé straně koncem června 2014 a následně sdělen české straně (pravidlo agregace: určující je nejvyšší stupeň priority jednotlivého opatření ve skupině opatření náležejících k jednomu typu opatření). V Německu i v ČR jsou využívány pouze priority 2 až 4, tj. „velmi vysoká“, „vysoká“ a „mírná“.

Tabulka 10	Počet oblastí podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b, ve kterých jsou prováděna opatření diferencovaně podle stavu realizace opatření (připraví BfG na základě datové šablony MSRPROG_FD ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, ČR, Německo a celou MOP Labe)

| Aspekt zvládání povodňových rizik | # Počet oblastí podle stavu realizace opatření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Nezahájeno | # V realizaci | # V realizaci – výstavba | # Dokončeno | # Není známo |
| Prevence |  |  |  |  |  |
| Ochrana |  |  |  |  |  |
| Připravenost |  |  |  |  |  |
| Obnovení stavu a vyhodnocení / poučení |  |  |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |

oblasti podle čl. 4 a čl. 13.1a ve spojitosti s čl. 5 nebo podle čl. 13.1b