# REGNIE – Regionalizované úhrny srážek na povodí Labe

Jak je známo, je metoda REGNIE založena na mnohonásobné lineární regresi, přičemž je třeba upravit regresní koeficienty, tj. regresní konstantu a0 a hodnoty a1 až an tak, aby byl součet čtverců odchylek co nejmenší.

Obrázek uvádí základní princip jednoduchého zobrazení lineární regrese pro jednoduchou lineární regresní rovnici y = a0 + a1 · x.  Ve zde zobrazené regresní rovině se regresní přímka proloží bodovým oblakem. Přitom je rozhodující, aby byly svislé odchylky (rezidua) skutečných hodnot od regresní přímky co nejmenší. Očekávaná hodnota residuí se rovná nule.

Přistoupí-li a2 až a5, pak vypočítáme složitější, ale obdobnou cestou tzv. mnohonásobnou regresi. Regresní rovnice metody REGNIE-Labe popisuje vzorec průměrných měsíčních a ročních (nikoliv denních!!) úhrnů srážek. K čistému podílu regrese se přičítají rezidua této metody, která byla odvozena pro jednotlivé stanice a interpolována v závislosti na vzdálenosti.

- Postup:

a)	Německá meteorologická služba (DWD) prověřila homogenitu řad úhrnů srážek Buishandovym testem – a pokud možno – homogenizovala řady pomocí Alexanderssonova testu na bázi měsíců a let (zprávy DWD, č. 202, 1998). Měsíční referencí hodnoty 1961-1990 byly vypočítány pouze pro ty časové řady, které mohly být na základě obou testů klasifikovány jako homogenní časové řady. Pro pozaďová pole REGNIE byly ve výpočtu průměrných hodnot vždy používány ty časové řady, které byly klasifikovány jako homogenní. V metodě REGNIE-Labe přistupuje k řadám úhrnů srážek pro německou část povodí Labe ještě cca 350 řad z české části povodí Labe tak, že celkem bylo k výpočtu regresí využito srážkových hodnot z cca 1 600 stanic. (DWD nemá informace o tom, zda a jakým způsobem byla ověřena homogenita českých dat v České republice, resp. zda data byla homogenizována. V každém případě nebylo k výpočtu regionalizovaných úhrnů srážek využito zjevně nevhodných stanic, jako např. Sedlčany.)

b)	Výpočet pozaďových polí vychází z metody mnohonásobné lineární regrese:

kde 			yi = a0 + a1 x1i + a2 x2i + a3 x3i + a4 x4i + a5 x5i

xi: vlivy (délka, šířka, nadmořská výška, sklon a směr expozice stanice i)

yi: cílová veličina (měsíční referenční hodnota, resp. průměrná hodnota stanice i)

a: regresní koeficient

Vlivy a cílová veličina každé stanice jsou známy. Regresní koeficienty jsou neznámé, mohou však být vypočítány – v matematickém smyslu poměrně jednoduše, a to řešením tzv. systému normálních rovnic. Do výpočtu vstupují v tomto 1. kroku všechny disponibilní stanice jednoho dílčího regionu tak, že dostaneme jako řešení systému rovnic pro každý ze tří dílčích regionů povodí Labe (viz prezentace) sadu koeficientů pro každý kalendářní měsíc a rok.

Protože hodnoty koeficientů jsou nyní známé, dále používáme středy rastru, resp. jejich zeměpisnou délku a šířku, nadmořskou výšku, jakož i sklon a směr expozice. Tím způsobem lze pomocí regresní rovnice vypočítat pro každý střed rastru hodnotu úhrnu srážek. Tato hodnota úhrnu srážek představuje hodnotu pozaďového pole daného rastru.

c)	Nakládání s vlivy, jako jsou nadmořská výška stanice, geografická délka a geografická šířka, je poměrně jednoduché.

Jak vstupují do regresního výpočtu k výpočtu koeficientů a4 a a5 sklon a směr expozice terénu, je podrobně popsáno ve zprávě, která byla předložena o metodě REGNIE-Labe. Stručně shrnuto se expozice terénu vztahuje k směru sklonu svahů. Pro množství srážek může být relevantní orientace svahů ve vztahu k přístupu vzdušných hmot. Sklon a směr svahů (pro každou část 1 km²) lze určit prostřednictvím nadmořských výšek sousedních bodů, což se provádí pomocí tzv. Sobelovych operátorů a souboru nadmořských výšek.

d)	Histogram („Objasněné varianční podíly…“) má reflektovat vypovídací schopnost výstupů provedeného regresního výpočtu. Nejpotěšitelnější jsou dlouhé sloupce (viz prezentace), které znamenají vysoce objasněnou varianci. V praxi se nepodaří objasnit stoprocentně varianci. Činí-li podíl objasněné variance 50-75 %, pak lze regresní úpravu dobře použít. Zřejmě metoda mnohonásobné lineární regrese fungovala nejlépe pro region 2. (vždy střední sloupec, 75 %). Ve vztahu k dvěma nejdelším sloupcům je eventuálně myslitelné, že např. v měsíci květen je pro úhrn srážek v regionu 2. významný jen jeden vliv. V takovém případě pak lze regresní rovinu lépe přizpůsobovat datům. Čím menší je rozptyl dat okolo regresní roviny, tím větší je podíl objasněné variance.

e)	V dalším kroku je třeba, abychom se zabývali rezidui regresní metody: Interpolace residuí metody mnohonásobné lineární regrese v závislosti na vzdálenosti využívá jako váhy skutečnou vzdálenost jednotlivých stanic od souřadnic středu právě analyzované buňky. Přitom jsou zohledněny další stanice ve vzdálenosti do 20 km od středu analyzované buňky. Nelze-li v této oblasti najít žádnou stanici, pak je rozmezí vyhledávání rozšířeno v krocích 10 km. Po výpočtu (1.) podílu podchyceného regresní metodou a (2.) územní interpolaci navíc zbývajících reziduí jsou sčítána obě výstupová pole.

Tím máme pro všechny rastry k dispozici buď „originální reziduum“, pokud se v rastru nachází stanice, nebo interpolovanou hodnotu, pokud se v rastru stanice nenachází. Závěrem se pro každý rastr sčítá příslušná hodnota pozaďového pole, čímž vychází aktuální srážkové pole.

Shrnutí:

Podle metody REGNIE-Labe jsou ve 4 krocích vypočítány regionalizované měsíční a roční úhrny srážek za jednotlivé měsíce a roky s využitím referenčních hodnot územního rozložení úhrnů srážek (pozaďová pole REGNIE v současnosti za 12 kalendářních měsíců a za celý rok období normálu 1961-1990 vztažena ke každému ze tří dílčích regionů):

- Výpočet poměrů aktuálních úhrnů srážek v každém místě stanice a referenčních hodnot úhrnů srážek na základě dostupných územních rozložení úhrnů srážek

(Pro tyto účely bude hodnota úhrnu srážek jedné stanice zobrazena na nejbližším středu rastru.)

- Na základě vzdálenosti vážená interpolace těchto (nedimenzovaných) podílů na neobsazené rastry pro povodí Labe

- Výpočet územního rozložení úhrnů srážek za jednotlivý měsíc nebo jednotlivý rok násobením nedimenzovaných podílů, které nyní jsou k dispozici pro každou buňku, rastrovými hodnotami úhrnů srážek pozaďového pole (v rastru REGNIE) zvoleného kalendářního měsíce nebo celého roku

- Kvantifikace hledaných úhrnů srážek na 32 zájmových dílčích povodí sumací a zprůměrováním úhrnů srážek, které nyní jsou k dispozici v rastru REGNIE