Doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání sucha a nedostatku vody v mezinárodní oblasti povodí Labe
(návrh, stav k 31. 7. 2013)

# Preambule – základní východiska

V dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe je v článku 1 mimo jiné uvedeno, že:

„Smluvní strany spolupracují v oblasti ochrany vod Labe a jeho povodí v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (dále jen “Komise”). Přitom budou usilovat zejména o to, aby bylo umožněno užívání vody, především umožněno získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů.“

V Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe (2009) byl mimo jiné stanoven následující cíl:

„V zájmu řešení negativních dopadů poklesu přirozeného průtoku následkem odběrů nebo převodu vody bude pro tok Labe a jeho přítoky vyvinut nadnárodní management množství vod, který bude také zohledňovat způsoby užívání vody, např. povodňové ochrany, lodní dopravy a výroby elektrické energie. Přitom budou koncipována doporučení pro přirozené zadržování vody v krajině v souvislosti s plošným odvodněním území.“

V zájmu dosažení tohoto cíle byla na 23. zasedání MKOL ustavena ad hoc skupina expertů „Management množství vod (MMV)“ v jejímž mandátu se stanoví:

„Řešení negativních dopadů poklesu přirozeného průtoku následkem odběrů vody, převodů vody a dopadů klimatické změny v Mezinárodní oblasti povodí Labe musí probíhat koordinovaným a harmonizovaným způsobem.“

Jedním z hlavních úkolů této skupiny expertů je vypracování tohoto doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání sucha a nedostatku vody v Mezinárodní oblasti povodí (MOP) Labe.

# Cíle zásad

Cíle zásad by měly vycházet z obecného vymezení problému – nedostatku vody ať již skutečného nebo potenciálního a čeho je třeba v tomto případě dosáhnout.

## Obecný cíl

Obecným cílem (nejenom) zásad je trvale udržitelný management vod v MOP Labe a zvýšení jeho odolnosti v případě mimořádných jevů, zejména sucha.

## Specifické cíle

K obecnému cíli je možné definovat soubor specifických cílů. Jedná se zejména o:

- Zajištění základních lidských potřeb, zejména zásobování pitnou vodou,

- Zachování vyrovnané vodní bilance,

- Zachování nebo zlepšení stavu vodních útvarů

- Zohlednění požadavků na vodní a na vodu vázané ekosystémy,

- Zajištění potřeb ostatních hospodářských aktivit.

# Základní charakteristiky mezinárodní oblasti povodí Labe (současný stav)

V zásadách je na začátek žádoucí uvést základní charakteristiky oblasti povodí Labe. V této části by měl být uveden stručný popis základních charakteristik MOP Labe z hlediska zdrojové kapacity, užívání vod a jeho intenzity, identifikaci trendů a zejména zjištění, do jaké míry hrozí problém nedostatku vody, zda je významný již v současnosti, jak se vyvíjí a zda je vázán jen na část nebo na celou MOP Labe.

## Hydrologické podmínky – roční odtok povrchových vod

- Roční průměr odtoku, maximum a minimum a trendy za posledních 30 let pro celé MOP Labe a případně i pro závěrné profily koordinačních oblastí. Podíl ročního odtoku na obyvatele v MOP Labe – porovnání s ostatními evropskými řekami.

## Užívání vod a jeho intenzita

- Roční objemy odběrů povrchových vod a odběrů z břehových infiltrací (a pokud to bude nutné i podzemních vod), trendy odběrů za posledních 30 let pro celé MOP Labe a případně i pro závěrné profily koordinačních oblastí. Podíl ročního objemu odběrů z ročního odtoku (průměr a porovnání jednotlivých let časové řady).

## Identifikace oblastí s nejintenzivnějším užíváním a potenciálními problémy

- Na základě porovnání v bodě 3.2 seřadit koordinační oblasti podle intenzity užívání vody, identifikovat zde nevratné potřeby vody (pro závlahy a pro cirkulační chlazení v energetice, popř. i jiné významné) a identifikovat, ve kterých oblastech je již nutno (z důvodů nedostatku vody) zavádět recirkulaci vody nebo jiné významné způsoby racionalizace užívání vody.

# Příčiny nedostatku vody

V zásadách je třeba identifikovat základní příčiny nedostatku vody v dále navrhovaném členění.

## Možné nadměrné užívání

Úkolem této části není identifikace nadměrného užívání jako takového, ale stručná charakteristika nástrojů, které mají zúčastněné státy k dispozici, aby k tomu nedocházelo.

- K základním nástrojům, které slouží k regulaci a racionalizaci užívání vody (především odběrů) patří:

- Povolování odběrů vody.

- Měření a registrace skutečných odběrů od určité hranice.

- Zpoplatnění skutečných odběrů od určité hranice.

- Uplatnění institutu minimálních zůstatkových průtoku v místě odběru z vodního toku (minimálních hladin podzemních vod v případě odběrů podzemních vod).

- Sestavování vodní bilance a identifikace bilančně napjatých a pasivních oblastí (oblasti s negativní bilancí).

V rámci ad hoc skupiny expertů byly porovnány národní přístupy k těmto nástrojům a bylo konstatováno, že i když uplatňování těchto nástrojů není identické, je vzájemně srovnatelné. K dispozici jsou národní souhrnné texty k jednotlivým aspektům této problematiky. Nedoporučuje se pracovat na sjednocení působení těchto nástrojů v rámci MOP Labe. Jednotlivé státy by je měly nadále uplatňovat podle svých aktuálních potřeb.

## Sucho (hydrologické, popř. i meteorologické)

Sucho je přírodní jev – stejně jako např. povodně, které zpravidla působí problémy v regionálním měřítku a v krajním případě může zasáhnout i celou MOP Labe.

Doporučuje se postupně přizpůsobovat přístup k řešení problémů sucha obdobné problematice povodní. V první řadě by měly být vyvinuty, popř. převzaty a v rámci MOP Labe odsouhlaseny indikátory sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve stanovených profilech obdobně, jako je tomu u povodňových stavů.

Dále se doporučuje ponechat problematiku sucha a řešení problémů s ním spojených zatím v národní kompetenci

## Důsledky možné klimatické změny

V důsledku možné klimatické změny lze očekávat, že dojde k prohloubení problémů hydrologického, popř. i meteorologického sucha a z krátkodobých period nedostatku vody a výskytu sucha se mohou stát problémy dlouhodobé až chronické. Změny (snížení) úhrnů srážek a zejména rostoucí teploty mohou způsobit významné změny kvality a dostupnosti vodních zdrojů.

Lze konstatovat, že jisté projevy klimatické změny lze v lokálním měřítku indikovat již v současné době (zvýšení průměrných teplot, zvýšený výpar, snížený odtok za stejného úhrnu srážek ale jinak rozložených během roku). Nelze však s jistotou rozhodnout, zda se jedná o vlastní projevy klimatické změny nebo jde jen o dlouhodobý výkyv počasí.

Vzhledem k vysoké variabilitě jednotlivých scénářů možné klimatické změny a celkové složitosti celé problematiky se nedoporučuje zpracovávat v tomto ohledu na mezinárodní úrovni v rámci MOP Labe nějaké další studie nad rámec existujících.

Pro posouzení vlivu suchých period včetně možné klimatické změny by bylo účelnější zpracovat zjednodušenou studii definující vybrané zátěžové stavy pro jednotlivé koordinační oblasti nebo vybraná povodí (o 10%, 20%, 30%, popř. i 40% nižší roční odtok) a posoudit důsledky nedostatku vody pro plnění cílů uvedených pod bodem 2.

# Strategické přístupy v rámci EU

Zásady by rovněž měly vzít v úvahu základní dokumenty Evropské unie, posoudit relevanci navrhovaných opatření k problému nedostatku vody v MOP Labe a identifikovat ta opatření, která by měla být přijata a prosazována jednak na nadnárodní – mezinárodní úrovni a ta, která stačí uplatňovat na národní nebo regionální úrovni.

## COM(2012) 673 final – Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (tzv. „Blueprint“)

Jedná se o základní strategický dokument. Jeho dlouhodobým cílem je zajistit udržitelnost všech činností, které mají dopad na vodu, a tím zabezpečit dostupnost kvalitní vody pro její udržitelné a spravedlivé využívání.

K hlavním principům ve vztahu k těmto zásadám patří:

- Využívání „zelené infrastruktury“, ochranná pásma podél vodních toků (buffer zones), prevence poškozování pramenných oblastí a pro podporu integrovaného přístupu různých politik zpracovat pokyny společné prováděcí strategie na opatření pro přirozené zadržování vody.

- K řešení otázky využívání nadměrného množství vody zavést institut ekologického průtoku a zamezit nelegálním odběrům.

- Při růstu a větším rozšíření nedostatku vody a zatížení vodních zdrojů přijmout opatření k racionálnímu využívání vody (na základě implementace principů čl. 9 WFD zavést vodní bilanci na úrovni povodí, na základě ukazatelů nedostatku vody stanovit cíle racionálního využívání vody.

## COM(2012) 672 final – Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha

Jedná se o podrobnější specifický dokument věnovaný problematice nedostatku vody a sucha. Zpráva reaguje zejména na žádost Rady z roku 2007, aby se do roku 2012 přezkoumalo, zda politika pro řešení problému nedostatku vody a sucha dosáhla svých cílů, jimiž jsou snížení nedostatku vody a zvýšení odolnosti proti suchu. Zabývá se rovněž tím, zda k řešení problému nedostatku vody a sucha přispěla opatření přijatá při provádění rámcové směrnice o vodách.

Zpráva sestává ze dvou částí. V první části je popsán a zhodnocen vývoj nástrojů politiky určených ve sdělení z roku 2007 (COM2007 414 v úplném znění) reagující zejména na významnou periodu sucha v roce 2003.

Ve druhé části jsou pak vymezeny podmínky a nástroje k lepšímu zajištění dostupnosti vody v budoucnu. Hlavním cílem řešení problému nedostatku vody a sucha je obnovit nebo zachovat vodní bilanci ve všech evropských povodích a zároveň plně zohlednit požadavky vodních ekosystémů na vodu.

# Závěrečná doporučení

## Věcný rámec

- problémy nedostatku vody a sucha zatím nepovažovat za významný problém nakládání s vodami (vodohospodářský problém) v rámci MOP Labe, neboť jednak nebyl identifikován jako významný na mezinárodní úrovni, jednak by se v současnosti k jeho řešení těžko hledala v této rovině příslušná opatření;

- dále rozvíjet a uplatňovat nástroje uvedené v bodě 4.1 na národní úrovni podle specifických potřeb jednotlivých států;

- do národních plánů (úroveň B a C) zařazovat podle potřeby opatření na podporu a využívání zelené infrastruktury podle bodu 5.1 a rozhodnout, zda budou uplatňovány i v rámci plánu MOP Labe;

- stanovit a v rámci MOP Labe odsouhlasit indikátory sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve vybraných profilech obdobně, jako je tomu u povodňových stavů;

- zpracovat úvodní studii charakterizující současný stav podle bodu 3;

- posoudit možné důsledky nedostatku vody pro plnění cílů uvedených pod bodem 2 v navazující zjednodušené studii definující vybrané zátěžové stavy pro jednotlivé koordinační oblasti nebo vybraná povodí (o 10%, 20%, 30%, popř. i 40% nižší roční odtok);

- na základě výsledků těchto studií rozhodnout, zda MOP Labe potřebuje nadnárodní opatření ke zvládání nedostatku vody a sucha, resp. zda usilovat o vytvoření speciálního mezinárodního plánu v této oblasti.

## Časový rámec

- nezahrnovat problémy nedostatku vody a sucha do druhých plánů povodí obecně;

- do druhých plánů zahrnout podle potřeby opatření na podporu a využívání zelené infrastruktury podle bodu 5.1;

- v rámci přípravy třetího plánovacího období stanovit a v rámci MOP Labe odsouhlasit indikátory sucha a jeho intenzity (2014 – 2016);

- v rámci přípravy na třetí plánovací období zpracovat dvě účelové studie uvedené v bodě 6.1. pátá a šestá odrážka (2014 – 2016);

- rozhodnout, zda a jakým způsobem případně řešit problematiku nedostatku vody a sucha v třetích plánech povodí (2017).