Závěrečná zpráva

ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

- NÁVRH -
(stav: 12. 3. 2014)

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Významné problémy nakládání s vodami zjištěné v povodí Labe na mezinárodní úrovni – zaměřeno na nedostatek vody a převody a odběry vod	3

2.1	Identifikace problémů	3

2.2	Zdůvodnění	4

2.2.1.	Odběry a převody vody	6

2.2.2.	Hydrologické sucho	7

2.2.3.	Klimatická změna	7

2.3	Doporučení řešení / dalšího postupu	7

3.	Vliv změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, zvláště se zřetelem na výskyt nedostatku vody	8

3.1	Souhrn dosavadních poznatků (rešerše)	8

3.1.1.	Meteorologické poměry	8

3.1.2.	Hydrologické poměry	9

3.2	Návrh dalšího postupu	11

4.	Doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody v mezinárodní oblasti povodí Labe	12

4.1	Preambule – základní východiska	12

4.2	Cíle zásad	12

4.2.1.	Obecný cíl	12

4.2.2.	Specifické cíle	12

4.3	Základní charakteristiky mezinárodní oblasti povodí Labe (současný stav)	13

4.3.1.	Hydrologické podmínky – roční odtok povrchových vod	13

4.3.2.	Užívání vod a jeho intenzita	13

4.3.3.	Identifikace oblastí s nejintenzivnějším užíváním a potenciálními problémy	13

4.4	Příčiny nedostatku vody a nástroje / opatření k jeho zamezení	13

4.4.1.	Možné nadměrné užívání vodních zdrojů	13

4.4.2.	Sucho (hydrologické, popř. i meteorologické)	14

4.4.3.	Důsledky možné klimatické změny	14

4.5	Strategické přístupy v rámci EU	14

4.5.1.	COM(2012) 673 final – Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (tzv. „Blueprint“)	14

4.5.2.	COM(2012) 672 final – Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému 
nedostatku vody a sucha	15

4.5.3.	Guidance Document No. 24 „River Basin Management in a Changing Climate“ 
(Směrný dokument č. 24 k zohlednění změny klimatu při správě povodí)	15

4.6	Závěrečná doporučení	15

4.6.1.	Věcný rámec	15

4.6.2.	Časový rámec	16

5.	Další aktivity ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“	16

5.1	Porovnání národních přístupů	16

5.2	Přehled opatření s pozitivním vlivem na vodní režim a mokřady	16

6.	Literatura	18

# Úvod

V prvním Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe, který Česká republika, Spolková republika Německo, Polská republika a Rakouská republika v rámci MKOL společně zpracovaly podle požadavků evropské Rámcové směrnice o vodách na období do roku 2015 a který byl zveřejněn na konci roku 2009, byly v mezinárodní oblasti povodí Labe vedle deficitů, které mají lokální nebo regionální charakter, definovány významné nadregionální problémy nakládání s vodami. Jedná se o:

- hydromorfologické úpravy povrchových vod,

- významné látkové zatížení (živiny, znečišťující látky) a

- odběry a převody vody.

Ve vztahu k odběrům a převodům vody byl mimo jiné stanoven následující cíl:

„V zájmu řešení negativních dopadů poklesu přirozeného průtoku následkem odběrů nebo převodu vody bude pro tok Labe a jeho přítoky vyvinut nadnárodní management množství vod, který bude také zohledňovat způsoby užívání vody, např. povodňové ochrany, lodní dopravy a výroby elektrické energie. Přitom budou koncipována doporučení pro přirozené zadržování vody v krajině v souvislosti s plošným odvodněním území.“ (MKOL 2009)

Proto se v souladu s usneseními

- 30. porady pracovní skupiny Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe (WFD) a

- porady vedoucích delegací Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) ve dnech 10. a 11. května 2010

uskutečnilo ve dnech 15. a 16. června 2010 v Drážďanech jednání expertů o postupu při managementu množství vod v mezinárodní oblasti povodí Labe. Na základě výsledků jednání expertů bylo doporučeno, aby byla založena ad hoc skupina expertů „Management množství vod“.

Na 23. zasedání MKOL ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2010 v Drážďanech MKOL odsouhlasila ustavení a mandát ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“.

Hlavní výsledky činnosti ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“ týkající se

- významných problémů nakládání s vodami (kapitola 2)

- vlivu změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe (kapitola 3)

- doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody v mezinárodní oblasti povodí Labe (kapitola 4)

jsou shrnuty v této závěrečné zprávě.

# Významné problémy nakládání s vodami zjištěné v povodí Labe na mezinárodní úrovni – zaměřeno na nedostatek vody a převody a odběry vod

## Identifikace problémů

Nebyl identifikován žádný převod či odběr vody v povodí Labe představující významný problém nakládání s vodami, který by bylo nezbytné řešit na základě projednání a koordinace na mezinárodní úrovni.

Nicméně v některých částech povodí Labe představuje významný problém nedostatek vody, který ale lze řešit na národní nebo regionální úrovni. Tento nedostatek vody může být způsoben, resp. prohlouben odběry a převody vody, hydrologickým suchem i očekávanými dopady změny klimatu.

## Zdůvodnění

Vodní zdroje jednoho regionu (jako např. povodí Labe) lze kvantifikovat na základě veličin vodního režimu, tj. srážek, potenciálního výparu a průtoku. Vodní zdroje se rozčleňují na potenciální, stabilní a regulované vodní zdroje:

(1) Potenciální (vlastní) vodní zdroje jsou rozdílem dlouhodobých průměrů srážek a aktuálního výparu. Vyjadřují, jaký objem (podzemních a povrchových) vod je vytvořen v dané oblasti.

(2) Stabilní vodní zdroje představují rozdíl potenciálních vodních zdrojů a rychle odtékajících (téměř nevyužitelných) povodňových objemů, které lze odvodit z průtoků. Tyto vodní zdroje se rovnají základnímu odtoku.

Zahrnujeme-li do bilancování možné přítoky z výše položených území, pak lze určit vedle vlastních vodních zdrojů také cizí vodní zdroje.

(3) Po technické stránce se regulované vodní zdroje realizují výstavbou vodních nádrží a převodů vody. Manipulace na vodních dílech vede k přerozdělení podílů přírodních vodních zdrojů.

Pro celé povodí Labe se pro období 1961 – 1990 uvádí průměrná roční odtoková výška 183 mm (MKOL 2005), což odpovídá objemu potenciálních vodních zdrojů 27,2 mld. m3 za rok. Vztahujeme-li tyto hodnoty na plochu povodí Labe, např. k vodoměrné stanici Neu Darchau, která se nachází v blízkosti ústí do moře a reprezentuje 89 % celého povodí Labe, pak z toho vyplývá průměrný roční specifický odtok () 5,4 l.s-1.km-2. Porovnání s dalšími vodoměrnými stanicemi v blízkosti ústí evropských vodních toků, např. s Pádem (stanice Pontelagoscuro 
 = 21,7 l.s-1.km-2), Rhônou (stanice Beaucaire  = 17,7 l.s-1.km-2), Rýnem (stanice Rees 
 = 14,2 l.s-1.km-2), Emží (stanice Versen  = 9,6 l.s-1.km-2) a Vezerou (stanice Intschede 
 = 8,6 l.s-1.km-2) ukazuje (MKOL 2005), že povodí Labe patří ve (střední) Evropě mezi povodí s nejmenším odtokem. Menší je například specifický odtok Odry (stanice Hohensaaten 
 = 4,8 l.s-1.km-2).

K získání informací o (potenciálním) nedostatku vody je třeba porovnat různé formy vodních zdrojů a potřebu vody daného regionu, která je určena na základě dostatečného zásobování pitnou vodou a vodou pro průmyslové, zemědělské, ekologické a další účely.

Oficiální definice např. EU, UNESCO nebo OECD ke kvantifikaci nedostatku vody neexistuje. Často se k popisu používají indikátory, jako je dostupnost vody (m³ vody na obyvatele za rok) nebo zatížení vodních zdrojů (%, např. EEA 2010, OECD 2012). Proto by měl být „nedostatek vody“ ve smyslu „relativní koncepce“ (UNDESA 2013) vždy specifikován z hlediska uvažované potřeby, spotřebitelů, způsobu užívání vody atd. Nedostatek vody se tedy vyskytuje, když stávající vodní zdroje (které je třeba specifikovat z hlediska prostoru, času, geneze atd.) v povodí nestačí na uspokojení potřeby různých uživatelů, včetně ekologických požadavků. Protože na množství a jakost vody působí různí uživatelé a různé způsoby užívání, je zapotřebí zohlednit tyto oba uvedené aspekty.

Jednoduchou veličinou k vizualizaci rozdílů mezi vodními zdroji a potřebou vody je dostupnost vody (nazývá se též Falkenmarkův ukazatel), která převádí stávající zásoby vody na počet obyvatel. Falkenmark a Widstrand (1992) hovoří o zatížení vodních zdrojů při dostupnosti vody mezi 1 700 m3 a 1 000 m3 vody na 1 obyvatele za rok. Je-li na 1 obyvatele za rok dostupné méně než 1 000 m3, pak se jedná o nedostatek vody a v případě méně než 500 m3 na 1 obyvatele za rok o závažný nedostatek vody.

Uplatňujeme-li tento přístup v povodí Labe v porovnání s různými dalšími evropskými povodími (obr. 1), pak vyplývá nejenom pro povodí Temže, ale i pro (ucelené) povodí Labe situace, která by měla být charakterizována podle Falkenmarkova ukazatele jako „nedostatek vody“.

Průměrná roční dostupnost vody na 1 obyvatele
ve vybraných evropských povodích v m3

Obr. 1:	Porovnání dostupnosti vody v různých evropských povodích (zdroj dat: EUROSTAT 1995); červená čára: nedostatek vody do 1 000 m3 na 1 obyvatele za rok podle Falkenmarkova ukazatele

Obdobný, nejprve překvapivý závěr vyplývá z porovnání indikátoru zatížení vodních zdrojů, který byl odvozen jako podíl součtu odběrů vod a potenciálních vodních zdrojů – viz obr. 2.

Obr. 2:	Stupeň zatížení vodních zdrojů ve velkých povodích Země (WWAP 2009)

Na jedné straně lze na základě obou obrázků tušit omezenou vypovídací schopnost takových jednostranných indikátorů. Na druhé straně obrázky bezpochybně upozorňují na specifickou situaci dostupnosti vody, resp. regionálního nedostatku vody v povodí Labe, která zde vždy představovala značný problém při péči o vody. Proto se povodí Labe také vyznačuje velkými regulovanými vodními zdroji (stav k 15. 12. 2011: 312 údolních nádrží o objemu 4,12 mld. m3 [MKOL 2012]).

### Odběry a převody vody

V celém povodí Labe se odebírá podzemní a povrchová voda především za účelem zásobování pitnou a užitkovou vodou. Nejdůležitějším uživatelem vody je veřejné zásobování vodou, pro které se ročně odebírá cca 1,24 miliard m3 vody a které je nutno při managementu množství vody přednostně zohlednit. Značné množství vody odebírané nad tento rámec se využívá jako chladicí voda při výrobě elektrické energie, při průmyslové, řemeslné a zemědělské výrobě nebo při těžbě hnědého uhlí (MKOL 2009).

Labe a jeho přítoky pokryjí přibližně 80 % potřeby vody obyvatelstva. V povodí Labe je dostupnost vody ve výši 680 m³ na obyvatele za rok druhou nejnižší hodnotou v Evropě (BMBF 2005). Rozsáhlá vodárenská síť ovšem zabezpečuje, aby i v oblastech s nepříznivým vodním režimem byla kdykoliv dána vysoká jistota zásobování pitnou vodou.

Např. v německé části povodí Labe zajišťuje velký počet nadregionálních dálkových soustav zásobování vodou (např. systém Elbaue-Ostharz o délce více než 700 km pro cca 2,5 mil. obyvatel nebo systém v jižním Sasku pro 300 měst a obcí s 1,25 mil. obyvatel) a nadregionálních převodů vody /např. cca 126 mil. m3 za rok z Labsko-havolského průplavu do řeky Havoly, resp. asi 60 mil. m3 za rok z oblasti kolem jezera Müritz do Berlínska (Havoly)/ vyrovnání z regionů s přebytkem vody do regionů s nedostatkem vody. (MKOL 2009)

Rovněž v české části povodí Labe existují velké nadregionální vodárenské soustavy doplněné řadou menších skupinových vodovodů. Např. největší Středočeská vodárenská soustava zásobuje 1,5 mil. obyvatel, menší Severočeská vodárenská soustava 0,65 mil. obyvatel a Jihočeská vodárenská soustava 0,37 mil. obyvatel. Převody vody mají v české části povodí Labe spíše lokální význam – slouží k posílení zdrojů povrchových vod nebo k zásobení průmyslových aglomerací užitkovou vodou, kde největší kapacity 1,54 m3/s dosahuje přivaděč Ohře-Bílina.

Vodní režim v povodí Labe ovlivnila i těžba hnědého uhlí a sanace, zejména ve středním Německu a v Lužici. Dobývání hnědého uhlí v povrchových dolech způsobilo rozsáhlé snížení hladiny podzemních vod a je spojeno s odvodem, resp. převodem důlních vod do jiných povodí. Po sjednocení Německa v roce 1990 vedly především ekonomické aspekty k silnému poklesu těžby hnědého uhlí a souběžně k pozastavení dalších lomů. Proto se v současnosti odvádí do řek podstatně méně důlních vod a na druhé straně se opět rostoucí množství podzemních a povrchových vod používá k zatápění důlních jezer a k naplnění vzniklých depresních kuželů (BMBF 2005, GS StuBA 2012).

V mnoha případech (např. k dodržení cílových imisních hodnot ve vodních tocích) požaduje zatížení jakosti vod v důsledku těžby surovin v rámci opětovného zvednutí hladiny podzemních vod v pozastavených povrchových dolech hnědého uhlí a mimo něj dotace vody z přehradních nádrží, důlních jezer nebo převody vody ze sousedních povodí. (Grünewald et al. 2012)

V české části povodí Labe byl vodní režim Labe ovlivněn těžbou hnědého uhlí méně, než v německé části a to jednak vzhledem ke geologickým poměrům, jednak s ohledem na dlouhodobě plánované (do roku 2050) postupně realizované zatápění zbytkových jam po těžbě povrchovou vodou z bilančních přebytků průtoků řeky Ohře (Hydroprojekt a.s. 2001). Komplexní pohled na problematiku hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí je uveden v souhrnu dosavadních poznatků a plánovaných akcí (Pecharová 2011).

Ve Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) patří odběry a převody vody v současnosti mj. mezi významné nadregionální problémy nakládání s vodami (FGG Elbe 2007). Stručný přehled odběrů a převodů vody v německé části povodí Labe poskytuje kapitola 5 plánu povodí Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe 2009).

V české části povodí Labe patří odběry a převody vody mezi významné vlivy, které jsou lokálně, podle jejich relevantnosti, označeny i jako významné problémy nakládání s vodami. Podrobný přehled významných odběrů a převodů vody je uveden v kapitole B 1.1.4 a B 1.1.5 plánů oblastí povodí.

### Hydrologické sucho

Hydrologické sucho představuje přirozený jev, jehož frekvence výskytu a závažnost se bude pravděpodobně měnit v souvislosti s probíhající klimatickou změnou. Jak se ukázalo i v roce 2003, hydrologické sucho v návaznosti na sucho meteorologické má zpravidla značný plošný rozsah (může postihnout i několik států zároveň), může trvat i několik měsíců a způsobuje rozsáhlé socioekonomické škody (UNEP 2004). V období hydrologického sucha dochází k prohlubování problémů s nedostatkem vody, neboť se zvětšuje rozdíl mezi dostupnými vodními zdroji a mezi požadavky na ně kladenými. Vzhledem k relativně nízkým srážkovým úhrnům a rovněž nízkému specifickému odtoku je povodí Labe zranitelné vůči nedostatku vody v období suchých period (Krysanova 2008). V období hydrologického sucha nedochází pouze ke snížení množství dostupných vodních zdrojů, ale i ke snížení jakosti vody vzhledem k nižší ředící kapacitě, delším dobám zdržení vody v nádržích a rychlejšímu prohřívání. Hydrologické sucho tak představuje možnou příčinu pro nedosažení cílů ochrany vod stanovených v souladu s požadavky Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (EK 2000). Aby bylo možné v této souvislosti uplatnit výjimku z dosažení cílů v souvislosti s výskytem výjimečných a nepředpokládaných okolností přírodní povahy podle článku 4.6 směrnice, je třeba splnit několik podmínek. Kromě jiného musí být v plánu povodí definovány ukazatele, na základě kterých je mimořádná okolnost vyhodnocena a do programů opatření musí být zahrnuta opatření, která mají být za takových okolností přijata.

Dokument Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy identifikoval zranitelnost vod v EU v souvislosti s klimatickou změnou a suchem jako jeden z klíčových problémů vodního hospodářství EU. Pro snižování zranitelnosti vodních zdrojů má Evropská Komise v plánu podporovat členské státy, aby lépe začlenily zvládání rizik sucha a aspekty změn klimatu do budoucích plánů povodí (EK 2012a).

### Klimatická změna

Z výsledků pozorování klimatických a hydrologických veličin je zřejmé, že dochází ke změnám v původně ustálených procesech a charakteristikách klimatu v povodí Labe. Pozorovaná klimatická změna vede k široké škále dopadů na životní prostření a na společnost. Mezi klíčové pozorované a modelované dopady klimatické změny v oblasti střední a východní Evropy, tedy v oblasti povodí Labe, patří rostoucí teplota vzduchu a častější výskyt teplotních extrémů, snížení letního srážkového úhrnu, zmenšení minimálních průtoků, zvýšení teploty vody, zvýšené riziko lesních požárů aj. Projekce klimatických modelů naznačují, že v budoucnosti bude pravděpodobně docházet k dalšímu zhoršování situace (EEA 2012). Mezi závažné dopady klimatické změny patří zvyšování zranitelnosti vodních zdrojů v souvislosti s jejich klesající vydatností a zhoršující se kvalitou (EK 2009b). Zranitelnost vod v EU byla identifikována jako jedna z problematických oblastí vodního hospodářství EU, které se věnuje Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (EK 2012a).

## Doporučení řešení / dalšího postupu

V současné době se nedoporučuje zařadit odběry a převody vody ani nedostatek vody mezi významné problémy nakládání s vodami, jelikož se nejedná o aktuální problém, který by vyžadoval koordinaci na mezinárodní úrovni. Jedná se o problém potenciální, který by mohl nastat především vzhledem k očekávaným scénářům změny klimatu.

Aktuální lokální problémy související s odběry a převody vody a s nedostatkem vody je v současné době možné řešit na národní nebo regionální úrovni.

# Vliv změny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, zvláště se zřetelem na výskyt nedostatku vody

## Souhrn dosavadních poznatků (rešerše)

### Meteorologické poměry

Změny pozorované od poloviny 20. století

K analýze změn meteorologických prvků pozorovaných v povodí Labe jsou k dispozici práce Krysanové (2008) a KLIWAS-kompakt (2013), a to ve vztahu k teplotě vzduchu (analýza výskytu období meteorologického sucha) a dále Krysanové (2008), Kyselého (2009) a Riedigera a kol. (2013) ve vztahu ke srážkám. Studie se liší v použití datových podkladů (např. rastrová data/data stanic, rozestup rastru/hustota stanic), v zájmových územích, referenčních obdobích a analyzovaných charakteristikách. Proto je porovnatelnost výsledků možná pouze s určitým omezením. Hlavní výsledky lze shrnout takto:

- Nárůst četnosti výskytu období meteorologického sucha. V rámci uvedených prací byly uplatněny a vyvinuty různé indikátory. Téměř všechny indikátory naznačují nárůst četnosti výskytu období meteorologického sucha. Nově vyvinutý indikátor suché periody (DS) (250 stanic; definice suché periody: 20 dní v řadě s minimální průměrnou denní teplotou vzduchu 20 °C a maximálním denním úhrnem srážek 1 mm) však prokázal statisticky významný nárůst za období 1951-2003 pouze v německé části povodí Labe. V české části povodí Labe byl pozorovaný stoupající trend na většině stanic vyhodnocen jako statisticky nevýznamný (Krysanova a kol. 2008).

- Změna srážkových úhrnů v minulosti (Riediger a kol. 2013, za období 1951-2006; Kyselý 2009, za období 1961-2005) se projevila shodně v celém povodí Labe nárůstem dlouhodobých průměrných srážkových úhrnů v zimě (až o 24 % podle Riedigera a kol., obr. 3.). Riediger a kol. (2013) zjistil v povodí Labe mírný pokles (až o 12 %) ve vývoji letních srážek. Ukázalo se (viz obr. 3), že pokles letních srážek byl v minulosti v německém dílčím povodí Labe větší než v českém dílčím povodí (téměř žádná změna).

Obr. 3:	Relativní trendy dlouhodobých průměrných srážek na dílčích povodích za období 1952-2005 v zimním hydrologickém pololetí (listopad až duben, vlevo) a v letním hydrologickém pololetí (květen až říjen, vpravo), zdroj: Riediger a kol. 2013

Změny modelované pro 21. století

Informace o možných budoucích změnách meteorologických prvků (zejména srážky a teploty) v povodí Labe pocházejí z prací Krysanové (2008), Kyselého (2009), Pretela a kol. (2011), Hanela a kol. (2012), Riedigera a kol. (2013) a BfG (2013). Obecný postup je v uvedených studiích obdobný (regionalizace dat z globálních klimatických simulací povodí). Datové podklady (vybrané emisní scénáře, klimatické modely) a metody vyhodnocování (např. referenční období) se liší, proto porovnatelnost výstupů je omezená. Hlavní výsledky lze shrnout takto:

- Nárůst teploty vzduchu. Na základě ansámblu regionálních klimatických simulací dospěl Riediger a kol. (2013) v porovnání s obdobím 1961-1990 k nárůstu průměrné roční teploty vzduchu v Německu pro období 2021-2050 minimálně o 0,5 stupně Celsia. Pro období 2071-2100 odvodil zvýšení o 1,5 až 3,5 stupně Celsia v severním Německu. Pretel a kol. (2011) uvádí pro období 2010-2039 gradient nárůstu teploty vzduchu přibližně 1°C. V období 2040-2069 je již oteplení výraznější, nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7°C), nejméně v zimě (o 1,8°C). Na konci 21. století (období 2070-2099) dosahuje oteplení v létě 4°C (na území ČR se mění od 3,5 do 4,7°C), na podzim a v zimě činí „pouze“ 2,8°C (od 2,6 do 3,1°C).

- Hanel a kol. (2012) počítá s mírným nárůstem ročního srážkového úhrnu. Průměr z ensemblu regionálních modelů naznačuje nárůst úhrnu srážek v období od začátku podzimu až do začátku léta, naopak v létě bude docházet k jejich poklesu. Dle Pretela a kol. (2011) je u změn sezónních úhrnů srážek situace složitější než u teplot vzduchu. Případný klimatický signál může být v blízkém období (2010-2039) překryt projevy přirozených (meziročních) fluktuací srážkových úhrnů. Pro období 2040-2069 začíná na území ČR v létě dominovat pokles srážek, který je v období 2070-2099 ještě výraznější. Riediger a kol. (2013) zjistil mírný nárůst zimních srážek (až o 10 % pro období 2021-2050, resp. až o 15 % pro období 2071-2100). Modelovaný relativní pokles průměrných letních srážek činí až 15 % pro období 2021-2050 a až 25 % pro období 2071-2100.

### Hydrologické poměry

Změny pozorované od poloviny 20. století

Práce o změnách pozorovaných v hydrologickém režimu v povodí Labe předložil Belz (2013), Vlnas a kol. (2010) a Fiala (2007). Studie většinou vykazují trendy, ovšem pro různá období a na základě odlišně upravených dat (např. včetně/bez očištění od antropogenních vlivů). V důsledku toho je porovnatelnost výsledků omezená a zjištěné změny nejsou vždy podmíněny klimatem.

Hlavní výsledky uvedených prací lze shrnout takto:

- Roční průtoky nevykazují statisticky významné změny.

- Převážné zvětšení dlouhodobých průměrných průtoků v zimních měsících: Konkrétní výsledky se liší zejména z důvodu použití různých referenčních období

- Nárůsty minimálních průtoků v zimních měsících: Belz (2013) identifikoval rostoucí minimální průtoky v měsících leden a březen (období 1961-2005), Vlnas a kol. (2010) dospěl k statisticky významnému poklesu trendu nedostatkových objemů (tj. nárůst minimálních průtoků) v zimních měsících listopad až duben (období 1947-2007) a podle Vlnase a kol. (2010) se za období 1961-2007 neprojevily žádné statisticky významné změny. Fiala (2007) prokázal statisticky významný rostoucí trend dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků zpracovaných po jednotlivých měsících v lednu, únoru a březnu.

- Převážný pokles dlouhodobých průměrných průtoků v letních měsících: Konkrétní výsledky se liší zvláště z důvodu použití různých referenčních období Fiala (2007) prokázal statisticky významný klesající trend zvláště pro měsíce květen a červen.

- Nejednotné změny minimálních průtoků v letních měsících: Na základě rozdílných datových podkladů dospěly uvedené studie k různým výsledkům. Data od Belze (2013) vykazují pokles minimálních průtoků v květnu a v červnu. Vlnas a kol. (2010) zaznamenal jak pokles, tak i nárůst trendů minimálních průtoků, Fiala (2007) neidentifikoval statisticky významné trendy minimálních průtoků.

Změny modelované pro 21. století

Možný budoucí vývoj hydrologických charakteristik byl analyzován v řadě studií (Buchtele a kol., 1999; Hladný a kol., 1996; Novický, Kašpárek a Uhlík, 2007; Hanel a kol., 2012; Pretel a kol., 2011; Kulasová a kol., 2011; Vizina a Hanel, 2010; Lingemann a kol., 2013; Wechsung a kol., 2012, Hattermann a kol., 2012; Conradt a kol., 2012; Döll a kol., 2002). Uvedené studie obdobně používají jako vstupní charakteristiky pro modely vodního režimu data z globálních nebo regionálních klimatických modelů. Výsledky se však liší v použitých klimatických modelech, v metodách úpravy dat, referenčních obdobích, vodoměrných profilech a vyhodnocených charakteristikách, takže výstupy jsou porovnatelné jen omezeně a kolísají v poměrně širokých mezích. Ilustruje to například obr. 4 na základě detektovaných změn dlouhodobého průměrného ročního průtoku, které byly čerpány z literatury.

Pro navrhování možných adaptačních opatření je nezbytně nutné sestavit jednotlivé výsledky, navzájem je porovnat a na tomto základě dospět k výběru scénářů (ve smyslu IPCC), který bude mezi zúčastněnými institucemi odsouhlasený. Celkové shrnutí výsledků představuje proces, ve kterém musí spolupůsobit více zúčastněných subjektů a který nelze v potřebné hloubce zajistit v ad hoc skupině expertů „Management množství vod“. První pokus byl učiněn, viz tabulka1.

Tab. 1:	Souhrn změn detektovaných v různých studiích

| Poř. | Blízká budoucnost (do roku 2050) |  | Vzdálená budoucnost (2070-2099) |  | Zdroj, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | Zima | Léto | Zima | Léto |  |
| 1* | Nárůst průměrných měsíčních průtoků | Pokles průměrných měsíčních průtoků | Žádný údaj |  | Buchtele a kol. (1999), CZ, žádné údaje o vodoměrných profilech |
| 2* | Pokles průměrného ročního průtoku Qa až o 5-12 % (max. až o 50 %) |  | Žádný údaj |  | Hladný a kol. (1996), CZ, žádné údaje o vodoměrných profilech |
| 3* | Pokles průměrného ročního průtoku Qa o 8-23 % |  | Žádný údaj |  | Novický, Kašpárek a Uhlík (2007) žádné údaje o vodoměrných profilech |
| 4* | Žádný údaj |  | Nárůst odtokové výšky až o 3 mm (XII-II) | Pokles odtokové výšky až o 17 mm (VI-VIII) | Hanel a kol. (2012) povodí českého Labe |
|  |  |  | Pokles průměrné roční odtokové výšky až o 24 mm (I-XII) |  |  |
| 5* | Pokles Qa o 5 %, Q355d o 13 %, Qmin7d o 8 % (období 2040-2069) |  | Pokles Qa o 13 %, Q355d o 23 %, Qmin7d o 16 % (období 2070-2099) |  | Kulasová a kol. (2011) v rámci projektu Pretel a kol. 2011 |
| 6* | Žádný údaj |  | Pokles minimálních průtoků tj. nárůst nedostatkových objemů o 30-50 % (limitní průtok Q330d) |  | Vizina a Hanel (2010) |
| 7** | Qa: Pokles až o 10 a nárůst až o 10 % | Qa: Pokles až o 20 a nárůst až o 5 % | Qa: Pokles až o 20 a nárůst až o 10 % | Pokles Qa: 0 až 30 % | Lingemann a kol. (2013), uvádí rozmezí pro vodoměrné stanice na Labi Qa: za zimní (XI-IV), resp. letní hydrologické pololetí (V-X), Qmin7d: rok pro zpracování začíná 1. 4. a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku |
|  | Qmin7d: Pokles až o 10 a nárůst až o5 % |  | Pokles Qmin7d: 0 až 30 % |  |  |
| 8** | Pokles denních průtoků o 33 až 47 % |  | Žádný údaj |  | Wechsung a kol. (2012) Neu Darchau |

*	Práce, týkající se českých povodí.

**	Práce, týkající se celého povodí Labe.

Legenda k barevnému označení: světle modrý: nárůst, oranžový: pokles, žlutý: nárůst tak i pokles

Poznámka:

Vzhledem k rozdílným předpokladům, týkajících se referenčního období, modelů, charakteristik a referenčních vodoměrných stanic, je porovnatelnost výsledků omezená.

Obr. 4:	Změna dlouhodobého ročního průměrného průtoku v povodí Labe v blízké a vzdálené budoucnosti. Příkladné porovnání výstupů projektu KLIWAS (zde: Lingemann a kol. 2013) s dalšími výsledky převzatými z literatury. Zdroj: Nilson a kol. (2014)

## Návrh dalšího postupu

Aktuální výsledky studií trendů pozorovaných v řadách klimatických a hydrologických veličin a rovněž výsledky studií dopadů klimatické změny na hydrologický režim ve střední Evropě získané na základě ensemblu klimatických modelů dokládají oprávněnou potřebu věnovat problematice managementu množství vod v povodí Labe zvýšenou pozornost.

Proces posuzování dopadů klimatické změny a následné navrhování adaptačních opatření vyžaduje využívání informací získaných na základě projekcí klimatických modelů uplatňujících různé scénáře emisí nebo koncentrací skleníkových plynů. Výsledky modelování dopadů klimatické změny jsou značně ovlivněny volbou konkrétního klimatického modelu a volbou scénáře emisí (koncentrací) skleníkových plynů v atmosféře. Pro zajištění dostatečné součinnosti adaptačních opatření navrhovaných v povodí Labe je klíčové dosažení společného koncensu v otázkách očekávaných dopadů klimatické změny (např. tendence ve vývoji klíčových klimatických a hydrologických veličin, změny ve frekvenci a rozsahu extrémních hydrologických situací atd.) a při navrhování adaptačních opatření na mezinárodní úrovni. Konzultace navrhovaných adaptačních opatření na mezinárodní úrovni může zamezit potenciálním přeshraničním nepříznivým důsledkům zamýšlených opatření a může přispět k rozšíření škály opatření, které jsou k dispozici pro zajištění prevence, připravenosti a případného řešení následků extrémních klimatických nebo hydrologických situací. Přeshraniční spolupráce tak přispívá ke snižování nákladů na realizaci adaptačních opatření (ECE 2009).

Bylo by žádoucí zahájit aktivity směřující k vypracování adaptační strategie pro mezinárodní povodí Labe pro zajištění snížení nepříznivých dopadů klimatické změny na společnost a životní prostředí, podobně jak to již bylo učiněno pro povodí Dunaje (ICPDR 2012). Adaptační strategie by mohla představovat společný konsensus, na základě kterého by mohly být dále vypracovány jednotlivé národní strategie, a bylo by tak zajištěno jejich vzájemné spolupůsobení.

# Doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody v mezinárodní oblasti povodí Labe

## Preambule – základní východiska

V dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe je v článku 1 mimo jiné uvedeno, že:

„Smluvní strany spolupracují v oblasti ochrany vod Labe a jeho povodí v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (dále jen “Komise”). Přitom budou usilovat zejména o to, aby bylo umožněno užívání vody, především umožněno získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů.“

V Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe (2009) byl mimo jiné stanoven následující cíl:

„V zájmu řešení negativních dopadů poklesu přirozeného průtoku následkem odběrů nebo převodu vody bude pro tok Labe a jeho přítoky vyvinut nadnárodní management množství vod, který bude také zohledňovat způsoby užívání vody, např. povodňové ochrany, lodní dopravy a výroby elektrické energie. Přitom budou koncipována doporučení pro přirozené zadržování vody v krajině v souvislosti s plošným odvodněním území.“

V zájmu dosažení tohoto cíle byla na 23. zasedání MKOL ustavena ad hoc skupina expertů „Management množství vod“ v jejímž mandátu se stanoví:

„Řešení negativních dopadů poklesu přirozeného průtoku následkem odběrů vody, převodů vody a dopadů klimatické změny v Mezinárodní oblasti povodí Labe musí probíhat koordinovaným a harmonizovaným způsobem.“

Jedním z hlavních úkolů této skupiny expertů bylo vypracování tohoto doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody v Mezinárodní oblasti povodí (MOP) Labe.

## Cíle zásad

Cíle zásad by měly vycházet z obecného vymezení problému – nedostatku vody ať již skutečného nebo potenciálního a čeho je třeba v tomto případě dosáhnout.

### Obecný cíl

Obecným cílem (nejenom) zásad je trvale udržitelný management vod v MOP Labe a zvýšení jeho stability v případě mimořádných jevů, zejména sucha.

### Specifické cíle

K obecnému cíli je možné definovat soubor specifických cílů. Jedná se zejména o:

- zajištění základních lidských potřeb, zejména zásobování pitnou vodou,

- zachování vyrovnané vodní bilance,

- zachování „dobrého stavu“ nebo zlepšení stavu vodních útvarů,

- zohlednění potřeb vodních a na vodu vázaných ekosystémů,

- zajištění potřeb ostatních hospodářských aktivit.

## Základní charakteristiky mezinárodní oblasti povodí Labe (současný stav)

V této části zásad by měl být uveden stručný popis základních charakteristik MOP Labe z hlediska zdrojové kapacity (se zahrnutím kvantitativního stavu útvarů podzemních vod), užívání vod a jeho intenzity, identifikaci trendů a zejména zjištění, do jaké míry hrozí problém nedostatku vody, zda je významný již v současnosti, jak se vyvíjí a zda je vázán jen na část nebo na celou MOP Labe.

### Hydrologické podmínky – roční odtok povrchových vod

- Roční průměr odtoku, maximum a minimum a trendy za posledních 30 let pro celé MOP Labe a případně i pro závěrné profily koordinačních oblastí. Podíl ročního odtoku na obyvatele v MOP Labe – porovnání s ostatními evropskými řekami.

### Užívání vod a jeho intenzita

- Roční objemy odběrů povrchových vod a odběrů z břehových infiltrací (a pokud to bude nutné i podzemních vod), trendy skutečných odběrů za posledních 30 let pro celé MOP Labe a případně i pro závěrné profily koordinačních oblastí. Podíl ročního objemu odběrů z ročního odtoku (průměr a porovnání jednotlivých let časové řady).

### Identifikace oblastí s nejintenzivnějším užíváním a potenciálními problémy

- Na základě porovnání v bodě 4.3.2 seřadit koordinační oblasti podle intenzity užívání vody, identifikovat zde nevratné potřeby vody (pro závlahy a pro cirkulační chlazení v energetice, popř. i jiné významné) a identifikovat, ve kterých oblastech je již nutno (z důvodů nedostatku vody) zavádět recirkulaci vody nebo jiné významné způsoby racionalizace užívání vody.

## Příčiny nedostatku vody a nástroje / opatření k jeho zamezení

V zásadách je třeba identifikovat základní příčiny nedostatku vody v dále navrhovaném členění.

### Možné nadměrné užívání vodních zdrojů

Úkolem této části není identifikace nadměrného užívání vodních zdrojů (vlivem lidské činnosti) jako takového, ale stručná charakteristika nástrojů, které mají zúčastněné státy k dispozici, aby k tomu nedocházelo.

K základním nástrojům, které slouží k regulaci a racionalizaci užívání vody (především odběrů) patří:

- povolování odběrů vody,

- měření a registrace skutečných odběrů od určité hranice,

- zpoplatnění skutečných odběrů od určité hranice,

- uplatnění institutu minimálních zůstatkových průtoku v místě odběru z vodního toku (minimálních hladin podzemních vod v případě odběrů podzemních vod),

- sestavování vodní bilance a identifikace bilančně napjatých a pasivních oblastí (oblasti s negativní bilancí).

V rámci ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“ byly porovnány národní přístupy k těmto nástrojům a bylo konstatováno, že i když uplatňování těchto nástrojů není identické, je vzájemně srovnatelné. K dispozici jsou národní souhrnné texty k jednotlivým aspektům této problematiky. V současné době se nepovažuje za potřebné pracovat na sjednocení působení těchto nástrojů v rámci MOP Labe.

### Sucho (hydrologické, popř. i meteorologické)

Sucho je přírodní jev – stejně jako např. povodně, které zpravidla působí problémy v regionálním měřítku a v krajním případě může zasáhnout i celou MOP Labe.

Doporučuje se postupně přizpůsobovat přístup k řešení problémů sucha obdobné problematice povodní. V první řadě by měly být vyvinuty, popř. převzaty a v rámci MOP Labe odsouhlaseny indikátory sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve stanovených charakteristických profilech obdobně, jako je tomu u povodňových stavů.

Dále se doporučuje ponechat problematiku sucha a řešení problémů s ním spojených zatím v národní kompetenci

### Důsledky možné klimatické změny

V důsledku klimatické změny je možné, že dojde k prohloubení problémů hydrologického, popř. i meteorologického sucha a z krátkodobých period nedostatku vody a výskytu sucha se mohou stát problémy dlouhodobé až chronické. Změny (snížení) úhrnů srážek a zejména rostoucí teploty mohou způsobit významné změny kvality a dostupnosti vodních zdrojů.

Existuje řada různých studií o dopadech klimatické změny na vodní režim. Doporučuje se, aby na mezinárodní úrovni v rámci MOP Labe byl iniciován proces, který povede k dalšímu společnému shrnutí jejich výstupů.

Posouzení vlivu suchých period včetně možné klimatické změny lze podpořit zpracováním zjednodušené studie definující vybrané zátěžové stavy pro jednotlivé koordinační oblasti nebo vybraná povodí (o 10 %, 20 %, 30 %, popř. i 40 % nižší roční odtok) s cílem posoudit důsledky nedostatku vody pro plnění cílů uvedených pod bodem 4.2.

## Strategické přístupy v rámci EU

Zásady by rovněž měly vzít v úvahu základní dokumenty Evropské unie, posoudit relevanci navrhovaných opatření k problému nedostatku vody v MOP Labe a identifikovat ta opatření, která by měla být přijata a prosazována jednak na mezinárodní úrovni, a ta, která stačí uplatňovat na národní nebo regionální úrovni.

### COM(2012) 673 final – Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (tzv. „Blueprint“)

Jedná se o základní strategický dokument Evropské komise (EK 2012a). Jeho dlouhodobým cílem je zajistit udržitelnost všech činností, které mají dopad na vodu, a tím zabezpečit dostupnost kvalitní vody pro její udržitelné a spravedlivé využívání.

K hlavním principům ve vztahu k těmto zásadám patří:

- Při růstu a větším rozšíření nedostatku vody a zatížení vodních zdrojů přijmout opatření k racionálnímu využívání vody /na základě implementace principů čl. 9 Rámcové směrnice o vodách EU (2000/60/ES) zavést vodní bilanci na úrovni povodí, na základě ukazatelů nedostatku vody stanovit cíle racionálního využívání vody/.

- Využívání „zelené infrastruktury“, ochranná pásma podél vodních toků (buffer zones), prevence poškozování pramenných oblastí a pro podporu integrovaného přístupu různých politik zpracovat pokyny společné prováděcí strategie na opatření pro přirozené zadržování vody.

- K řešení otázky nadměrného využívání vody zavést institut ekologického průtoku a zamezit nelegálním odběrům.

### COM(2012) 672 final – Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha

Jedná se o podrobnější specifický dokument věnovaný problematice nedostatku vody a sucha (EK 2012b). Zpráva reaguje zejména na žádost Rady z roku 2007, aby se do roku 2012 přezkoumalo, zda politika pro řešení problému nedostatku vody a sucha dosáhla svých cílů, jimiž jsou snížení nedostatku vody a zvýšení odolnosti proti suchu. Zabývá se rovněž tím, zda k řešení problému nedostatku vody a sucha přispěla opatření přijatá při provádění Rámcové směrnice o vodách EU.

Zpráva sestává ze dvou částí. V první části je popsán a zhodnocen vývoj nástrojů politiky určených ve sdělení z roku 2007 (COM2007 414 v úplném znění, EK 2007) reagující zejména na významnou periodu sucha v roce 2003.

Ve druhé části jsou pak vymezeny podmínky a nástroje k lepšímu zajištění dostupnosti vody v budoucnu. Hlavním cílem řešení problému nedostatku vody a sucha je obnovit nebo zachovat vodní bilanci ve všech evropských povodích a zároveň plně zohlednit požadavky vodních ekosystémů na vodu.

### Guidance Document No. 24 „River Basin Management in a Changing Climate“ (Směrný dokument č. 24 k zohlednění změny klimatu při správě povodí)

Jedná se o směrný dokument (EK 2009a), který byl zpracován v rámci Společné implementační strategie Rámcové směrnice o vodách na úrovni Evropské komise. Tento dokument je zaměřen na možnosti zohlednění předpokládané změny klimatu při přípravě plánů povodí na druhé a třetí plánovací období včetně zvládání rizik v souvislosti s výskytem povodní a sucha.

Ve vztahu k problematice sucha a nedostatku vody jsou zde uvedena doporučení postupů při sledování a zjišťování vlivu klimatické změny a při přípravě adaptačních opatření (např. vývoj výstižných indikátorů pro hodnocení sucha a nedostatku vody).

## Závěrečná doporučení

### Věcný rámec

- problém nedostatku vody zatím nepovažovat za významný problém nakládání s vodami (vodohospodářský problém) v rámci MOP Labe, neboť nebyl identifikován jako významný na mezinárodní úrovni;

- dále rozvíjet a uplatňovat nástroje uvedené v bodě 4.4.1 na národní úrovni podle specifických potřeb jednotlivých států;

- do národních plánů (úroveň B a C) zařazovat podle potřeby nástroje a opatření strategických dokumentů podle bodu 4.5 a rozhodnout, zda budou uplatňovány i v rámci plánu MOP Labe;

- stanovit a v rámci MOP Labe odsouhlasit indikátory nedostatku vody a jeho intenzity svázané s průtoky ve vybraných charakteristických profilech obdobně, jako je tomu u povodňových stavů;

- zpracovat studii charakterizující současný stav podle bodu 4.3 s přihlédnutím k bodu 4.4.3;

- posoudit možné důsledky nedostatku vody pro plnění cílů uvedených pod bodem 4.2 v navazující zjednodušené studii definující vybrané zátěžové stavy pro jednotlivé koordinační oblasti nebo vybraná povodí (o 10 %, 20 %, 30 %, popř. i 40 % nižší roční odtok).

- Na základě výsledků těchto studií rozhodnout, zda MOP Labe potřebuje nadnárodní opatření ke zvládání nedostatku vody.

### Časový rámec

- nezahrnovat problémy nedostatku vody do druhých plánů povodí na úrovni A obecně;

- do druhých plánů na úrovni B a C zahrnout podle potřeby nástroje a opatření strategických dokumentů podle bodu 4.5;

- v rámci přípravy třetího plánovacího období stanovit a v rámci MOP Labe odsouhlasit indikátory nedostatku vody a jeho intenzity (2014 – 2016);

- v rámci přípravy na třetí plánovací období zpracovat dvě účelové studie uvedené v bodě 4.6.1. pátá a šestá odrážka (2014 – 2016);

- rozhodnout, zda a jakým způsobem případně řešit problematiku nedostatku vody v třetích plánech povodí (2017).

# Další aktivity ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“

## Porovnání národních přístupů

Byly porovnány národní přístupy v České republice a v Německu ke stanovení

- minimálních zůstatkových průtoků

- hydrologické a vodohospodářské bilance

- dopadů krajinných úprav a různých způsobů užívání území na vodní režim

- indikátorů nedostatku vody

- oblastí ohrožených nedostatkem vody

Tyto přístupy nejsou identické, ale jsou vzájemně srovnatelné. V současné době se nepovažuje za potřebné pracovat na sjednocení působení těchto nástrojů v rámci mezinárodní oblasti povodí Labe.

## Přehled opatření s pozitivním vlivem na vodní režim a mokřady

Byl zpracován přehled opatření z národních programů opatření pro první plánovací období dle Rámcové směrnice o vodách ES s pozitivním vlivem na vodní režim a mokřady.

Program opatření pro německou část povodí Labe obsahuje celkem 3 756 opatření, která mohou mít přímý a/nebo nepřímý vliv na vodní režim (tabulka 2). Tato opatření mohou také pozitivně působit na mokřady a vodní ekosystémy.

Tab. 2:	Přehled opatření (typ a počet) pro německou část povodí Labe s pozitivním vlivem na vodní režim a mokřady

| Číslo opatření* | Název opatření | Počet |
| --- | --- | --- |
| 61 | Opatření k zabezpečení nezbytných minimálních průtoků | 170 |
| 63 | Jiná opatření k obnovení typického průtokového režimu vodního toku | 149 |
| 65 | Opatření k podpoře přirozené retence (včetně oddálení ochranných hrází a náspů od toku) | 290 |
| 66 | Opatření ke zlepšení vodního režimu stojatých vod | 31 |
| 70 | Opatření k zahájení / umožnění vlastního dynamického vývoje toku, včetně doprovodných opatření | 673 |
| 72 | Opatření ke zlepšení biotopů ve vodním toku pomocí úpravy trasy toku, břehů nebo dna, včetně doprovodných opatření | 829 |
| 73 | Opatření ke zlepšení biotopů v břehové zóně (např. rozvoj porostu dřevin) | 1 049 |
| 74 | Opatření ke zlepšení biotopů ve vývojovém koridoru vodního toku včetně rozvoje údolních niv | 374 |
| 75 | Napojení postranních ramen / tůní a slepých ramen (příčné propojení) | 134 |
| 93 | Opatření ke snížení znečištění následkem odvodňování půdy | 57 |
|  |  | ∑= 3 756 |

(zdroj: „msrprog_de_5000“ http://www.wasserblick.net, stav k 2. 3. 2010)

* 	katalogové číslo z německého národního katalogu opatření pracovního společenství LAWA

Spolkové země (Braniborsko a Hamburk) nahlásily pro německou část povodí Labe 25 opatření s kódem m7 typu opatření EU pro „Znovuzřízení / obnovu mokřadů“. K těmto 25 opatřením jsou přiřazeny níže uvedené německé typy opatření (tabulka 3).

Tab. 3:	Selekce typu opatření EU m7 „Znovuzřízení / obnova mokřadů“ z programu opatření pro německou část povodí Labe

| Číslo opatření* | Název opatření | Počet |
| --- | --- | --- |
| 66 | Opatření ke zlepšení vodního režimu stojatých vod | 1 |
| 73 | Opatření ke zlepšení biotopů v břehové zóně (např. rozvoj porostu dřevin) | 2 |
| 74 | Opatření ke zlepšení biotopů ve vývojovém koridoru vodního toku včetně rozvoje údolních niv | 5 |
| 93 | Opatření ke snížení znečištění následkem odvodňování půdy | 17 |

(zdroj: „msrprog_de_5000“ http://www.wasserblick.net, stav k 2. 3. 2010)

* 	katalogové číslo z německého národního katalogu opatření pracovního společenství LAWA

Program opatření pro českou část povodí Labe vycházel z jiných metodických zásad i jiných podmínek. Např. nebyla navržena opatření pro zlepšení vodního režimu stojatých vod (nejsou zde přirozená jezera jako samostatné vodní útvary), opatření k zabezpečení průtokového režimu (minimální průtoky) jsou zajišťována samostatným režimem mimo proces plánování nebo opatření týkající se ovlivnění skladby pobřežních dřevin jsou součástí plánů péče o břehové porosty jednotlivých správců vodních toků.

Z celkem 504 navržených revitalizačních opatření v české části povodí Labe bylo 12 zaměřeno na napojení a rehabilitaci slepých ramen a území za koncentračními hrázemi na hlavních vodních tocích, dalších 22 opatření bylo přímo zaměřeno na obnovu nebo zachování mokřadů a vlhkých údolních niv. Ostatní opatření byla zaměřena zejména na zlepšení hydromorfologických vlastností koryt vodních toků, což může mít v lokálním měřítku í pozitivní vliv na vodní režim.

# Literatura

Belz, J. U. (2013): Änderungen des Abflussregimes im Elbeeinzugsgebiet im 20. Jahrhundert: Beobachtungen als Schlüssel zur Simulation der Zukunft. Kolloquium  BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 13-24

BfG (2013): Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen. Ausgewählte vorläufige Ergebnisse zur 3. Statuskonferenz am 12./13.11.2013. 118 S. http://www.kliwas.de/KLIWAS/DE/02_Aktuelles/12_statuskonf_2013/kliwas_kompakt_1311.pdf?__blob=publicationFile

Buchtele, J. et al. (1999): Runoff changes in Czech river basins – the outputs of rainfall-runoff simulations using different climate change scenarios. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 47, č. 3, Polygrafia SAV, Bratislava, str. 180-194.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2005): GLOWA – Globaler Wandel des Wasserkreislaufes / GLOWA – Global Change and the Hydrological Cycle. Berlin.

Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanierung (GS StuBA) [Hrsg.] (2012): 20 Jahre Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung. Gesichter und Geschichten der Braunkohlesanierung.

Conradt, T., Hattermann, F.F., Wechsung, F. (2007): Simulation von räumlich differenzierten Abflußdargebotsszenarien und landwirtschaftlichen Ertragspotentialen für das Elbegebiet mit dem ökohydrologischen Modell SWIM. Schlussbericht GLOWA Elbe II. http://glowa-elbe.de/pdf/schlussbericht_glowaii/kapitel/kapitel2.pdf

Conradt, T., H. Koch, F. F. Hattermann, F. Wechsung (2012): Spatially differentiated management-revised discharge scenarios for an integrated analysis of multi-realisation climate and land use scenarios for the Elbe River basin. Reg. Environ. Change. (2012) 12: 633-648, Springer-Verlag. DOI 10.1007/s10113-012-0279-4.

Döll, P., Vassolo, S. (2002): Klimabedingte Änderungen des hydrologischen Regimes im gesamten Einzugsgebiet der Elbe von 1900 bis 2100. In Geller et al. (eds.): Die Elbe – neue Horizonte des Flussgebietsmanagements. 10. Magdeburger Gewässerschutzseminar. Teubner, 323-326.

EEA (2010): 	The European Environment: State and Outlook 2010, Water Resources, Quantity and Flows, Copenhagen.

EEA (2012): 	Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report, European Environmental Agency, Report No 12/2012, ISBN 978-92-9213-346-7, doi:10.2800/66071.

ECE (2009): 	Guidance on Water and Adaptation to Climate Change, Economic Commission for Europe, Convention on the Protection and Use of Transboundary Water courses and International Lakes, United Nations, ISBN 978-92-1-117010-8

EK (2000): 	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

EK (2007): 	SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii, KOM(2007) 414 v konečném znění

EK (2009a):	COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (2000/60/EC), Guidance document No. 24 RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE, Technical Report - 2009 - 040

EK (2009b): 	White paper, Adapting to climate change: Towards a European framework for action, COM(2009) 147 final

EK (2012a): 	SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy

EK (2012b):	SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha

EUROSTAT (1995): Europe´s Environment. Statistical Compendium for the Dobris Assessment. Eurostat – Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften. Brussels, Luxembourg.

Falkenmark, M., Widstrand, C. (1992): Population and Water Resources: A Delicate Balance (Population Bulletin), Population Reference Bureau, Washington D. C., USA.

FGG Elbe (2007): Anhörungsdokument zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG-Elbe). Magdeburg.

FGG Elbe (2009): Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe. Magdeburg.

Fiala, T. (2007): 	Statistical characteristics and trends of mean discharges of period 1961-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, submitováno.

Grünewald, U., Ender, R., Fleischhammel, P., Schapp, A., Schoenheinz, D., Schümberg, S., Seiler, D., Uhlmann, W., Zimmermann, K., Benthaus, F.-C., Totsche, O.: Perspektive See – Zum Stand der Entwicklung der Wasserbeschaffenheit in den Lausitzer Bergbaufolgeseen. Abschlussbericht Projektzeitraum 2008-2012. BTU, IWB, LMBV. http://www.lmbv.de/index.php/forschung-zu-seen.html.

Hanel et al. (2012): A Multi-Model Assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. J. Hydrol. Hydromech., 60, 2012, 3, 152–161 DOI: 10.2478/v10098-012-0013-4

Hattermann et al. (2010): Simulation der Wirkung von Klimaänderungen und Klimamodellunsicherheit auf den Wasserhaushalt für deutsche Flusseinzugsgebiete. in Kaiser, K., Libra, J., Merz, B., Bens, O., Hüttl, R.F. (Hrsg.), 2010. Aktuelle Probleme im Wasserhaushalt von Nordostdeutschland: Trends, Ursachen, Lösungen. Scientific Technical Report 10/10. Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam.

Hattermann, F. F., Huang, S., Koch, H. (2012), Climate change uncertainty and impacts on hydrology and hydropower production in Germany, Hydrological Science Journal, in review.

Hladný, J. et al. (1996): Dopady možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v České republice. Národní klimatický program, sv. 20, ČHMÚ, Praha, 138 s.

Hydroprojekt a.s. (2001) Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve (project MŽP VaV/510/2/98)

ICPDR (2012): 	International Commission for the Protection of the Danube River Strategy on Adaptation to Climate Change, ICPDR

Kulasová, B. et al. (2011): Dopady změny klimatu na minimální průtoky, ČHMÚ.

Krysanova, V., Vetter T., Hatterman, F. (2008): Detection of change in drought frequency in the Elbe basin: comparison of three methods, Hydrological Sciences, 53(3), p. 519-537, http://dx.doi.org/10.1623/hysj.53.3.519

Kyselý, J. (2009): Trends in heavy precipitation in the Czech Republic over 1961-2005, International Journal of Climatology, 29: 1745-1758, DOI:10.1002/joc.1784

Lingemann, I., Nilson, E., Carambia, M., Krahe, P. (2013): Änderungen des Wasserhaushalts der Elbe im 21. Jahrhundert. Kolloquium BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 47-58

MKOL (2005): 	Labe a jeho povodí. Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Magdeburg. 258 s., URL: http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=210 (přístup dne 27. 3. 2012)

MKOL (2009): 	Mezinárodní plán oblasti povodí Labe, podle článku 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, část A

MKOL (2012): 	Závěrečná zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2003 - 2011

Nilson, E., Krahe, P., Lingemann, I., Horsten, T., Klein, B., Carambia, M., Larina, M. (2014): Auswirkungen des Klimawandels auf das Abflussgeschehen und die Binnenschifffahrt in Deutschland. KLIWAS-Schriftenreihe 02/2014: DOI: 10.5675/Kliwas_43/2014_4.01.

Novický, O., Kašpárek, L., Uhlík, J. (2007): Possible impacts of climate change on groundwater resources and groundwater flow in well developed water bearing aquifers. Proceedings of the Third international conference on climate and water. Helsinki, ISBN 978-952-11-2790-8, str. 358-364.

Pecharová E., Svoboda I., Vrbová M. (2011) Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami, ISBN 978-80-87154-35-9

Pretel, J. et al., (2011): Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2011, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

OECD (2012):	OECD-Umweltausblick bis 2050: Die Konsequenzen des Nichthandelns. OECD-Publishing.

Riediger, U., Plagemann, S., Imbery, F., Rauthe, M., Namyslo, J., Gratzki, A. (2013): Hydrometeorologische Referenzdaten und aufbereitete Klimaprojektionen für die hydrologische Modellierung. Kolloquium  BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 32-37

UNDESA (2013):	Water scarcity. United Nations Department of Economic and social affairs. https://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, abgerufen am 06.03.2013.

UNEP (2004):	Impacts of Summer 2003 Heat Wave in Europe, Environmental Alert Bulletin, United Nations Environment Programme, GRID- Europe, http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/ew_heat_wave.en.pdf

Vizina, A. a Hanel, M. (2010): Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu, Vodního hospodářství – příloha VTEI, 52, m.č. II/2010, ISSN 0322-8916

Vlnas, R., Hanslík, E., Vizina, A., Fiala, T., Šimek, P., Brzáková, J., Ledvinka, O., Kourková, H. et al. (2010): Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky, Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-11-5

Wechsung, F. (2012): Veränderungen der Stadt-Land-Fluss Beziehung im Klimawandel – Ergebnisse einer Szenarienstudie für das deutsch-tschechische Flussgebiet der Elbe. In: Grünewald, U., Bens, O., Fischer, H., Hüttl, R. F. J., Kaiser, K., Knierim, A. (Hrsg.) (2012): Wasserbezogene Anpassungsmaßnahmen an den Landschafts- und Klimawandel. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, S. 109-126.

WWAP (2009): 	The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World, World Water Assessment Programme, UNESCO, Paris, London: Earthscan.

V MOP Labe nebyl nedostatek vody identifikován jako významný problém nakládání s vodami, který by bylo nezbytné řešit na základě projednání a koordinace na mezinárodní úrovni (viz kap. 2.1 Závěrečné zprávy).