Hydromorfologické aspekty nakládání se sedimenty

Experti ad hoc pracovní skupiny „Znečišťující látky/Nakládání se sedimenty“ (SSeM) pracovní skupiny „Povrchové vody“ (OW) Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe), kteří se zabývají hydromorfologickými aspekty nakládání se sedimenty, stanovili pro německý úsek Labe šest kritérií, resp. takzvaných indikátorových ukazatelů pro hodnocení režimu sedimentů specifických pro typ vodních útvarů jako součásti hydromorfologického stavu:

- variabilita šířky / variabilita hloubek

- průchodnost pro sedimenty

- průměrná změna nadmořské výšky dna – bilance sedimentů

- zrnitostní složení dnového substrátu

- břehová struktura

- poměr recentní údolní nivy / marše a morfologické údolní nivy / marše

Uvedených šest kritérií k hodnocení režimu sedimentů jako součásti morfologického stavu (bod 4 mandátu pracovní skupiny SSeM) a k odvozování konkrétních návrhů na nakládání s vodami ke zlepšení hydromorfologického stavu (bod 5 pracovní skupiny SSeM) odpovídá zároveň z velké části hydromorfologickým složkám kvality podle Rámcové směrnice ES o vodách (2000). Zaměřením na režim sedimentů je dáno omezení nadřazeného pojmu „hydromorfologie“. Cílem je hodnocení dílčích hydromorfologických ukazatelů se zaměřením na sedimenty a strukturu povrchových vod podle mandátu. Sedimenty a struktura povrchových vod jsou spolu úzce spojeny, jelikož procesy eroze, transportu a sedimentace rozhodujícím způsobem spoluurčují utváření hydromorphologických vlastností. Nedostatečně výrazné hydromorphologické vlastnosti naopak fungují jako „ukazatel“ narušeného režimu sedimentů.

Zvolený postup umožňuje na základě identifikovaných reprezentativních indikátorových ukazatelů podrobnou dokumentaci a evaluaci režimu sedimentů v závislosti na daném typu povrchových vod a pro daný říční úsek. Tyto ukazatele představují typické indikátory pro přirozené nebo přírodě blízké říční úseky, jsou výrazem převládající morfodynamiky a charakterizují schopnost morfologického vývoje vodního toku, a tím tedy zastupují aspekty režimu sedimentů a hydromorfologických příznaků. Jejich prostřednictvím lze identifikovat deficity, na jejich základě zároveň odvodit opatření pro nakládání se sedimenty a ukázat možnosti vývoje toku, o které lze konkrétně usilovat ve vazbě na jednotlivé vodní útvary (vypracování návrhů konkrétních opatření podle bodu 5 c mandátu). Všechny indikátorové ukazatele mají vliv na charakter režimu sedimentů.

Dílčí ukazatel variabilita šířky vyjadřuje poměr nejmenší a největší šířky koryta při průtoku od-povídajícím kapacitě koryta, a to včetně celkové tvorby náplav a ostrovů. Po přirozeném průlomu meandrů nebo např. napojení vedlejších ramen se šířka toku rozprostírá při plném napojení a zprůtočnění oblouku meandru od hlavního ramena až po zprůtočněné vedlejší rameno a implikuje vzniklý areál ostrovů. Šířka toku při průtoku odpovídajícím kapacitě koryta charakterizuje průtok mezi oběma horními hranami svahů, kdy průtok ještě zůstává v korytě, než vybřeží do záplavového území. 
Variabilita hloubek popisuje četnost a rozsah prostorových změn hloubek vody v podélném profilu.

Dílčí ukazatel průchodnost pro sedimenty je v podstatné míře určován existujícími příčnými stavbami, které působí na dynamiku sedimentů v toku jako bariéra, jako např. jezy, rampy, skluzy nebo zdymadla. Příčné překážky často způsobují zpětné vzdutí s nižším prouděním nad překážkou spolu s akumulací sedimentů, příslušně modifikované složení dnového substrátu a změnu poměrů struktury, a to nejen nad, ale i pod příčnou překážkou.

Dílčí ukazatel změna nadmořské výšky dna – bilance sedimentů se vypočítává a vyjadřuje jako míra změny, tj. změna nadmořské výšky dna toku v plavební draze v průběhu času v cm/rok za reprezentativní období přibližně 20 let.

Dílčí ukazatel zrnitostní složení dnového substrátu určován průměrnou velikostí zrn (Dm). V případě deficitních říčních systémů, jako je např. Labe, a převládající tendence eroze dochází v průběhu času k tendenci zhrubování, které lze zjistit na růstu Dm. Dále se uvádí procentuální zrnitostní složení dnového substrátu.

Dílčím ukazatelem břehová struktura se rozumí tzv. specifické břehové struktury toku. Mezi ně patří přirozené tvarové prvky břehu toku, jako jsou vypuklý břeh, břehová natrž na vydutých svazích, skalní břeh, břehové záhony a výstupky, odlehčovací koryta přes téměř neskloněné břehové areály nebo břehové valy. Horní omezení břehu představuje horní hrana svahů, dolní omezení břehu označuje průměrná hladina.

Dílčí ukazatel poměr recentní údolní nivy / marše a morfologické údolní nivy / marše popisuje poměr mezi oblastmi údolní nivy, které mohou být i v současnosti zaplavovány až po Q100 (recentní údolní niva), a původním rozložení údolní nivy (morfologická údolní niva nebo holocenní povodňové koryto), která byla jako stará údolní niva oddělena od inundací v důsledku antropogenních změn, jako jsou ochranné hráze, násypy apod.

Uvedené indikátorové ukazatele jsou pro německou část Labe vypracovány pomocí modulu ValMorph (= eVALuation of MORPHology, modul pro hodnocení změn morfologie v řece a v údolní nivě) integrovaného modelu údolní nivy INFORM, který byl vyvinut a technicky zprovozněn ve Spolkovém ústavu hydrologickém (BfG 2010; Quick 2009) a který umožňuje kvantitativní výpočet a evaluaci reprezentativních hydromorfologických indikátorových ukazatelů. Na základě těchto předběžně identifikovaných indikátor§ je režim sedimentů analyzován a hodnocen jako část morfologického stavu pro příslušný úsek toku.

Plánovaný postgup byl představen ad-hoc pracovní skupině SSeM na 2. poradě v Halle ve dnech 19. - 20. 4. 2010 a těchto šest indikátorových ukazatelů pro hydromorphologický aspekt nakládání se sedimenty schválen jako německý návrh pro skupinu expertů MKOL (viz protokol z 2. porady ad hoc pracovní skupiny SSeM v Halle). Indikátorové ukazatele mají být v prvé řadě aplikovány na samotný tok Labe a na dolní úseky přítoků kategorie 1 (viz také příloha 2 a příloha 3 k protokolu z Halle). Vedle těchto dohodnutých šesti indikátorových ukazatelů budou ještě doplněny specifické ukazatele pro slapový úsek Labe. Dále bude třeba pro slapový úsek provést určité úpravy, jelikož zde např. dochází také k nadměrné sedimentaci a v oblasti se slapovými vlivy lze např. u dnového substrátu zaznamenat nárůst jemného materiálu.

Zde předložený text byl odsouhlasen mezi experty německého vnitrozemského a slapového úseku toku a předložen české delegaci ve skupině expertů Management sedimentů MKOL na její 3. poradě v Hamburku dne 9. 6. 2010. Na 3. poradě byl tento navržený postup kromě toho představen a zde také schválen (viz protokol z 3. porady skupiny expertů Management sedimentů MKOL).

Pro hodnocení hydromorfologického stavu celého Labe a relevantních přítoků (kategorie 1) budou v souladu s německým postupem použita kritéria variabilita šířky / variabilita hloubek, průchodnost pro sedimenty a zrnitostní složení dnového substrátu. Kritéria břehová struktura a údolní niva se budou pro německou část Labe zpracovávat pomocí modulu ValMorph, v České republice budou oba tyto indikátorové ukazatele přizpůsobeny převládajícím poměrům. Vzhledem k chybějícím datům a skutečnosti, že v regulovaném úseku Labe má kritérium průměrné změny nadmořské výšky dna minimální význam, nelze pro český úsek toku Labe indikátorový ukazatel průměrná změna nadmořské výšky dna zařadit, zde se bude využívat alternativně ukazatele z oblasti průtok / hydrologický režim.

Německý a český postup a příslušná hodnocení jsou kompatibilní (viz protokol z 3. porady skupiny expertů Management sedimentů MKOL). Výsledky hodnocení budou v Německu uloženy pomocí integrovaného modelu údolní nivy INFORM Spolkového ústavu hydrologického (BfG), v České republice v systému ARROW, který spravuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ – organizační jednotka Ministerstva životního prostředí České republiky). Oba postupy využívají pětistupňový systém hodnocení, který odpovídá klasifikaci Rámcové směrnici o vodách s hodnotou „1“ pro nejlepší a hodnotou „5“ pro nejhorší stupeň hodnocení, a zaručují tak kompatibilní a obsahově odpovídající znázornění výsledků hodnocení.

Vedle popisu stavu dosavadních prací v tomto dokumentu je postup výběru šesti indikátorových ukazatelů pomocí uvažované koncepce hodnocení podle bodu 5b mandátu podle modulu ValMorph uveden v příloze 9b (Hydromorphologie_Elbe_Koordinierungsrat_Vorstellung des Moduls ValMorph_Anlage 9b.pdf).