Analýza rizik ve vazbě na zdroje, jejich závažnost a doporučení priorit

| Č. | Krok | Kritérium | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Zpracovat nadregionální model toku látek Sj (MKOL) (metoda výpočtu látkových odtoků 1.1.a) | FLabe jako bilance Fj,k (k = Schmilka, Dessau, Rosenburg, Havelberg) | Rozdělení toků znečišťujících látek v povodí; následuje krok I.2 |
| I.2 | Provést výběr relevantních dílčích povodí ve vazbě na Sj; zde: přítoky kategorie 1 | Minimálně jeden Fj,k (2003-2008; Dessau, Rosenburg, Havelberg) ≥ 10 % z ΔFD(2005) | Dílčí povodí je relevantní ve vazbě na Sj; následuje krok I.3 |
|  | Provést výběr relevantních dílčích povodí ve vazbě na Sj; zde: přítoky kategorie 2a, 2b | Minimálně jeden Fj,k (2003-2008; B2a,2b) ≥ 3% z ΔFD(2005) |  |
| I.3 | Zjistit relevanci výskytu partikulárních znečišťujících látek v dílčím povodí | Minimálně jeden roční průměr (2003-2008) koncentrací znečišťujících látek Sj překračuje dolní prahovou hodnotu USWj | Dílčí povodí je relevantní ve vazbě na partikulární podíl Sj; následuje krok II |
| II.1 | Zdokumentovat zdroje podle znečišťujících látek a seskupit podle typu zdrojů | zdroj emituje resp. obsahuje Sj; příslušnost zdroje k typu zdroje Ii | Přehled potenciálních zdrojů pro Sj v dílčím povodí referenčních profilů na přítocích kategorie 1, 2a a 2b a profilů Schnackenburg a Seemannshöft; následuje krok II.2 |
| II.2 | Zjistit relevanci typů zdrojů v dílčím povodí; zde: přítoky kategorie 1, 2a, 2b | Součet Fj resp. FPj na každý typ zdroje ≥10 % z Fj,k (2005) | Je třeba zpracovat analýzu rizik typu zdroje pro dílčí povodí; následuje krok II.3 |
|  | Zjistit relevanci typů zdrojů v dílčím povodí; zde: tok Labe | Součet Fj resp. FPj na každý typ zdroje ≥3 % z Fj,k (2005) |  |
| II.3 | Odhad rizika zdrojů typu I1 na každý Bk | Roční odtok Fj znečišťující látky Sj ze zdroje I1,n | Kvantitativní kritérium pro zdroj I1,n |
| II.4 |  | Roztřídit zdroje sestupně podle velikosti Fj na každý Bk | Předběžné vyhodnocení rizika I1,n |
| II.5 | Odhad rizika zdrojů typu Ii na každý Bk (i = 2…4) | Koncentrace znečišťující látky cj ve zdroji Ii,n překračuje horní prahovou hodnotu OSWj | Zdroj Ii,n obsahuje Sj v kritické koncentraci; následuje krok II.6 |
| II.6 |  | Potenciál látkového odtoku FPj(Ii,n,Bk) zdroje n typu i v povodí referenčního profilu k | Kvantitativní kritérium pro zdroj i,n |
| II.7 |  | Možnost remobilizace > práh rizika (τkrit resp. fkrit resp. odborný odhad) | Možnost remobilizace zdroje n typu i v povodí referenčního profilu k je kritická; následuje krok II.8 |
| II.8 |  | Roztřídit mobilizovatelné zdroje sestupně podle velikosti FPj na každý Bk | Předběžné vyhodnocení rizika i,n i = 2…4 |
| II.9 | Posouzení správnosti výpovědi | Výsledky podle II.4 a II.8 a znalosti řešené oblasti. | Vyjádření ke správnosti hodnocení rizika ve vazbě na zdroje. Pokud je hodnocení věrohodné, následuje krok III. Pokud není věrohodné, následuje podrobnější analýza, např. s využitím zdrojů typu 5. |
| III | Seřazení látkových odtoků / potenciálů odnosů | Podíl ΣFj resp. ΣFPj na Fj,Labe(2005) resp. ΔFj,D(2005) Podíl Fj resp. FPj na Fj,Labe(2005) resp. ΔFj,D(2005) | Relevance zdrojových skupin a zdrojů pro Labe |
| IV | Závěr hodnocení rizik s vazbou na zdroje | Krok III; další kritéria | Závažnost a doporučení priorit |