# Überprüfung der potenziellen Herkunftsquellen der höheren DDT-Werte
in schwebstoffbürtigen Sedimenten im Grenzprofil Schmilka/Hřensko
(Stand: März 2012)

Die Tschechische Inspektion für Umwelt (ČIŽP) in Prag stellte beim Expertentreffen der IKSE zur Sedimentproblematik der Bílina am 18.10.2011 in Chomutov die Ergebnisse einer Untersuchung am Unterlauf der Bílina im Rahmen der Suche nach möglichen Quellen vor, die zu den in Schmilka festgestellten hohen DDT-Konzentrationen in schwebstoffbürtigen Sedimenten führen könnten. Die Untersuchung erfolgte im Sommer 2011 im Auftrag des Ministeriums für Umwelt der Tschechischen Republik unter Beteiligung des Staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs für die Eger (Povodí Ohře, státní podnik). Aus den Untersuchungsergebnissen wurde abgeleitet, dass Altsedimente in der Bílina als Quelle insbesondere für DDT und HCB in Frage kommen. Da es sich jedoch um keine ausreichend repräsentative Untersuchung handelte, konnte der Anteil dieser Quellen an der oben genannten Belastung der Elbe anhand der gewonnenen Ergebnisse nicht quantitativ abgeleitet werden.

Auf der Grundlage der Daten für die DDT-Konzentrationen in den schwebstoffbürtigen Sedimenten der Elbe in Děčín im Jahr 2011, die dem Staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe (Povodí Labe, státní podnik) vorliegen, wird deutlich, dass zeitweilig wiederholt pp-DDT-Spitzenwerte auftreten. Die monatsbezogene Auswertung zeigte ferner, dass es sich bei der DDT-Belastung nicht um einen Trend handelt, sondern dass diese Spitzenwerte wiederholt registriert und von längeren Perioden mit sehr niedrigen Konzentrationen unterbrochen werden. Die Ursache für diesen zeitlichen Verlauf der Spitzenwerte der DDT-Konzentrationen könnte ein Zusammenhang mit Hochwassersituationen an der Elbe sein. Die hohen Belastungswerte treten mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung nach Hochwasserereignissen in der Elbe auf.

Die DDT-Konzentrationen in den Sedimenten an der Staustufe Střekov in den Jahren 2007 – 2010 weisen keine hohen Werte aus, zeitweilig wurden jedoch auch hier erhöhte, gegenüber den Spitzen in Děčín allerdings um zwei Größenordnungen niedrigere DDT-Werte festgestellt. Die tschechische Seite sieht in den Staustufen der Elbe (alle oberhalb der Einmündung der Bílina) keine Retentionsräume für partikular gebundene Schadstoffe. In die Betrachtungen hinsichtlich potenzieller Sedimentablagerungsstellen im Elbeabschnitt unterhalb der Einmündung der Bílina müssen die Retentionsräume, wie z. B. Uferrandregionen sowie Bereiche hinter Leitwerken und Buhnen, die nur zeitweilig mit dem von der Elbe durchflossenen Gewässerbett verbunden sind, einbezogen werden, und zwar insbesondere bei und nach Hochwasserereignissen.

Der Verdacht einer möglichen Sedimentablagerung am Unterlauf der Bílina und im Elbeabschnitt zwischen		 Ústí nad Labem und der Grenze zu Deutschland führte zur Erarbeitung des Projektvorschlags „Bedeutung der Bílina als historische und aktuelle Schadstoffquelle für das Sedimentmanagement im Einzugsgebiet der Elbe“ (SedBiLa). Das Bearbeitungsgebiet wird den Elbeabschnitt von Střekov einschließlich der Stauhaltung Střekov bis zur Staatsgrenze, den Fluss Bílina ab dem Wehr Jiřetín (einschließlich des Baches Bílý potok, der Ausleitung von Unipetrol RPA, des Baches Mračný potok sowie einschließlich des Baches Klíšský potok unterhalb der Ausleitung der Firma Spolchemie) umfassen. Das Augenmerk wird nicht nur auf die Sedimente in den Gewässerbetten der Fließgewässer, sondern auch auf die Rückhalteräume mit zeitweiligem Anschluss an den Hauptstrom (z. B. hinter Leitwerken und Buhnen) gelegt. Das Projekt soll vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013 laufen. Die qualitative Bewertung wird neben Stoffen des Typs DDT und HCB, deren potenzielle historische Quelle im Einzugsgebiet der Bílina nachgewiesen wurde, auch weitere risikobehaftete Stoffe umfassen.

Im Rahmen der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE werden die Frachten der partikular gebundenen relevanten Stoffe an den relevanten Messstellen im Einzugsgebiet der Elbe für den Zeitraum 2003 – 2008 berechnet werden. Zum Ende des Sommers 2012 sollen so Ergebnisse vorliegen, die einen Überblick darüber ermöglichen, wo sich DDT befinden kann, ggf. wie es sich in der Elbe bewegt.