Entwicklung der DDT-Belastung / DDT-Quellen im deutschen Einzugsgebiet der Elbe

Im Ergebnis der Überprüfung des Auftretens erhöhter DDT-Werte und ihrer potenziellen Quellen im deutschen Einzugsgebiet der Elbe wird folgender Bericht vorgelegt:

Grundlage des Berichtes ist eine Überprüfung auf Einhaltung der oberen Schwellenwerte gemäß Anlage 2 (Sachstandsbericht Sedimentmanagementkonzept, Klassifizierung der Schadstoffe) zur Vorlage WFD 35_12-11-1) für

  - in µg/kg für Schwebstoff oberen Schwellenwert

p,p DDT			> 3 µg/kg

p,p DDE			> 6,8 µg/kg

p,p DDD			> 3,2 µg/kg

  - bzw. in µg/l gemäß Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) für

p,p-DDT 		> 0,01 µg/l

Summe DDT 		> 0,025 µg/l

in den Jahren 2008-2011 an den Bezugsmessstellen des Sedimentmanagementkonzeptes (Schmilka – Elbe, Dessau – Mulde, Rosenburg – Saale, Havelberg – Havel, Schnackenburg – Elbe, Seemannshöft – Elbe)

p,p-DDT

| Jahr | Elbe Seemannshöft |  | Elbe Schnackenburg |  | Havel Havelberg |  | Saale Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Elbe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0042 | 15,8 | <0,002 | 82 | k.A | k.A | k.A * | 14,8 | k.A | 62 | <0,003 | 76,6 |
| 2010 | <0,002 | 12,6 | 0,001 | 61 | k.A | k.A | k.A * | 20,0 | k.A | 81 | <0,003 | 86,2 |
| 2009 | <0,002 | 7,15 | 0,002 | 51 | k.A | k.A | <0,002 | 12,8 | <0,002 | 74 | 0,005 | 394,5 |
| 2008 | <0,002 | 8,98 | 0,0004 | 8 | k.A | k.A | <0,002 | 28,0 | <0,002 | 100 | <0,003 | 260,4 |

p,p-DDE

| Jahr | Elbe Seemannshöft |  | Elbe Schnackenburg |  | Havel Havelberg |  | Saale Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Elbe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | <0,002 | 5,53 | <0,002 | 11 | k.A | 7,7 | k.A * | 20,3 | k.A | 27 | <0,005 | 20,8 |
| 2010 | <0,002 | 6,46 | <0,001 | 18 | k.A | k.A | k.A * | 8,4 | k.A | 29 | <0,005 | 19,3 |
| 2009 | <0,002 | 4,81 | <0,001 | 9 | k.A | 6,1 | <0,001 | 11,0 | <0,001 | 30 | <0,003 | 49,4 |
| 2008 | <0,002 | 4,68 | <0,0001 | 10 | k.A | k.A | <0,001 | 12,0 | <0,001 | 27 | <0,003 | 38,1 |

p,p-DDD

| Jahr | Elbe Seemannshöft |  | Elbe Schnackenburg |  | Havel Havelberg |  | Saale Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Elbe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0183 | 17,4 | <0,002 | 26 | k.A | 5,7 | k.A * | 3,7 | k.A | 63 | <0,005 | 30,8 |
| 2010 | 0,001 | 15,5 | <0,002 | 49 | k.A | k.A | k.A * | 7,4 | k.A | 87 | <0,005 | 25,3 |
| 2009 | 0,0013 | 10,1 | <0,002 | 57 | k.A | 3,5 | <0,001 | 8,7 | <0,001 | 79 | <0,003 | 77,1 |
| 2008 | <0,002 | 11,0 | 0,0001 | 169 | k.A | k.A | <0,001 | 12,0 | <0,001 | 78 | <0,003 | 51,5 |

Summe DDT (= p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD + o,p-DDT)

| Jahr | Elbe Seemannshöft |  | Elbe Schnackenburg |  | Havel Havelberg |  | Saale Rosenburg |  | Mulde Dessau |  | Elbe Schmilka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l | µg/kg | µg/l** | µg/kg |
| 2011 | 0,0067 | 49,8 | 0,0005 | 132 | k.A | 16,7 | k.A * | 40,0 | k.A | 192,5 | <0,005 | 128,2 |
| 2010 | 0,0011 | 48,2 | 0,0003 | 139 | k.A | k.A | k.A * | 37,0 | k.A | 243,5 | <0,005 | 130,8 |
| 2009 | 0,0015 | 27,2 | 0,0012 | 135 | k.A | 20,0 | 0 | 30,9 | 0 | 225,8 | <0,003 | 521,0 |
| 2008 | 0,0013 | 29,9 | 0,0005 | 203 | k.A | k.A | 0 | 51,5 | 0 | 234,0 | <0,003 | 350,0 |

*    nur < 3 Werte vorhanden

**   Mittelwert aus den Einzelwerten für Schmilka, rechts (sächsische Werte)

Anmerkungen zu den Daten

  - Für den Pegel Havelberg (Havel) liegen keine Werte für die Wasserphase vor.

  - Die Schwebstoffwerte für den Pegel Havelberg (Havel) wurden mittels Schwebstoffzentrifuge ermittelt.

  - Für den Pegel Rosenburg (Saale) liegen ab 2010 jeweils nur 2 Werte/Jahr für die Wasserphase vor, daher erfolgt keine Berechnung der Jahresmittelwerte.

  - Für den Pegel Dessau (Mulde) liegen ab 2010 keine Werte für die Wasserphase vor.

  - Die Schwebstoffwerte für Schmilka, rechts, die Saale in Rosenburg und die Mulde in Dessau wurden mittels Schwebstoffbecken aus den Monatsmischproben ermittelt.

  - Für den Pegel Schöna (Bezugspegel für Schmilka, rechts) wurden abgestimmte Durchflusswerte für die Jahre 2008 bis 2011 verwendet:

| Schmilka, Pegel Schöna | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| abgestimmter Durchfluss in m³/s | 242 | 306 | 400 | 304 |

Ergebnis der Uberprüfung:

In der Wasserphase sind keine Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm für DDT-Parameter zu verzeichnen; in 2009 war jedoch der hälftige Wert der UQN für p,p‘-DDT in Schmilka, rechts (Basis: sächsische Daten) erreicht. Eine Abhängigkeit von der Wasserführung kann nicht eindeutig festgestellt werden.

Die Schwellenwerte im Schwebstoff/Sediment gemäß Anlage 2 (Sachstandsbericht Sedimentmanagementkonzept, Klassifizierung der Schadstoffe) werden in der Elbe sowie in den Nebenflüssen Saale und Mulde regelmäßig überschritten (farblich hervorgehoben). Die Quellen werden im Rahmen des Sedimentmanagementkonzeptes der FGG Elbe beschrieben. Die Ergebnisse liegen im Herbst 2013 vor.

Fazit

DDT und seine Metaboliten sollten in der Überwachung sowohl in der wässrigen Phase an den Wächtermessstellen als auch im Schwebstoff/Sediment an den Messstellen der Elbe und der Mündung der Hauptnebenflüsse verbleiben.