Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse (Recherche) zu den Auswirkungen
des Klimawandels auf das Abflussregime im Einzugsgebiet der Elbe,
besonders im Hinblick auf das Auftreten von Hochwasser
(Stand: 09.12.2010)

„Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung heutiger Umweltpolitik. Trotz aller Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen des Kyoto-Protokolls steigen die Treibhausgasemissionen weltweit an. Neben den Anstrengungen, die zur Senkung der Emissionen und damit zur Begrenzung des Temperaturanstiegs geleistet werden, müssen sich die Gesellschaft und damit auch die Wasserwirtschaft auf mögliche klimatische Veränderungen vorbereiten. Ziel ist es, die vielfältigen Risiken aus dem Klimawandel zu vermindern und letztlich die volkswirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten.“

(LAWA-Strategiepapier „Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft“, 2010)

Gegenstand aktueller europäischer Diskussionen ist die Frage, wie die Ergebnisse der Klima-folgenforschung in die EU-Wasserrahmenrichtlinie und die EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und damit in wasserwirtschaftliche Maßnahmenplanungen implementiert werden können (siehe Guidance document EU No. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE (H(1)10-03-06e).

Gegenwärtig werden mit öffentlichen Mitteln zahlreiche Forschungsprojekte zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt auf verschiedenen administrativen Ebenen gefördert. Beispiele sind:

- KliWES – regionales Programm im Freistaat Sachsen zur Abschätzung der Auswirkung der für Sachsen prognostizierten Klimaveränderungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der sächsischen Gewässer (http://www.smul.sachsen.de/umwelt/klima/14285.htm)

- KLIWAS – Forschungsprogramm auf Bundesebene zur Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt und Entwicklung von Anpassungsoptionen (www.kliwas.de)

- Fördermaßnahmen klimazwei und KLIMZUG mit verschiedenen Verbundprojekten zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimawirkungen (www.klimazwei.de, www.klimzug.de)

- GLOWA-Elbe III – Verbundprojekt zur Untersuchung der Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet  (http://www.glowa-elbe.de/)

- VERIS-Elbe - Verbundvorhaben zur Untersuchung der Veränderungen von Risiken durch extreme Hochwasserereignisse in großen Flussgebieten und Möglichkeiten ihres integrierten Managements  (http://www.veris-elbe.ioer.de)

- Präzisierung der bisherigen Abschätzungen der Auswirkungen des Klimawandels in den Sektoren Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen (ČHMÚ, SP/1a6/108/07)

- Zeitliche und räumliche Variabilität von Niedrigwasserperioden unter den Bedingungen des Klimawandels auf dem Gebiet der Tschechischen Republik (VÚV, T. G. M., v. v. i. SP/1a6/125/08)

Am 17. Dezember 2008 hat das Bundeskabinett die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) beschlossen und damit einen Rahmen zur nationalen Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels geschaffen. Die Strategie legt den Grundstein für einen mittelfristigen Prozess, in dem schrittweise die Risiken des Klimawandels bewertet, der mögliche Handlungsbedarf benannt, die entsprechenden Ziele definiert sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden sollen.

Die tschechische Anpassungsstrategie an den Klimawandel wird gegenwärtig abschließend erarbeitet und soll der Regierung bis Ende 2010 zur Bestätigung vorgelegt werden.

# Klimaszenarien

Die Klimaszenarien für das Gebiet der Tschechischen Republik wurden durch Klimatologen der Mathematisch-physikalischen Fakultät der Karlsuniversität und des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts (ČHMÚ) im Rahmen der Bearbeitung des Forschungsprojekts SP/1a6/108/07 entwickelt (Pretel et al., 2009). Genutzt wurden die verfügbaren Ergebnisse globaler und regionaler Klimamodelle aus internationalen Projekten (MIROC3_2_M, MPI_ECHAM5, UKMO_HADCM3), und es wurde auch das regionale Klimamodell ALADIN-CLIMATE/CZ entwickelt sowie der mittlere Bereich des Datenbestands von acht GCM-Modellen (MED) bearbeitet, die in der Bewertung zu den erfolgreichsten zählen. Betrachtet wurden drei Zeiträume (2010-2039, 2040-2069, 2070-2099) und drei Emissionsszenarien (A2, A1B, B1).

Den aktuellen Klimaszenarien, die von deutschen Forschungsgruppen erstellt wurden, liegen das globale Ozean-Atmosphärenmodell des MPI in Hamburg (ECHAM5/OM) sowie verschiedene Regionalisierungsverfahren und Emissionsszenarien zugrunde.

In der nachfolgenden Tabelle wird ein Überblick über die in Deutschland genutzten Regionalmodelle gegeben. Darüber hinaus wurde im 2009 abgeschlossenen EU-ENSEMBLES-Projekt eine Vielzahl globaler und regionaler Klimaprojektionen für Europa berechnet (http://ensembles-eu.metoffice.com).

| Klimamodell | REMO | CLM | STAR | WETTREG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelltyp | dynamisches Modell, numerische Modellierung physikalischer Prozesse | dynamisches Modell, numerische Modellierung physikalischer Prozesse | statistisches Modell, an das Vorhandensein von historisch gemessenen Stationsdaten in hoher räumlicher Dichte gebunden | statistisches Modell, an das Vorhandensein von historisch gemessenen Stationsdaten in hoher räumlicher Dichte gebunden |
| Simulationszeitraum | 1960-2100 | 1960-2100 | 1980-2050 | 1960-2100 |
| Auflösung zeitlich räumlich | Stunde | Tag | Tag | Tag |
|  | 10 km x 10 km bzw. 25 km x 25 km | 18 km x 18 km | Stationsnetz | Stationsnetz |
| Region | Deutschland, Einzugsgebiet der Elbe, bzw. Europa | Europa | Deutschland, Einzugsgebiet der Elbe | Deutschland |

# Modellierung der Niederschläge

Die Klimamodelle gehen allgemein von einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Starkniederschlägen aus (Christensen and Christensen, 2003). Besonders im Sommer werden sich wahrscheinlich Starkregenereignisse mehr an der Entstehung von Hochwasserereignissen beteiligen (JRC, 2005). Das wird durch Hlavčová et al. (2007) bestätigt, die ihren Ansatz zur Modellierung von Extremniederschlägen und einer sich anschließenden Sturzflut (flash flood) bei verändertem Klima auf der Annahme gründen, dass sich mit zunehmender Lufttemperatur das Kondensationsniveau und gleichzeitig auch die vertikale Geschwindigkeit der Luftbewegung ändern. In dieser Arbeit ergeben sich für die Mittelslowakei (Einzugsgebiet des oberen Hrons)  bis zum Jahr 2075 eine Zunahme der Starkniederschlagshöhen mit einer kurzen Dauer um 20 bis 40 % und für die 3- bis 5-tägigen Maxima um 15 bis 30 % und in Folge auch ein Anstieg der Hochwasserabflüsse.

Für die Sommerhochwasser ist in Europa eine Sättigung des Einzugsgebiets infolge von langanhaltenden ergiebigen Niederschlägen charakteristisch, denen dann ein plötzlicher Sturzregen folgt (Bodri and Cermak, 1990). Im Bericht von Meehl et al. (2000) steht, dass in einigen Gebieten bereits Änderungen der Niederschlagsintensität beobachtet wurden. Eine Erhöhung der Niederschlagsintensität infolge des Klimawandels war eine der ersten Schlussfolgerungen aus den Modellen für die Niederschlagsextreme. Laut den Simulationsergebnissen mit einem globalen Modell mit der doppelten CO2-Menge in der Atmosphäre nehmen die Extremwerte der Niederschläge mehr (für 20-jährliche Ereignisse um 11 %) als die Mittelwerte (um 4 %) zu.

Die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse regionaler Klimamodelle im Einzugsgebiet der Elbe sind lediglich durch selektive Untersuchung einzelner Klima- und Emissionsszenarien entstanden. Sie weisen für die Niederschlagsmengen im Winter einen steigenden und im Sommer einen fallenden Trend aus, wobei regionale Unterschiede bestehen. Obwohl insgesamt für das Einzugsgebiet der Elbe in Modellberechnungen eine Absenkung der Werte aller Abflussquantile projiziert wird, sind konkretere Schlussfolgerungen zu zeitlichen und räumlichen Umverteilungen der jährlichen Niederschlagsmengen noch nicht möglich. Die aus verschiedenen Modellen erwartete Zunahme der Häufigkeit extremer Wetterereignisse ist bisher durch keine Quantifizierung unterlegt.

Retrospektiv angelegte Untersuchungen in diesem Themenzusammenhang ergaben jedoch zum Beispiel, dass innerhalb der letzten Jahrzehnte Starkniederschläge in Sachsen zunehmend seltener durch stabile, großräumige atmosphärische Zirkulationsmuster hervorgerufen werden, sondern vermehrt aus kleinräumigen, konvektiven Niederschlagsereignisse resultieren. Die Anzahl von Tagen mit Starkniederschlägen hat während des Sommerhalbjahres meist abgenommen, während für das Winterhalbjahr an den meisten Stationen ein Zunahmetrend nachzuweisen ist. Die Ergebnisse der Trendanalysen zu Starkniederschlagssummen sind jedoch von der Größe des gewählten Schwellenwertes abhängig. So zeigen sich für die größten untersuchten Schwellenwerte (20 mm Tagesniederschlagshöhe und Überschreitungshäufigkeit des 99%-Quantils) auch im Sommerhalbjahr verstärkt Stationen mit steigenden Trends, vor allem im Südwesten Sachsens (LfULG, 2009).

Zur generellen Einordnung der Ergebnisse der Klimafolgenforschung für Mitteleuropa bzw. zu den derzeitigen Möglichkeiten und Grenzen regionaler Klimamodelle sowie zu deren Nutzung für politische Entscheidungsfindungsprozesse wurden Hinweise vom Nationalen Komitee für Global Change Forschung (www.nkgcf.org) zusammengestellt. Infolge der teilweise großen Unterschiede in der Modellierung des Niederschlags können keine eindeutigen Aussagen bezüglich der hydrologischen Auswirkungen auf Fließgewässer getroffen werden. Während der generelle Trend zur fortschreitenden Erhöhung der großräumig gemittelten Lufttemperaturen aus den Modellsimulationen noch einigermaßen scharf abzuleiten ist, sind die Aussagen zur regionalen Ausprägung der Niederschläge mit großen modelltechnischen Unsicherheiten bzw. klimasystembedingten Bandbreiten behaftet.

# Modellierung der Abflüsse

Lehner et al. (2006) fassen zusammen, dass allgemein die vieljährigen mittleren Abflüsse als wertvolle Ergebnisse der Klimamodelle angesehen werden, während die Bewertung der saisonalen Veränderungen und extremer Abflüsse weniger in Erscheinung tritt. Lehner untersuchte die Auswirkungen des globalen Wandels auf die zukünftige Häufigkeit von Hochwassern in ausgewählten Gebieten Europas. Es wurden bestimmte kritische Gebiete ausgewählt, in denen es nach dem vorgeschlagenen globalen Szenario zu deutlicheren Änderungen des Hochwasserrisikos kommen wird. Erwartet wird, dass es in Nord- und Nordosteuropa häufiger zu Hochwasser kommen wird.

Kundzewicz et al. (2004) führen im Bericht „Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow“ aus, dass für die Jahreshochwasserabflüsse von 70 untersuchten Pegeln in Europa 11 einen steigenden und 9 einen fallenden Trend aufwiesen. Für den jeweils betrachteten Pegel an der Elbe (Wittenberg, 1950-2001) und der Havel (Rathenow 1951-2001) wurde kein Trend nachgewiesen.

Dankers et al. (2007) veröffentlichten eine Karte mit der prozentualen Veränderung des HQ100 im Zeithorizont bis 2080 auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse der PESETA study (Feyen et al., 2006). Aus den verfügbaren Dokumenten wird deutlich, dass die Studie auf der Grundlage von simulierten 30-jährigen Reihen der Tageslufttemperatur und -niederschläge (Modell HIRLAM) für die Bezugszeiträume 1961-1990 und 2071-2100 nach dem angenommenen Klimawandel entstanden ist. Für die Abflusssimulation wurde das Modell LISFLOOD eingesetzt, die Jahreshochwasserabflüsse wurden statistisch in Form von 100-jährlichen Abflüssen aufbereitet. Die Ergebnisse zeigen in den wichtigsten europäischen Einzugsgebieten (einschließlich der Elbe) eine wesentliche Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwasserabflusses auf dem Niveau von HQ100. Da die Werte für das 100-jährliche Hochwasser jedoch auf der Grundlage eines 30-jährigen Beobachtungszeitraums ermittelt wurden, können die erzielten Ergebnisse nicht als belastbar betrachtet werden. Verdächtig ist zum Beispiel auch die starke räumliche Variabilität der Ergebnisse ohne logische Begründung (Zunahme des HQ100 an Oder und Svratka, Rückgang an der Thaya und der Waag).

Innerhalb des Forschungsprogramms KLIWAS (2009 – 2013) wird für die deutschen Bundeswasserstraßen mit einem Multimodellansatz (berücksichtigt eine Vielzahl der vorhandenen Klimaszenarien) unter Verwendung von hydrologischen Modellen ein Ensemble von Abflussprojektionen erstellt. Auf ihrer Grundlage kann die Bandbreite möglicher zukünftiger Entwicklungen der Abflussverhältnisse der Elbe unter dem Einfluss des Klimawandels für einen Zeithorizont bis 2100 abgeschätzt werden. In Detailstudien sollen auch Szenarien zur Wasserbewirtschaftung berücksichtigt werden.

Im Rahmen der klimazwei-geförderten Forschungsprogramme wurden zwei Projekte durchgeführt, die hydrologisch-wasserwirtschaftliche Klimafolgenuntersuchungen im Elbegebiet thematisieren. Beide basieren auf einer kleinen Auswahl verfügbarer Klimaszenarien; entsprechend stellen ihre Ergebnisse nur einen Ausschnitt aus der Bandbreite möglicher zukünftiger Entwicklungen dar.

Im Projekt GLOWA-Elbe II wurden Aussagen zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit im Einzugsgebiet der Elbe anhand von Klimaszenarien getroffen, die mit dem statistischen Regionalmodell STAR II auf Grundlage der aus dem Globalmodell ECHAM5/OM (A1B-Emissionsszenario) abgeleiteten Temperaturtrends erstellt wurden. Damit wurde für den (natürlichen) Wasserhaushalt am Pegel Neu Darchau ein Rückgang des mittleren Abflusses um 17,7 % für den Zeitraum 2044-2053 im Vergleich zu 2004-2013 ermittelt. Außerdem wurden verschiedene Szenarienanalysen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung, Veränderung der Landnutzung und der Entwicklung der Wassernutzung durchgeführt (GLOWA-Elbe II, 2007). Im „Memorandum zu den Folgen von Klimaänderungen und globalem Wandel im Elbegebiet“ vom 11. Oktober 2009 werden eine Verschiebung des Abflussmaximums von Elbe und Nebengewässern vom Frühjahr in den Winter, früher eintretende, länger andauernde und das bisherige Niveau unterschreitende Niedrigwasserperioden sowie ein Rückgang der Grundwasserneubildung aufgeführt.

Im Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft (VÚV T. G. M., v. v. i.) befassten sich Novický et al. (2007) mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft, konkret wurde mithilfe von Simulationen zum ersten Mal das Verhalten des gesamten wasserwirtschaftlichen Systems im Einzugsgebiet der Moldau untersucht. Für die wasserwirtschaftliche Analyse, die die Auswirkungen der Veränderung der hydrologischen Grundlagen auf die Kapazität des Wasserdargebots quantifiziert, wurde für die Aufstellung der wasserwirtschaftlichen Bilanz mit einem Zeitschritt von 1 Monat ein statisches beschreibendes Simulationsmodell eingesetzt. Zunächst wurde der Einfluss des Klimawandels für den Zeitraum 2071-2100 auf das derzeitige Abflussregime ermittelt. Die bedeutendsten Auswirkungen sind eine deutliche Zunahme des Auftretens von Niedrigwasserperioden und ihrer Dauer sowie der Rückgang der Abflüsse in den Bereich wesentlich niedrigerer Werte als bei der ursprünglichen Klimasituation. Die mittleren Jahresabflüsse sinken je nach genutztem Modell und Emissionsszenario um 10 bis 15 %, bei der pessimistischen Variante bis um 40 %. Die aus der wasserwirtschaftlichen Analyse gewonnenen Ergebnisse verweisen auf die Notwendigkeit, sich rechtzeitig mit Methoden, die eine Präzisierung des zukünftigen Wasserbedarfs ermöglichen, mit der Präzisierung der Abschätzung möglicher Klimaveränderungen und mit der Klärung der zukünftigen Quellen (allgemein durch die Erhöhung der Wasserspeicherung in den Einzugsgebieten) sowie ihrem Einsatz in unterschiedlichen Situationen zu befassen.

Im Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft (VÚV T. G. M., v. v. i.) wird derzeitig (2008 – 2012) ein Vorhaben „Untersuchung der Anpassungsmaßnahmen zur Eliminierung der Auswirkungen des Klimawandels in den Regionen der Tschechischen Republik“ bearbeitet, das sich zum Ziel setzt, anhand einer durchgeführten Literaturrecherche entsprechende Vorgehensweisen für effektive Maßnahmen zur Eliminierung der Auswirkungen des Klimawandels in den Regionen der Tschechischen Republik vorzuschlagen und diese in Piloteinzugsgebieten zu überprüfen. In Anlehnung an die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und die bisherigen Erfahrungen aus den durchgeführten Simulationen zur Auswirkung der einzelnen Anpassungsmaßnahmen und ihren Kombinationen an den wasserwirtschaftlichen Systemen wurde eine Methodik zur Ableitung von Vorschlägen für Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Die Methodik der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen zur Eliminierung der Auswirkungen des Klimawandels in den Regionen der Tschechischen Republik wird in drei Teileinzugsgebieten im Einzugsgebiet der Elbe Divoká Orlice, Metuje und Blšanka) angewendet.

Im Projekt VERIS-Elbe wurde die Veränderung der Risiken durch extreme Hochwasserereignisse im Flussgebiet der Elbe untersucht. Dazu wurden u. a. Rechnungen mit dem hydrologischen Modell LISFLOOD unter Verwendung von Klimadaten der Modelle STAR und REMO durchgeführt, wobei mit beiden Klimamodellen sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt wurden: Mit REMO zeigt sich eine Erhöhung, mit STAR eine Verminderung der Hochwasserscheitelabflüsse (Burek und Rademacher, 2009). „Klare Aussagen zur Veränderung der Hochwasserscheitel in der Elbe infolge Klimawandel sind unter Verwendung der bisher vorliegenden regionalen Klimaprognosen noch nicht möglich.“ (Schmidt, C. et al., 2009)

Das Tschechische Hydrometeorologische Institut koordiniert die Bearbeitung des Forschungsprojekts (2007-2011) „Präzisierung der bisherigen Abschätzungen der Auswirkungen des Klimawandels in den Sektoren Wasser-, Land- und Forstwirtschaft sowie Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen“. Die Autoren des Zwischenberichts (Daňhelka et al., 2010) stellen anhand der vorläufigen Ergebnisse fest, dass die vorgesehene Reaktion des Hochwasserregimes auf die veränderten Klimabedingungen je nach dem verwendeten Klimaszenario deutliche Unterschiede aufweist. Aus den bisherigen vorläufigen Ergebnissen, die in den Einzugsgebieten der Oberen Moldau, der Otava, Orlice, Výrovka und Jizera ermittelt wurden, ist eine beträchtliche Reduzierung des Hochwasserrisikos bei entfernteren Zeithorizonten ersichtlich, während die Simulationen für die nächsten Jahre (bis 2039) eher einen Anstieg der Hochwasserabflüsse vorhersehen. Gemäß der Aussagen im Fazit des Berichts geht für die Veränderung der Größe von Hochwassern im zukünftigen Zeitraum des 21. Jahrhunderts noch kein eindeutiger Trend hervor. Es lässt sich vermuten, dass eventuelle Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserregime in Mitteleuropa keine grundsätzliche Verschlechterung der Situation im Sinne eines Anwachsens des Abflusses HQ100 im größeren zweistelligen Prozentbereich bedeuten wird, sondern es sich eher um leichtere Veränderungen handeln wird.

Im Rahmen der hydrologischen Auswertung des Hochwassers 2006 im Einzugsgebiet der Elbe (IKSE, 2007) wurden die Trends der Hochwasserscheitelabflüsse für die Jahresreihe 1890-2006 analysiert. Aus den Analysen ergibt sich, dass am Oberlauf der Elbe (Brandýs n. L. bzw. Kostelec n. L.) ein statistisch signifikanter steigender Trend deutlich wird. Dieser Trend geht weiter stromab der Elbe verloren. Eine leicht fallende Tendenz zeigt sich stromabwärts ab Děčín, ein Steigen ist erst wieder im letzten Abschnitt der Mittleren Elbe festzustellen (Pegel Neu Darchau). Diese aufgeführten leichten Tendenzen sind jedoch statistisch nicht signifikant.

# Fazit

Belastbare Ergebnisse über das mögliche Spektrum an Auswirkungen des Klimawandels auf das Abflussregime im Einzugsgebiet der Elbe werden nur dann gewonnen, wenn die gesamte Spannbreite der Klimaszenarien berücksichtigt wird, die sich aus verschiedenen Emissionsszenarien sowie zahlreichen globalen und regionalen Klimamodellen einschließlich ihrer Unsicherheiten ergibt. Da für Mitteleuropa aus den Modellen in Bezug auf die Niederschläge auch gegensätzliche Ergebnisse erzielt werden, ist zu erwarten, dass die Bandbreite der Ergebnisse auf der regionalen Ebene einschließlich der Berücksichtigung bei der Ableitung von Anpassungsmaßnahmen groß sein wird.

Die derzeitig vorgelegten Modellergebnisse sind lediglich auf Basis einzelner ausgewählter Szenarioannahmen entstanden und deshalb kaum geeignet, umfassend eine etwaige zukünftige Realität zu beschreiben.

Zurzeit ist der Zusammenhang zwischen mittel- und langfristigen Klimaänderungen sowie der Häufigkeit, Dauer und Intensität der zukünftigen Hochwasser und Dürreperioden noch nicht so ausreichend geklärt, dass er als zuverlässige Grundlage für die Planung des Wassermengen- und Hochwasserrisikomanagements genutzt werden könnte.

Literatur:

- Bodri, L. and Cermak, V. (1990): Prediction of extreme precipitation using a neural network application to summer flood occurrence in Moravia. Advanced in Engineering Software, 31, 311-321

- Burek, P. und Rademacher, S. (2009): Schlussbericht zum Verbundvorhaben GLOWA-Elbe II „Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen“, Laufzeit: 1. Oktober 2004 bis 30. September 2007

- Christensen, J. H., and Christensen, O. B. (2003): Severe summertime flooding in Europe. Nature, 421, 805-806

- Daňhelka, J. a kol., 2010. Vliv klimatické změny na povodňový režim, ČHMÚ, 2010

- Dankers R., Feyen, L., Christensen, O. B., de Roo, A. (2007): Future changes in flood hazard in Europe, in Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3–6 September 2007, pp. 115-120

- EC (2007): Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Adapting to climate change in Europe – options for EU action {SEC(2007) 849}, COM/2007/0354 final, Available from http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm)

- European Communities (2009), „Guidance document No. 24, RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE – Common Implementation Strategy (CIS) for the Water Framework Directive (2000/60/EC)“ (H(1)10-03-06e), http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/management_finalpdf/_EN_1.0_&a=d

- Feyen, L., Dankers, R., Barredo, J. I., Kalas, M., Bódis, K., de Roo, A., Lavalle, C. (2006): PESETA (Projections of economic impacts of climate change in sectors of Europe based on bottom-up analysis) – Flood risk in Europe in a changing climate, IES JRC, EC, Ispra, EUR 22313 EN, Available from http://peseta.jrc.es/

- GLOWA II (2007): Schlussbericht zum Verbundvorhaben GLOWA-Elbe II „Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen“, Laufzeit: 1. Oktober 2004 bis 30. September 2007

- Hlavcová K., Lapin, M.,  Szolgay, J., Kohnová, S. (2007): A simple model for estimation of climate change induced extreme daily precipitation changes for flash flood modelling, in Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3–6 September 2007, pp. 188-193

- IKSE (2007): Hydrologische Auswertung des Frühjahrshochwassers 2006 im Einzugsgebiet der Elbe, Available from http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=89

- JRC (2005): Climate change and the European Water Dimensions. Ed. S. Eisenreich S. JRC.

- Kundzewicz, Z. W. (2004): Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum annual flow. Report of World climate programme – water

- LAWA (2007), LAWA-Strategiepapier „Klimawandel – Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft“

- Lehner, B., Doll, P., Alcamo, J., Henrichs, T., and Kasper, F. (2006): Estimating the impact of global change on flood and drought risks in Europe: A continental integrated analysis. Climatic change, 75, 273-299

- LfULG (2009): Klimawandel und Landwirtschaft, Fachliche Grundlagen für die Strategie zur Anpassung der sächsischen Landwirtschaft an den Klimawandel

- Meehl, A. G., Zwiers, F., vans, J., Knutson, T., Mearns, L. and Whetton, P. (2000): Trends in extreme weather and climate events: Issues Related to modelling extreme events in projections of future climate change. Bulletin of the American Meteorological Society

- Nationales Komitee für Global Change Forschung (2010), Regionale Klimamodelle – Potential, Grenzen und Perspektiven, www.nkgcf.org

- Novický et al. (2007): Posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu povodí Vltavy. VÚV T.G.M., Praha.

- Pretel, J. a kol., 2009. Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2009, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

- Pretel, J. a kol., 2010. Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2010, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

- Schmidt, C. et al., 2009: Modelluntersuchungen zur Veränderung von Hochwasserscheitelabflüssen im deutschen Elbelauf unter dem Einfluss möglicher Klimaänderungen. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, Jg. 53, Heft 3 (RIMAX-Themenheft)