Nutzung der Daten im WasserBLIcK für den internationalen 
Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) der Flussgebietseinheit Elbe
– Unterstützung durch die Expertengruppe DATA –
(Stand: 10.09.2014)

# Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos

Die Informationen zu den Artikeln 4 und 5, 13.1a) bzw. 13.1b) HWRM-RL für die Ebene A wurden bereits im Kapitel 4 des Abschlussberichts über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ 2003 – 2011, der im August 2012 veröffentlicht wurde, zusammengefasst.

### Gemeinsame Karten im Abschlussbericht über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ 2003 – 2011*):

| Nr. | Name der Karte | Bemerkung | Verweis auf die Karte im Kapitel des internationalen Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| AF1 | Überblick | Nutzung der Karte 1.1 zum 1. Bewirtschaftungsplan (Überblick) (einschl. Koordinierungsräume) | 1.2.1 |
| AF2 | Zuständige Behörden | Nutzung der Karte 10.1 zum 1. Bewirtschaftungsplan (Zuständige Behörden) | 1.3 |
| AF3 | Bodennutzungsstruktur nach CORINE Land Cover | Nutzung der Karte 8 zum „Bericht 2005“ (Bodennutzungsstruktur nach CORINE Land Cover) | 2.1.1.2 |
| AF4 | Gewässer/Gewässerabschnitte nach Art. 4 und 5, Art. 13.1a) bzw. Art. 13.1b) HWRM-RL | Liniendarstellung der Gebiete (Gewässerabschnitte im Rahmen der Gebiete) auf der Grundlage der Datenschablonen APSFR und APSFRSeg | 2.1.4 |

*) Stand der Karten: März 2012

Die oben genannten gemeinsamen Karten werden für den HWRMP in einem neuen Layout erstellt, das auf den Einstellungen und Möglichkeiten des Map Client im WasserBLIcK basieren wird (die Unterstützung der IKSE seitens der BfG ist in einem Vertrag geregelt und durch die IKSE finanziell abgesichert).

Die Karten AF1 und AF2 werden anhand der aktuellen Angaben für den Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2014 erstellt (zu erwarten sind nur eventuelle Änderungen in den Namen der zuständigen Behörden).

Für die Erarbeitung der Karte AF3 werden die Daten CLC2006 auch weiterhin genutzt (die Karte im „Bericht 2005“ bildet die Daten CLC 90 ab). Laut einer Mitteilung des Vertreters der EEA, Herrn Büttner, werden die neuen Daten CLC2012 erst Ende Juni 2015 verfügbar sein, sodass sie erst für die Endfassung des Plans im nächsten Jahr verwendet werden können.

Die Karte AF4 muss anhand der aktuellen Daten im WasserBLIcK erstellt werden, da es auf der deutschen Seite seit März 2012 zu Veränderungen bei der Ausweisung der APSFR-Gebiete gekommen ist. Auf der tschechischen Seite sind keine Änderungen eingetreten, die Daten für die Tschechische Republik stehen im WasserBLIcK.

### Gemeinsame Tabellen – Statistiken

Für die Angaben und Tabellen zu den Artikeln 4 und 5, 13.1a) bzw. 13.1b) HWRM-RL können die Angaben und Tabellen im Kapitel 4 des Abschlussberichts über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ 2003 – 2011 genutzt werden. Da die Angaben inzwischen auf der deutschen Seite aktualisiert worden sind (siehe oben), ist es notwendig, die betreffenden Statistiken auf der Grundlage der aktuellen in den WasserBLIcK hochgeladenen Daten zu erstellen. Bei den Daten für die Tschechische Republik sind keine Änderungen eingetreten.

Tabelle 1	(bereitet die BfG auf der Grundlage der Datenschablonen APSFR und APSFRSeg im WasserBLIcK vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe)
Kapitel 2.1.4 des internationalen Plans

| Anzahl und Länge in km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abschnitte, für die Hochwasserkarten und Hochwasserpläne zu erstellen sind | davon Art. 4 in Verbindung mit Art. 5 | davon Art. 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 | davon Art. 13.1b) |
| Die Länge anhand der entsprechenden nach SEG_CD zugeordneten Geometrie ermitteln. | Anzahl und Länge der Abschnitte mit dem Attribut ARTICLE = 4 | Anzahl und Länge der Abschnitte mit dem Attribut ARTICLE = 13_1_a | Anzahl und Länge der Abschnitte mit dem Attribut ARTICLE = 13_1_b |

Alle für die Tabelle 1 notwendigen Daten stehen im WasserBLIcK.

Tabelle 2	Bodenbedeckung
Quelldaten außerhalb des WasserBLIcKs – frei zugängliche Daten CORINE Land Cover
Kapitel 2.1.1.2 des internationalen Plans

| Lfd. Nr. | Kategorie | Fläche in km2 | Genutzte CLC-Klassen (Reklassifizierung nach HAD) Die Spalte wird in der Tabelle nicht aufgeführt, sie dient nur als Hilfe für den Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dicht bebaute Siedlungsflächen |  | 111, 121, 122, 123 |
| 2. | Locker bebaute Siedlungsflächen |  | 112, 124, 141, 142 |
| 3. | Freiflächen ohne/mit geringer Vegetation |  | 131, 132, 133, 331, 332, 333, 335 |
| 4. | Ackerland |  | 211 |
| 5. | Dauerkulturen |  | 221, 222 |
| 6. | Grünland |  | 231, 242, 243, 321, 322 |
| 7. | Laub- und Mischwälder |  | 311, 313, 324 |
| 8. | Nadelwälder |  | 312 |
| 9. | Feuchtflächen |  | 411, 412, 421 |
| 10. | Offene Wasserflächen |  | 511, 512, 521 |
| 11. | Meer |  | 423, 522, 523 |

Die Tabelle für das Einzugsgebiet der Elbe (ohne Flächen der Meere) ist im Kapitel 3.2.1 des Abschlussberichts über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ 2003 – 2011 aufgeführt. Sie wurde auf der Grundlage der Auswertung der Daten CLC2006 für das Einzugsgebiet der Elbe, die die BfG durchgeführt hat, erarbeitet. Da die neuen Daten CLC2012 erst im Juni 2015 zur Verfügung stehen, werden für den HWRMP die vorhandene Tabelle 3.2-1 und die aus ihr abgeleiteten Angaben im Abschlussbericht genutzt.

# Hochwassergefahren- und -risikokarten (Art. 6 HWRM-RL)

Die Erarbeitung und Übermittlung / Bereitstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten für die Europäische Kommission sowie die Information der Öffentlichkeit erfolgten auf der nationalen Ebene spätestens bis zum 22.03.2014 (auf der Grundlage der Reporting Sheets der Europäischen Kommission zu Art. 6).

Auf der internationalen Ebene wurde eine interaktive Karte der IKSE mit der Darstellung der Überflutungsflächen für die drei vorgegebenen Szenarien nach HWRM-RL erstellt. Die Karte enthält Links zu den nationalen Hochwassergefahren- und -risikokarten im Einzugsgebiet der Elbe.

Im Kapitel 2.2 des internationalen Plans wird ein Verweis auf Karte mit Darstellung der Überflutungsflächen beim Extremszenario sein. Die Karte wird auf Grundlage der interaktiven Karte der IKSE in demselben Layout wie Karten AF1 bis AF4.

Die Arbeitsgruppe FP hält die Erarbeitung folgender Tabellen für vorteilhaft:

Tabelle 3	Überflutungsflächen in km2 (bereitet die BfG für die drei landseitigen und seeseitigen Szenarien auf der Grundlage der Daten in der Datenschablone APSFRPoly vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik wurden bereits in den WasserBLIcK hochgeladen)
Kapitel 2.2 des internationalen Plans

| Wahrscheinlichkeit | Landseitiges Szenario (FL_SOURCE = A11, A12 bzw. DET_LEVEL = 1 oder 2) | Seeseitiges Szenario (FL_SOURCE = A14 bzw. DET_LEVEL = 3) |
| --- | --- | --- |
| Hohe Wahrscheinlichkeit QLIKE = H |  |  |
| Mittlere Wahrscheinlichkeit QLIKE = M |  |  |
| Niedrige Wahrscheinlichkeit QLIKE = L |  |  |

Die Expertengruppe DATA empfiehlt, die doppelte Zählung der Flächen in Überlappungsbereichen der Überflutungsflächen nicht zu entfernen. Dadurch wird die Konsistenz zum Vorgehen auf der nationalen Ebene in Deutschland gesichert, wo in dieser Frage keine Einigung erzielt wurde und eine Entfernung der Überlappungen der Flächen nicht in Betracht gezogen wird. Die  Angaben zu den Flächen werden anhand der gelieferten Daten ohne Rücksicht auf Überlappungen ausgewertet. Dieses Vorgehen entspricht auch der Auswertung für die Tabellen 4 bis 6, wo ein Ausschluss der doppelten Zählung von Daten in den Überlappungen nicht möglich ist (in den Primärdaten gibt es keine Information darüber, dass sie sich in Überlappungsbereichen befinden).

Anhand der Analyse der Daten im WasserBLIcK kann festgestellt werden, dass der Anteil der Überlappungen an der gesamten Überflutungsfläche durch Hochwasser folgender ist:

|  | Wahrscheinlichkeit des Szenarios | Überflutungsfläche gesamt [km2] | Summe der Überlappungsflächen [km2] | Anteil der Überlappungen an der Gesamtfläche [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landseitige Szenarien | hoch | 3271,2 | 164,3 | 5,0 |
|  | mittel | 5300,2 | 139,2 | 2,6 |
|  | niedrig | 9615,5 | 484,1 | 5,0 |
| Seeseitige Szenarien | hoch | 95,3 | 0 | 0 |
|  | mittel | 97,9 | 0 | 0 |
|  | niedrig | 2729,1 | 0 | 0 |

Anmerkung: Diese Tabelle wird nicht im Plan aufgeführt, sie dient nur zur internen Information.

Folgende Tabellen 4 bis 6 werden im Kapitel 2.2.2 des internationalen Plans aufgeführt.

Tabelle 4	Anzahl der betroffenen Einwohner (bereitet die BfG für die drei landseitigen und seeseitigen Szenarien auf der Grundlage der Angaben im Pflichtattribut INHA_AFF in der Datenschablone APSFRExpElements vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

Tabelle: siehe Tabelle 3.

Tabelle 5	Anzahl der betroffenen IED Anlagen (bereitet die BfG für die drei landseitigen und seeseitigen Szenarien auf der Grundlage der Angaben im Pflichtattribut IED_AFF in der Datenschablone APSFRExpElements vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

Tabelle: siehe Tabelle 3.

Tabelle 6a	Anzahl der Gebiete (bzw. Länge der Abschnitte) nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen wirtschaftliche Tätigkeit und die Umwelt durch die landseitigen Szenarien betroffen sind (bereitet die BfG für das landseitige Szenario mit mittlerer Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Daten in der Datenschablone APSFRExpElements vor – in der Struktur für, Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

| Potenzielle hochwasserbedingte nachteilige Auswirkungen | Mittlere Wahrscheinlichkeit QLIKE = M |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anzahl | Kilometer |
| Wirtschaftliche Tätigkeit allgemein ECO_TYPE = B40 bzw. ≠ B46 |  |  |
| Umwelt allgemein ENV_TYPE = B20 bzw. ≠ B25 |  |  |

Bemerkung:

In ein und demselben Gebiet kann es nachteilige Auswirkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit und die Umwelt geben. Deshalb kann die Summe der Gebiete in der Tabelle höher als die Gesamtanzahl der Gebiete sein.

Tabelle 6b	Anzahl der Gebiete (bzw. Länge der Abschnitte) nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen wirtschaftliche Tätigkeit und die Umwelt durch die seeseitigen Szenarien betroffen sind (bereitet die BfG für das seeseitige Szenario mit mittlerer Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Daten in der Datenschablone APSFRExpElements vor – betrifft nur Deutschland und hier den Koordinierungsraum Tideelbe, die Daten liegen vor)

Tabelle: siehe Tabelle 6a.

# Hochwasserrisikomanagementplan (Art. 7 und 8 HWRM-RL)

Für den internationalen Hochwasserrisikomanagementplan sind vorerst keine weiteren Karten als die vorgesehen, die bereits in diesem Dokument aufgeführt sind. Im Plan wird es ferner einen Verweis auf die interaktive Karte der IKSE geben, über die man für ein ausgewähltes Gebiet zu den nationalen Hochwassergefahren- und -risikokarten gelangen kann.

Neben den bereits berichteten Daten werden für die Hochwasserrisikomanagementpläne für Deutschland Daten mittels der Datenschablone MSRPROG_FD gesammelt, in der die Angaben zu Maßnahmen, Stand der Umsetzung und Prioritäten gemeldet werden. Jedem deutschen nationalen Maßnahmentyp nach dem LAWA-Maßnahmenkatalog werden dabei ein oder mehrere unten aufgeführte EU-Maßnahmentypen zugeordnet. Die EU-Maßnahmentypen, die im Rahmen der Berichterstattung zu den HWRMP 2015 ins WISE gemeldet werden, sind dabei den Aspekten des Hochwasserrisikomanagements nach dem Dokument „List of types of measures“ vom 15.09.2011 zugeordnet. Es handelt sich um folgende Aspekte:

| Aspekte des Hochwasserrisikomanagements | # Beschreibung |
| --- | --- |
| Keine Aktion | Im APSFR-Gebiet werden keine Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserrisikos vorgeschlagen. |
| Vermeidung | Vermeidung der Hochwasserschäden durch - Vermeidung Bau von Häusern und industrieller Objekte in den derzeitigen und zukünftigen durch Hochwasser gefährdeten Gebieten; - Anpassung der bestehenden Rezeptoren und bei der zukünftigen Entwicklung mit Hinblick auf das Risiko der Überflutung; - Durchsetzung einer geeigneten Landnutzung. |
| Schutz | Maßnahmen (strukturelle und nicht strukturelle) zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Hochwassers in spezifischen Gebieten. |
| Vorsorge | - Information der Bevölkerung über die Hochwasserrisiken und darüber, was man im Hochwasserfall zu tun hat; das Notfallverhalten einbeziehen: Erstellung der Notfall- und Katastrophenpläne für den Fall eines Hochwassers. |
| Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung | Rückkehr zu normalen Bedingungen so bald wie möglich und Milderung der sozialen sowie ökonomischen Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung. |
| Sonstiges | Sonstige Maßnahmentypen. |

Die Zuordnung ist auch im Entwurf der XML-Schemata für die Berichterstattung zu den HWRMP und dementsprechend auch in der folgenden Tabelle der EU-Maßnahmentypen aufgeführt.

FD_MEASURE_TYPE

| Name | Value | Aspect of flood risk management |
| --- | --- | --- |
| No measure is proposed to reduce the flood risk in the APSFR or other defined area | M11 | No Action |
| Measure to prevent the location of new or additional receptors in flood prone areas, such as land use planning policies or regulation | M21 | Prevention |
| Measure to remove receptors from flood prone areas, or to relocate receptors to areas of lower probability of flooding and/or of lower hazard | M22 |  |
| Measure to adapt receptors to reduce the adverse consequences in the event of a flood actions on buildings, public networks, etc. | M23 |  |
| Other measure to enhance flood risk prevention (may include, flood risk modelling and assessment, flood vulnerability assessment, maintenance programmes or policies etc.) | M24 |  |
| Measures to reduce the flow into natural or artificial drainage systems, such as overland flow interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, etc. and including in-channel, floodplain works and the reforestation of banks, that restore natural systems to help slow flow and store water. | M31 | Protection |
| Measures involving physical interventions to regulate flows, such as the construction, modification or removal of water retaining structures (e.g., dams or other on-line storage areas or development of existing flow regulation rules), and which have a significant impact on the hydrological regime. | M32 |  |
| Measures involving physical interventions in freshwater channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and floodprone areas of land, such as the construction, modification or removal of structures or the alteration of channels, sediment dynamics management, dykes, etc. | M33 |  |
| Measures involving physical interventions to reduce surface water flooding, typically, but not exclusively, in an urban environment, such as enhancing artificial drainage capacities or though sustainable drainage systems (SuDS). | M34 |  |
| Other measure to enhance protection against flooding, which may include flood defence asset maintenance programmes or policies | M35 |  |
| Measure to establish or enhance a flood forecasting or warning system | M41 | Preparedness |
| Measure to establish or enhance flood event institutional emergency response planning | M42 |  |
| Measure to establish or enhance the public awareness or preparedness for flood events | M43 |  |
| Other measure to establish or enhance preparedness for flood events to reduce adverse consequences | M44 |  |
| Clean-up and restoration activities (buildings, infrastructure, etc); Health and mental health supporting actions, incl. managing stress; Disaster financial assistance (grants, tax), incl. disaster legal assistance, disaster unemployment assistance; Temporary or permanent relocation; Other | M51 | Recovery and Review i) |
| Clean-up and restoration activities (with several sub-topics as mould protection, well-water safety and securing hazardous materials containers) | M52 |  |
| Lessons learnt from flood events; Insurance policies | M53 |  |
| Other | M61 | Other |

i) Das Planen der Wiederherstellung und Bewertung ist im Prinzip Bestandteil der Vorsorge.

Dabei wird den sogenannten „nicht-konzeptionellen“ Maßnahmentypen (Nr. 301 bis 329 des LAWA-Katalogs) automatisch jeweils nur ein EU-Maßnahmentyp zugeordnet. Den sogenannten konzeptionellen Maßnahmentypen (Nr. 501 bis 509 des LAWA-Katalogs) können mehrere EU-Maßnahmentypen zugeordnet werden.

Im Hinblick auf die uneinheitliche Vorgehensweise bei der Festlegung der Anzahl der Maßnahmen in Deutschland wird für den internationalen Hochwasserrisikomanagementplan für das Einzugsgebiet der Elbe empfohlen, ähnliche Tabellen wie im deutschen nationalen Plan zu nutzen. In diesen werden die Risikogebiete gezählt (siehe unten), in denen entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden. Maßnahmen, die landesweit durchgeführt werden (APSFR_CD= -9999) werden dabei allen betreffenden Risikogebieten zugeordnet.

Die folgenden Tabellen werden im Kapitel 4.2 des internationalen Plans aufgeführt.

Tabelle 7	Anzahl der Gebiete (bzw. Länge der Abschnitte) nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen Maßnahmen differenziert nach Aspekt des Hochwasserrisikomanagements durchgeführt werden (bereitet die BfG auf der Grundlage der Datenschablone MSRPROG_FD im WasserBLIcK vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

| Aspekt des Hochwasserrisikomanagements | # Anzahl der Gebiete | # Kilometer |
| --- | --- | --- |
| Vermeidung |  |  |
| Schutz |  |  |
| Vorsorge |  |  |
| Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung |  |  |
| Sonstiges |  |  |

Tabelle 8	Anzahl der Gebiete nach (bzw. Länge der Abschnitte) Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen Maßnahmen differenziert nach Maßnahmentyp durchgeführt werden (bereitet die BfG auf der Grundlage der Datenschablone MSRPROG_FD im WasserBLIcK vor – in der Struktur Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

| Aspekt des Hochwasserrisikomanagements | # Maßnahmentyp | # Anzahl der Gebiete | # Kilometer |
| --- | --- | --- | --- |
| Vermeidung | M21 |  |  |
|  | M22 |  |  |
|  | M23 |  |  |
|  | M24 |  |  |
| Schutz | M31 |  |  |
|  | M32 |  |  |
|  | M33 |  |  |
|  | M34 |  |  |
|  | M35 |  |  |
| Vorsorge | - M41 |  |  |
|  | - M42 |  |  |
|  | - M43 |  |  |
|  | - M44 |  |  |
| Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung | M51 |  |  |
|  | M52 |  |  |
|  | M53 |  |  |
| Sonstiges | M61 |  |  |

Tabelle 9	Anzahl der Gebiete (bzw. Länge der Abschnitte) nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen Maßnahmen differenziert nach Prioritätseinstufung durchgeführt werden (bereitet die BfG auf der Grundlage der Datenschablone MSRPROG_FD im WasserBLIcK vor – in der Struktur für Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

| Aspekt des Hochwasserrisikomanagements | # Priorität der Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sehr hoch Anzahl/Kilometer | hoch # Anzahl/Kilometer | mäßig # Anzahl/Kilometer |
| Vermeidung |  |  |  |
| Schutz |  |  |  |
| Vorsorge |  |  |  |
| Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |

Für die Bestimmung der Prioritäten der Maßnahmen in Tabelle 9 wird einheitlich die Vorgehensweise der deutschen Seite genutzt, die Ende Juni 2014 auf der deutschen Seite abgestimmt und anschließend der tschechischen Seite zur Verfügung gestellt worden ist (Aggregationsregel: höchste Priorisierungsstufe einer Einzelmaßnahme in der jeweiligen Gruppe des Maßnahmentyps ist maßgebend). In Deutschland und der Tschechischen Republik kommen nur die Prioritäten 2 bis 4, d. h. „sehr hoch“, „hoch“ und „mäßig“, zur Anwendung.

Tabelle 10	Anzahl der Gebiete (bzw. Länge der Abschnitte) nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b), in denen Maßnahmen differenziert nach Umsetzungsstand durchgeführt werden (bereitet die BfG auf der Grundlage der Datenschablone MSRPROG_FD im WasserBLIcK vor – in der Struktur Deutschland, die Tschechische Republik und die gesamte FGE Elbe, die Daten für die Tschechische Republik fehlen im WasserBLIcK – die tschechische Seite liefert die ausgewerteten Daten direkt in die Tabelle)

| Aspekt des Hochwasserrisikomanagements | # Anzahl der Gebiete nach Umsetzungsstand |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nicht begonnen # Anzahl/Km | In der Umsetzung # Anzahl/Km | In der Umsetzung – Bau # Anzahl/Km | Abgeschlossen # Anzahl/Km | Nicht bekannt # Anzahl/Km |
| Vermeidung |  |  |  |  |  |
| Schutz |  |  |  |  |  |
| Vorsorge |  |  |  |  |  |
| Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

Gebiete nach Art. 4 und 13.1a) in Verbindung mit Art. 5 oder nach Art. 13.1b)