G. Winkelmann-Oei (UBA)	Entwurf (Stand: 26.01.2010)

Risikomanagement im Elbe-Flusseinzugsgebiet

# Hintergrund

In den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts machten sich die Nebenerscheinungen der Nachkriegs-Industrialisierung in immer deutlicherem Ausmaß bemerkbar. Die Emissionen in Luft, Wasser und Boden und die Zahl der Störfälle in Industrieanlagen hatten erschreckende Dimensionen angenommen.

Einer der schwersten Störfälle ereignete sich im Jahre 1976 in der italienischen Kleinstadt Seveso. Damals wurden hunderte von Einwohnern durch freigesetzte Dioxine nach einer Explosion in einem Produktionswerk zur Herstellung von Trichlorphenol vergiftet. Dies führte dazu, dass auf EU-Ebene im Jahre 1981 die sog. „Seveso“-RL gesetzlich verankert wurden, um sicherzustellen dass für besonders gefährliche Anlagen wirksame Sicherheitsvorkehrungen etabliert werden.

Aus den historischen Ereignissen heraus lag dabei der Schwerpunkt auf dem Schutz der Bevölkerung vor den unmittelbaren Auswirkungen luftgetragener Emissionen bzw. vor Brand- und Explosionsgefahren. Der Umweltschutz, also insbesondere der Schutz von Grund- und Oberflächenwasser hatte lediglich theoretische Bedeutung. Das änderte sich nach dem „Sandoz“-Unfall 1986 in Folge dessen es zu einem großen Fischsterben und einer weitreichenden Zerstörung des aquatischen Ökosystems am Rhein gekommen ist. Ein vergleichbarer Unfall ereignete sich auch im Jahre 1988 im Elbeeinzugsgebiet nach einem Brand eines Pestizid-Lagers in Schönebeck (Hermania).

In der Konsequenz wurde die Seveso-RL novelliert und die Störfallvorsorge im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Gewässer in die Regelwerke integriert.

Um die nunmehr zutage getretenen Defizite in der Unfallprävention zu schließen wurde im Jahr 1987 die IKSR Arbeitsgruppe „S“ („Sicherheit von Industrieanlagen“) gegründet und im Jahre 1990 die Schwesterarbeitsgruppe im Elbeeinzugsgebiet die IKSE AG „Unfallbedingte Gewässerbelastungen“.

# Havarievorsorge an der Elbe

Der maßgebliche Gedanke in den Anfangsjahren der Arbeitsgruppe „Unfallbedingte Gewässerbelastungen“ konzentrierte sich auf die Verbesserung des anlagenbezogenen Gewässerschutzes, um Unfälle bereits an der Quelle zu verhindern. Sowohl an der Elbe als auch am Rhein war zur Havarieprävention ein grundsätzlich neuer Ansatz entwickelt worden: um das Anlagensicherheitsniveau zu erhöhen wurde die Sicherheit einzelner maßgeblicher Funktionseinheiten (Lager, Umschlag, Rohrleitungen etc.) zielgerichtet verbessert. Hintergrund davon ist, dass Unfälle sehr oft auf das Versagen relativ einfacher Sicherheitskomponenten (Leckagen, Überfüllsicherungen etc.) zurückzuführen sind. Durch eine Festlegung zum Stand der Technik dieser Komponenten und einer redundanten sicherheitstechnischen Mindestausstattung der jeweiligen Funktionseinheiten, sollten unfallbedingte Gewässerbelastungen deutlich verringert werden können.

In den Folgejahren gelang es für eine Reihe sicherheitsrelevanter Funktionsbereiche derartige sicherheitstechnische Empfehlungen zu erarbeiten. Der Erfolg dieser Herangehensweise kann indirekt für das Rheineinzugsgebiet erschlossen werden: gegenüber den 80er Jahren sanken unfallbedingte Gewässerbelastungen in den 90er Jahren um über 99 %. Auch an der Elbe war dieser signifikante Rückgang zu verzeichnen. Allerdings war dies durch den Rückgang der Anzahl großer Industriebetriebe bedingt. Positiv wirkte sich dabei auch der Anschluss vieler bis dahin Direkteinleiter an das öffentliche Abwassernetz im Rahmen der abwassertechnischen Erschließung aus.

Dieser erfolgreiche Ansatz wurde mittlerweile auch in weitere Flussgebiete übertragen, Ende der 90er Jahre in die IKSD und zu Beginn des neuen Jahrtausends in die IKSO und verschiedene osteuropäische und kaukasische Flusseinzugsgebiete. Auch auf Seiten der UNECE (Empfehlungen zu Pipelines, Tailing Management Facilities) wurde die Herangehensweise weiter verfolgt.

Inzwischen umfasst das Sortiment der sicherheitstechnischen Empfehlungen nicht nur eine Vielzahl störfallrelevanter Funktionseinheiten, sondern auch spezielle Risikobereiche (Hochwasserschutz, kontaminierte Flächen, etc.) und spezielle industrielle Branchen (Papierindustrie, Raffinerien).

Die Sammlung ist mittlerweile auf ca. 30 sicherheitstechnischen Empfehlungen angewachsen (siehe Anlage 1).

Checklisten

Während die sicherheitstechnischen Empfehlungen ein generelles Basisniveau der Anlagensicherheit in allgemeiner Form vorgeben, bestand für die ausführenden Behörden immer das Problem durch welche konkreten Maßnahmen sich diese Sicherheit realisieren ließe. Aus diesem Grund entwickelte das UBA seit dem Jahre 2000 die Empfehlungen weiter zu Checklisten die, kombiniert mit einem Maßnahmenkatalog einen konkrete Umsetzungsstrategie für das geforderte Sicherheitsniveau ermöglichten. Ein Nebenprodukt davon war, dass sich diese Checklisten ausgezeichnet als Schulungsgrundlage für Trainingsprogramme für Inspektoren eigneten. Dadurch wurde eine systematische Darstellung des Sicherheitskonzeptes möglich und insbesondere in Osteuropa, dem Kaukasus und mittlerweile China wird dadurch ein einheitlicher Bewertungsmaßstab und hilfreiche Empfehlungen für mögliche Sanierungen vermittelt.

Derzeit werden die Checklisten über den Aspekt des reinen anlagenbezogenen Gewässerschutz hinaus weiterentwickelt dahingehend, dass unter unserer Federführung für die UNECE (IUK) eine Checkliste für die Erstellung von Sicherheitsberichten nach der EU-Seveso-RL entwickelt wird. Getestet wird diese Checkliste im Rahmen eines Trainingsprogramms mit Inspektoren aus Serbien, Mazedonien und Kroatien.(02/2010). Parallel dazu wird nach unseren Trainingsprogrammen in China im Jahre 2009 ein vergleichbarer Ansatz dazu durch die chinesischen Inspektionsdienste entwickelt.

# Warn- und Alarmplanung

Auch trotz eines hohen Standards beim anlagenbezogenen Gewässerschutz bei Industrieanlagen, können unfallbedingte Gewässerbelastungen niemals ganz ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund entwickelte die IKSE AG „H“ bereits sehr frühzeitig den „Internationalen Warn- und Alarmplan Elbe“.

Die zentralen Arbeiten dazu erfolgten innerhalb der IKSE zu Beginn der 90er Jahre: Während am Rhein bereits ein Int. Warn- und Alarmplan Rhein (IWAR) etabliert war, mussten an der Elbe diese Grundsätze zunächst zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik harmonisiert werden.

Ausgangspunkt war daher zunächst ein auf dem IWAR basierender Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe. Eine Weiterentwicklung und ein wesentliches neues Element waren dabei diskrete Auslöse-Schwellen der Alarmierung basierend auf Emissionsmengen wassergefährdender Stoffe. Die jeweilige Wassergefährdung wurde bestimmt durch Wassergefährdungsklassen (WGK) bzw. eine Relation dieser WGKs zu R-Sätzen nach dem europäischen ChemG. Die Unterschiede der Emissionen wassergefährdender Stoffe wurden in einem einfachen Matrix-System im 10er Logarithmus dargestellt. Dies war ein vollkommen neuer Ansatz der nicht nur bei der Elbe sondern mittlerweile auch der Donau und Oder, sowie in verschiedenen osteuropäischen und kaukasischen Flusseinzugsgebieten (Njeman, Dnestr, Kura) nunmehr Akzeptanz gefunden hat.

Die im IKSE Warn- und Alarmplan erstmals entwickelte R-Satz Relation der wassergefährdenden Stoffe wird zurzeit auf das neue Global Harmonised System adaptiert.

Das in Verbindung mit den Emissionsmengen entwickelte Matrixsystem wiederum ermöglichte eine einfache Normierung und Klassierung des Wassergefährdungspotentials von Unfällen aber auch von Anlagen nach dem sogenannten „Gewässerschadensindex“ (GSI) bzw. nach der englischen und mittlerweile weit verbreiteten Version „Water Risk Index“ (WRI).

Water Risk Index (WRI)

Der WRI entspricht dem dekadischen Logarithmus zur Basis 10 der WGK 3 – Stoffmenge. Das heißt, dass z.B. eine Stoffmenge von 1000 Tonnen (106 Kg) eines WGK 3 – Stoffes einem WRI von 6 entspricht (log 10 6).

Für die Bewertung vorhandener WGK 2-, WGK 1- und WGK „0“- Stoffmengen wurden diese auf WGK 3-Stoffäquivalente normiert. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt dies durch eine Abstufung mit dem Faktor 10.

Das heißt, WGK 2-Stoffmengen entsprechen 10%, WGK 1- Stoffmengen 1 % und WGK „0“-Stoffmengen 0,1 % einer vergleichbaren WGK 3-Stoffmenge. Auf einen Gewässereintrag von 1000 Kilogramm WGK „0“, 1, 2 oder 3 Stoffe bezogen, würde dies zu einem WRI von 0,1, 2, bzw. 3 führen.

Dieser WRI wurde z.B. innerhalb der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) z.B. dafür genutzt, um im Donaueinzugsgebiet eine Inventarisierung von über 600 hoch wassergefährdenden Einrichtungen zu erhalten.

Eine vergleichbare Inventarisierung erfolgt im Elbeeinzugsgebiet im dreijährigen Turnus.

# Risikomanagement – Strategie

Die sicherheitstechnischen Empfehlungen der Havarievorsorge ordnen sich inhaltlich dem Gefahrenvorsorge-Management zu. Ist dieses umfassend ausgebaut, sind belastbare strukturelle Voraussetzungen dafür vorhanden, dass auch bei niemals ganz auszuschließenden Havarien ein effektives Krisen-Management zum Tragen kommt. Grenzüberschreitende Warn- und Alarmplanungen sind im Gesamtzusammenhang des Krisen-Managements zentrale Mosaik- und Meilensteine. Ergänzt wird die Warn- und Alarmplanung mit Frühwarn-Systemen und der Katastrophenschutzplanung.

An der Elbe entwickelte die AG „Unfallbedingte Gewässerbelastungen“ diese Elemente des Gefahrenvorsorge- und Krisen-Management innerhalb der letzten 20 Jahre systematisch weiter, so dass mittlerweile ein ausgereiftes Instrumentarium zu einem umfassenden grenzüberschreitenden Risikomanagement vorhanden ist. Dessen Elemente können zusammengefasst in der sogenannten Sicherheitskette (Safety Chain) dargestellt werden:

Abbildung 1	„Safety Chain“ im Risikomanagement 
(in den folgenden Schemata: █ Behörden-, █ Betreiber-Aufgaben)

Anlage 2 vermittelt einen Überblick wie die einzelnen Hauptaspekte der Sicherheitskette weiter untergliedert werden können bzw. dann auch in welchen Arbeits-Feldern sich die AG „Unfallbedingte Gewässerbelastungen“ bewegt, um jetzt und in der Zukunft eine umfassende Strategie zum Risikomanagement im Elbeeinzugsgebiet sicherzustellen.