Bericht 2007
zur Überwachung der Gewässer
in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe

Stand: 14.11.2006

Inhaltsverzeichnis

1	Veranlassung	4

2	Ziele der Gewässerüberwachung	5

3	Überwachung der Oberflächengewässer	5

3.1	Grundsätze für die Überwachung	5

3.2	Überwachungsarten	7

3.3	Überblicksweise Überwachung der Oberflächengewässer	7

3.3.1	Anforderungen	7

3.3.2	Überblicksweise Überwachung	9

3.3.2.1	Fließgewässer	9

3.3.2.2	Standgewässer (Seen, Talsperren, Tagebaurestseen, Teiche)	11

3.3.2.3	Übergangsgewässer	12

3.3.2.4	Küstengewässer	12

3.4	Operative Überwachung der Oberflächengewässer	13

3.4.1	Anforderungen	13

3.4.2	Operative Überwachung	14

3.4.2.1	Fließgewässer	14

3.4.2.2	Standgewässer (Seen, Talsperren, Tagebaurestseen, Teiche)	14

3.4.2.3	Übergangsgewässer	15

3.4.2.4	Küstengewässer	15

3.5	Überwachung zu Ermittlungszwecken	16

3.6	Zusätzliche Überwachungsanforderungen in Schutzgebieten	16

3.7	Gemeinsame Überwachung international grenzüberschreitender Oberflächengewässer	17

3.8	Vergleichbarkeit der Überwachungsergebnisse (Qualitätssicherung)	17

4	Überwachung des Grundwassers	19

5	Datenbereitstellung für die Berichterstattung	19

6	Zusammenfassung/Datenlücken/Ausblick	19

# 1	Veranlassung

Nach Artikel 8 der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind für die Überwachung der Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser und Schutzgebiete) Programme aufzustellen, die einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über den Zustand der Gewässer ermöglichen. Bei den Oberflächengewässern umfassen die Programme Wassermenge, Wasserstand, Strömungsgeschwindigkeit, soweit sie von Bedeutung sind, sowie den ökologischen und chemischen Zustand und das ökologisches Potential. Bei Grundwasserkörpern umfassen die Programme die Überwachung des chemischen und mengenmäßigen Zustands. Bei Schutzgebieten werden die Programme nach den speziellen Anforderungen der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ergänzt, nach denen sie ausgewiesen wurden.

Diese Programme werden bis Ende 2006 nach Vorgabe der WRRL aufgestellt. Über das 
Überwachungsprogramm wird der EU spätestens im März 2007 nach einheitlichen Vorgaben für die Flussgebietseinheit Elbe berichtet.

Aufgrund der Anforderungen der WRRL ist eine Anpassung der bestehenden Gewässerüberwachung notwendig. Das Überwachungsprogramm nach WRRL besteht aus immissionsseitigen Messungen. In Kombination mit Belastungsanalyse und Analogieschlüssen wird hierdurch eine flächendeckende Gewässerbewertung und eine belastbare Grundlage für den wasserwirtschaftlichen Vollzug erhalten.

Die Überwachung des Zustands der Gewässer ist das von der WRRL vorgesehene Kontrollinstrument für die Erfüllung der von der EU vorgegebenen Ziele, insbesondere der Sicherung oder Verbesserung des Zustands der Gewässer. Die Untersuchungen müssen dazu zuverlässige und reproduzierbare Aussagen ermöglichen. Das Überwachungsprogramm stellt sicher, dass die Anforderungen des Anhangs V WRRL konsequent umgesetzt werden. Die Überarbeitung und Anpassung der Messverfahren und des Messnetzes erfordern in den kommenden Jahren nach Auswertung der Ergebnisse eine laufende Fortschreibung und Optimierung der Überwachung.

Das Konzept beschreibt die Anforderungen der WRRL, die Strategien der Umsetzung und erläutert die wesentlichen Elemente zur Überwachung und Bewertung des Gewässerzustands. Wegen der grundsätzlichen Unterschiede der Überwachung werden die Oberflächengewässer (Fließgewässer, Seen, Übergangsgewässer und Küstengewässer) und das Grundwasser getrennt voneinander behandelt.

Das Überwachungsprogramm stellt die abgestimmte Vorgehensweise der Elbe-Anrainerstaaten dar. Ziel dieses Dokuments ist, Entscheidungsträger, Mitwirkende in den Verwaltungen und die interessierte Öffentlichkeit über die Umsetzung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie zum Überwachungsprogramm im Einzugsgebiet der Elbe zu informieren.

Weitere Einzelheiten können den nationalen Überwachungskonzepten (z. B. für den deutschen Teil des Einzugsgebiets der Elbe www.wasserblick.net) entnommen werden.

# 2	Ziele der Gewässerüberwachung

Wichtige Ziele des Überwachungsprogramms neben der Schaffung eines Überblicks über den Zustand der Gewässer sind:

- eine EU-weit einheitliche Klassifizierung der Gewässer zu ermöglichen,

- gemeinsam mit der fortzuschreibenden Belastungsanalyse ein Instrument der Planung und der Erfolgskontrolle von Maßnahmen zum Schutz, zur Verbesserung und Sanierung der Gewässer sowie der Berichterstattung zu geben und

- langfristige Trends der Gewässerbeschaffenheit bestimmen und berichten zu können, sowie

- Hinweise zur Bestimmung lokaler, regionaler und überregionaler Umweltziele zu geben,

- die Einhaltung der Umweltziele zu kontrollieren.

Durch die Überwachung und Bewertung der Gewässer sollen zuverlässige und europaweit vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Zu diesem Zweck werden an den Messstellen des internationalen Elbemessprogramms abgestimmte Probenahme-, Analyse- und Bewertungsverfahren eingesetzt, die auch den Untersuchungsumfang bestimmen. Dazu zählen auch Maßnahmen der internen Qualitätskontrolle innerhalb der Labore, der externen Qualitätskontrolle zwischen den Laboren (Ringversuche) sowie die Feststellung der Gleichwertigkeit von Verfahren. Soweit möglich, wird dabei auf genormte Verfahren (nach DIN bzw. CEN-Normen) zurückgegriffen. Für große Teile der biologischen Untersuchungen befinden sich die Untersuchungs- und Bewertungsverfahren zurzeit noch in der Entwicklung oder Erprobung.

Darüber hinaus soll das Überwachungsprogramm Anforderungen aus den bereits bestehenden EG-Richtlinien (EG-Richtlinie 2006/11/EG (76/464), Nitrat-Richtlinie, Fisch- und Muschelgewässer-Richtlinie, FFH-Richtlinie und EG-Richtlinie 77/795/EWG) sowie aus den Meeresschutz-Übereinkommen OSPAR oder des Trilateralen Wattenmeermonitorings (TMAP) berücksichtigen. Diese Anforderungen werden in die verschiedenen Überwachungsarten der WRRL integriert oder als Sonderuntersuchungen durchgeführt.

# 3	Überwachung der Oberflächengewässer

## 3.1	Grundsätze für die Überwachung

Die Oberflächenwasserkörper werden in die Kategorien Flüsse, Standgewässer, Übergangsgewässer und Küstengewässer eingeordnet. Im Rahmen der ersten Bestandsaufnahme erfolgte innerhalb der Kategorien eine Einstufung der Gewässer in Typen. Die Überwachung bezieht sich auf den einzelnen Wasserkörper oder Wasserkörpergruppen.

Wasserkörper sind einheitliche und bedeutende Abschnitte der Oberflächengewässer, denen eine bestimmte Gewässerkategorie, ein bestimmter Gewässertyp und darauf bezogene Umweltziele zugeordnet werden. Die Gewässerüberwachung muss eine verlässliche und reproduzierbare Datengrundlage für die Beurteilung des Zustands der Wasserkörper und eine effiziente Maßnahmenplanung zur Verfügung stellen. Wenn es fachlich vertretbar ist, können Wasserkörper gleichen Typs und ähnlicher Belastungssituation zu Wasserkörpergruppen zusammengefasst werden. Mehrere Fließgewässerwasserkörper/-gruppen ergeben ein Teileinzugsgebiet, alle Teileinzugsgebiete ergeben das Einzugsgebiet der Flussgebietseinheit.

Die Bewertung des ökologischen Zustands eines Wasserkörpers erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend, schlecht). Die Bewertung des ökologischen Potentials erfolgt nach einer vierstufigen Skala (gut und besser, mäßig, unbefriedigend, schlecht). Die Einstufung erfolgt vorrangig unter Betrachtung der biologischen und unterstützend anhand der chemischen Komponenten, wobei die Einhaltung/Nichteinhaltung der Umweltqualitätsnormen für die flussgebietspezifischen Schadstoffe mit in die Bewertung eingeht. Für den sehr guten Zustand werden zusätzlich hydromorphologische Komponenten bewertet. Die biologischen Qualitätskomponenten umfassen die aquatische Flora (Makrophyten, Phytobenthos und Phytoplankton), die Wirbellosenfauna und die Fischfauna. Es sind immer Artenzusammensetzung und Artenhäufigkeit zu bestimmen. Bei der Fischfauna ist zusätzlich die Altersstruktur (außer bei Übergangsgewässern), beim Phytoplankton zusätzlich die Biomasse (außer in Flüssen) zu erfassen. Den hydromorphologischen Qualitätskomponenten und den chemischen und physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten kommt bei der Bewertung des ökologischen Zustands „unterstützende Bedeutung“ zu. So sind die Referenzbedingungen über diese Komponenten definiert (Grenze sehr gut/gut). Die chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten bestimmen darüber hinaus, ob der ökologische Zustand gut oder mäßig ist, auch wenn alle biologischen Komponenten mit gut bewertet werden. Darüber hinaus kommt ihnen wesentliche Bedeutung zur Plausibilisierung der Ergebnisse der biologischen Komponenten, zur Ursachenklärung, zur Maßnahmenplanung und bei der Erfolgskontrolle zu. Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten umfassen bei Flüssen eine Betrachtung des Wasserhaushaltes, der Durchgängigkeit und der Morphologie, bei Seen die Erfassung des Wasserhaushaltes und der Morphologie sowie bei Übergangs- und Küstengewässern die Bestimmung der Morphologie und des Tidenregimes. Sie werden bei der Feststellung der Referenzbedingungen (= sehr guter ökologischer Zustand) herangezogen. Als allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten werden in Anhang V WRRL Sichttiefe, Temperatur, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Versauerung und Nährstoffverhältnisse genannt.

Die Bewertungsverfahren und die Festlegung der Klassengrenzen des ökologischen Zustands und des ökologischen Potentials obliegen den Mitgliedstaaten. Einige biologische Verfahren werden zurzeit in der Praxis erprobt. Europaweit wird durch die Interkalibrierung der Bewertungsverfahren sichergestellt, dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Das Umweltziel „guter Zustand“ und die entscheidende Grenze zum mäßigen Zustand werden allgemein anhand des Grades der zulässigen geringfügigen Abweichung vom sehr guten Zustand beschrieben.

Für die Bewertung des chemischen Zustands werden zwei Zustandsklassen (gut, schlecht) durch Vergleich mit den EU-weit festgelegten Umweltqualitätsnormen unterschieden.

Die WRRL gibt keine durchgehend einheitlichen Verfahren für die Bewertung der Befunde für die biologische Gewässerüberwachung vor. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten entwickelten und eingesetzten Bewertungsverfahren können daher eine unterschiedlich hohe Empfindlichkeit gegenüber den anthropogenen Einflüssen aufweisen. Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, ist eine europaweite Abstimmung der Ergebnisse notwendig. Die WRRL sieht daher die Interkalibrierung der Ergebnisse der nationalen Bewertungsverfahren vor.

## 3.2	Überwachungsarten

Das Überwachungsnetz muss so ausgelegt sein, dass sich umfassende und kohärente Erkenntnisse zum ökologischen und chemischen Zustand der Wasserkörper gewinnen lassen. Die WRRL unterscheidet dabei:

- die Überblicksüberwachung,

- die operative Überwachung und

- die Überwachung zu Ermittlungszwecken.

Die drei Überwachungsarten verfolgen unterschiedliche Ziele, die unterschiedliche Überwachungsparameter, -messstellen und -frequenzen erfordern. Einzelne Messstellen, Parameter und Messfrequenzen können mehreren Überwachungsarten zugeordnet werden.

## 3.3	Überblicksweise Überwachung der Oberflächengewässer

## 3.3.1	Anforderungen

Mit der Überblicksüberwachung sollen eine Bewertung des Gesamtzustands der Oberflächengewässer gewährleistet und die möglichen langfristigen Veränderungen der Wasserkörper erfasst werden. Dies erfolgt an repräsentativen und für die Flussgebietseinheit bedeutenden Messstellen und dient

- der Ergänzung und Validierung der Bestandsaufnahme des Berichtes nach Artikel 5 sowie der generellen Beschreibung des Gesamtzustands der Gewässer in der Flussgebietseinheit,

- der wirksamen und effizienten Gestaltung der künftigen Überwachungsprogramme,

- der Bewertung langfristiger Veränderungen der natürlichen Gegebenheiten und

- der Bewertung langfristiger Veränderungen aufgrund ausgedehnter menschlicher Tätigkeiten.

Die Überblicksüberwachung wird nach WRRL an Stellen durchgeführt, an denen

- der Abfluss bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit bedeutend ist; dies schließt Stellen an großen Flüssen ein, an denen das Einzugsgebiet größer als 2 500 km2 ist,

- das Volumen des vorhandenen Wassers für die Flussgebietseinheit, einschließlich größerer Standgewässer, kennzeichnend ist,

- bedeutende Wasserkörper sich über die Grenzen eines Mitgliedstaates hinaus erstrecken,

- die entsprechend der Entscheidung 77/795/EWG über den Informationsaustausch ausgewiesen werden,

- die zur Schätzung der die Staatsgrenzen der Mitgliedstaaten überschreitenden und in die Meeresumwelt gelangenden Schadstoffbelastungen benötigt werden.

Während der Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans müssen an jeder Überwachungsstelle Parameter für alle Qualitätskomponenten überblicksweise überwacht werden, dabei sind zumindest die in Tabelle 1 aufgeführten Überwachungsfrequenzen einzuhalten. Frachtmessstellen für Nähr- und Schadstoffe wurden im Mündungsbereich bedeutender Nebengewässer der Elbe eingerichtet, um die notwendigen Daten für die überregionale Bewirtschaftungsplanung ermitteln zu können. Auch der Zeitpunkt der Überwachung wurde und wird unter den Mitgliedstaaten abgestimmt.

Tabelle 1:	Überwachungsfrequenzen

| Qualitätskomponente | Flüsse | Seen | Übergangsgewässer | Küsten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologisch |  |  |  |  |
| Phytoplankton | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Andere aquatische Flora | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Makroinvertebraten | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Fische | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |  |
| Hydromorphologisch |  |  |  |  |
| Kontinuität | 6 Jahre |  |  |  |
| Hydrologie | kontinuierlich | 1 Monat |  |  |
| Morphologie | 6 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
| Physikalisch-chemisch |  |  |  |  |
| Wärmebedingungen | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Sauerstoffgehalt | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Salzgehalt | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |  |
| Nährstoffzustand | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Versauerungszustand | 3 Monate | 3 Monate |  |  |
| Sonstige Schadstoffe | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Prioritäre Stoffe | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |

Prioritäre Stoffe und sonstige Schadstoffe werden bei Einleitung bzw. Eintrag in signifikanten Mengen gemessen. Signifikant bedeutet, der Eintrag des Stoffes führt zu Konzentrationen, die den halben Wert der Umweltqualitätsnorm überschreiten.

Wenn mit den in der WRRL vorgegebenen Überwachungsfrequenzen der Überblicksüberwachung großen Schwankungsbreiten von physikalisch-chemischen und biologischen Qualitätskomponenten nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann und damit keine verlässlichen Aussagen zu Entwicklungstrends in den Gewässern möglich sind, werden ergänzende Untersuchungen durchgeführt, die auch der operativen Überwachung bzw. der Überwachung zu Ermittlungszwecken zugeordnet werden können. Den Überblicksmessstellen in Fließgewässern sind geeignete mengenhydrologische Bezugspegel zugeordnet, welche für die betreffenden Gewässerprofile statistisch gesicherte Berechnungen von Frachten ermöglichen.

### 3.3.2	Überblicksweise Überwachung

### 3.3.2.1	Fließgewässer

Aus den bestehenden Messnetzen der Mitgliedstaaten und der IKSE - wurden in Deutschland 51 Messstellen in das Überblicksmessnetz übernommen (siehe Karte der Überblicksüberwachungsmessstellen im Anhang; wird derzeit vorbereitet).

Die Daten einer Teilmenge der Überblicksüberwachungsmessstellen im Einzugsgebiet der Elbe werden zu einem "Internationalen Messprogramm Elbe" gruppiert. Dieses Messprogramm wird zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten abgestimmt. Das Internationale Messprogramm Elbe umfasst 9 Messstellen im Elbestrom (4 in der Tschechischen Republik und 5 in Deutschland) und 10 Messstellen an Zuflüssen. Bei den Zuflüssen werden in der Tschechischen Republik die Mündungsbereiche von Moldau und deren Nebenfluss Berounka sowie Eger, in Deutschland die Mündungsbereiche von Schwarzer Elster, Mulde, Saale und deren Nebenflüssen Unstrut und Weißer Elster sowie Havel und deren Nebenfluss Spree einbezogen. Damit kann an 19 Messstellen (7 in der Tschechischen Republik und  12 in Deutschland) in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ein Überblick über den Belastungszustand aktuell vorgehalten und über die Einstellung auf die Homepage der IKSE dokumentiert werden.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Anzahl der Messstellen und die Messfrequenzen.

Tabelle 2:	Anzahl der Messstellen und die Messfrequenzen an Fließgewässern

|  | Österreich | # Tschechische Republik | Deutschland | # Polen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Messstellen |  |  | 51 |  |
| Biologische Qualitätskomponente |  |  |  |  |
| - Phytoplankton |  |  | 6-7x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Makrophyten, - Phytobenthos |  |  | 1x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Makrozoobenthos |  |  | 1x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Fische |  |  | aktueller Stand des Bewertungsverfahrens erfordert 3 Befischungen innerhalb von 6 Jahren |  |
| Hydromorphologische Qualitätskomponente |  |  |  |  |
| - Querbauwerke |  |  | einmal in 6 Jahren |  |
| - Gewässermorphologie |  |  | einmal in 6 Jahren |  |
| - Hydrologie |  |  | kontinuierlich |  |
| Physikalisch-chemische und chemische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |
| Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten |  |  | mind. 12x/Jahr, jährlich |  |
| Sonstige Schadstoffe (Anhang VIII 1-9) |  |  | 4 bzw. 12x/Jahr, mind. 1x in 6 Jahren; abhängig vom Eintrag in signifikanter Menge (halbe Umweltqualitätsnorm) und vom Parameter |  |
| Prioritäre Stoffe (Anhang IX) |  |  | 4x/Jahr mind. 1x in 6 Jahren bei Überschreitung der halben Umweltqualitätsnorm jedoch jährlich |  |
| Prioritäre Stoffe (Anhang X) |  |  | 12x/Jahr, jährlich nur bei Einleitung |  |
| Schadstoffe in weiteren EG-Richtlinien (Nitrat) |  |  | 12x/Jahr mind. 1x in 6 Jahren |  |

Wenn ein Stoff der Anhänge VIII (1-9), IX und X in Konzentrationen über der halben Umweltqualitätsnorm nach WRRL festgestellt wird, wird dieser in das Internationale Überwachungsprogramm mit einer Überwachungsfrequenz von 12x/Jahr aufgenommen.

### 3.3.2.2	Standgewässer (Seen, Talsperren, Tagebaurestseen, Teiche)

Im internationalen Einzugsgebiet der Elbe werden xx Standgewässer, die vom Volumen her bedeutsam sind, überblicksweise überwacht werden. Dazu gehören Standgewässer, die größer als 10 km² sind oder deren Volumen 50 Mio. m3 übersteigt. Die für die Untersuchung vorgesehenen Standgewässer sind in der Karte 14 gekennzeichnet. Tabelle 3 gibt einen 
Überblick über die Anzahl der Messstellen und die Messfrequenzen.

Tabelle 3:	Anzahl der Messstellen und die Messfrequenzen an Standgewässern

|  | Österreich | # Tschechische Republik | Deutschland | # Polen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Messstellen |  |  | 19 |  |
| Biologische Qualitätskomponente |  |  |  |  |
| - Phytoplankton |  |  | 6x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Makrophyten, - Phytobenthos |  |  | 1x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Makrozoobenthos |  |  | 1x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| - Fische |  |  | Bewertungsver-fahren noch in Entwicklung |  |
| Hydromorphologische Qualitätskomponente |  |  |  |  |
| - Gewässermorphologie |  |  | einmal in 6 Jahren |  |
| - Hydrologie |  |  | Seewasserstand kontinuierlich |  |
| Physikalisch-chemische und chemische Qualitätskomponenten |  |  |  |  |
| Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten |  |  | 6x/Jahr, alle 3 Jahre |  |
| Sonstige Schadstoffe |  |  | 4 bzw. 12x/Jahr, mind. 1x in 6 Jahren; abhängig vom Eintrag in signifikanter Menge |  |
| Prioritäre Stoffe (Anhang IX) |  |  | 4x/Jahr mind. 1x in 6 Jahren bei Überschreitung der halben Umweltqualitäts-norm jedoch jährlich |  |
| Prioritäre Stoffe (Anhang X) |  |  | 12x/Jahr, jährlich nur bei Einleitung |  |
| Schadstoffe in weiteren EG-Richtlinien (Nitrat) |  |  | 4x/Jahr alle 6 Jahre bei Überschreitung der halben Umweltqualitätsnorm jedoch jährlich |  |

### 3.3.2.3	Übergangsgewässer

Der Wasserkörper des Übergangsgewässers (Elbe-Ästuar) wird hinsichtlich folgender Parameter überblicksweise überwacht:

- chemisch-physikalisch an 2 Messstellen (4x/Jahr),

- hydromorphologisch linien- und flächenhaft (alle 6 Jahre),

- Makrozoobenthos an 2 Profilen, Angiospermen an 9 Stellen und Fische an 4 Bereichen durch eine Hamenbefischung (1x/Jahr, alle 3 Jahre).

- Die Schadstoffuntersuchungen für die Bewertung des ökologischen Zustands erfolgen bei Einleitung in signifikanten Mengen in betreffenden Wasserkörpern alle 3 Monate.

- Die prioritären Stoffe für die chemische Bewertung werden bei Einleitung monatlich untersucht, wenn es Erkenntnisse gibt, dass ein einmündendes bedeutendes Fließgewässer entsprechende Schadstofffrachten einträgt.

Dabei sind die Überwachungs- und Bewertungsverfahren den besondern Verhältnissen des Übergangsgewässers (unterschiedliche Salinität und Tideeinfluss) angepasst. Das Phytoplankton ist für die biologische Bewertung des Übergangsgewässers nicht relevant, weil der natürliche Einfluss von Salzwasser im Übergangsgewässer das Phytoplankton stärker beeinflusst als anthropogene Belastungen.

### 3.3.2.4	Küstengewässer

Die 4 Wasserkörper des Küstengewässers der Elbe werden überblicksweise überwacht. Dabei werden Seegras- und Makroalgenvorkommen, Salzwiesen und Muschelbänke auf Probeflächen bzw. Transekten analysiert und auch flächenhaft auf der Grundlage von Luftbildern ausgewertet. Auf Helgoland wird entlang von Transekten das Vorkommen von Brauntangen und anderen Großalgen ermittelt. Bodentiere werden im Watt und am tiefen Meeresgrund beprobt. Fischuntersuchungen sind nach WRRL in Küstengewässern nicht erforderlich.

Die Wasserkörper des Küstengewässers werden hinsichtlich folgender Parameter überblicksweise überwacht:

- allgemeine chemisch-physikalische Qualitätskomponenten (4x/Jahr),

- hydromorphologische Qualitätskomponenten (alle 6 Jahre),

- Phytoplankton (halbjährlich), Makrozoobenthos und Angiospermen (1x/Jahr, alle 3 Jahre).

- Die Schadstoffuntersuchungen für die Bewertung des ökologischen Zustands erfolgen bei Einleitung in signifikanten Mengen in betreffenden Wasserkörpern alle 3 Monate.

- Die prioritären Stoffe für die chemische Bewertung werden bei Einleitung monatlich untersucht, wenn es Erkenntnisse gibt, dass ein einmündendes bedeutendes Fließgewässer entsprechende Schadstofffrachten einträgt.

## 3.4	Operative Überwachung der Oberflächengewässer

## 3.4.1	Anforderungen

Ziel der operativen Überwachung ist es:

  - den Zustand der Wasserkörper zu bestimmen, bei denen festgestellt wurde, dass sie die geltenden Umweltziele wahrscheinlich nicht erreichen,

  - die Grundlage für die Festlegung von Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands der Wasserkörper zu liefern und

  - alle auf die Maßnahmenprogramme zurückgehenden Veränderungen am Zustand derartiger Wasserkörper zu bewerten, also eine Erfolgskontrolle durchzuführen.

Zusätzlich können ergänzende Untersuchungen an einigen Messstellen der Überblicksüberwachung notwendig werden, damit dort hinreichend abgesicherte Aussagen zu Schwankungsbreiten und Entwicklungstrends in den Gewässern möglich werden.

Die operative Überwachung soll gemäß Anhang V an Wasserkörpern oder Wasserkörpergruppen durchgeführt werden, welche die gemäß Artikel 4 geltenden Umweltziele wahrscheinlich nicht erfüllen, um das Ausmaß und die Auswirkung der Belastung beurteilen zu können.

Für die operative Überwachung sollen die Qualitätskomponenten ausgewählt werden, die für die Belastung des Oberflächenwasserkörpers kennzeichnend sind:

- Dabei sollen für die biologischen Qualitätskomponenten diejenigen Parameter erfasst werden, die am empfindlichsten auf Belastungen reagieren.

- Sofern prioritäre Stoffe eingeleitet werden und sofern andere Schadstoffe in signifikanten Mengen eingeleitet werden, sollen diese Stoffe überwacht werden.

- Weiterhin sollen die Parameter überwacht werden, die indikativ für diejenigen hydromorphologischen Qualitätskomponenten sind, welche am empfindlichsten auf Belastungen reagieren.

Die Überwachungsfrequenzen werden so gewählt, dass für die Bewertung der relevanten Qualitätskomponente ausreichende Daten ermittelt werden können. Dabei werden in der Regel die in der Tabelle 1 aufgeführten Mindestfrequenzen eingehalten, es sei denn, dass eine Abweichung fachlich begründbar ist.

Der Untersuchungsumfang kann während des Bewirtschaftungszeitraums geändert werden, um insbesondere die Überwachungsfrequenz zu reduzieren, wenn festgestellt wird, dass keine signifikante Auswirkung von Belastungen (mehr) besteht.

Weitere Anforderungen an die stoffliche operative Überwachung ergeben sich aus nationalen Vereinbarungen und anderen EU-Regelungen.

Auf eine detaillierte Abstimmung der operativen Überwachung bezüglich der Lage der Messstellen, des Parameterumfangs und der Messfrequenz wird innerhalb der Flussgebietseinheit Elbe verzichtet. Der Messumfang der operativen Überwachung richtet sich auf die lokale Belastungssituation des Wasserkörpers und die daran durchzuführenden Verbesserungsmaßnahmen aus. Lediglich an den Landesgrenzen und an Gewässern, die durch mehrere Mitgliedstaaten fließen, wird die operative Überwachung bilateral unter den betroffenen Mitgliedstaaten abgestimmt.

### 3.4.2	Operative Überwachung

### 3.4.2.1	Fließgewässer

Die Qualitätskomponenten für die operative Überwachung werden nach der Art der Belastungen ausgewählt. Dabei wird die Art der Überwachung danach unterschieden, ob signifikante stoffliche oder signifikante hydromorphologische Belastungen dafür verantwortlich sind, dass der betreffende Wasserkörper das Umweltziel verfehlt. Sofern an Wasserkörpern mehrere Belastungsarten bestehen, werden die operativen Überwachungsarten kombiniert.

Untersuchungen bei stofflichen Belastungen beinhalten nach Erfordernis die Parameter Abflussmenge, allgemeine physikalische und relevante chemische Messgrößen sowie die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor. Untersucht werden prioritäre Stoffe, soweit sie in den Wasserkörper eingeleitet werden, und andere Schadstoffe, soweit sie in signifikanten Mengen eingeleitet werden oder sie in signifikanten Mengen im Gewässer vorkommen, d. h. die Konzentrationen den halben Wert der Umweltqualitätsnorm überschreiten. Der Parameterumfang und die Messfrequenz werden nach Auswertung der Ergebnisse problemorientiert so weit angepasst bzw. mit den Untersuchungen zu Ermittlungszwecken so untersetzt, dass sie eine zuverlässige Bewertung des Zustands ermöglichen.

Untersuchungen werden weiterhin an Fließgewässern durchgeführt, die wegen signifikanter hydromorphologischer Belastungen den guten ökologischen Zustand wahrscheinlich nicht erreichen. Für die Bewertung des ökologischen Zustands eines Wasserkörpers werden die belastungsspezifisch am empfindlichsten reagierenden biologischen Qualitätskomponenten ggf. einschließlich der Fischfauna und die aktuelle Gewässerstruktur untersucht. Um die auf Maßnahmen zurückgehenden Veränderungen an der Hydromorphologie des Wasserkörpers beurteilen zu können, werden die Veränderung der Gewässerstruktur aufgenommen und die auf die Verbesserungsmaßnahmen am empfindlichsten reagierenden biologischen Qualitätskomponenten untersucht. Dabei wird darauf abgestellt, dass eine Übertragung der Ergebnisse biologischer Untersuchungen auch auf nicht untersuchte Wasserkörper des selben Typs mit ähnlichen Randbedingungen und Belastungen möglich ist.

Für die Beurteilung des Zustands der Fließgewässer wurden für die operative Überwachung in Deutschland 1 619 Messstellen und in der Tschechischen Republik XX Messstellen ausgewählt.

### 3.4.2.2	Standgewässer (Seen, Talsperren, Tagebaurestseen, Teiche)

Die operative Überwachung erfolgt entsprechend den Anforderungen des Anhangs V an den Standgewässern, die nicht den Umweltzielen des Artikels 4 Abs. 1 entsprechen sowie in den Standgewässern, wo eine Umweltzielbestimmung wegen mangelnder Informationen nicht möglich ist. Ziel dieser Untersuchungen sind die Bewertung des ökologischen Zustands der Standgewässer und die Verfolgung der Wirksamkeit von Maßnahmen. Die Standgewässer werden repräsentativ ausgewählt und gelten für andere Standgewässer gleichen Typs und ähnlicher Belastung. In der Regel sind Nährstoffbelastungen dafür verantwortlich, dass Standgewässer das Umweltziel nicht erreichen. Mit zunehmendem Erkenntnisgewinn hinsichtlich des Zustands der Seen und insbesondere auch der Aktivitäten zur Sanierung werden ggf. die Lage der Messstellen, die Messfrequenz sowie der Parameterumfang angepasst.

Operative Untersuchungen werden außerdem als Ergänzung der Überblicksüberwachung durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen ist die Erfassung langfristiger Veränderungen von Parametern, die außerordentlich kurzfristig schwanken. In Seen sind dies vor allem das Phytoplankton (Mikroalgen im Freiwasser) sowie allgemeine physikalisch-chemische Komponenten (u. a. Sauerstoff und Nährstoffe in verschiedenen Wassertiefen), die in Abhängigkeit von der Entwicklung des Planktons ebenfalls starken, kurzfristigen Schwankungen unterworfen sind.

Für die Beurteilung des Zustands der Standgewässer wurden für die operative Überwachung in Deutschland 228 Messstellen und in der Tschechischen Republik XX Messstellen ausgewählt.

### 3.4.2.3	Übergangsgewässer

Das Übergangsgewässer der Elbe ist stofflich und hydromorphologisch signifikant belastet. Im Rahmen der operativen Überwachung werden prioritäre und andere Schadstoffe, Nährstoffe, Sauerstoff- und Salzgehaltsparameter untersucht, um das Ausmaß und die Auswirkungen von Stoffeinträgen und morphologischen Belastungen beurteilen zu können.

Biologische Untersuchungen werden operativ für die Qualitätskomponenten Makrophyten, Makrozoobenthos und Fischfauna mit erhöhter Untersuchungsfrequenz vorgenommen. Begründet ist dieses durch die noch andauernde Erprobung und Optimierung der Bewertungsverfahren bzw. aus den sich aus den Bewertungsverfahren ergebenden Anforderungen an die Datenerhebung.

Anforderungen aus Meeresschutz-Übereinkommen und nationalen Vereinbarungen (OSPAR, BLMP) werden in die operative Überwachung der WRRL einbezogen. Die dort zu erhebenden Daten runden das Ergebnis der operativen Überwachung ab.

Für die Beurteilung des Zustands der Übergangsgewässer wurden in Deutschland 2 operative Messstellen ausgewählt.

### 3.4.2.4	Küstengewässer

Die Wasserkörper des der Elbe zugeordneten Küstengewässers werden nicht direkt von Punktquellen belastet. Prioritäre Stoffe werden nicht direkt eingeleitet und es liegen auch keine signifikanten Belastungen durch hydromorphologische Veränderungen vor. Die Wasserkörper des Küstengewässers werden vielmehr durch Nähr- und Schadstoffe aus dem einmündenden Elbestrom belastet.

Im Rahmen der operativen Überwachung werden chemische Untersuchungen durchgeführt, um das Ausmaß und die Auswirkungen der Stoffeinträge beurteilen zu können. Dabei werden nur die prioritären Stoffe, andere Schadstoffe und Nährstoffe untersucht, die schon das einmündende Übergangsgewässer der Elbe signifikant belasten.

Biologische Untersuchungen erfolgen anhand der Komponente Phytoplankton, die auf Nährstoffe am empfindlichsten reagiert. Im Wattbereich werden Makrophyten (Salzwiesen, Seegraswiesen, Grünalgen) jährlich durch Befliegungen aufgenommen. Die flächenmäßige Verbreitung und die Biomasse des Makrozoobenthos werden beprobt, soweit es empfindlich auf die Schadstoffe reagiert. Im exponierten Küstenmeer wird das Phytoplankton und das Makrozoobenthos überwacht.

Anforderungen aus Meeresschutz-Übereinkommen und nationalen Vereinbarungen (OSPAR, BLMP, TMAP) werden in die operative Überwachung der WRRL einbezogen. Daten aus diesen Programmen runden das Ergebnis der WRRL-Überwachung ab.

Für die Beurteilung des Zustands der Küstengewässer wurden in Deutschland 4 operative Messstellen ausgewählt.

## 3.5	Überwachung zu Ermittlungszwecken

Ziel der Überwachung zu Ermittlungszwecken ist es, Informationen zu Ursachen und Möglichkeiten der Beseitigung von Beeinträchtigungen der Gewässer zu erlangen. Beispiele sind die Ermittlung von Eintragspfaden von Nähr- und Schadstoffen, Fischsterben, Verdacht auf fortschreitende Gewässerverschmutzungen durch unbekannte Punktquellen oder diffuse Quellen. Des Weiteren können die Auswirkungen von Unfällen und Havarien auf den betroffenen Wasserkörper erfasst werden. Dies sollte mit Messstationen erfolgen, damit zeitnah die Auswirkungen von Unfällen und Havarien auf den betroffenen Wasserkörper erfasst werden können. Damit wird auch den Forderungen des Artikels 11 der WRRL nachgekommen. Darüber hinaus werden zusätzliche Informationen beschafft, wenn die Erstellung eines Maßnahmenprogramms zum Erreichen der Umweltziele oder eine Maßnahme zur Beseitigung der Auswirkungen unbeabsichtigter Verschmutzungen erforderlich ist.

In Abhängigkeit von der Problemstellung müssen der Untersuchungsumfang und -zeitraum teilweise kurzfristig festgelegt werden.

### 3.6	Zusätzliche Überwachungsanforderungen in Schutzgebieten

In die vorgenannten Überwachungsprogramme werden die Überwachungen in Oberflächenwasserkörpern, die in Schutzgebieten gemäß Anhang V liegen, integriert. Dies bezieht sich auf Trinkwasserentnahmestellen mit einer durchschnittlichen täglichen Entnahme von mehr als 100 m3. Die Wasserkörper werden auf die eingeleiteten prioritären Stoffe sowie auf alle anderen in signifikanten Mengen eingeleiteten Stoffe überwacht. Eine operative Überwachung wird nach WRRL auch an Wasserkörpern gefordert, die Habitat- und Artenschutzgebiete bilden, sofern festgestellt wird, dass sie die nach Artikel 4 festgelegten Umweltziele möglicherweise nicht erreichen.

Allgemeingültige Rahmenvorgaben für die Abstimmung des Monitorings bei FFH- und EG-Vogelschutz-Richtlinie einerseits und WRRL andererseits können aufgrund der Unterschiedlichkeiten in den Richtlinien und der erforderlichen Einzelfallbetrachtung bei den fachlichen Zielsetzungen (Schutzgüter, Umweltziele, Bewirtschaftungsziele) und den verbindlichen Gebietskulissen nicht abgeleitet werden.

Bei der Aufstellung und Umsetzung der Überwachung wird deshalb eine enge Abstimmung erforderlich, die auf der Ebene der Flussgebietseinheit erfolgen wird. Um Synergieeffekte zu erzielen und Doppelarbeit zu vermeiden, ist es notwendig, dass sich Wasser- und Naturschutzbehörden gegenseitig über den Sachstand und über den Datenaustausch informieren.

Die Überwachung wird so lange fortgeführt, bis die wasserbezogenen Anforderungen aus den Schutzgebietszielen erfüllt und die Umweltziele nach Artikel 4 erreicht werden.

### 3.7	Gemeinsame Überwachung international grenzüberschreitender Oberflächengewässer

Im internationalen Einzugsgebiet der Elbe sind die Grenzgewässer auf der Grundlage entsprechender bilateraler Abkommen (z. B. Vertrag vom 12. Dezember 1995 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern) definiert und es ist ein gemeinsames System für den Schutz und die Nutzung dieser Grenzgewässer etabliert. Die Grenzgewässer sind an allen Grenzgewässerabschnitten bestimmt: am deutsch-tschechischen Abschnitt der Staatsgrenze (sächsischer und bayerischer Abschnitt), am tschechisch-österreichischen Abschnitt der Staatsgrenze und am polnisch-tschechischen Abschnitt der Staatsgrenze.

Die Überwachung der Grenzgewässer erfolgt nach den Vorgaben der einzelnen, auf der Grundlage bilateraler Abkommen eingerichteten Grenzgewässerkommissionen und hat den Charakter einer operativen Überwachung. Diese gemeinsame Überwachung wird im Einklang mit den Vorgaben der WRRL in den nationalen Berichten (Ebene B) beschrieben.

Von den Grenzprofilen ist in diesem Bericht (Ebene A) also nur das Elbeprofil Schmilka/ Hřensko aufgeführt.

Die Ausweisung der grenzüberschreitenden Oberflächenwasserkörper, die Vereinbarungen über die Ziele, die diese Wasserkörper erreichen sollen, ihre gemeinsame Beschreibung, ggf. Vorschläge für gemeinsame Maßnahmen sind Bestandteil des Umsetzungsprozesses der Wasserrahmenrichtlinie an den Grenzgewässern und werden im Rahmen der entsprechenden Grenzgewässerkommissionen realisiert.

3.8	Vergleichbarkeit der Überwachungsergebnisse (Qualitätssicherung)

Durch die Überwachung und Bewertung der Gewässer sollen zuverlässige und europaweit vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Dazu zählen auch Maßnahmen der internen Qualitätskontrolle innerhalb der Labore selbst, der externen Qualitätskontrolle zwischen den Laboren einschließlich internationaler Ringversuche, die Auswertung gemeinsam entnommener Proben aus Grenzprofilen sowie die Feststellung der Gleichwertigkeit von Verfahren. Soweit möglich, wird dabei auf genormte Verfahren (DIN, ČSN-Normen, CEN-Normen) zurückgegriffen.

Für große Teile der biologischen Untersuchungen befinden sich die Untersuchungs- und Bewertungsverfahren zurzeit noch in der Entwicklung oder Erprobung und bedürfen eines gezielten Erfahrungsaustausches. Europaweit wird durch die Interkalibrierung der Bewertungsverfahren sichergestellt, dass die Ergebnisse vergleichbar sind.

Die Mitgliedstaaten stimmen die Probenahme, Probenvorbereitung und die verwendeten Analysenmethoden miteinander ab. Die Messfrequenzen sind den Erfordernissen der Zuverlässigkeit und Genauigkeit anzupassen, d. h. bei starken Schwankungen der Konzentrationen muss die Messfrequenz erhöht werden, und die Analytik soll gewährleisten, dass die Bestimmungsgrenze unterhalb eines Drittels der Umweltqualitätsnorm liegt.

# 5	Datenbereitstellung für die Berichterstattung

Auf EU-Ebene wird WISE (Water Information System Europe) als digitales Informationssystem für die Wasserwirtschaft aufgebaut. Mit diesem System wird das klassische Berichtswesen in Papierform durch ein digitales Verfahren abgelöst. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Berichterstattung wird angestrebt, dass über Schnittstellen ein einfacher und möglichst automatisierter Datenaustausch zu den Berichtssystemen der Mitgliedstaaten und EU-Ebene erreicht werden kann.

Die Berichterstattung zu den Überwachungsprogrammen gemäß Artikel 8 WRRL erfolgt nach der „Berichtsrichtlinie: 2007 Überwachungsprogramme“ in digitaler Form an die EU-Kommission. Dazu werden in der Richtlinie europaweit einheitliche Berichtsbögen (Reporting Sheets) vorgegeben, die von den Mitgliedstaaten auszufüllen sind. Diese Berichtsbögen enthalten Zahlen und Daten, die den Umfang und die Ausgestaltung der Überwachungsprogramme kennzeichnen, und kurze Erläuterungstexte dazu. Das hier vorliegende Konzept zu den Überwachungsprogrammen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist nicht Bestandteil des Berichtes, sondern wird, wie von der Kommission in der Richtlinie gefordert, als Quelle für Detailinformationen zum Überwachungsprogramm in der Flussgebietseinheit Elbe im Internet unter www.wasserblick.net bereitgestellt.

# 6	Zusammenfassung/Datenlücken/Ausblick