# Überwachung des Grundwassers

## Grundsätze der Überwachung

Die Grundwasserüberwachung umfasst alle Komponenten der Grundwasserüberwachung nach EG-Wasserrahmenrichtlinie und schließt die Überwachung von Schutzgebieten ein, soweit eine Verbindung zum Grundwasser besteht. Bei der Einrichtung der Überwachungsprogramme wurden nicht Auswahl und Anzahl von gemeinsam zu untersuchenden Überwachungsstellen, sondern vor allem folgende gemeinsame Grundsätze international abgestimmt, die an allen zu untersuchenden Grundwassermessstellen in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zur Anwendung kommen:

  - Grundsätze der Überwachung des mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwassers und von Trends der Schadstoffkonzentrationen,

  - gemeinsame Überwachung international grenzüberschreitender Grundwasserkörper und

  - Grundsätze der Qualitätssicherung.

Die vorliegenden Überwachungsprogramme setzen die Anforderungen des Anhanges V WRRL konsequent um. Bei Bedarf erfolgt in den kommenden Jahren nach Auswertung der Ergebnisse eine Fortschreibung und Optimierung der Überwachung.

In der Tschechischen Republik wird das bestehende Grundwasserüberwachungsnetz derzeitig umgestaltet. Dabei werden zum einen alte, sich in einem schlechten technischen Zustand befindende Messstellen durch neue ersetzt und zum anderen ändert sich die Dichte der Überwachungsstellen in den Grundwasserkörpern durch die Errichtung weiterer Überwachungsstellen. Das vorgeschlagene Grundwasserüberwachungsprogramm wird 2007 und 2008 an den vorhandenen Überwachungsstellen durchgeführt, 2009 werden nicht den Anforderungen genügende Überwachungsstellen allmählich durch neue ersetzt und ab 2010 wird die Grundwasserüberwachung bereits in einem stabilisierten Überwachungsnetz erfolgen.

In den folgenden Kapiteln werden allgemeine Informationen über die Einrichtung der Überwachungsnetze gegeben. Weiterführende Informationen sind in den nationalen Berichten enthalten (LINKS .........). Die Messprogramme der einzelnen Messstellen sind in Datenbanken der Mitgliedstaaten / deutschen Bundesländer dokumentiert.

## Überwachung des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers

Um eine zuverlässige Überwachung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper zu gewährleisten, wurde ein Messnetz zur mengenmäßigen Überwachung des Grundwassers eingerichtet. Das Messnetz wird in Karte 15a dargestellt.

### 4.2.1	Ziel der Überwachung

Mit der quantitativen Grundwasserüberwachung können die Ergebnisse der erstmaligen und der weitergehenden Beschreibung nach Anhang II WRRL verifiziert werden. Die quantitative Grundwasserüberwachung dient vor allem dazu

  - sinkende Grundwasserstände infolge Übernutzung,

  - negative Auswirkungen auf mit dem Grundwasser in Verbindung stehende Oberflächengewässer,

  - signifikante Schädigung relevanter grundwasserabhängiger Landökosysteme,

  - Salzintrusionen infolge Übernutzung.

zu identifizieren. Darüber hinaus soll nach Umsetzung der Maßnahmenprogramme mit der mengenmäßigen Grundwasserüberwachung überprüft werden, welche Wirkung die Maßnahmen hatten und ob die mengenmäßigen Ziele durch die Maßnahmen erreicht wurden.

### 4.2.2	Parameter

Maßgebender Parameter, der die Übernutzung des Grundwassers charakterisiert, ist der Grundwasserstand. Dabei ist nicht nur der jeweils gemessene Wert relevant, sondern auch sein Schwankungsbereich. Insbesondere in Gebieten mit Kluft- und Karstgrundwasserleitern wird auch die Quellschüttung als Überwachungsparameter genutzt.

In der Tschechischen Republik wird auch der Basisabfluss an repräsentativen Messstellen der Oberflächengewässer untersucht. Diese Angaben dienen der Ermittlung des natürlichen Dargebots der Grundwasserkörper.

Die mengenmäßigen Einflüsse des Grundwassers auf die in Verbindung stehenden Landökosysteme und Oberflächengewässer werden ebenfalls über die Werte und den Schwankungsbereich des Grundwasserstandes ermittelt.

Indikatorparameter für Salzintrusionen, die durch zu große Grundwasserentnahme bewirkt werden, ist insbesondere die Leitfähigkeit, die gemäß Anhang V WRRL Bestandteil des Messprogramms ist, sowie darüber hinaus Chloride und Sulfate.

### 4.2.3	Mindest-Messintervall

Als Kriterien für die Festlegung des Mindestmessintervalls wurden vor allem die hydrogeologischen Verhältnisse herangezogen. So kann bei Grundwasserleitern, in denen der Grundwasserstand eine geringe innerjährliche Schwankungsbreite aufweist, ein größeres Überwachungsintervall ausreichend sein.

Ein weiteres Kriterium, das für das Messintervall maßgebend sein kann, ist die anthropogene Beeinflussung des mengenmäßigen Zustands. In Grundwasserkörpern, in denen sich zahlreiche Entnahmen oder Entnahmen, die einen charakteristischen Jahresgang aufweisen, befinden, kann das Messintervall an die Nutzungen angepasst werden.

Die Messungen erfolgen mindestens einmal pro Monat. Kürzere Intervalle bis hin zur kontinuierlichen Messung des Grundwasserstandes mittels Datenlogger wurden in Abhängigkeit vom Grundwasserregime festgelegt.

Für die Beeinflussung von Landökosystemen und Oberflächengewässern wurde das Messintervall in Abhängigkeit von der Grundwasserhydraulik und der Empfindlichkeit des Ökosystems gewählt.

In Deutschland wird in einigen Grundwasserkörpern die Überwachung von Salzintrusionen durchgeführt. Diese erfolgt durch Messung der Parameter Leitfähigkeit bzw. ergänzend Chlorid und Sulfat mindestens zweimal jährlich.

### 4.2.4	Kriterien für die Auswahl der Messstellen (Repräsentativität, Anzahl der Messstellen)

Eine einheitliche Messstellendichte, die für die gesamte Flussgebietseinheit gelten soll, konnte wegen der unterschiedlichen hydrogeologischen Verhältnisse nicht festgelegt werden.

Die Messstellen wurden entsprechend folgender Grundsätze ausgewählt:

  - Berücksichtigung der Grundwassernutzung und der hydraulischen Eigenschaften der hydrogeologischen Struktur.

  - Bei mit Grundwasser in Verbindung stehenden Landökosystemen wurden möglichst Messstellen in den Bereichen genutzt, die auf eine Absenkung des Grundwasserstandes besonders empfindlich reagieren.

  - Hinsichtlich Salzintrusionen liegen die Messstellen in den vermuteten Intrusionszonen.

## Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers

### 4.3.1	Überblicksweise Überwachung

#### 4.3.1.1	Ziel der überblicksweisen Überwachung

Die überblicksweise Überwachung dient der Validierung und Ergänzung der Beschreibung aller Grundwasserkörper, der Ermittlung der langfristigen natürlichen oder anthropogen verursachten Veränderungen der Grundwasserqualität und der Überwachung der internationalen grenzüberschreitenden Grundwasserkörper.

#### 4.3.1.2	Umfang der zu überwachenden Parameter

Der Mindestumfang der zu überwachenden Parameter ist durch den Anhang V WRRL (Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Nitrat, Ammonium) und zusätzlich durch die Stoffe, für die nach den Bestimmungen der Tochterrichtlinie Grundwasser Schwellenwerte festgelegt werden, vorgegeben.

Ferner werden Basisparameter zur analytischen Qualitätssicherung durch die Überprüfung der Ionenbilanz, die Überwachungsstelle charakterisierende Parameter und Parameter zur Dokumentation der hydrogeochemischen Grundbelastung analysiert:, Säurekapazität bis pH 4,3 bzw. Hydrogencarbonat, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium.

Neben dem oben erwähnten Mindestumfang der zu untersuchenden Parameter werden bei Bedarf weitere Parameter analysiert.

#### 4.3.1.3	Mindest-Probennahmeintervall

Die überblicksweise Überwachung wird grundsätzlich einmal jährlich vorgenommen. In Abhängigkeit von den Messergebnissen oder vorliegenden Kenntnissen zur hydrogeologischen Situation des Grundwasserkörpers kann seltener oder häufiger beprobt werden (z. B. häufiger für gefährdete Strukturen mit schnellem Grundwasserkreislauf, weniger häufig für Strukturen mit gespannter Oberfläche und langsamem Grundwasserkreislauf), mindestens aber einmal in sechs Jahren.

#### 4.3.1.4	Kriterien für die Auswahl der Überwachungsstellen (Repräsentativität, Anzahl der Überwachungsstellen)

Die Auswahl der Überwachungsstellen erfolgte in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Analyse der Belastungen und Auswirkungen unter Berücksichtigung des konzeptionellen Modells des Grundwasserkörpers und der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe, um so ein repräsentatives Überwachungsnetz zu schaffen. Prinzipiell war es wichtig, durch das 
Überwachungsnetz den Bereich der Infiltration, des Transports und der Entwässerung des Grundwasserkörpers mit einer größeren Dichte der Überwachungsstellen in den Bereichen abzudecken, in denen es zu einer Grundwasserbelastung kommen kann oder kommt. Wegen der unterschiedlichen hydrogeologischen Bedingungen war es nicht möglich, eine einheitliche, für die gesamte internationale Flussgebietseinheit gültige Dichte des Überwachungsnetzes festzulegen.

### 4.3.2	Operative Überwachung

#### 4.3.2.1	Ziel der operativen Überwachung

Die operative Überwachung wird in den Zeiträumen zwischen den Programmen für die überblicksweise Überwachung durchgeführt. Diese Überwachung stellt Daten für die zuverlässige Einstufung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper, die als gefährdet bestimmt wurden, oder für die Identifizierung eines langfristigen anthropogenen Trends zur Zunahme der Schadstoffkonzentration bereit. Ferner ermöglicht die operative Überwachung die Beobachtung des Verhaltens der relevanten Schadstoffe im Grundwasser. Sie dient auch dazu, maßgebliche Schadstoffeinträge in die Oberflächengewässer abzuschätzen. Die operative Überwachung ist auch eine wichtige Grundlage für die Festlegung von Maßnahmenprogrammen und die Kontrolle ihrer Wirksamkeit.

#### 4.3.2.2	Umfang der zu untersuchenden Parameter

Es werden Schadstoffe überwacht, welche im Rahmen der Beurteilungen gem. Anhang II WRRL oder auf Basis der Ergebnisse der überblicksweisen Überwachung eine Gefährdung des Wasserkörpers verursachen. Darüber hinaus werden Basisparameter zur analytischen Qualitätssicherung durch die Überprüfung der Ionenbilanz empfohlen. Soweit im Bedarfsfall erforderlich, werden zusätzlich Parameter überwacht, die für konkrete Belastungen im Grundwasserkörper charakteristisch sind: verschiedene Arten von Punktquellen, Versauerung, Uran- und Braunkohlebergbau, Landwirtschaft u. Ä.

#### 4.3.2.3	Mindest-Probennahmeintervall

Die operative Überwachung muss mit einer für die Ermittlung der Auswirkungen der relevanten Belastungen ausreichenden Frequenz, mindestens jedoch einmal jährlich erfolgen. Die Festlegung des Mindest-Probennahmeintervalls berücksichtigt vor allem die hydrogeologischen Verhältnisse und die Dynamik des Grundwasserregimes (häufiger für gefährdete Strukturen mit schnellem Grundwasserkreislauf, weniger häufig für Strukturen mit gespannter Oberfläche und langsamem Grundwasserkreislauf).

#### 4.3.2.4	Kriterien für die Auswahl der Überwachungsstellen

Die Auswahl der Überwachungsstellen erfolgte in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Analyse der Belastungen und Auswirkungen unter Berücksichtigung des konzeptionellen Modells des Grundwasserkörpers, der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe und der Ergebnisse der überblicksweisen Überwachung, um so ein repräsentatives Überwachungsnetz zu schaffen. Für die Zwecke der operativen Überwachung werden in vielen Grundwasserkörpern die Stellen des Netzes für die überblicksweise Überwachung genutzt, die je nach Bedarf durch weitere Beobachtungsstellen verdichtet werden.

#### 4.3.2.5	Operative Überwachung grundwasserabhängiger Ökosysteme

Die operative Überwachung der grundwasserabhängigen Ökosysteme erfolgt, wenn es unter Beachtung der natürlichen Schwankungsbreite natürlich vorkommender Stoffe einen begründeten Verdacht oder einen Nachweis von signifikanten, anthropogenen Schäden im Ökosystem durch Schadstoffe gibt. Diese Belastungen wurden bislang bis auf einige wenige Ausnahmen nicht festgestellt.

## Grundsätze der Trendüberwachung

Als zusätzliche Information zum chemischen Zustand des Grundwassers verlangt die WRRL die Angabe von Trends bei Schadstoffen. Um den Einfluss jahreszeitlicher Schwankungen ausschließen zu können, sollte an einer Messstelle immer der annähernd gleiche Messzeitpunkt eingehalten werden. Die Trendermittlung und -analyse wird an den für die relevanten Parameter repräsentativen Messstellen durchgeführt. Für eine sichere statistische Bewertung von signifikant anhaltenden Trends sollten repräsentative Messstellen mit langen Zeitreihen genutzt werden.

Die Ermittlung statistisch abgesicherter Trends erfordert ausreichend lange Zeitreihen. Es wird daher empfohlen, für den ersten Bewirtschaftungsplan (2009) Daten von bereits bestehenden Messstellen für die Trendermittlung zu nutzen, soweit diese im Hinblick auf den Grundwasserkörper als repräsentativ angesehen werden können. Es ist zu erwarten, dass nicht überall verwertbare Altdaten vorliegen und daher im ersten Bewirtschaftungsplan nicht für jeden Wasserkörper eine gesicherte Trendaussage getroffen werden kann.

## Gemeinsame Überwachung international grenzüberschreitender Grundwasserkörper

Im deutsch-tschechischen Grenzbereich gibt es keine grenzüberschreitenden Grundwasserkörper. Für einige Grenzabschnitte ist das noch nicht abschließend, da die Recherchen und Auswertungen noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Sollten später international grenzüberschreitende Grundwasserkörper ausgewiesen werden, wird die Überwachung entsprechend angepasst. Das internationale Überwachungskonzept (Literatur/Link) enthält in seinem Kapitel 3 das Vorgehen bei der Grundwasserüberwachung für diesen Fall.

## Vergleichbarkeit der Überwachungsergebnisse (Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung der Überwachungsergebnisse werden beim Neubau und der Sanierung von Überwachungsstellen, bei der Probennahme und der Analyse von Grundwasser jeweils die neuesten technischen Verfahren und Methoden angewendet. Um die Vergleichbarkeit der eingesetzten Verfahren zu erleichtern, wurden die einschlägigen, von den Mitgliedstaaten bei der Probennahme und den Gewässeranalysen genutzten Normvorschriften in den nationalen Berichten aufgelistet. Ferner wurden nationale Verzeichnisse der zu analysierenden Parameter mit den geforderten Bestimmungsgrenzen erarbeitet und ausgetauscht. Die Kenntnis der jeweils angewendeten Verfahren und Methoden ermöglicht eine bessere Interpretation und Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

# Datenbereitstellung für die Berichterstattung

# Zusammenfassung / Datenlücken / Ausblick

tschechische Seite hat gestrichen