## Umweltziele Grundwasser

Grundsätzlich ist es das Ziel der WRRL den guten mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Diese prinzipiellen Ziele müssen innerhalb der Flussgebietseinheit in überregionalen und lokalen Bewirtschaftungszielen konkretisiert werden.

In der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zählen die Themen

- Belastungen mit Nährstoffen aus diffusen Quellen

- Auswirkungen des Braunkohlen-, Uran- und Kalibergbaus

zu den wichtigen Bewirtschaftungsfragen für das Grundwasser, für die länderübergreifend abgestimmte Bewirtschaftungsziele formuliert werden sollen.

### Bewirtschaftungsziel guter Zustand

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 b) i-iii der WRRL sind bis zum Jahr 2015 Maßnahmen zu ergreifen, um die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands der Grundwasserkörper zu verhindern. Bis zum Jahr 2015 ist das Gleichgewicht zwischen den Grundwasserentnahmen und der Grundwasserneubildung und damit der gute mengenmäßige Zustand aller Grundwasserkörper herzustellen. Darüber hinaus sind ebenfalls bis zum Jahr 2015 Maßnahmen zu ergreifen, um alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit umzukehren und somit die Verschmutzung des Grundwassers schrittweise zu reduzieren.

### Ausnahmen

Die WRRL sieht Ausnahmen von der Zielerreichung bis zum Jahr 2015 vor. Ihnen ist gemeinsam, dass strenge Bedingungen erfüllt sein müssen und der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet eine entsprechende Begründung enthalten muss, warum Ausnahmen in Anspruch genommen werden. Des Weiteren ist die Beurteilung der sozioökonomischen Auswirkungen – einschließlich der Kosten-Nutzen-Relation im Hinblick auf Ökologie und Ressourcen bei der Verwirklichung der Ziele – ein zentrales Element für die Prüfung der Frage, ob eine Ausnahmeregelung angewendet werden kann. Schließlich werden in Artikel 4 Absatz 8 und Absatz 9 der WRRL zwei Grundsätze eingeführt, die für alle Ausnahmen gelten:

- Ausnahmen für einen Wasserkörper dürfen das Erreichen der Umweltziele in anderen Wasserkörpern nicht gefährden;

- es muss zumindest das gleiche Schutzniveau wie bei den bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften gewährleistet sein (einschließlich der aufzuhebenden Vorschriften).

### Fristverlängerungen

Die geltende Frist zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele endet am 22.12.2015. Entsprechend Artikel 4 Absatz 4 der WRRL kann die Frist zur Erreichung des guten chemischen und guten mengenmäßigen Zustands des Grundwassers zweimal um je sechs Jahre verlängert werden und endet damit spätestens am 22.12.2027. Eine Verlängerung darüber hinaus ist möglich, wenn sich die Ziele aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht innerhalb des verlängerten Zeitraums erreichen lassen.

Die Frist zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele kann also mit der Begründung verlängert werden,

- dass die Bewirtschaftungsziele in der vorgegebenen Zeit wegen natürlicher Gegebenheiten und technischer Möglichkeiten nicht erreicht werden können

- oder, dass sie binnen der gesetzten Frist nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden können und der Aufwand durch eine Fristverlängerung verhältnismäßig wird.

### Weniger strenge Bewirtschaftungsziele

Als Bewirtschaftungsziel für das Grundwasser können nach Artikel 4 Absatz 5 der WRRL weniger strenge Bewirtschaftungsziele festgelegt werden. Voraussetzung ist, dass neben anderen Rahmenbedingungen

- das Erreichen des guten Zustands wegen der natürlichen Gegebenheiten nicht möglich ist oder

- mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist, selbst bei Berücksichtigung der Fristverlängerungsmöglichkeiten bis 2027, und

- die verursachende Wassernutzung nicht durch eine andere mit wesentlich geringeren nachteiligen Umweltauswirkungen („wesentlich bessere Umweltoption“) zu ersetzen ist, die nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist,

- als Bewirtschaftungsziel die geringstmögliche Veränderung seines Zustands festgelegt wird. Der bestmögliche Zustand ist bis zum Jahr 2027 zu erreichen.

Weniger strenge Bewirtschaftungsziele setzen voraus, dass die verursachende Wassernutzung nicht durch eine andere mit wesentlich geringeren nachteiligen Umweltauswirkungen zu ersetzen ist, die nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Unverhältnismäßig hoher Aufwand entsteht dann, wenn der Wechsel sozioökonomisch nicht verträglich ist.

Bei Wasserkörpern, bei denen weniger strenge Bewirtschaftungsziele verwirklicht werden sollen, darf die Abweichung vom guten Zustand nur so gering wie möglich sein und Verschlechterungen sind nur im Rahmen der nationalen rechtlichen Regelungen möglich.

### Verschlechterungen

Unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen sind eine vorübergehende und eine andauernde Verschlechterung von Wasserkörpern nach Artikel 4 Absatz 6 und 7 der WRRL zulässig.

### Vorübergehende Verschlechterungen aufgrund von besonderen Ereignissen

Vorübergehende Verschlechterungen im Grundwasser als Folge von ungewöhnlichen Ereignissen (aus natürlichen Ursachen herrührende oder durch höhere Gewalt bedingte Umstände, die außergewöhnlich sind oder nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar, oder nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbare Unfälle) zu akzeptieren.

Es müssen aber alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen bzw. alle praktikablen Vorkehrungen getroffen werden, um eine weitere Verschlechterung des Zustands der Gewässer zu verhindern und um den vorherigen Zustand der Gewässer so bald wie möglich wieder herzustellen, und es muss gesichert sein, dass in anderen, von diesen Umständen nicht betroffenen Gewässern die Erreichung der Ziele möglich ist.

Dauerhafte Verschlechterung

Eine dauerhafte Verschlechterung und  Verfehlung des guten Zustands muss mit gesellschaftlichen Interessen eines bestimmten Gewichts begründet werden, keine alternativen wesentlich umweltverträglicheren Wege zur Verfügung stehen, diese Interessen zu befriedigen, und alles Praktikable unternommen werden, um die Auswirkungen der Wassernutzung zu mindern.

Tabelle II-5.2-1 aa1:	Umweltziele Grundwasser (Stand: XX.XX.2008)

| Internationale Flussgebietseinheit Elbe (insgesamt XX Grundwasserkörper) Anzahl der Grundwasserkörper mit Umweltziel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guter mengenmäßiger Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Guter chemischer Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausnahme auf Grund | gesamt |  |  | davon infolge |  |  |  | Ausnahme auf Grund |  | gesamt |  | davon infolge |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entnahmen | Bergbaufolgen | Intrusionen |  |  |  |  |  | Diffuse Quellen |  |  | Punktquellen | Bergbaufolgen |
| Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  | Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  | Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  | Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Davon in der Bundesrepublik Deutschland (insgesamt XX Grundwasserkörper) Anzahl der Grundwasserkörper mit Umweltziel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guter mengenmäßiger Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Guter chemischer Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausnahme auf Grund | gesamt |  |  | davon infolge |  |  |  | Ausnahme auf Grund |  | gesamt |  | davon infolge |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entnahmen | Bergbaufolgen | Intrusionen |  |  |  |  |  | Diffuse Quellen |  |  | Punktquellen | Bergbaufolgen |
| Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  | Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  | Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  | Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Davon in der Tschechischen Republik (insgesamt XX Grundwasserkörper) Anzahl der Grundwasserkörper mit Umweltziel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guter mengenmäßiger Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Guter chemischer Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausnahme auf Grund |  | gesamt | davon infolge |  |  |  |  |  | Ausnahme auf Grund |  | gesamt |  | davon infolge |  |  |  |
|  |  |  | Entnahmen |  | Bergbaufolgen |  | Intrusionen |  |  |  |  |  | Diffuse Quellen | Punktquellen |  | Bergbaufolgen |
| Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Davon in der Republik Polen (insgesamt XX Grundwasserkörper) Anzahl der Grundwasserkörper mit Umweltziel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guter mengenmäßiger Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Guter chemischer Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausnahme auf Grund |  | gesamt | davon infolge |  |  |  |  |  | Ausnahme auf Grund |  | gesamt |  | davon infolge |  |  |  |
|  |  |  | Entnahmen |  | Bergbaufolgen |  | Intrusionen |  |  |  |  |  | Diffuse Quellen | Punktquellen |  | Bergbaufolgen |
| Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Davon in der Republik Österreich (insgesamt XX Grundwasserkörper) Anzahl der Grundwasserkörper mit Umweltziel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guter mengenmäßiger Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Guter chemischer Zustand bis 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausnahme auf Grund |  | gesamt | davon infolge |  |  |  |  |  | Ausnahme auf Grund |  | gesamt |  | davon infolge |  |  |  |
|  |  |  | Entnahmen |  | Bergbaufolgen |  | Intrusionen |  |  |  |  |  | Diffuse Quellen | Punktquellen |  | Bergbaufolgen |
| Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fristverlängerung (Art 4 (4)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Geringere Umweltziele (Art 4 (5)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |  | Verschlechterungen (Art 4 (6)) |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle II-5.2-2:  	Ursachenanalyse Fristverlängerungen (Art. 4 (4))

| Subunit | %-Anteil der GWK in einem Koordinierungsraum mit Fristverlängerungen | %-Anteil der GWK mit Ausnahmen, für die die Begründungen Anwendung finden (Die Summe kann über 100% liegen.) |  |  | Weitere erklärende Kommentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) technische Machbarkeit | 2) unverhältnismäßige Kosten | 3) natürliche Gegebenheiten |  |
| TEL |  |  |  |  |  |
| MEL |  |  |  |  |  |
| HAV |  |  |  |  |  |
| SAL |  |  |  |  |  |
| MES |  |  |  |  |  |
| ODL |  |  |  |  |  |
| DVL |  |  |  |  |  |
| BER |  |  |  |  |  |
| HVL |  |  |  |  |  |
| HSL |  |  |  |  |  |
| Gesamt |  |  |  |  |  |

Tabelle II-5.2-3:  	Ursachenanalyse „Weniger strenge Umweltziele“ (Art. 4(5))

| Subunit | %-Anteil der GWK in einem Koordinierungsraum mit weniger strengen Umweltzielen | %-Anteil der GWK mit Ausnahmen, für die die Begründungen Anwendung finden (Die Summe kann über 100% liegen.) |  |  | Weitere erklärende Kommentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) technische Machbarkeit | 2) unverhältnismäßige Kosten | 3) natürliche Gegebenheiten |  |
| TEL |  |  |  |  |  |
| MEL |  |  |  |  |  |
| HAV |  |  |  |  |  |
| SAL |  |  |  |  |  |
| MES |  |  |  |  |  |
| ODL |  |  |  |  |  |
| DVL |  |  |  |  |  |
| BER |  |  |  |  |  |
| HVL |  |  |  |  |  |
| HSL |  |  |  |  |  |
| Gesamt |  |  |  |  |  |