4.3	Überwachungsprogramme des Grundwassers

Die Grundwasserüberwachung umfasst alle Komponenten der Grundwasserüberwachung nach Wasserrahmenrichtlinie und schließt die Überwachung von Schutzgebieten ein, soweit eine Verbindung zum Grundwasser besteht. Bei der Einrichtung der Überwachungsprogramme wurden nicht Auswahl und Anzahl von gemeinsam zu untersuchenden Messstellen, sondern vor allem folgende gemeinsame Grundsätze international abgestimmt, die an allen zu untersuchenden Grundwassermessstellen in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zur Anwendung kommen:

  - Grundsätze der Überwachung des mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwassers und von Trends der Schadstoffkonzentrationen,

  - gemeinsame Überwachung international grenzüberschreitender Grundwasserkörper und

  - Grundsätze der Qualitätssicherung.

Die Überwachungsprogramme basieren konsequent auf den Vorgaben des Anhangs V der Wasserrahmenrichtlinie. Bei Bedarf erfolgt in den kommenden Jahren nach der Auswertung der Ergebnisse eine Fortschreibung und Optimierung der Überwachung. In Tschechien wird 2009 ebenfalls der Übergang zu einem neu errichteten Grundwasserüberwachungsnetz vollzogen. Im folgenden Text werden allgemeine Informationen über die Einrichtung der Überwachungsnetze gegeben. Die im Weiteren aufgeführten statistischen Angaben zur Anzahl der Messstellen sind also für 2007 gültig und es ist anzunehmen, dass sie sich in den nächsten Jahren ändern werden. Weiterführende Informationen sind in den nationalen Berichten enthalten (Deutschland: www.fgg-elbe.de, Tschechien: www.ochranavod.cz, Österreich: www.lebensministerium.at, Polen: www.rzgw.wroc.pl). Die Messprogramme der einzelnen Messstellen sind in Datenbanken der Mitgliedstaaten / deutschen Bundesländer dokumentiert.

Überwachung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper

Eine einheitliche Messstellendichte, die für die gesamte Flussgebietseinheit gelten soll, konnte wegen der unterschiedlichen hydrogeologischen Verhältnisse nicht festgelegt werden. Das Messnetz ist in der Karte 4.4 für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe und für die einzelnen Koordinierungsräume dargestellt. In der Karte für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe sind aus kartographischen Gründen nur die Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern und ihre Messstellen dargestellt.

Für die Überwachung des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe werden insgesamt 4 529 Messstellen genutzt (Deutschland: 4 083, Tschechien: 438, Österreich: 7 /diese 7 Messstellen dienen der zusätzlichen Absicherung der Ergebnisse aus der Bilanzierung/, Polen: 1). Weitergehende statistische Angaben zur Überwachung des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers sind in der Tabelle II-4.3-1 aufgeführt.

Tab. II-4.3-1:	Messnetz zur Überwachung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper

| Grundwasserhorizont | Gesamtanzahl der Messstellen | Gesamtanzahl der Grundwasserkörper | Gesamtfläche der Grundwasserkörper (km²) | Anzahl je Grundwasserkörper | Messnetzdichte (km² pro Messstelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 57 | 18 | 2 108 | 3,2 | 37 |
| Hauptgrundwasserleiter | 4 303 | 294 | 147 351 | 14,6 | 34 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 169 | 7 | 7 991 | 24,1 | 47 |
| Gesamt | 4 529 | 319 |  |  |  |
| Tschechien |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 57 | 18 | 2 108 | 3,2 | 37 |
| Hauptgrundwasserleiter | 354 | 78 | 50 193 | 4,5 | 142 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 27 | 3 | 4 170 | 9,0 | 154 |
| Gesamt | 438 | 99 |  |  |  |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 3 941 | 213 | 96 167 | 18,5 | 24 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 142 | 4 | 3 821 | 35,5 | 27 |
| Gesamt | 4 083 | 217 |  |  |  |
| Österreich |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 7 1) | 1 2) | 921 | 7,0 3) | 132 3) |
| Polen |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 | 3 | 240 | 0,3 | 240 |

1)	In der dem Einzugsgebiet der Elbe zugeordneten Gruppe von Grundwasserkörpern (1x) für die zusätzliche Absicherung der Ergebnisse aus der Bilanzierung (Bilanzierung der verfügbaren Grundwasserressource mit den Grundwasserentnahmen).

2)	Im österreichischen Teil des Elbeeinzugsgebiets wurde eine Gruppe von Grundwasserkörpern ausgewiesen.

3)	Bezogen auf den österreichischen Anteil an der Elbe (Umgerechnet auf die Anzahl der gesamten österreichischen Grundwasserkörper/Donaueinzugsgebiet ergäbe sich eine wesentlich höhere Messstellendichte.)

Überwachung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper

Überblicksweise Überwachung

Die Auswahl der Messstellen erfolgte in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Analyse der Belastungen und Auswirkungen unter Berücksichtigung des konzeptionellen Modells des Grundwasserkörpers und der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe, um so ein repräsentatives Überwachungsnetz zu schaffen. Wegen der unterschiedlichen hydrogeologischen Bedingungen war es nicht möglich, eine einheitliche, für die gesamte internationale Flussgebietseinheit gültige Dichte des Überwachungsnetzes festzulegen. Die Messstellen für die überblicksweise Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers sind in der Karte 4.5 für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe und für die einzelnen Koordinierungsräume dargestellt. In der Karte für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe sind aus kartographischen Gründen nur die Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern und ihre Messstellen dargestellt.

Für die Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe werden für die überblicksweise Überwachung insgesamt 1 806 Messstellen genutzt (Deutschland: 1 469, Tschechien: 322, Österreich: 14, Polen: 1). Weitergehende statistische Angaben zur Überwachung des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers sind in der Tabelle II-4.3-2 aufgeführt.

Tab. II-4.3-2:	Messnetz zur überblicksweisen Überwachung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper

| Grundwasserhorizont | Gesamtanzahl der Messstellen | Gesamtanzahl der Grundwasserkörper | Gesamtfläche der Grundwasserkörper (km²) | Anzahl je Grundwasserkörper | Messnetzdichte (km² pro Messstelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 688 | 294 | 147 351 | 5,7 | 87 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 74 | 7 | 7 991 | 10,6 | 108 |
| Gesamt | 1 806 | 319 |  |  |  |
| Tschechien |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hauptgrundwasserleiter | 257 | 78 | 50 193 | 3,3 | 195 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 21 | 3 | 4 170 | 7,0 | 199 |
| Gesamt | 322 | 99 |  |  |  |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 416 | 213 | 96 167 | 6,6 | 68 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 53 | 4 | 3 821 | 13,3 | 72 |
| Gesamt | 1 469 | 217 |  |  |  |
| Österreich |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 14 | 1 1) | 921 | 14,0 2) | 66 2) |
| Polen |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 3) | 3 | 240 | 0,3 | 240 |

1)	Im österreichischen Teil des Elbeeinzugsgebiets wurde eine Gruppe von Grundwasserkörpern ausgewiesen.

2)	Bezogen auf den österreichischen Anteil an der Elbe (Umgerechnet auf die Anzahl der gesamten österreichischen Grundwasserkörper/Donaueinzugsgebiet ergäbe sich eine wesentlich höhere Messstellendichte.)

3)	Die Überwachung des chemischen Zustands erfolgt in Polen im Rahmen der überblicksweisen Überwachung.

Operative Überwachung

Die operative Überwachung wird in den Zeiträumen zwischen den Programmen für die überblicksweise Überwachung durchgeführt. Die Auswahl der Messstellen erfolgte in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Analyse der Belastungen und Auswirkungen unter Berücksichtigung des konzeptionellen Modells des Grundwasserkörpers, der spezifischen Eigenschaften der relevanten Schadstoffe und der Ergebnisse der überblicksweisen Überwachung, um so ein repräsentatives Überwachungsnetz zu schaffen. Für die Zwecke der operativen Überwachung werden in vielen Grundwasserkörpern die Stellen des Netzes für die überblicksweise Überwachung genutzt, die je nach Bedarf durch weitere Beobachtungsstellen verdichtet werden. Die Messstellen für die operative Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers sind in der Anlage in den Karten 4.5 für die einzelnen Koordinierungsräume dargestellt.

Für die Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe werden für die operative Überwachung insgesamt 1 693 Messstellen (Deutschland: 1 357, Tschechien: 322, Österreich: 14 /laufende Beobachtung von ausgewählten Parametern, auch wenn kein Risiko besteht/, Polen: 0) genutzt. Weitergehende statistische Angaben zur Überwachung des chemischen Zustands des Grundwassers in den einzelnen Staaten im Einzugsgebiet der Elbe sind in der Tabelle II-4.3-3 aufgeführt.

Tab. II-4.3-3:	Messnetz zur operativen Überwachung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper

| Grundwasserhorizont | Gesamtanzahl der Messstellen | Gesamtanzahl der Grundwasserkörper | Gesamtfläche der Grundwasserkörper (km²) | Anzahl je Grundwasserkörper | Messnetzdichte (km² pro Messstelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 628 | 294 | 147 351 | 5,5 | 91 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 21 | 7 | 7 991 | 3,0 | 381 |
| Gesamt | 1 693 | 319 |  |  |  |
| Tschechien |  |  |  |  |  |
| Obere Grundwasserkörper | 44 | 18 | 2 108 | 2,4 | 48 |
| Hauptgrundwasserleiter | 257 | 78 | 50 193 | 3,3 | 195 |
| Tiefe Grundwasserleiter | 21 | 3 | 4 170 | 7,0 | 199 |
| Gesamt | 322 | 99 |  |  |  |
| Deutschland |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 1 357 | 213 | 96 167 | 6,4 | 71 |
| Tiefe Grundwasserkörper | 0 | 4 | 3 821 | 0 |  |
| Gesamt | 1 357 | 217 |  |  |  |
| Österreich |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 14 | 1 1) | 921 | 14,0 2) | 66 2) |
| Polen |  |  |  |  |  |
| Hauptgrundwasserleiter | 0 3) | 3 | 240 | 0 |  |

1)	Im österreichischen Teil des Elbeeinzugsgebiets wurde eine Gruppe von Grundwasserkörpern ausgewiesen.

2)	Bezogen auf den österreichischen Anteil an der Elbe. Wenngleich für den österreichischen Anteil an der Elbe kein Risiko ausgewiesen wurde, werden alle 14 Messstellen jährlich zumindest 2x beobachtet, ausgewählte Parameter werden 1x jährlich grundsätzlich weiter beobachtet.

3)	In den drei Grundwasserkörpern in Polen wurden keine Messstellen für die operative Überwachung des chemischen Zustands ausgewählt, weil der gute Zustand der Grundwasserkörper nicht gefährdet ist.

4.4	Zustandsbewertung der Grundwasserkörper

Der Zustand der Grundwasserkörper setzt sich aus dem chemischen und dem mengenmäßigen Zustand zusammen und repräsentiert mögliche anthropogene Belastungen, keineswegs natürliche Änderungen der Menge oder des Chemismus des Grundwassers. Der Zustand des Grundwassers kommt für einen Grundwasserkörper oder eine Gruppe von Grundwasserkörpern zur Anwendung. Die Zustandsbewertung ist für die Wasserkörper obligatorisch, die im Hinblick auf das Erreichen der Umweltziele nach Wasserrahmenrichtlinie als gefährdet beurteilt wurden, in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe wurde die Zustandsbewertung jedoch für alle Grundwasserkörper vorgenommen.

Der erste Schritt bei der Bewertung des Zustands des Grundwassers besteht in der Bestimmung der Parameter und Grenzwerte für den guten Zustand. Der gute mengenmäßige Zustand ist im Wesentlichen bereits in der Wasserrahmenrichtlinie relativ klar mithilfe der Bilanz Menge und/oder Grundwasserspiegel definiert. Salz- oder andere Intrusionen werden als ein weiterer Teil zur Bewertung des mengenmäßigen Zustands genutzt, in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe kam dieser Teil der Bewertung aber nur für einen deutschen Grundwasserkörper zur Anwendung. Darüber hinaus wurden weitere signifikante Belastungen individuell bewertet – vor allem der Bergbau und im tschechischen Teil des Einzugsgebiets die Auswirkungen des Einbringens geothermaler Bohrungen.

Die Definition der Parameter und der Grenzwerte des guten chemischen Zustands war weitaus komplizierter. Die Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers legt detaillierte Bedingungen für die Bewertung der Grundwasserqualität fest und die europäische Arbeitsgruppe „Grundwasser“ bereitet ein Guidance Document für die Bewertung des Zustands und der Trends für die gemeinsame Umsetzungsstrategie vor.

Die Bewertung des chemischen Zustands wird für die Grundwasserqualitätsnormen (europaweite Standards für Nitrate und Pflanzenschutzmittel) und für die Schwellenwerte – auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgelegte Grundwasserqualitätsstandards – gefordert.

Die Festlegung der Schwellenwerte sollte auf folgenden Faktoren beruhen:

- Ausmaß der Wechselwirkungen zwischen dem Grundwasser und den verbundenen aquatischen sowie den abhängigen terrestrischen Ökosystemen;

- Beeinträchtigungen der tatsächlichen oder potenziellen legitimen Nutzungen oder der Funktionen des Grundwassers;

- alle Schadstoffe, auf deren Grundlage Grundwasserkörper als gefährdet ausgewiesen werden;

- hydrogeologische Gegebenheiten, einschließlich der Informationen über Hintergrundwerte und Wasserhaushalt.

Schwellenwerte können auf nationaler Ebene, auf der Ebene der Flussgebietseinheit oder eines Teils einer internationalen Flussgebietseinheit, ggf. für einzelne Grundwasserkörper oder Gruppen von Grundwasserkörpern festgelegt werden.

Tschechien hat auf nationaler Ebene Schwellenwerte festgelegt, die für die Zustandsbewertung im ersten Bewirtschaftungsplan für die Teilflussgebietseinheiten genutzt werden. Das Verzeichnis umfasst 35 Einträge – allgemeine chemisch-physikalische Parameter wie Nitrate und einige Metalle; ferner für die Beurteilung der Gefährdung bedeutende gefährliche Stoffe. Gleichzeitig läuft nach den Vorgaben der Richtlinie 2006/118/EG auch die detailliertere Festlegung von Schwellenwerten.

In Deutschland wurden auf der Grundlage der Toxizität für den Menschen und für Organismen Schwellenwerte für die “negligibility“ festgelegt, die ca. 90 Parameter umfassen, von denen nicht alle für die Zustandsbewertung genutzt werden müssen. Ihre Überführung in die Rechtsvorschriften ist noch nicht abgeschlossen. Tabelle II-4.4-1 liefert einen Überblick über die gemeinsamen Parameter und ihre Grenzwerte.

Tab. II-4.4-1:	Überblick über die Parameter und ihre Grenzwerte (Tschechien und Deutschland)

| CAS-No. | Name des Parameters | Einheit | Deutscher* Grenzwert des guten Zustands | Tschechischer Grenzwert des guten Zustands |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79-01-6 | 1,1,2-Trichlorethen | µg/l | 10 | 10 |
| 15972-60-8 | Alachlor | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 309-00-2 | Aldrin | µg/l | 0,01 | 0,03 |
| 7440-38-2 | Arsen | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 1912-24-9 | Atrazin | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyren | µg/l | 0,01 | 0,01 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 207-08-9 | Benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 6190-65-4 | Desethylatrazin | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 60-57-1 | Dieldrin | µg/l | 0,01 | 0,03 |
| 72-20-8 | Endrin | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 206-44-0 | Fluoranthen | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 118-74-1 | Hexachlorbenzen | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 2921-88-2 | Chlorpyriphos | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 0,025 | 0,1 |
| 465-73-6 | Isodrin | µg/l | 0,01 | 0,1 |
| 34123-59-6 | Isoproturon | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 7440-43-9 | Cadmium und Cadmiumverbindungen | mg/l | 0,0005 | 0,0005 |
| 74-90-8 | Cyanid (HCN) | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 91-20-3 | Naphthalen | µg/l | 1 | 0,1 |
| 7439-92-1 | Blei | mg/l | 0,007 | 0,005 |
| 50-29-3 | p,p-DDT | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 608-93-5 | Pentachlorbenzen | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 7439-97-6 | Quecksilber | mg/l | 0,0002 | 0,0002 |
| 122-34-9 | Simazin | µg/l | 0,1 | 0,1 |
| 127-18-4 | Tetrachlorethylen | µg/l | 10 | 10 |
| 1582-09-8 | Trifluralin | µg/l | 0,03 | 0,1 |
|  | Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,5 |
|  | Nitrate | mg/l | 50 | 50 |
| 168876-00-6 | Chlorid | mg/l | 250 | 200 |
| 14808-79-8 | Sulfat | mg/l | 240 | 400 |

*	Keinesfalls rechtsverbindliche / allgemein akzeptierte Werte. Die Werte wurden für einige Grundwasserkörper dem natürlichen Hintergrund entsprechend angepasst.

Die Zustandsbewertung beruht auf einem Vergleich der Überwachungswerte mit ihren Grenzwerten. Es war jedoch möglich, dass diese Grenzwerte durch den Einfluss einer lokalen Belastung (z. B. Altlast) überschritten werden konnten, aber nicht gleichzeitig eine Gefährdung für den Wasserkörper als Ganzes droht. In diesem Fall handelte es sich um eine Situation, in der die Qualitätsnormen durch den Einfluss lokaler anthropogener Belastungen überschritten werden, die untersucht und ggf. saniert werden müssen, ohne dass es aber notwendig ist, den Zustand des Wasserkörpers als schlecht festzulegen.

Die Bewertung des chemischen Zustands basierte überwiegend auf den Überwachungsdaten, aber die Bewertung der Belastungen spielt eine bedeutende Rolle im Bewirtschaftungsplan für den Entwurf der Maßnahmenprogramme. In einigen Fällen wurde der Zustand auf der Grundlage der Überwachungsdaten als schlecht bewertet, es wurde aber keine bekannte Schadstoffquelle gefunden. In einem solchen Fall wurde der Zustand in Deutschland schließlich als schlecht gekennzeichnet, in Tschechien hingegen als potentiell schlecht, dort werden drei Zustandskategorien genutzt: gut, potentiell schlecht und schlecht. Für die Berichterstattung an die Europäische Kommission werden jedoch nur zwei Hauptkategorien genutzt – gut und schlecht.

Nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie zum Schutz des Grundwassers erfolgte für die Grundwasserkörper eine Trendbewertung. (Anm.: Die Bewertung der Trends wird später beschrieben, sie war nicht Inhalt des Abstracts.)

Die Auswertung des Zustands bestätigte sowohl in Deutschland als auch in Tschechien praktisch die Ergebnisse der Gefährdungsbewertung – eine relativ geringe Anzahl von Wasserkörpern befindet sich im schlechten mengenmäßigen Zustand – meistens wegen Bergbau, ggf. wegen Grundwasserentnahmen. Häufiger kommt der schlechte chemische Zustand vor. In Tschechien werden am häufigsten Nitrate sowie auch die gefährlichen Stoffe überschritten. Entsprechend der Gefährdungsbewertung sind die Landwirtschaft (diffuse Schadstoffquellen) und Altlasten die signifikantesten anthropogenen Belastungen. Demgegenüber hat der Einfluss des Pflanzenschutzmitteleinsatzes gegenüber den Ergebnissen von 2004 stark abgenommen, da die meisten problematischen Pflanzenschutzmittel seit dieser Zeit verboten wurden oder ihre Anwendung beschränkt wurde. Trotzdem gibt es lokal nach wie vor bei einigen Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser erhöhte Konzentrationen (Atrazin, Simazin). Die Auswirkungen des Bergbaus sind auch beim chemischen Zustand nicht zu vernachlässigen.

In Deutschland wurden die Konzentrationen bei Nitraten, Sulfat, Ammoniumionen am häufigsten überschritten, weniger oft bei Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen (Arsen, Cadmium). Als signifikante anthropogene Belastungen wurden die Nutzung landwirtschaftlicher und städtischer Flächen, Altlasten und der Bergbau bestätigt.

Die folgenden Tabellen werden wahrscheinlich ausführlicher sein müssen – und zwar sowohl im Hinblick auf die einzelnen (Gruppen-)Parameter als auch im Hinblick auf die Ausnahmen usw.

Tab. II-4.4.- 2:	Ergebnisse der Zustandsbewertung der Grundwasserkörper – Anzahl der Grundwasserkörper, deren Zustand als schlecht bewertet wurde

| Anzahl der Grundwasserkörper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt | Schlechter chemischer Zustand Nitrate |  | Schlechter chemischer Zustand Pflanzenschutzmittel |  | Schlechter chemischer Zustand Sonstige Schadstoffe |  | Schlechter chemischer Zustand Gesamt |  | Schlechter mengenmäßiger Zustand |  | Schlechter Gesamtzustand |  |
|  | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % |
| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Tschechien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Deutschland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Österreich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. II-4.4-3:	Ergebnisse der Trendermittlung für Schadstoffkonzentrationen in Grundwasserkörpern – Anzahl der Grundwasserkörper, in denen ein Trend ermittelt wurde

| Anzahl der Grundwasserkörper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt | Steigender Trend für Nitrate |  | Steigender Trend für Pflanzenschutzmittel |  | Steigender Trend für Sonstige Schadstoffe |  | Trendumkehr für Nitrate |  | Trendumkehr für Pflanzenschutzmittel |  | Trendumkehr für Sonstige Schadstoffe |  |
|  | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % | Gesamt | % |
| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Tschechien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Deutschland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| davon Polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Österreich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der mengenmäßige und chemische Zustand der Grundwasserkörper ist in den Karten 4.6 und 4.7 dargestellt.