1.2	Grundwasser

Ein Grundwasserkörper ist eine ausgewiesene Ansammlung von Grundwasser in einem oder mehreren entsprechenden Grundwasserleitern, wobei unter einem Grundwasserleiter eine Gesteinsschicht oder eine Schichtenfolge von Gesteinen mit ausreichender Durchlässigkeit verstanden wird, die eine bedeutende zusammenhängende Grundwasserakkumulation, -strömung oder -entnahme ermöglichen. Bei der Ausweisung von Grundwasserkörpern wurden die hydrogeologischen Verhältnisse und die anthropogenen Einwirkungen soweit berücksichtigt, dass es möglich wurde, die Grundwasserkörper hinsichtlich ihres Zustands als relativ homogene Einheiten zu bewerten.

Die Grundwasserkörper wurden in drei übereinander liegenden Horizonten ausgewiesen:

  - oberflächennahe Grundwasserkörper (Quartär, Coniac),

  - Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern,

  - tiefe Grundwasserkörper (basaler Grundwasserleiter des tschechischen Cenomans und des norddeutschen Tertiärs).

Die oberflächennahen und tiefen Grundwasserkörper sind nur lokal verbreitet, Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern wurden in der gesamten internationalen Flussgebietseinheit Elbe ausgewiesen. Bis auf wenige Ausnahmen liegen alle Grundwasserkörper vollständig in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe. International grenzüberschreitende Grundwasserkörper wurden nicht ausgewiesen. Die zweifelsfrei vorhandenen grenzüberschreitenden Grundwasser-Bewegungen sind lokaler Natur und werden in den bilateralen zwischenstaatlichen Grenzgewässerkommissionen behandelt. Diese bilaterale Arbeit wird ständig fortgeführt .

Gegenüber dem im Bericht an die Europäische Kommission von 2005 dargestellten Stand sind bei der Ausweisung von Grundwasserkörpern folgende Veränderungen eingetreten:

Bundesrepublik Deutschland

Wegen .......... wurde die Ausweisung von X Grundwasserkörpern aktualisiert. Die Gesamtanzahl der Körper stieg/sank um X.

Tschechische Republik

Seit Ende 2004 wurde einerseits die Ausweisung der oberflächennahen und der tiefen Grundwasserkörper revidiert und gleichzeitig die Ausweisung auf der Grundlage eines Maßstabs von ca. 1 : 500 000 auf den Maßstab 1 : 50 000 präzisiert. Eine Übersicht der Veränderungen enthält folgende Tabelle:

| Anzahl der Grundwasserkörper | Ausweisung 2004 | Aktuelle Ausweisung |
| --- | --- | --- |
| Oberflächennahe Grundwasserkörper | 16 | 19 |
| Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern | 77 | 77 |
| Tiefe Grundwasserkörper | 4 | 3 |
| Tschechische Republik gesamt | 97 | 99 |

Republik Polen

Um eine größere Detailliertheit zu gewährleisten, wurde die Ausweisung der Grundwasserkörpern auf 3 Wasserkörper aktualisiert. Die Gesamtanzahl der Körper stieg um 1.

Republik Österreich

Wegen .......... wurde die Ausweisung von X Grundwasserkörpern aktualisiert. Die Gesamtanzahl der Körper stieg/sank um X.

Insgesamt wurde in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe die Ausweisung von X Grundwasserkörpern aktualisiert. Die Tabelle II-1.2-1 enthält die aktualisierten Angaben für die Anzahl der ausgewiesenen Grundwasserkörper.

Tabelle II-1.2-1: Anzahl der ausgewiesenen Grundwasserkörper

| Internationale Flussgebietseinheit Elbe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gesamt |  | davon oberflächennahe Grundwasserkörper |  | davon in Hauptgrundwasserleitern |  | davon tiefe Grundwasserkörper |  |
| Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] |
| 310 | 155 981 | 16 | 2 027 | 285 | 147 208 | 9 | 7 352 |
| davon Tschechische Republik |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  | davon oberflächennahe Grundwasserkörper |  | davon in Hauptgrundwasserleitern |  | davon tiefe Grundwasserkörper |  |
| Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] |
| 97 | 55 6530 | 15 | 1 106 | 79 | 50 377 | 3 | 4 170 |
| davon Deutschland |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  | davon oberflächennahe Grundwasserkörper |  | davon in Hauptgrundwasserleitern |  | davon tiefe Grundwasserkörper |  |
| Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] |
| 210 | 99 337 | 0 | 0 | 205 | 96 167 | 5 | 3 170 |
| davon Polen |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  | davon oberflächennahe Grundwasserkörper |  | davon in Hauptgrundwasserleitern |  | davon tiefe Grundwasserkörper |  |
| Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] |
| 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 |
| davon Österreich |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  | davon oberflächennahe Grundwasserkörper |  | davon in Hauptgrundwasserleitern |  | davon tiefe Grundwasserkörper |  |
| Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] | Anzahl | Fläche [km2] |
| 1 | 921 | 1 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In der internationalen Flussgebietseinheit Elbe wurden 310 Grundwasserkörper mit Flächen von 6 bis 6 050 km2 ausgewiesen. Insgesamt 16 dieser Körper sind oberflächennahe Grundwasserkörper mit Flächen zwischen 7 und 190 km2, 285 Grundwasserkörper mit Flächen von 6 bis 6 050 km2 liegen in Hauptgrundwasserleitern und 9 Körper mit Flächen zwischen 46 und 2 215 km2 sind tiefe Grundwasserkörper. Die Fläche der Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern, die der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zugeordnet wurden, beträgt 147 208 km2.

Die Lage der Grundwasserkörper in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist Karte 1.4 zu entnehmen.

Nähere Angaben zur Ausweisung der Grundwasserkörper sind in den entsprechenden nationalen Berichten aufgeführt.