Entwurf Schablone DrainageBasin (Einzugsgebiete): DrainBas
(Stand: Oktober 2010)

# Veranlassung

Diese Schablone behandelt ein Austauschformat, das eine bundesweite (und ggf. darüber hinausgehende) Zusammenfassung der vorliegenden Einzugsgebiete im Arbeitsmaßstab ermöglichen soll.

# Verarbeitungshinweise

Für eine fachlich einwandfreie Weiterverarbeitung ist es erforderlich, einen Datenbestand ohne Lücken und Überlappungen für das repräsentierte Gebiet zu erhalten. Die gemeldeten Gebiete entsprechen der durch Wasserscheiden eindeutig zerschnittenen Landesfläche. Es ist erforderlich, dass das jeweils repräsentierte Landesgebiet mit Hilfe eines abgestimmten, nicht (z.B. durch Transformation oder Projektion) veränderten Meldelayers vor der Bereitstellung zugeschnitten wird. Dieser Layer befindet sich noch in Arbeit und ist noch abzustimmen.

Alle über die hydrologische Beschreibung hinausgehenden Attribute (ab 2.1 und größer) wirken „objektbildend“. D. h. bei Änderung eines Wertes innerhalb eines hydrographisch definierten Einzugsgebietes ist eine gesonderte Geometrie zu erstellen, die von der Attributbelegung mit Ausnahme des geänderten Attributes sowie des PrimaryKeys identisch mit dem ursprünglichen Gebiet ist.

Vorrangig ist diese Struktur für den Austausch der Basiseinzugsgebiete (also den in höchster Auflösung und Detaillierung vorliegenden Abgrenzungen) gedacht. Wie letztlich generalisierte Gebiete (z.B. vom UBA) verarbeitet werden sollen, wäre noch zu entwickeln.

# Geplante Berechnungen

Durch entsprechende Zusammenfassung sollen folgende Geometrien länderübergreifend berechnet werden können:

  - komplette Stromgebiete mit den Untergebieten aller Unterteilungsebenen nach LAWA-Richtlinie.

  - Über bestimmte Zusammenfassungsregeln soll sichergestellt werden, dass ein brauchbares Gebietsverzeichnis für den betrachteten Bereich generiert werden kann.

  - RiverBasindistrict, Flußgebietseinheiten nach WRRL,

  - WorkingAreas, Koordinierungsräume nach WRRL,

  - SubUnits, Teilräume nach WRRL,

  - RivBasin, Teileinzugsgebiete gemäß Schablone (in manchen Ländern sind das die „Bearbeitungsgebiete“),

  - Units of Management gemäß HWRM-RL,

  - PlanUnits, Planungseinheiten gemäß Schablone

Desweiteren ist es möglich, folgende Gebiete zu berechnen, sofern die optionalen Angaben in ausreichender Abdeckung und Qualität eingetragen werden:

  - Wasserkörpereinzugsgebiete für die Bereiche, in denen eine wasserkörperscharfe Einzugsgebietsabgrenzung erfolgt ist.

  - Pegeleinzugsgebiete

  - Unterhaltungsgebiete

Für diese Berechnungen können entsprechende Routinen beschrieben werden. Eine zentrale Bereitstellung wäre denkbar. Die entstehenden Zieldatenbestände wären zu dokumentieren.

# Qualitätssicherung

Ziel sollte es sein, dass durch die Uploadmodalitäten die o.g. Verarbeitungshinweise sichergestellt werden.

Sofern die Verarbeitungshinweise eingehalten wurden, kann muss Qualitätssicherung für die fachlichen Inhalte durch die datenpflegenden Stellen vorgenommen werden.

An den Landesgrenzen und ggf. auch in Hinsicht auf Eindeutigkeit der Gebietskennzahlen werden Unstimmigkeiten nach Zusammenführung der Daten sichtbar werden. Im jetzigen Stadium können aus der Erfahrung zunächst folgende Fälle unterschieden werden (ggf. sollte diese Liste fortgeschrieben werden):

- Gebietskennzahl wurde doppelt vergeben, ohne dass die Gebiete hydrologisch verbunden sind.

- An der Grenze kommt es zu generellen Abweichungen der Unterteilungssystematik

- An der Grenze wurden die Gebiete in unterschiedlicher Tiefe bearbeitet.

- An der Grenze wurden die Gebiete mit unterschiedlicher Qualität bearbeitet, es kommt zu qualitativ eingrenzbaren Lageabweichungen.

Während die Punkte 1 und 2 zeigen, dass die fachliche Absprache noch nicht vollständig erfolgt ist und die Abweichungen bereinigt werden müssen, um einen konsistenten Zustand zu erreichen, können für 3 und 4 durchaus automatisierte Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Weitere Unstimmigkeiten sollten benannt und entsprechend bewertet werden.

Insbesondere für die Ableitung der großräumigeren WRRL-Gebiete ist eine Sichtung der entstehenden Geometrien sinnvoll. Fehler stechen bei einer Sichtkontrolle i. d. R. sofort ins Auge.

Sofern bestimmte Unstimmigkeiten gehäuft auftreten, sollten entsprechende Handlungsvorschläge entwickelt werden und die Bearbeitung in zu vereinbarender Frist geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass in der Regel gut recherchierte Datenbestände vorliegen und sich der Nacharbeitsaufwand durchaus in Grenzen hält.

# Entwurf der Datenschablone DrainageBasin

|  | Attributbezeichnung | Kurzname | Beschreibung Deutsch | Format |  | Katalog/Querverweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Eindeutige Kennung des Teilgebietes | DRAIN_CD | Da es sich um eine Länderspezifische Codierung handelt: [LAND_CD]_[ID] | String(89) | Mandatory, PrimaryKey |  |
| 1.1 | LAWA-Gebietskennzahl | GEB_KZ | Gebietskennzahl nach LAWA-Richtlinie, es sind nur die Zahlen 1 – 9 zulässig, keine Leerzeichen, Punkte oder Nullen. | String(24) | Mandatory |  |
| 1.2 | DrainWatercoursename | DRAIN_NA | Name des Gewässerlaufes, der das Wasser aus dem Einzugsgebiet bis an den regulären Entwässerungspunkt (Outlet) des Gebietes heranführt. | String(70) | Mandatory |  |
| 1.3 | DrainWatercourse_Code | GEW_KZ | Gewässerkennzahl des Gewässerlaufes nach LAWA-Richtlinie, es sind nur die Zahlen 1 – 9 zulässig, keine Leerzeichen, Punkte oder Nullen. | String(24) | Mandatory | DLM1000W.KN (nach Formatumwandlung) für Gewässer >10 qkm |
| 1.4 | Ortsbeschreibung „von“ | DESCR_FROM | Bechreibung des Entwässerungspunktes, an dem das Einzugsgebiet beginnt (i.d.R. Quellen/Beginn oder Nebengewässer) | String(255) | Optional |  |
| 1.5 | Ortsbeschreibung „bis“ | DESCR_TO | Bechreibung des Entwässerungspunktes des Einzugsgebietes (i.d.R. Mündungsgewässername oder Name eines Zuflussgewässers) | String(255) | Optional |  |
| 1.6 | Besonderheiten | COMMENT | Bemerkungen zum Gebiet insbesondere hinsichtlich besonderer Entwässerungssituationen | String(255) | Optional |  |
| 2.1 | Pegelmessstelle | PEGEL_CD | Angabe eines Pegel-Identifikators, sofern der Gebietsauslass einem Pegelmesspunkt entspricht. | String(100) | Optional | Betreiberkennung (ggf.abzustimmen) und ID des Messpunktes |
| 2.2 | Unterhaltungszuständigkeit | SERVICE | Sofern den Gewässern des Einzugsgebietes eine gesetzlich definierte zuständige Stelle zugeordnet werden kann, kann diese hier vermerkt werden. | String(100) | Optional |  |
| 3.1 | Wasserkörperkennung | MS_CD_WB | Fremdschlüssel zu gemeldeten Wasserkörpern | String(24) | Optional | Fremdschlüssel zu SWBody |
| 3.2 | Planungseinheit | PLANU_CD | Planungseinheit | String(24) | Mandatory | PlanUnitCode |
| 3.3 | HWRM-Unit | UNIT_CD | „Unit of Management“ gemäß Hochwasserrisikomanagement-Richtline | String(24) | Mandatory | WFD-Codelist (neu festzulegen!!!) |
| 3.4 | RivBasin Codierung | MS_CD_RB | Verweis zur Schablone RiverBasin (Teileinzugsgebiet) | String(24) | Optional | Fremdschlüssel zu RivBasin |
| 3.5 | SubUnitCode | SUBUNIT | Angabe der Codierung der Subunit, in der das Gebiet liegt | String(24) | Mandatory | SubUnitCode |
| 3.6 | WorkAreaCode | WA_CD | Koordinierungsraum-Code | String(24) | Mandatory | WorkAreaCode |
| 3.7 | RiverBasinDistrictCode | RBD_CD | Flussgebietseinheit- Code | String(24) | Mandatory | RiverBasinDistrictCode |
| 5 | CountryStateCode | LAND_CD | Länder-Code | String(4) | Mandatory | CountryStateCode |
| 4.1 | Änderungsdatum | CH_DATE | Datum der letzten Gebietsänderung bzw. der Ermittlung | Date | Optional |  |
| 4.2 | Maßstabsebene | SCALE_CD | Maßstabsangabe nach Codelist: - B = Basis (keine feinere Gebietseinteilung vorhanden) - G = Generalisiert (z.B. für UBA-Gebietsnachweis) | String(1) | Mandatory | B/G |
| 4.3 | Ermittlungsqualität | CONF_CD | Qualität der Gebietsermittlung nach Codelist (jeweils die für ein Gebiet maßgeblich verwendete Technik): - 1 = Berechnung aus Höhenmodell DGM 10 und genauer - 2 = Manuelle Ermittlung aus Karten (auch DLM) und Höhenlinien TK 25 und genauer - 3 = Berechnung oder manuelle Ermittlung aus gröberen Kartenwerken - 4 = kein Qualitätsmerkmal bekannt bzw. generalisierter Datenbestand | String(1) | Mandatory |  |
| 1.7 | Flächengröße | AREA_NOM | Angabe der nominalen Flächengröße. Diese kann i.d.R. aus der Geometrie berechnet werden. Bei generalisierten Gebieten sollte sie aus der Geometrieberechnung im Basismaßstab übertragen werden. | Double | Optional |  |
| 4.4 | Abstimmung DLM25 | SNAP_DLM | Gebiet wurde mit den Geometrien des Basis-DLM (insbesondere Gewässerflächen, -Achsen, Deiche etc.) oder einem vergleichbaren Datenbestand abgestimmt. | Boolean | Optional |  |