Vorschlag der tschechischen Seite für Grundsätze
zur Ausweisung von grenzüberschreitenden Oberflächenwasserkörpern
Stand: 11.03.2011

# Stand der Neuausweisung der Wasserkörper in der Tschechischen Republik im Hinblick auf die grenzüberschreitenden Wasserkörper

Dem Ministerium für Umwelt wurde ein erster Entwurf für eine aktualisierte Ausweisung der Wasserkörper vorgelegt (siehe Abb. 1). Das Codierungssystem der Wasserkörper wurde grundlegend verändert, d. h. vereinfacht. Daher wird es notwendig sein, alle Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet der Elbe unter Nutzung der Tabelle für die Registrierung der Historie der Änderungen erneut hochzuladen.

Diese erste Etappe wird nun untersucht und durch die Abteilung für Gewässerschutz des Ministeriums für Umwelt beurteilt, denn eine Reihe von Wasserkörpern kann für die Zwischenbewertung auf der operativen Ebene (C-Ebene) genutzt werden, muss aber nicht Teil der Referenzdaten der Oberflächenwasserkörper für die weiteren Etappen der Berichterstattung nach WRRL sein.

Abb. 1:	Überblick über die neu ausgewiesenen Oberflächenwasserkörper im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebiets

# Grundsätze für die Ausweisung und gemeinsame Codierung der Grenzwasserkörper

Die erste Aktualisierung der Wasserkörper richtete sich vor allem auf Oberflächenwasserkörper der Kategorie „Fluss“ und verlief auf dem gesamten Gebiet der Tschechischen Republik einheitlich. Die Statistiken sind bisher noch nicht fertig, deshalb ist nicht bekannt, wie viele Wasserkörper aus der ersten Planungsphase sich im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebiets geändert haben. Es gibt folgende Grundsätze für die Aktualisierung der Oberflächenwasserkörper. Alle Fließgewässer wurden in 4 Größenkategorien unterteilt:

Tab. 1:	Größenkategorien der Fließgewässer mit neu ausgewiesenen Wasserkörpern in der Kategorie „Fluss“

| Kategorie |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Hauptflüsse (Einzugsgebiet ≥ 500 km2) | davon bedeutende Flüsse, die das internationale Einzugsgebiet bilden und vereinbarte Teileinzugsgebiete | Elbe, Moldau, Eger, Berounka |
|  | sonstige grenzüberschreitende Hauptflüsse | siehe Tabelle 2 |
| Flüsse mit einem Einzugsgebiet ≥ 100 km2 |  |  |
| Sonstige Fließgewässer |  |  |

Tab. 2:	Überblick über grenzüberschreitende Hauptflüsse im Elbeeinzugsgebiet auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

| Vorfluter |  | → |  | Quelle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | NordSee | DESN | Elbe | CZ | Labe |
| DE | Elbe | DESN | Mulde | CZ | Moldavský potok |
| DE | Saale | DESN | Weisse Elster | CZ | Bílý Halštrov |
| DE | Elbe | DESN | Flöha | CZ | Flájský potok |
| CZ | Berounka | CZ | Mže | DEBY | Reichenbach |
| CZ | Labe | CZ | Ohře | DEBY | Eger |
| CZ | Vltava | CZ | Malše | AT | Maltsch |
| CZ | Vltava | CZ | Lužnice | AT | Lainsitz |
| CZ | Labe | CZ | Divoká Orlice | PL | Orlica |
| CZ | Labe | CZ | Jizera | PL | Izera |

Bei der Neuausweisung bedeutender Teile der Fließgewässer und der Wasserkörper der Kategorie „Fluss“ wurden Prinzipien betrachtet, aus denen sich die Schritte der geometrischen Harmonisierung der Achse der Gewässer, die die Staatsgrenze überschreiten oder bilden, eindeutig ableiten lassen:

- Wasserkörper an Hauptflüssen werden über die gesamte Flusslänge ausgewiesen.

Die fließenden Binnengewässer werden in Teile (Segmente) untergliedert. Diese sind Gewässerabschnitte zwischen zwei Nebenflüssen, und zwar von der Quelle bis zur Mündung in einen bedeutenderen Fluss oder bis zum Profil, in dem der Fluss definitiv die Tschechische Republik verlässt. Die Wasserkörper werden dann durch einen oder mehrere solche Abschnitte repräsentiert.

- Zusammenfügung eines kurzen Quellabschnitts eines Hauptflusses zu einem Wasserkörper im Ausland

An einem Hauptfluss, dessen Quellabschnitt im Ausland nicht der Bedingung der Bedeutsamkeit entspricht, die die Definition Nr. 10 im Art. 2 der WRRL festlegt (im Prinzip Einzugsgebiet ≥ 10 km2), und an dem daher bisher kein Wasserkörper ausgewiesen wurde, wird nur der Flussabschnitt von der Quelle bis zum Übergabepunkt an der Grenze erfasst und seine Geometrie wird vorbereitet oder direkt zur Zusammenfügung mit dem durch den Nachbarstaat ausgewiesenen Wasserkörper angeboten, falls bilateral zwischen den zuständigen Staaten keine andere Vereinbarung getroffen wird.

- Grundsatz des möglichst längsten zusammenhängenden Abschnitts

Wenn ein Fließgewässer, das in der Tschechischen Republik entspringt oder an dem auf dem Gebiet der Tschechischen Republik Wasserkörper ausgewiesen sind, in ausreichender Länge (Begutachtung der einzelnen Fälle durch Experten) die Staatsgrenze bildet oder bedeutend kopiert, wird dieser Wasserkörper prioritär als tschechischer Wasserkörper ausgewiesen und Übergabepunkt ist das letzte Profil auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Falls das Fließgewässer im Nachbarstaat entspringt, wird analog verfahren. Ein Grundsatz ist, dass der Wasserkörper den möglichst längsten zusammenhängenden Verlauf haben soll, der zu einem Staat gehört.

- Grundsatz der Einhaltung des grenzüberschreitenden Zusammenhangs der Ausweisung von Wasserkörpern

- An einigen unbedeutenden Fließgewässern müssen keine Wasserkörper ausgewiesen werden, dies kann bei Fließgewässern mit einem Einzugsgebiet von weniger als 500 km2 passieren. Falls ihr Quellabschnitt nicht der Bedingung der Bedeutsamkeit für die Festlegung eines Wasserkörpers nach der Definition Nr. 10 im Art. 2 der WRRL entspricht (im Prinzip Einzugsgebiet ≥ 10 km2), muss ein solcher Abschnitt nicht als Wasserkörper erfasst werden. Berücksichtigt wird die Stellungnahme des Bewirtschafters des Einzugsgebiets, entscheidend ist die Ansicht der Abteilung Gewässerschutz des Ministeriums für Umwelt. Ein Fließgewässer kann in einem solchen Fall erst im Ausland Wasserkörper ausgewiesen haben.

- Für alle Größenkategorien der Gewässer, die in die Tschechische Republik fließen, wird der Grundsatz eingehalten, dass, falls ein Nachbarstaat an einem solchen Fluss einen Wasserkörper ausgewiesen hat, an diesen ausländischen Wasserkörper ein anderer Wasserkörper oder mehrere in der Tschechischen Republik direkt anschließen, und zwar bis zur Mündung in den Fluss der höheren hydrologischen Ordnung.

# Erfassung der harmonisierten Übergabepunkte und der vereinigten Flussabschnitte

Dieser Punkt betrifft ausschließlich die Instrumente der Schaffung gemeinsamer GIS in den internationalen Einzugsgebieten.

Übergabepunkte sind alle Punkte, in denen ein Gewässer auf einfache Art die Grenze überschreitet oder die Grenze berührt. Ein solcher Punkt wird mit seinem Zahlencode, den Koordinaten und dem Code des letzten Flussabschnitts erfasst, dessen Endpunkt gerade der erfasste Übergabepunkt ist.

In Form einer Tabelle werden die Codes aller Fließgewässerabschnitte erfasst, die die vereinigte Grenzlinie bilden. Damit ist ein erhöhter Schutz dieser Grenzlinien vor einem einseitigen Eingriff im Rahmen der Aktualisierung gesichert.

# Internationale Zusammenarbeit

Die fließenden Oberflächenwasserkörper (Kategorie Fluss) sind mit weiteren Informationen verknüpft, solche sind insbesondere

  - Bezug zum Grundwasserkörper,

  - Bezug zum Schutzgebiet,

  - hydromorphologische und Referenzbedingungen.

In der internationalen Flussgebietseinheit Elbe wurden bisher keine grenzüberschreitenden Grundwasserkörper ausgewiesen, die Schutzgebiete enden per Gesetz mit der Staatsgrenze. Für die Erfassung der oben dargestellten Beziehungen ist es notwendig, entlang der Grenze die Wasserkörper auf dem Gebiet des zuständigen Staates auszuweisen.

Für den Bedarf der internationalen Zusammenarbeit kann man jedoch Wasserkörper festlegen, die sich sowohl aus einem tschechischen als auch einem sich anschließenden ausländischen Oberflächenwasserkörper zusammensetzen, sofern auch der Nachbarstaat an einer solchen Anpassung interessiert sein wird. Ein solcher Wasserkörper wird dann als grenzüberschreitender Wasserkörper bezeichnet. Dieses Vorgehen bedeutet, dass auf der nationalen Ebene nationale Wasserkörper mit vereinbarten Abschnitten der Geometrie der Gewässerachse genutzt werden. Das Datenmodell des WasserBLIcKs würde dann so angepasst werden, dass es die Erfassung der Zusammengehörigkeit von solchen Wasserkörpern ermöglicht.

Auf der operativen Ebene (C) und für die Arbeit der Expertengruppen zur Umsetzung der WRRL an den Grenzgewässern wurden sog. Listen der grenzüberschreitenden Wasserkörper angenommen (d. h. von Paaren an der Grenze aneinander stoßender Wasserkörper), für die Regeln des gemeinsamen Monitorings oder der gemeinsamen Zustandsbewertung definiert werden. Diese Expertengruppen müssen jedoch auch über das Vorgehen bei der Berichterstattung an die Europäische Kommission und beim Datenupload in das GIS der internationalen Kommissionen informiert werden.

Wenn ein Wasserkörper die Staatsgrenze bildet, muss vereinbart werden, welcher Staat die Geometrie der Gewässerachse hochladen wird. Es empfiehlt sich, den Grundsatz des möglichst längsten Abschnitts ab der Quelle zu berücksichtigen.

Die Körper in einem grenzüberschreitenden Wasserkörper sollten sich in der Endbewertung des chemischen und ökologischen Zustands nicht unterscheiden. Ansonsten empfiehlt es sich, den grenzüberschreitenden Wasserkörper aufzuheben und ausschließlich die Wasserkörper auf nationalem Gebiet zu betrachten.

Die grenzüberschreitenden Wasserkörper sind insbesondere für die Arbeit der Experten an den Grenzgewässern von Bedeutung. Sie ermöglichen es z. B., die Ergebnisse des gemeinsamen Monitorings zu nutzen.

# Abschließende Feststellung

Dieser Vorschlag beschränkt und löst gleichzeitig auch nicht das Verfahren der Zusammenarbeit der Experten für die Umsetzung der WRRL auf der Ebene der Grenzgewässerkommission oder ihrer Ausschüsse bei der Zustandsbewertung der Wasserkörper, dem Monitoring und der Annahme von Maßnahmen.