# REGNIE-Gebietsniederschläge für das Elbegebiet

Das REGNIE-Verfahren beruht bekanntlich auf einer multiplen linearen Regression, wobei die Regressionskoeffizienten, d.h. die Regressionskonstante a0 und die a1 bis an so angepasst werden müssen, dass die Summe der Fehlerquadrate minimal ist.

Die Abbildung zeigt das Grundprinzip für eine einfache lineare Regression-Abbildung für eine einfache lineare Regression der Gleichung y = a0 + a1 · x.  In der hier gezeigten Regressionsebene wird eine Regressionsgerade durch eine Punktwolke gelegt. Dabei ist entscheidend, dass die senkrechten Abweichungen (Residuen) der wahren Werte von der Regressionsgeraden so gering/klein wie möglich sind. Der Erwartungswert der Residuen ist gleich Null.

Bei Hinzukommen von a2 bis a5  berechnet man auf komplizierterem, aber ähnlichem Wege eine sogenannte multiple Regression. Die Regressionsgleichung bei REGNIE-Elbe beschreibt als Formel die mittleren monatlichen und jährlichen (nicht täglichen!!) Niederschlagshöhen. Zum reinen Regressionsanteil werden die stationsbezogen ermittelten und entfernungsabhängig interpolierten Residuen dieses Ansatzes addiert.

- Vorgehen:

a)	Niederschlagsreihen wurden beim DWD mit dem Buishandtest auf Homogenität geprüft und - wenn möglich - mit dem Alexandersson-Test auf Monats- und Jahresbasis homogenisiert (Berichte des DWD, Nr. 202, 1998). Die monatlichen Bezugswerte 1961 - 1990 wurden nur von solchen Zeitreihen berechnet, die nach beiden Tests als homogene Zeitreihen eingestuft werden konnten. Für die REGNIE-Hintergrundfelder sind stets die als homogen befundenen Zeitreihen zur Berechnung der Mittelwerte verwendet worden. Für REGNIE-Elbe kommen zu den Niederschlagsreihen aus dem deutschen Anteil des Elbe-Einzugsgebiets noch die ca. 350 Reihen aus dem tschechischen Anteil des Elbe-Einzugsgebiets hinzu, so dass insgesamt die Niederschlagswerte von ca. 1600 Stationen für die Regressionsrechnungen herangezogen werden (Ob und wie die tschechischen Daten in Tschechien auf Homogenität geprüft wurden bzw. homogenisiert wurden, entzieht sich der Kenntnis des DWD. Daten offensichtlich ungeeigneter Stationen (z. B. Sedlcany) wurden jedenfalls zur Gebietsniederschlagsberechnung nicht verwendet).

b)	Die Berechnung der Hintergrundfelder basiert auf dem Ansatz der multiplen linearen Regression:

mit 			yi = a0 + a1 x1i + a2 x2i + a3 x3i + a4 x4i + a5 x5i

xi : Einflussgrößen (Länge, Breite, Höhe, Betrag und Richtung der Exposition der Station i)

yi : Zielgröße (monatlicher Bezugswert bzw. Mittelwert der Station i)

a : Regressionskoeffizienten

Die Einflussgrößen und die Zielgröße einer Station sind bekannt. Die Regressionskoeffizienten sind unbekannt, können aber - im mathematischen Sinne relativ einfach - berechnet werden und zwar durch die Lösung des sog. Normalgleichungssystems. Bei der Berechnung in diesem 1. Schritt werden alle verfügbaren Stationen in einer Teilregion verwendet, so dass man einen Satz Koeffizienten für jede der drei Teilregionen des Elbe-Einzugsgebiets pro Kalendermonat und Jahr als Lösung des Gleichungssystems erhält.

Da jetzt die Werte der Koeffizienten bekannt sind, verwendet man im Weiteren die Rastermittelpunkte bzw. deren Länge, Breite, Höhe sowie Betrag und Richtung der Exposition. Damit kann für jeden Rastermittelpunkt mithilfe der Regressionsgleichung ein Niederschlagswert berechnet werden. Dieser Niederschlagswert ist der Wert des Hintergrundfeldes für das betreffende Raster.

c)	Der Umgang mit den die Einflussgrößen Stationshöhe, geografische Länge und geografische Breite ist vergleichsweise einfach.

Wie Betrag und Richtung der Geländeexposition in die Regressionsrechnung zur Berechnung der Koeffizienten a4 und a5 eingebracht werden, wird detailliert im vorliegenden Bericht zu  REGNIE-Elbe beschrieben. Kurz zusammengefasst wird demnach die Geländeexposition auf die Neigungsrichtung von Hängen bezogen. Die Ausrichtung der Hänge relativ zur Anströmung der Luftmassen kann für die Niederschlagsmenge relevant sein. Die Neigung und die Richtung der Hänge (je 1-km²-Teil) kann über Höhenangaben benachbarter Punkte bestimmt werden, was mithilfe der sogenannten Sobel-Operatoren und der Höhendatei durchgeführt wird. Man kann sich bildlich gut vorstellen, wie ein quadratisches Fenster aus 25 Teilen über die aus 1-km²-Teilen bestehende Unterlage geschoben wird. Alle relevanten Rechenergebnisse der im Kap. 3.1 beschriebenen Operationen werden dem mittleren Feld des Fensters zugeordnet und gespeichert.

d)	Das Histogramm („Erklärte Varianzanteile…“ soll die Aussagekraft der Ergebnisse der vorgenommenen Regressionsrechnung aufzeigen. Am erfreulichsten sind lange Säulen. Sie bedeuten eine hohe erklärte Varianz. Es gelingt praktisch nicht, die Varianz zu 100 % zu erklären. Wenn die erklärte Varianz 50 - 75 % beträgt, ist die Regressionsanpassung gut verwendbar. Für die Region 2 (jeweils mittlere Säule) hat der multiple lineare Regressionsansatz offensichtlich am besten funktioniert (75 %). Bezüglich der beiden längsten Säulen kann ist möglicherweise denkbar ist, dass z. B. im Monat Mai in der Region 2 nur eine Einflussgrößen wichtig für die Niederschlagsmenge ist. In so einem Fall lässt sich die Regressionsebene dann besser an die Daten anpassen. Je kleiner die Streuung der Daten um die Regressionsebene, desto größer ist die erklärte Varianz.

e)	Im nächsten Schritt muss man sich mit den Residuen des Regressionsansatzes befassen: Die entfernungsabhängige Interpolation der Residuen des multiplen linearen Regressionsansatzes verwendet als Gewichtung die tatsächliche Entfernung der einzelnen Stationen auf der Erdkugel zu den Mittelpunktskoordinaten der gerade betrachteten Gitterzelle. Berücksichtigt werden hierbei die nächsten Stationen innerhalb einer Entfernung von 20 km zum Mittelpunkt der betrachteten Gitterzelle. Kann in diesem Bereich keine Station gefunden werden, wird der Suchbereich in 10-km-Schritten ausgeweitet. Nach der Berechnung des (1.) durch den Regressionsansatz erfassten Anteils und der (2.) räumlichen Interpolation der darüber hinaus verbleibenden Residuen werden beide Ergebnisfelder addiert.

Damit hat man für alle Raster entweder das „Original-Residuum“ vorliegen, falls eine Station in dem Raster liegt, oder einen interpolierten Wert, falls keine Station in dem Raster liegt. Abschließend wird für jedes Raster der entsprechende Wert des Hintergrundfeldes aufaddiert, wodurch sich das aktuelle Niederschlagsfeld ergibt.

Zusammenfassung:

Nach der Methode REGNIE-Elbe werden monatliche und jährliche Gebietsniederschlagshöhen für Einzelmonate und -jahre unter Verwendung der Bezugswerte räumlicher Niederschlagsverteilungen (REGNIE-Hintergrundfelder zurzeit für die 12 Kalendermonate und das ganze Jahr des Normalwertzeitraums 1961 bis 1990 bezogen auf jede der drei Teilregionen) in vier Schritten berechnet:

- Ermittlung der Quotienten aus den an jedem Stationsstandort aktuellen Niederschlagshöhen und den Niederschlagsbezugswerten aus den vorliegenden räumlichen Niederschlagsverteilungen

(Dazu wird der Niederschlagswert einer Station auf den nächstgelegenen Rastermittelpunkt abgebildet.)

- Entfernungsgewichtete Interpolation dieser (dimensionslosen) Quotienten auf die nicht besetzten Raster für das Elbe-Einzugsgebiet

- Berechnung der räumlichen Niederschlagsverteilungen eines Einzelmonats oder Einzeljahres durch Multiplikation der nun pro Gitterzelle vorliegenden dimensionslosen Quotienten mit den Rasterwerten der Niederschlagshöhen des Hintergrundfeldes (in REGNIE-Rasterung) des gewählten Kalendermonats oder des Ganzjahres

- Quantifizierung der gesuchten Gebietsniederschlagshöhen für die 32 interessierenden Teileinzugsgebiete durch Summation und Mittelung der jetzt in REGNIE-Rasterung vorliegenden Niederschlagshöhen