Die Bedeutung der Schifffahrt auf der Elbe
(Darstellung der Bedeutung der Schifffahrt auf der Elbe als ein Dokument,
das bei der Vorbereitung des Bewirtschaftungsplans genutzt werden kann)

– ENTWURF – Stand 03.01.2008 –

(Blau sind die im jeweiligen Kapitel darzustellenden Inhalte aufgeführt.)

# Vorwort

Erläuterung von Sinn und konkretem Zweck der zusammenfassenden Darstellung der Bedeutung der Schifffahrt (nur) auf der Elbe als Grundlage für die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie für das gesamte Einzugsgebiet der Elbe.

Diese zusammenfassende Darstellung der Bedeutung der Schifffahrt auf der Elbe-Wasserstraße soll der Vorbereitung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zur Aufstellung der Bewirtschaftungspläne für das gesamte Einzugsgebiet der Elbe im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie dienen.

Hierbei bleiben innerstaatliche Zuständigkeitsabgrenzungsfragen außer Betracht. Diese sind nach nationalem Recht zu klären.

Die Elbe-Wasserstraße gewährleistet die Erreichbarkeit bedeutender Wirtschaftsleistungen mittels umweltfreundlichster und energiesparsamster Verkehrsträger.

Die Entwicklung der Verkehrsnetze in der Europäischen Union geht von der Konzeption der transeuropäischen Verkehrsnetze TEN-T im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Binnen- und Seeschifffahrt aus, die das Rückgrat des europäischen Verkehrs bilden. In dieses Rückgrat ist auch die Elbe integriert. Damit ist auf der Elbe die grundsätzliche Voraussetzung für eine finanzielle Förderung der Infrastruktur für die Schifffahrt aus der Haushaltslinie TEN-T der Europäischen Union gegeben.

Die koordinierte Betrachtung der gemeinsamen Elbe-Wasserstraße zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik wird im Rahmen der deutsch-tschechischen Arbeitsgruppe für die integrierte Nutzung der Funktionen der Elbe gewährleistet. In dieser Arbeitsgruppe sind Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland und der WSD Ost sowie des Ministeriums für Verkehr der Tschechischen Republik (MD ČR) und der Wasserstraßendirektion der Tschechischen Republik (ŘVC ČR) beteiligt. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe mündete 2006 im Abschluss einer „Gemeinsamen Absichtserklärung über die Zusammenarbeit und die verkehrlichen Ziele und Maßnahmen für die Elbe-Wasserstraße“. Die Erklärung stellt u. a. fest, dass

- es im Sinne der umweltgerechten Bewältigung des steigenden Verkehrsaufkommens unerlässlich ist, das Verkehrssystem Wasserstraße / Binnenschiff stärker zu nutzen,

- der Ausbau und die Unterhaltung von Wasserstraßen langfristige Aufgaben sind und dass Anpassungen von Wasserfahrzeugen an die Wasserstraße als alleiniger Ersatz für Infrastrukturmaßnahmen nicht zielführend sind.

Die Unterstützung bei der Entwicklung des Schiffsverkehrs auf der Elbe stützt sich grundsätzlich auf das „Integrierte europäische Aktionsprogramm für die Binnenschifffahrt“ NAIADES, das von der Europäischen Kommission im Januar 2006 verabschiedet wurde /KOM(2006) 6/. Das Aktionsprogramm der Europäischen Kommission hat zum Ziel, durch Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene:

- günstige Bedingungen für Dienstleistungen im Bereich der Binnenschifffahrt zu schaffen,

- die Modernisierung und Erneuerung der Flotte zu unterstützen,

- die Beschäftigungsrate im Schiffsverkehr zu fördern,

- das Image des Schiffsverkehrs und die Kooperation mit anderen Verkehrsträgern zu verbessern,

- die entsprechende Infrastruktur zu sichern.

# Der Verkehrsweg Elbe

Darstellung des jeweiligen Unterhaltungszieles sowie der politischen und rechtlichen Grundlagen (allg. Daseinsvorsorge, hoheitliche Tätigkeiten, internationale Vereinbarungen und Verpflichtungen, Funktion und Aufgabe einer Wasserstraße)

Darstellung der 	- verkehrlich nutzbaren Länge des Verkehrswegs

- der Wasserstraßenklasse

- der Fahrrinnenabmessungen

- zugelassene Schiffstypen (Abmessungen, Tonnage, TEU etc.)

## Seeschifffahrtsstraße

Die Seeschifffahrtsstraße Elbe erstreckt sich vom Hamburger Hafen über den Mündungstrichter bei Cuxhaven bis weit hinein in die Deutsche Bucht. Dieser Bereich der Elbe hat eine herausragende Bedeutung für die internationale Seeschifffahrt: Zum einen bildet die Seeschifffahrtsstraße die Zufahrt zum größten und bedeutendsten deutschen Seehafen in Hamburg, über den ein großer Teil des deutschen Außenhandels abgewickelt wird. Zum anderen befindet sich in der Mündung die Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal, dem meist befahrenen künstlichen Wasserweg der Welt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Eigentümerin der Bundeswasserstraße Elbe und nimmt die staatlichen Aufgaben der Binnen- und Seeschifffahrt wahr. Die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs und die Unterhaltung und der Ausbau der Bundeswasserstraße in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand ist Aufgabe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gehört. Zuständig für die verkehrliche Verwaltung der deutschen Elbe sind die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Nord und Ost. Nur auf Hamburger Staatsgebiet sind diese Aufgaben kraft Gesetzes auf die Freie und Hansestadt Hamburg delegiert.

## Binnenschifffahrtsstraße

### Deutschland

Die 607 km lange deutsche Binnenelbe zwischen der Grenze zur Tschechischen Republik und Hamburg ist eine durchgängig ausgebaute Bundeswasserstraße von internationaler Bedeutung, die auf dieser Länge komplett dem allgemeinen Schiffsverkehr zur Verfügung steht.

Die Ausführungen zu Zuständigkeit und Aufgabenwahrnehmung im Bereich der deutschen Elbe in Kapitel 2.1 haben auch im Bereich der Binnenschifffahrtsstraße ihre Gültigkeit.

Abbildung 2.2-1:	Maximal zugelassene Schiffstypen und Fahrzeugabmessungen für die deutsche Binnenelbe

Auf der Elbe zugelassene Schiffstypen mit den jeweiligen maximalen Abmessungen lassen sich der Abbildung 2.2-1 entnehmen. Das entspricht vom Grundsatz her den Wasserstraßenklassen VIb (km 454,80 bis zur Nordsee) und Va (km 0,0 bis km 454,80) jeweils mit Einschränkungen infolge der Wasserstandsabhängigkeit.

In Abhängigkeit der jeweils zur Verfügung stehenden Fahrrinnentiefen bedeutet dies, dass für Einzelfahrzeuge Frachttonnagen bis 2 000 Tonnen möglich sind. Bei Schubverbänden oder gekuppelten Fahrzeugen können von 3 200 bis 6 400 Tonnen transportiert werden.

### Tschechische Republik

Die Elbe-Moldau-Wasserstraße wird derzeitig ab Chvaletice (Elbe) und Třebenice (Moldau – Talsperre Slapy) bis Ústí nad Labem betrieben und bildet ein voll funktionierendes Verkehrssystem, das von 31 Staustufen gebildet wird und von äußeren natürlichen Bedingungen unabhängig ist (ca. 260 km).

Dieses System ermöglicht einen stabilen und wirtschaftlichen Betrieb der Wasserstraße und ist aktuell darauf eingestellt, das stabile Erreichen eines Tiefgangs der Schiffe von 2,2 m zu ermöglichen.

An diese fertige Wasserstraße schließt jedoch ein 40 km langer kritischer Elbeabschnitt von Ústí nad Labem bis zur Staatsgrenze zur Bundesrepublik Deutschland an. Dieser Abschnitt ist von der aktuellen Niederschlagshöhe abhängig, dadurch wird die bisher realisierte Infrastruktur im Wert von annähernd 150 Mrd. CZK wesentlich entwertet. In Trockenjahren gibt es mitunter im Kalenderjahr auch mehr als 200 Tage, an denen ein internationaler Schiffsverkehr unter wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen nicht betrieben werden kann.

Einschließlich des geplanten Abschnitts Chvaletice – Pardubice erreicht die Elbe-Moldau-Wasserstraße eine Gesamtlänge von 328 km.

#### Die Klassifizierung der Wasserstraßen basiert auf dem Gesetz 114/1995 Sb. über die Binnenschifffahrt in seiner aktuellen Fassung.

Genutzte Wasserstraßen sind:

  - die Elbe ab km 102,2 (Chvaletice) bis zur Staatsgrenze mit der Bundesrepublik Deutschland,

  - die Moldau ab km 91,5 (Třebenice) bis zur Mündung in die Elbe, einschließlich der Mündungsstrecke der Berounka bis zum Hafen Radotín.

Entsprechend der aktuellen Fassung der Verordnung 222/1995 Sb. ist eine im § 3 Abs. 4 Buchstabe a) des Gesetzes genannte verkehrlich bedeutsam genutzte Wasserstraße eine Wasserstraße der Klasse IV im Abschnitt Chvaletice – Mělník und eine Wasserstraße der Klasse Va im Abschnitt Mělník – Staatsgrenze zur Bundesrepublik Deutschland. Eine im § 3 Abs. 4 Buchstabe b) des Punktes 1 des Gesetzes genannte verkehrlich bedeutsam genutzte Wasserstraße ist eine Wasserstraße der Klasse IV.

Genehmigte Schiffstypen

In Bezug auf die Höhe liegt die Tschechische Republik auf dem Dach Europas und an den 
Oberläufen der Fließgewässer (Wasserstraßenklassen I, IV und Va).

Die für diese Klassen genehmigten Schiffstypen sind:

- für die Klasse I Schiffe mit einer Abmessung von maximal 38,5 m x 5,05 m mit einem Tiefgang von 1,80 m bis 2,20 m, einer Durchfahrtshöhe von 4,00 m und einer Frachttonnage von 250 bis 400 Tonnen,

- für die Klasse IV Schiffe mit einer Abmessung von maximal 80 bis 85 m x 9,50 m mit einem Tiefgang von 2,50 m und einer Frachttonnage von 1 000 bis 1 500 Tonnen sowie Schubverbände mit den Abmessungen 85 x 9,50 m mit einem Tiefgang von 2,50 bis 2,80 m und einer Frachttonnage von 1 250 bis 1 450 Tonnen, Durchfahrtshöhe 5,25 bis 7,00 m,

- für die Klasse Va Schiffe mit einer Abmessung von maximal 95 bis 110 m x 11,40 m mit einem Tiefgang von 2,50 bis 2,80 m und einer Frachttonnage von 1 500 (1 600) bis 3 000 (1 850) Tonnen sowie Schubverbände mit den Abmessungen 95 bis 110 m x 11,40 m mit einem Tiefgang von 2,50 bis 4,50 m und einer Frachttonnage von 1 600 bis 3 000 (2 400) Tonnen, Durchfahrtshöhe 5,25 bis 7,00 m.

Bei der Nutzung von Güterflachschiffen mit kleinen Abmessungen und Tiefgängen unter 1,4 m (wie von einigen Laieninitiativen empfohlen wird) würde der Binnenschiffsverkehr der Tschechischen Republik seine Konkurrenzfähigkeit vollends verlieren. Man kann feststellen, dass man als Güterflachschiff in der Flotte der Tschechischen Republik für die Binnenschifffahrt für den Bereich der Elbe, der Elbe-Moldau-Wasserstraße und der sich anschließenden Binnenwasserstraße Europas ein Schiff betrachten kann, das mindestens die Abmessungen der Klasse IV bis Va laut AGN-Vertrag hat, und zwar mindestens mit einer Länge von 70 (80) bis 85 m (maximal 110 m), mit einer Mindestbreite von 8,9 bis 11,4 m, mit einer maximalen Tauchtiefe bis zu 2,5 m, bei der das Schiff eine Frachttonnage von 1 000 bis 1 500 Tonnen (1 850 Tonnen) hat. Ein solches Schiff ist in der Lage, bei plötzlich auftretenden Niedrigwasserperioden eine Ladung von mindestens ca. 500 Tonnen bei einem wirtschaftlich akzeptablen Tiefgang von mindestens 1,4 m zu transportieren.

# Der Unterhaltungszustand und die Unterhaltungsaufwendungen des Verkehrsweges Elbe

## Darstellung des	-	aktuellen Unterhaltungszustandes und des Unterhaltungsrückstandes um das aktuell definierte Unterhaltungsziel für den jeweiligen Elbabschnitt zu erreichen.

## der Unterhaltungsaufwendungen, unterteilt nach Regelunterhaltung und Wiederherstellungsbedarf

## Seeschifffahrtsstraße

Seit der Freigabe der zuletzt durchgeführten Fahrrinnenanpassung am 14.12.1999 können Containerschiffe bis zu einer Breite von 32,30 m tideunabhängig, d. h. bei mittleren Tideverhältnissen zu jeder Zeit, mit einem Salzwassertiefgang von 12,50 m von und nach Hamburg verkehren. Containerschiffe mit einer Breite über 32,30 m, sog. Post-Panmax-Containerschiffe, können bei mittleren Tideverhältnissen mit einem Salzwassertiefgang von 12,40 m tideunabhängig verkehren.

Schiffe mit größeren Tiefgängen können Hamburg bei mittleren Tideverhältnissen nur tideabhängig erreichen und verlassen. In Abhängigkeit von den Tidewasserständen steht den auslaufenden Schiffen pro Tide ein bestimmtes Startfenster um Tideniedrigwasser zur Verfügung. Tideabhängig auslaufende Schiffe können mit einem Salzwassertiefgang von maximal 13,50 m verkehren. Je nach Schiffsgröße betragen die Startfenster dann zwischen 30 und 80 Minuten. Tideabhängig einkommend sind unter Ausnutzung der einlaufenden Tide Tiefgänge bis maximal 14,80 m möglich.

Für außergewöhnlich große Schiffe mit einer Länge über 330 m oder einer Breite über 45,00 m gelten – in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe – besondere, entsprechend reduzierte Höchsttiefgänge.

Die derzeitige Regelbreite der Fahrrinne beträgt von See bis zur Störkurve 400 m und im anschließenden Abschnitt bis Wedel 300 m. Oberhalb von Wedel nehmen die Breiten im Bereich der Hamburger Delegationsstrecke von 250 m bis auf 180 m (im Köhlbrand) ab.

Die heutigen Solltiefen gliedern sich in einen rund 65 km langen „Sockelbereich“ zwischen km 648 (Lühesand) und km 713,2 (Otterndorf), dessen Fahrrinnentiefe von NN - 15,80 m bzw. NN - 16,00 m (entspricht 14,40 m unter dem alten Kartennull, KN) durch den tideunabhängigen Verkehr bestimmt wird, und zwei Rampenbereiche, stromauf des Sockels bis in den Köhlbrand bzw. die Norderelbe und stromab des Sockels bis Scharhörn (km 748), die durch die Anforderungen des tideabhängigen Verkehrs bestimmt werden.

Die Bundeswasserstraße wird zur Sicherstellung der Seeschifffahrt im planfestgestellten Zustand unterhalten. Hierzu sind ganzjährige kontinuierliche Unterhaltungsbaggerungen und Umlagerungen in der gesamten Fahrrinne erforderlich. Zum Einsatz kommen Hopperbagger und Wasserinjektionsverfahren.

Der systembedingt zeitlich und räumlich stark schwankende Baggergutanfall macht es erforderlich, die Unterhaltungsstrategie fortlaufend anzupassen, um die Unterhaltungsaufwendungen so gering wie möglich zu halten.

Zur Verhütung von Schäden durch die Schifffahrt sowie als strombauliche Maßnahme werden die Ufer abschnittsweise unterhalten.

Die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen sind von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig und unterliegen starken jahresbedingten Schwankungen. Deshalb kann weder ein Durchschnittswert noch ein einzelner Jahreswert als repräsentativ angegeben werden. Vor diesem Hintergrund soll folgende Angabe lediglich zur Einschätzung der Größenordnung dienen: Im Jahr 2005 betrugen die Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung des Seeverkehrsweges Elbe im Bezirk der WSD Nord ca. 30,6 Mio. €. Darin waren die Aufwendungen für die Unterhaltungsbaggerungen enthalten.

## Binnenschifffahrtsstraße

### Deutschland

Mit der Aufstellung des Unterhaltungsentwurfes „Strombaumaßnahmen an der Elbe“ aus dem Jahr 1995 wurde das Unterhaltungsdefizit für die Elbe benannt. Primäres Ziel für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an der Elbe war die Behebung dieses Defizits. Zusätzlich sollten Ausbaumaßnahmen in den Elbabschnitten erfolgen, in denen die Niedrigwasserregulierung nicht zum Abschluss gebracht werden konnte.

Aufgrund des Unterhaltungszieles für die deutsche Binnenelbe, welches im Ergebnis der politischen Diskussion nach dem Augusthochwasser des Jahres 2002 formuliert wurde, beschränken sich die künftigen schifffahrtsbezogenen Infrastrukturaufgaben an der Mittel- und Oberelbe auf Unterhaltungsmaßnahmen, die ökologisch behutsam einer Verschlechterung vorbeugen bzw. der Wiederherstellung der Schifffahrtsverhältnisse, bemessen am Zustand vor dem Hochwasser August 2002 (Abbildung 3.2-1), dienen und einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss im Mittelwasserbett gewährleisten.

Abbildung 3.2-1:	Längsschnitt der Elbe; Fahrrinnentiefen (vor dem Augusthochwasser 2002) und 
–breiten sowie Baggerstellen entlang der Elbe

Zweck der Unterhaltung ist es, einen bestehenden, widmungsgemäßen Zustand des Verkehrsweges Wasserstraße zu erhalten. Dieser ergibt sich aus vorangegangenen planungsrechtlichen Zulassungsentscheidungen. Das Erhalten des widmungsgemäßen Zustandes erfordert, entweder seiner Veränderung entgegenzuwirken oder ihn wiederherzustellen, so dass Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehr und die Abflussfunktion des Flusses gewährleistet werden können.

An der deutschen Binnenelbe erfolgen Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Ziel, den Unterhaltungszustand, wie er vor dem Elbehochwasser im August 2002 vorhanden war, wiederherzustellen und aufrecht zu erhalten.

Das aktuelle Unterhaltungsziel entlang der deutschen Binnenelbe definiert sich somit dahingehend, zwischen Schöna und Dresden mindestens 1,50 m Fahrrinnentiefe unter dem jeweils gültigen GlW und zwischen Dresden und Geesthacht 1,60 m unter dem jeweils gültigen GlW zu gewährleisten. Bei höheren Abflüssen stehen der Schifffahrt auch entsprechend größere Fahrrinnentiefen zur Verfügung. Die zu gewährleistende Fahrrinnenbreite beträgt oberhalb von Dresden grundsätzlich 40 m und unterhalb von Dresden bis nach Geesthacht grundsätzlich 50 m. Im Bereich der Magdeburger Stadtstrecke ist die Fahrrinnenbreite auf 35 m reduziert. Abschnittsweise bestehen entlang der gesamten Elbe Einschränkungen der Fahrrinnenbreite, so dass hier lediglich einschiffiger Richtungsverkehr möglich ist.

Bei der Unterhaltung der Strombauwerke zur Erreichung des o. g. Unterhaltungszieles sind 4 verschiedene Schadensklassen zu unterscheiden. Die Schadensklassen 1 und 2 beschreiben leichte Bauwerksschäden, die zwar die Bauwerke in ihrer Regelungsfunktion nicht beeinträchtigen, sich jedoch bei Nichtbeseitigung zu größeren, funktionsbeeinträchtigenden Schäden entwickeln können, wenn sie nicht frühzeitig beseitigt werden. Die Schadensklassen 3 und 4 beschreiben Bauwerksschäden, welche die Funktion des Bauwerkes beeinträchtigen bzw. sie außer Kraft setzen.

Insbesondere die Bauwerke der Schadensklasse 3 und 4 sollen bis zum Jahr 2010 wieder in einen ihrer Funktion entsprechenden Zustand gebracht werden, so dass das definierte Unterhaltungsziel gemäß Kapitel 2.2 zu diesem Zeitpunkt wieder erreicht werden kann. Ergänzend werden diese Unterhaltungsmaßnahmen durch Geschiebebewirtschaftungsmaßnahmen unterstützt, so dass die heute noch den Verkehr beeinträchtigenden Fahrrinnenbeschränkungen möglichst bis zum Jahr 2010 behoben sind.

Auch im Binnenbereich unterliegen die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen aufgrund vielfältiger Einflussfaktoren Schwankungen (beispielsweise allein durch unterschiedliche Abflüsse in den Jahren). Als Anhaltswert können hier die Planungszahlen dienen: Es ist beabsichtigt, für die Unterhaltungsmaßnahmen jährlich etwa Jahr 6 Mio. € einzusetzen. Mit diesen zur Verfügung stehenden Mitteln werden die Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken sämtlicher Schadensklassen sowie die Geschiebebewirtschaftungsmaßnahmen realisiert. Eine Unterteilung nach Regelunterhaltung und Wiederherstellungsbedarf stellt sich hierbei nicht, da Unterhaltungsmaßnahmen immer den Zweck der Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der Funktionalität des Bauwerkes haben.

### Tschechische Republik

Betrieb und Unterhaltung der verkehrlich bedeutsamen Wasserstraße werden durch die jeweils zuständigen Unterhaltungspflichtigen der Gewässer und Wasserstraßen im Rahmen des Landwirtschaftsressorts der Tschechischen Republik gewährleistet, d. h. durch die staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebe für die Elbe – Povodí Labe, s. p. – und die Moldau – Povodí Vltavy, s. p. Sie haben die Pflicht, an der Wasserstraße die vorgeschriebenen technischen Parameter und die Betriebsfähigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen einschließlich der Schleusen zu sichern. Unterhaltungs- einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen an der Elbe-Wasserstraße werden von den Betrieben Povodí Labe, s. p. und Povodí Vltavy, s. p. überwiegend aus Eigenmitteln getragen. Bei Extremereignissen, wie z. B. Hochwasser, werden auch aus dem Staatshaushalt bereitgestellte Fördermittel für die Beseitigung der Schäden genutzt.

Grundsätzlich kann man feststellen, dass der aktuelle Unterhaltungszustand der Elbe-Wasserstraße im Abschnitt von der Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik bis Mělník (109 km) gut ist und bis auf einige Stellen mit Sedimentablagerungen aus dem Jahr 2006 keinen signifikanteren Rückstand aufweist. Diese Ablagerungen haben keinen bedeutenden Einfluss auf die Schifffahrtsbedingungen. Im Abschnitt Mělník – Chvaletice (102 km) gibt es nach dem extremen Frühjahrshochwasser 2006 derzeitig einen Unterhaltungsrückstand, der bis September 2007 vollständig behoben werden soll. Nach Mitteilung des Betriebs Povodí Labe, s. p. entspricht dieser Rückstand finanziell ausgedrückt ca. 247 Mio. CZK (8,82 Mio. €), davon werden 130 Mio. CZK (4,64 Mio. €) im Jahr 2007 die volle Schiffbarkeit in der Fahrrinne und 117 Mio. CZK (4,18 Mio. €) im Jahr 2008 die vollständige Beseitigung der Sedimentablagerungen gewährleisten.

Laut Informationen von Povodí Labe, s. p. und Povodí Vltavy, s. p. bewegen sich die mittleren jährlichen Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Elbe-Wasserstraße im Bereich von ca. 180 Mio. CZK ( 6,4 Mio. €). Sanierungen werden buchhalterisch in der Position Investitionskosten für den Bau und die Modernisierung von Wasserstraßen ausgewiesen.

Eine bedeutende Position sind Subventionen für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Wasserstraße (z. B. nach dem Hochwasser 2002), die aus dem Staatshaushalt aus Mitteln der Ministerien für Verkehr und Landwirtschaft, dem Staatlichen Verkehrsinfrastrukturfonds und auch aus EU-Fonds bereitgestellt wurden. Von 2004 bis 2006 wurden aus dem Staatshaushalt 807,8 Mio. CZK (29,8 Mio. €) und aus EU-Fonds 37,5 Mio. CZK (1,3 Mio. €) zur Verfügung gestellt.

Übersicht über die Aufwendungen für den Betrieb, die Unterhaltung und die Beseitigung von Hochwasserschäden der Elbe-Wasserstraße:

Tabelle 3.2-1:	Nicht-investive Kosten der Bewirtschafter der Wasserstraße (Mio. CZK)

| Jahr | Povodí Labe, s. p. | Povodí Vltavy, s. p. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 140,4 | 34,5 | 174,9 |
| 2005 | 124,6 | 51,0 | 175,6 |
| 2006 | 127,1 | 51,9 | 179,0 |

Tabelle 3.2-2:	Investive Kosten der Bewirtschafter der Wasserstraße (Mio. CZK)

| Jahr | Povodí Labe, s. p. | Povodí Vltavy, s. p. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 1,8 | 2,2 | 4,0 |
| 2005 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 2006 | 6,3 | 6,0 | 12,3 |

Tabelle 3.2-3:	Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden für die Bewirtschafter der Wasserstraße – alle Quellen (Mio. CZK)

| Jahr | Povodí Labe, s. p. | Povodí Vltavy, s. p. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 379,8 | 174,6 | 554,4 |
| 2005 | 123,3 | 67,1 | 190,4 |
| 2006 | 61,0 | 39,5 | 100,5 |

# Ausbaumaßnahmen und Investitionen am Verkehrsweg Elbe

### Darstellung der geplanten Ausbau- und Investitionsmaßnahmen am Verkehrsweg Elbe einschließlich der vorgesehenen Fahrrinnentiefe

## Seeschifffahrtsstraße

Künftig sollen auch Containerschiffe mit maximalen Tiefgängen von 14,50 m (in Salzwasser) den Hafen voll abgeladen bedienen können. Es ist vorgesehen, diesen Containerschiffen einen tideabhängigen Verkehr zu ermöglichen. Die Länge des zur Verfügung stehenden Startfensters wurde dabei so bemessen, dass in dessen Verlauf von den drei großen Terminalbereichen im Hamburger Hafen (Waltershof, Altenwerder und mittlerer Freihafen) jeweils ein Containerschiff mit einem Tiefgang von 14,50 m abfahren kann. Die sich hieraus ergebende erforderliche Länge des Tidefensters beträgt 2 Stunden.

Das Schwergewicht wird aber auch künftig im tideunabhängigen Verkehr liegen, so dass mit der Fahrrinnenanpassung insbesondere eine Verbesserung der Tiefgangsverhältnisse für tideunabhängig fahrende Containerschiffe erzielt werden muss. Denn seitens der großen Containerreedereien wird angestrebt, nach Möglichkeit mit einer wirtschaftlich und attraktiven Auslastung jederzeit verkehren zu können. Auf der Grundlage einer intensiven Beobachtung des operativen Geschäfts der Reedereien ist eine solche wirtschaftlich sinnvolle Auslastung bei einem Tiefgang von 13,50 m (entspricht etwa einer 93%igen Tiefgangsauslastung des Bemessungsschiffes) gegeben.

Zusammengefasst ergeben sich, ausgedrückt in den angestrebten Maximaltiefgängen, somit die folgenden Ausbauziele für die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe:

-	tideabhängig auslaufend: 	14,50 m (in Salzwasser), mit 2-stündigem Startfenster

-	tideunabhängig: 	13,50 m (in Salzwasser)

Angesichts dieser Anforderungen wurde als Bemessungsschiff für die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe ein Post-Panmax-Containerschiff mit folgenden Abmessungen festgelegt:

-	Länge:	350 m

-	Breite:	46 m

-	Tiefgang (in Salzwasser):	14,50 m

## Binnenschifffahrtsstraße

### Deutschland

Ein Ausbau der deutschen Binnenelbe findet nicht statt und ist derzeit nicht geplant.

### Tschechische Republik

Ein geplantes Schlüsselprojekt ist die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen im unteren Abschnitt der tschechischen Elbe, wodurch die Abhängigkeit eines 40 km langen kritischen Abschnitts oberhalb der Staatsgrenze von der nicht zu beeinflussenden Niederschlagshöhe beseitigt werden würde. Dieses Projekt im Bereich des Schiffsverkehrs tritt schon seit 1996 in den Programmkonzeptionen und Regierungserklärungen in Erscheinung. Die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen im Abschnitt Střekov – Staatsgrenze soll auf einer Länge von ca. 40 km eine Schwachstelle der Elbe beseitigen.

In diesem Zusammenhang bereitet der staatliche Investor Wasserstraßendirektion der Tschechischen Republik entsprechend einem Regierungsbeschluss vom März 2005 den Bau der Staustufe Děčín vor. Die Staustufe wird einen stabilen Anschluss der Tschechischen Republik an das Netz der europäischen Wasserstraßen und die sich anschließenden Seehäfen gewährleisten.

#### Die wichtigsten Bemessungsgrößen der Baumaßnahme zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen in einem ca. 40 km langen Abschnitt oberhalb der Staatsgrenze einschließlich eines Aufstaus durch die vorgesehene Staustufe Děčín  sind:

- Mindesttauchtiefe von 140 cm bei einem Abfluss der an 345 Tagen erreicht oder überschritten wird (Q345), d. h. bei 110 m3/s am Pegel Ústí nad Labem (bei einem Flottwasser von 50 cm eine Fahrrinnentiefe von 190 cm),

- Erreichung einer Tauchtiefe von 220 cm bei einem Abfluss, der an 180 Tagen erreicht oder überschritten wird (Q180), d. h. bei 236 m3/s am Pegel Ústí nad Labem (bei einem Flottwasser von 50 cm eine Fahrrinnentiefe von 270 cm),

- Mindestbreite der Fahrrinne von 50 m auf gerader Strecke auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs der Schiffe mit einer vorgeschriebenen Verbreiterung in Bögen, an Umschlagplätzen, Ankerstellen, Wendeplätzen und Werften,

- Mindestdurchfahrtshöhe von Brücken oberhalb des höchsten schiffbaren Abflusses von 7 m.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Sicherung einer Tauchtiefe von 2,2 m an 180 Tagen im Jahr für einen langfristigen wirtschaftlichen Betrieb des Schiffsverkehrs erforderlich ist, damit es möglich ist, Verluste auszugleichen, die in Zeiten entstanden sind, in denen die wirtschaftliche Mindesttauchtiefe von 1,4 m nicht erreicht wird, und um gleichzeitig Mittel für die Unterhaltung und Modernisierung der Schiffe zu generieren.

Der Bau der Staustufe Děčín wird voraussichtlich 3,7 Mrd. CZK (4,625 Mio. €) kosten und soll bis 2011 realisiert werden.

Zurzeit ist dieses Projekt nicht abgestimmt und es läuft seine Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf geschützte und besonders geschützte Gebiete und Lebewesen. Dieses Problem ist bisher nicht abschließend geklärt.

Weitere vorgesehene prioritäre Projekte sind:

- Verlängerung der Elbe-Wasserstraße bis Pardubice (derzeitig sind die Vorbereitungen für die Vollendung der geplanten Schiffbarmachung der letzten 11 km der Wasserstraße mit einem Kostenvoranschlag von ca. 82,1 Mio. € unterbrochen). Problematisch sind die Vorbereitungsarbeiten an der Schleuse Přelouč, die wegen Auswirkungen der Baumaßnahme auf die betroffenen geschützten Gebiete und Lebewesen, gestoppt wurden;

- Erhöhung der Brückendurchfahrtshöhen, vor allem Anhebung der Brücken im Abschnitt Mělník – Pardubice auf eine Durchfahrtshöhe von mindestens 5,25 m, die die Durchfahrt von 2-lagigen Containerschiffen ermöglicht (Mělník – Pardubice, zurzeit niedrigste Durchfahrtshöhe von 3,7 m, Hřensko – Mělník, zurzeit niedrigste Durchfahrtshöhe von 6,5 m);

- Einführung eines Flussinformationssystems (RIS), das RIS ist eine Konzeption harmonisierter Informationsdienste, die die Steuerung des Verkehrs und der Transportströme auf der Wasserstraße unterstützen – einschließlich einer Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern. Die Gesamtkonzeption des RIS umfasst ein breites Bündel von Informationsdiensten, das sowohl den Betrieb der Wasserstraße als auch damit zusammenhängende Transportleistungen und –dienste abdeckt;

- Verbesserung der Infrastruktur für die Freizeitschifffahrt.

Bestandteil der Sorge für den Schiffsverkehr ist auch die schrittweise Beseitigung von Engstellen wie z. B. Schifffahrtsengen mit einspurigem Betrieb oder die Ausdehnung der automatischen Steuerung.

# Der Gütertransport auf der Elbe

Darstellung 	- der Entwicklung des Gütertransports von 1990 bis 2005

- grafische Darstellung der Verkehrsströme

- Prognose der Entwicklung des Gütertransports bis 2015

## Seeschifffahrtsstraße

Um eine Dopplung der Informationen zu vermeiden, wird bezüglich des Güterverkehrs auf der Elbe hier auf Kapitel 6.1 Güterumschlag verwiesen. An dieser Stelle werden nur generelle Aussagen getroffen.

Der Gütertransport auf der Seeschifffahrtsstraße Elbe setzt sich aus den Verkehren mit Ziel- bzw. Herkunftsort eines Elbehafens und den nicht vom Umschlag eines Elbehafens beeinflussten Verkehren durch den Nord-Ostsee-Kanal zusammen.

Im Zuge des zunehmenden internationalen Warenaustausches, insbesondere im Containerbereich, vergrößern sich die Flotten der Containerschiffe und ergeben sich Veränderungen der Flottenzusammensetzung der übrigen Schiffstypen. Von 1994 bis 2005 hat die Anzahl der Containerschiffe der Welthandelsflotte durchschnittlich um jährlich 8 % zugenommen, die Stellplatzkapazität stieg gleichzeitig um jahresdurchschnittlich 12,6 %. Für die Elbe und den Hamburger Hafen schlägt sich dies in einer Zunahme des Schiffsverkehrs nieder, die zu der Vergrößerung der Schiffsgefäße hinzukommt.

## Binnenschifffahrtsstraße

### Deutschland

In den nachfolgenden Abbildungen sind exemplarisch die transportierten Ladungstonnen der deutschen Binnenelbe für die Schleuse Geesthacht und die Stadtstrecke Magdeburg beginnend von 1997 bis einschließlich 2006 dargestellt.

Die in Abbildung 5.2-1 aufgeführten Ladungstonnen der Stadtstrecke Magdeburg beinhalten die Ladungsmengen des Quell- und Zielverkehrs der Elbe stromauf oberhalb von Magdeburg.

Abbildung 5.2-1: 	Ladungstonnen auf der Elbe; Stadtstrecke Magdeburg (1997 – 2006)

Neben den klassischen binnenschiffstypischen Transportgütern, wie Schüttgut, Flüssiggut und stückiges Massengut, gewinnt der Containertransport auf der Elbe immer stärker an Bedeutung. Die Gründe dafür sind im Allgemeinen in der beständig ansteigenden Anzahl von Wirtschaftsgütern zu suchen, die per Container transportiert werden. Aber im Wesentlichen liegt die Ursache in den enormen Wachstumsraten beim Containerumschlag des Hamburger Hafens.

Abbildung 5.2-2:	Containertransporte auf der Elbe (1999 – 2005)

Schon heute ist ein 2-lagiger Containerverkehr auf der gesamten Elbe durchgängig möglich. Ein 3-lagiger und somit hochwirtschaftlicher Transport stellt bei normalen Wasserstandsverhältnissen ebenfalls kein Problem dar. Lediglich bei hohen Wasserständen kommt es zu Einschränkungen aufgrund teilweise noch zu geringer Durchfahrtshöhen einzelner Elbbrücken.

Abbildung 5.2-3:	Güterschiffe auf der Elbe (1997 – 2006)

Die in der Abbildung 5.2-3 angegebenen Schiffszählungen für die Schleuse Geesthacht und die Stadtstrecke Magdeburg deuten im Ansatz das mögliche Steigerungspotential für die deutsche Binnenelbe an.

Die im 2003 aktualisierten Bundesverkehrswegeplan aufgeführten Prognosezahlen für die deutsche Binnenelbe bestätigen diese Einschätzung:

von 2,6 Mio. t (Bezugsjahr 1997) auf 	4,6 Mio. t (2015) = +80 % unterhalb Magdeburgs

von 1,5 Mio. t (Bezugsjahr 1997) auf 	3,8 Mio. t (2015) = +150 % oberhalb Magdeburgs

Abbildung 5.2-4

Abbildung 5.2-5

### Tschechische Republik

Entwicklung des Gütertransports im Zeitraum 1990 – 2005

Die Entwicklung des Gütertransports auf der Elbe-Wasserstraße geht primär von den statistischen Angaben des Ministeriums für Verkehr der Tschechischen Republik aus. Sie umfasst nicht den Transport mit ausländischen Schiffen. Daten für diese Schiffe sind nur in der letzten Reihe und Spalte der Tabelle 5.2-1 für das Jahr 2005 erfasst.

Internationaler Transport (IV. Transeuropäischer Korridor, Fahrt über die Staatsgrenze zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland)

Tabelle 5.2-1: 	Import und Export von Gütern über die Binnenschifffahrt in der Tschechischen Republik im Zeitraum 1994 – 2005 (in Tausend Tonnen - Quelle: Verkehrsjahrbücher, Statistik des Ministeriums für Verkehr, WSD Ost)

| Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internationaler Verkehr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Export | 697 | 1 179 | 1 055 | 834 | 717 | 721 | 621 | 515 | 418 | 375 | 254 | 546 |
| Import | 453 | 438 | 621 | 488 | 583 | 575 | 482 | 482 | 384 | 240 | 299 | 364 |
| Summe | 1150 | 1 616 | 1 677 | 1 322 | 1 300 | 1 296 | 1 103 | 997 | 802 | 615 | 553 | 910 |
| Einschließlich ausländischer Schiffe (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 |

Der Rückgang der Transportleistungen im Zeitraum 1998 – 2004 wurde durch lange Zeiten verursacht, in denen die Schifffahrt eingestellt war. Beim Gütertransportvolumen wurde 2004 ein historisches Tief erreicht. Das Jahr 2005 zeigt das vorhandene Potential des internationalen Schiffsverkehrs auf der Elbe, da die Schifffahrt in diesem Jahr praktisch nicht unterbrochen wurde.

Gegenwärtig zeigt sich auch ein Trend zur Verlagerung von Schiffskapazitäten auf Wasserstraßen, die einen zuverlässigen Verkehrsweg bieten und nicht das Risiko bergen, dass die Schiffe wegen niedriger Wasserstände und schwieriger Schifffahrtsbedingungen nicht ausgelastet und wirtschaftlich ein Verlustgeschäft sein werden. Die reale Nachfrage nach der Nutzung des Schiffsverkehrs für den Gütertransport übersteigt zumindest in den letzten 5 Jahren immer noch das Angebot der Spediteure, sie wurde also nicht befriedigt und die Spediteure sind gezwungen, andere kostenintensivere Verkehrsträger zu nutzen.

Den Anteil des Schiffsverkehrs im Verkehrskorridor über die Staatsgrenze verdeutlicht folgende Berechnung der Transportmenge im IV. Transeuropäischen Korridor (TEK) für 2005 (Ex- und Import der Tschechischen Republik in Tausend Tonnen):

Tabelle 5.2-2:	Anteil des Schiffsverkehrs im Verkehrskorridor über die Staatsgrenze

| Import 2005 im IV. TEK | 2005 | Export 2005 im IV. TEK | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Import 2005 per Bahn | 3 018 | Export 2005 per Bahn | 3 814 |
| Import 2005 per Straße | 3 916 | Export 2005 per Straße | 6 369 |
| Import 2005 auf dem Wasser | 502 | Export 2005 auf dem Wasser | 741 |
| Import im IV. TEK 2005 gesamt | 7 436 | Export 2005 gesamt | 10 924 |

Quelle: Tschechisches Amt für Statistik, Außenhandelsstatistik; Statistik des Ministeriums für Verkehr der Tschechischen Republik; der Tschechischen Bahn Cargo (ČD Cargo); SBO

Aus diesen Daten ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Schiffsverkehr im Grenzprofil zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik im IV. Transeuropäischen Korridor, wo er praktisch nutzbar ist, 7,6 % des Transportvolumens ausmacht. Import und Export der Tschechischen Republik erreichten 2005 insgesamt 91,993 Mio. Tonnen (laut Tschechischem Amt für Statistik, nach Abzug des Pipelinetransports), davon entfallen 18 % auf den IV. Transeuropäischen Korridor.

Vom gesamten Im- und Exportvolumen der Tschechischen Republik transportiert der Schiffsverkehr 1,4 % der Güter.

Binnentransport

Tabelle 5.2-3:	Binnengütertransport über die Binnenschifffahrt in der Tschechischen Republik im Zeitraum 1994 – 2005 (in Tausend Tonnen gesamt, d. h. für die Elbe und die Moldau)

| Jahr | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 3 793 | 2 771 | 1 501 | 429 | 223 | 407 | 635 | 750 | 760 | 558 | 621 | 685 |

Quelle: Verkehrsjahrbücher, Statistik des Ministeriums für Verkehr

Bis 1996 wurde Kohle innerstaatlich zur Energiegewinnung in das Kraftwerk Chvaletice transportiert. Nach der Einstellung kam es kurzzeitig zu einem Rückgang des innerstaatlichen Transports, ab 2000 pegelte er sich auf ein stabiles Niveau von ca. 600 000 bis 700 000 Tonnen pro Jahr ein. Transportiert werden insbesondere Baustoffe, Aushub und Schutt.

Graphische Darstellung der Transportströme

Tabelle 5.2-4:	Ausrichtung der auf der Grundlage einer Analyse der statistischen Daten für die Jahre 2000 – 2005 berechneten internationalen Transportströme

| Hafen | Import aus dem Hafen | Export in den Hafen | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausländische Häfen |  |  |  |
| Hamburg | 66,5 % | 43,1 % | 52,6 % |
| ARA* | 8,7 % | 1,8 % | 4,6 % |
| Sonstige | 24,8 % | 55,1 % | 42,8 % |
| Häfen der Tschechischen Republik |  |  |  |
| Mělník | 5,0 % | 11,6 % | 8,9 % |
| Lovosice | 9,3 % | 23,2 % | 17,6 % |
| Děčín | 45,9 % | 32,4 % | 37,9 % |
| Ústí nad Labem | 39,8 % | 32,8 % | 35,6 % |

*	Die Position „ARA“ umfasst die Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen und die Position „Sonstige“ andere Gebiete im Ausland (sonstige Elbe, Mittellandkanal, Ruhrgebiet, Bremen u. a.)

ARA	– Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen

HG	– Hamburg

MG	– sonstige Häfen, insbesondere sonstige Elbe, Mittellandkanal, Ruhrgebiet, Bremen

Abbildung 5.2-6

Hauptwirtschaftsgebiete der Tschechischen Republik, für die die Schifffahrt von Nutzen ist:

Abbildung 5.2-7

Prognose für die Entwicklung des Gütertransports bis 2015

Die Prognose für die Transportentwicklung hängt von der Umsetzung ausschlaggebender Investitionsvorhaben am Binnenwasserstraßennetz in der Tschechischen Republik ab, die zu einer Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen führen. Primär handelt es sich um den Bau der Staustufe Děčín. Ihre Inbetriebnahme ermöglicht die Nutzung einer stabil schiffbaren Wasserstraße und somit werden die Bedingungen für eine Befriedigung der derzeitigen Nachfrage nach Schiffsverkehr geschaffen.

Die konservative Prognose der Wasserstraßendirektion der Tschechischen Republik, die von mehreren ausführlichen Analysen ausgeht, sagt für 2015 ohne Containertransport eine internationale Gütertransportmenge von 1,5 Mio. Tonnen voraus (was der derzeitig gesättigten Nachfrage entspricht), bis 2020 eine Steigerung auf 2,0 bis 2,5 Mio. Tonnen. Nach der Inbetriebnahme der geplanten Staustufe Děčín würden die Bedingungen für den Betrieb einer Containerstrecke in die Tschechische Republik geschaffen werden, die Prognose der Wasserstraßendirektion der Tschechischen Republik für 2015 rechnet mit mindestens 21 000 TEU pro Jahr.

Es gibt keine Prognose für den innerstaatlichen Gütertransport, ein deutlicher Strukturwandel mit einem direkten Einfluss auf das Transportvolumen wäre nur die Verlängerung der schiffbaren Wasserstraße bis Pardubice. Eine deutlichere Steigerung wird in den Jahren 2007 – 2013 erwartet, wenn in Prag große verkehrstechnische Baumaßnahmen durchgeführt werden, die mit einem hohen Bedarf hinsichtlich des Transportvolumens von Kiessand und Aushub verbunden sein werden.

# Häfen und Güterumschlag an der Elbe

Darstellung der Häfen an der Elbe:

- -	mit deren jeweiliger Lage und Einbindung in die Verkehrsnetze (Bahn, Straße, weitere Wasserwege - Hinterlandanbindung)

## -	mit deren jeweiliger Umschlagsleistung, aufgeteilt in Tonnen und TEU

## -	mit deren jeweiligem Umschlagspotential, aufgeteilt in Tonnen und TEU, bei vorhandenem bzw. wiederhergestelltem Unterhaltungsziel

## -	mit deren prognostizierten Umschlagsleistungen, aufgeteilt in Tonnen und TEU

## -	mit deren aktuellen und geplanten Unterhaltungs- und Ausbauaufwendungen

## 6.1	Seehäfen

Der Hamburger Hafen ist mit einem Seegüterumschlag von insgesamt 134,861 Mio. Tonnen (2006) der größte deutsche Seehafen. Beim Containerumschlag rangiert Hamburg mit 8 862 Mio. TEU (2006) auf Platz 2 in Europa und auf Platz 8 unter den Welt-Containerhäfen.

Die geographische Lage des Hamburger Hafens weit im Binnenland bietet zunächst einen natürlichen Standortvorteil. Sie ermöglicht es, den Überseewarenverkehr über die leistungsfähige Seewasserstraße Elbe rund 130 km weit ins Binnenland auszudehnen, ohne die sehr viel kostenintensiveren und die Umwelt belastenden Landtransportmittel in Anspruch nehmen zu müssen. Via Unterelbe und Kielkanal ist Hamburg zudem auf kürzestem Seeweg mit den an die Ostsee angrenzenden Ländern einschließlich Russland verbunden.

Die zentralen Wachstumspotenziale des Hamburger Hafens sind die traditionell engen Verbindungen mit den dynamischen Wachstumsmärkten in Fernost einerseits und die Nähe zu 
Wachstumsregionen Nordosteuropas andererseits sowie die großen und nachfragestarken Märkte der Metropolregion Hamburg und Berlin/Brandenburgs. Ostasien trägt zum Wachstum im Hamburger Hafen über 50 % bei. Mehr als andere Häfen in Europa profitiert der Hamburger Hafen von dem anhaltend sehr starken Wirtschaftswachstum in China. Der Verkehr zwischen Hamburg und der VR China nahm 2006 um 20 % auf knapp 2,6 Mio. TEU zu. Die starke Stellung Hamburgs im Handel mit China wird auch künftig dafür sorgen, dass der Hamburger Hafen in Europa die größte Wachstumsdynamik entfaltet. Daneben nahm der Containerverkehr mit Osteuropa um 31 %, der mit Russland gar um 41 % zu. Die an die Ostsee angrenzenden Länder, insbesondere die neuen osteuropäischen EU-Mitgliedsländer und Russland, sind die europäischen Regionen mit den stärksten Wachstumspotenzialen.

Abbildung 6.1-1

Innerhalb von 6 Jahren hat sich der Containerumschlag im Hamburger Hafen mehr als verdoppelt. Der Marktanteil Hamburgs am relevanten Markt für Hafendienstleistungen in der Nordrange erhöhte sich im Zeitraum 1995 – 2006 von 25,1 % auf 29,6 %. Bei anhaltender Wachstumsdynamik ist 2015 mit einem Umschlagvolumen von mindestens 18 Mio. Containereinheiten zu rechnen. Nach einer neueren Seeverkehrsprognose der PLANCO Consulting im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird der Hamburger Hafen im Zeitraum 2004 – 2025 mit einer Wachstumsrate von 6,8 % p. a. im Containerumschlag das stärkste Wachstum der großen Containerhäfen an Nord- und Ostsee aufweisen und im Jahr 2025 mit 27,8 Mio. TEU größter Containerhafen Europas sein.

Auch der Massengutumschlag leistet einen beständigen Wachstumsbeitrag zum Güterumschlag im Hafen. Besonders im Empfang von Kohle/Koks und Erzen/Abbränden übt der Hafen die Versorgungsfunktion für die Stahlindustrie im Raum Salzgitter bis hin nach Eisenhüttenstadt sowie für Kraftwerke in Hamburg und Norddeutschland aus (2006: rund11. Mio. Tonnen Eisenerze und rund 5 Mio. Tonnen Kohle). Sauggüter werden in einem Umfang von gut 6 Mio. Tonnen p. a. umgeschlagen, darunter allein 2,6 Mio. Tonnen an Ölfrüchten, für die in Hamburg stark vertretene Lebensmittelindustrie. Hamburg ist u. a. Deutschlands bedeutendster Mühlenstandort. In der Branche Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung sind in Hamburg rund 7 400 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Rohöl und Mineralölprodukte sowie sonstige Flüssigladung waren 2006 am Seegüterumschlag im Hamburger Hafen mit 14,2 Mio. Tonnen beteiligt.

Die Hafenindustrie ist ein wesentlicher Bestandteil der im Hafenentwicklungsgesetz von 1982 definierten Hafenzwecke des Hamburger Universalhafens. Dazu gehören solche industriellen Unternehmen, für die es einen wirtschaftlich erheblichen Standortvorteil bedeutet, am Wasserweg zu liegen. Allein 25 Tiefwasserliegeplätze liegen an Flächen der Mineralölindustrie. Dazu zählen u. a. die Shell & DEA Oil GmbH, die ESSO AG Hamburg, die Deutsche BP AG und die Holborn Europa Raffinerie GmbH. Hamburg ist ein führender Standort für die Herstellung von Schmierölen, Parafinen und Fetten. Von Hamburg aus wird die Schifffahrt weltweit mit Schmierstoffen versorgt. Eine weitere standortabhängige Versorgungskette sichert die Seewasserstraße Elbe der Norddeutschen Affinerie, der größten Kupferhütte Europas, die ca. 1,3 Mio. Tonnen Kupfererz p. a. über den Seeweg bezieht.

Hafen und Schifffahrt sind eine der tragenden Säulen der Hamburger Wirtschaft. Im Jahr 2006 waren 13,1 % aller Hamburger Arbeitsplätze hafenabhängig. In der Metropolregion Hamburg lag die Zahl der hafenabhängig Beschäftigten 2006 bei ca. 163 000. Das sind 7 000 Beschäftigte mehr als ein Jahr zuvor. Die Unternehmen der Hamburger Hafenwirtschaft werden wegen des anhaltend starken Wachstums und umfangreicher Anlageinvestitionen das Stellenangebot im Containerverkehrsbereich, auf den rund 71 % (2006) der hafenabhängigen Arbeitsplätze entfallen, weiter deutlich erhöhen. Deutschlandweit waren 2006 ca. 266 000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Hamburger Hafen abhängig.

Die Hansestadt Hamburg plant im Zeitraum 2007 – 2015 Investitionen in den Ausbau und die Instandhaltung der Hafeninfrastruktur in Höhe von rund 2,9 Mrd. Euro. Investiert wird u. a. in die Erneuerung von Kaimauern und die Herrichtung von Erweiterungsflächen an bestehenden Anlagen, den Bau eines neuen, leistungsfähigen Containerterminals im mittleren Hafengebiet, die Straßenanbindung der Terminals sowie in die Modernisierung und den Ausbau der Hafenbahn zur Verbesserung der Hafen-Hinterland-Anbindung.

Für die stark exportorientierte deutsche Industrie ist Hamburg der größte deutsche Ausfuhrhafen. Unternehmen der Branche Maschinen- und Anlagenbau nutzen für Schwertransporte die Binnenschifffahrt auf Mittel- und Oberelbe. Die Transporte von z. B. Dampfturbinen aus Görlitz oder von Rotorblättern für Windkraftanlagen sind wegen des unzureichenden Lichtraumprofils im Schienenverkehr auf die Binnenwasserstraße Elbe als ein wesentliches Element globaler Transportketten angewiesen.

## 6.2	Binnenhäfen

### Deutschland

Tabelle 6.2-1:	Lage der einzelnen Häfen an der Elbe und ihre Anbindung an die Verkehrsnetze

| Hafen | km | Betreiber | Anbindung | Hafenhinterland |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dresden | 60,8 | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schüttgüter, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Riesa | 109,4 | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schüttgüter, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal und Containerdepot, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Mühlberg (geplant) | 124,5 |  |  |  |
| Torgau | 154,1 | Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schüttgüter, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Roßlau | 264,2 | Industriehafen Rosslau GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schüttgüter, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Aken | 277,5 | Hafenbetrieb Aken GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stückgüter, Schütt-, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal und Containerdepot, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Magdeburg | 331,8 - 334 | Magdeburger Hafen GmbH | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schüttgüter, Schwerlast und Projektladungen; Containerterminal und Containerdepot, überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Wittenberge | 455 |  |  |  |
| Brunsbüttel |  |  |  |  |

Tabelle 6.2-2:	Güterumschlag in den einzelnen Häfen im Zeitraum 2001 – 2005

| Hafen | 2001 [t] | 2002 [t] | 2003 [t] | 2004 [t] | 2005 [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dresden | 34 602 | 40 596 | 69 803 | 43 668 | 41 402 |
| Riesa | 131 450 | 205 057 | 117 980 | 158 241 | 88 399 |
| Torgau | 77 355 | 119 096 | 29 074 | 50 366 | 83 614 |
| Roßlau | 217 272 | 200 379 | 207 218 | 110 519 | 209 609 |
| Aken | 146 305 | 166 8633 | 83 945 | 131 267 | 110 348 |
| Magdeburg | 2 834 920 | 2 344 900 | 2 632 700 | 2 351 600 | 2 727 500 |
| Summe | 3 441 904 | 3 076 891 | 3 140 720 | 2 845 661 | 3 260 872 |

Land Niedersachsen

Keine Rückmeldung

Land Mecklenburg-Vorpommern

Keine Rückmeldung

Land Schleswig-Holstein

Hafen Brunsbüttel (Elbehafen, Ölhafen und Ostermoor)

Tabelle 6.2-3:	Güterumschlag im Hafen Brunsbüttel im Zeitraum 1990 – 1998

| Hafen Brunsbüttel Güterumschlag (in Mio. t ???) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 7 320 385 | 7 431 841 | 7 793 344 | 7 709 745 | 7 318 216 | 7 488 934 | 7 735 481 | 7 448 968 | 7 807 118 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | #### 2006 |  |
| 7 311 959 | 8 437 000 | 8 209 327 | 8 268 823 | 8 066 474 | 7 832 193 | 7 661 977 | 7 727 864 |  |

Land Sachsen-Anhalt

Hafen Magdeburg

Hafen Aken

Hafen Roßlau

Land Brandenburg

Hafen Wittenberge

Im Hafen Wittenberge (Elbe-km 455) erfolgt lediglich Getreideumschlag (Abbildung 6.2-1). Ein Containerumschlag findet nicht statt. Das Potential für den Hafen wird mit 50 000 Tonnen Schüttgutumschlag beziffert. Containerumschläge sind nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Hafenausbauplanungen ist an einem neuen Standort eine Umschlagsstelle für eine Bioethanol-Anlage vorgesehen.

Hafen Mühlberg

Geplant ist ein öffentlicher Binnenhafen in Mühlberg (Elbe km 124,5). Umschlagsgüter sind Rotorblätter für Windenergieanlagen (ca. 400 000 Stück) sowie Schüttgüter (100 000 Tonnen). Containerumschläge sind hier nicht vorgesehen.

Abbildung 6.2-1: 	Hafen Wittenberge; Getreideumschlag in Tonnen für die Jahre 2000 – 2006

Land Sachsen

Häfen Torgau, Riesa und Dresden (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe – SBO)

Seit 1995 sind die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO) mit einem Investitionsvolumen von ca. 67 Mio. € zu modernen trimodalen Schnittstellen ausgebaut worden. Die wesentlichen Umschlagsarten sind Baustoffe, Schrott, Getreide und Düngemittel – Abbildung 6.2-2.

Zunehmend gewinnt auch der Containerumschlag an Bedeutung. Die „Elbe-Container-Linie“ verkehrt zweimal die Woche zwischen dem sächsischen Hafen Riesa und Hamburg.

Abbildung 6.2-2: 	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe; Güterumschlag in Tonnen für die Jahre 1995 – 2007 (Mai)

Land Thüringen

keine Rückmeldung

### Tschechische Republik

Tabelle 6.2-4:	Lage der einzelnen Häfen und ihre Anbindung an die Verkehrsnetze

| Hafen | Km | Betreiber | Anbindung | Hafenhinterland |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín - Loubí | 96,40 – 98,15 | Česko-saské přístavy, s. r. o. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter Containerterminal und Containerdepot überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Děčín – Rozbělesy | 94,15 | ČSPL, a. s. | Straße | Schutzhafen befestigte Lagerflächen |
| Ústí nad Labem – Krásné Březno | 74,10 - 75,20 | České přístavy, a. s. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück- und Schüttgüter überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Ústí nad Labem – Zentralhafen | 73,56 | České přístavy, a. s. – TPORT, spol. s r. o. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter Containerterminal und Containerdepot überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Ústí nad Labem – Westhafen | 72,53 | Agropol Port, a. s. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Ústí nad Labem – Vaňov | 68,20 - 68,55 | LUNA | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück- und Schüttgüter unbefestigte Lagerflächen |
| Lovosice – unterer Schifffahrtskanal der Schleuse | Schifffahrtskanal 0,20 - 0,85 | ŘVC ČR | Straße, Bahnstrecke stillgelegt | Umschlaganlagen für Stück- und Schüttgüter befestigte Lagerflächen |
| Lovosice – Prosmyky | 48,03 - 48,40 | Česko-saské přístavy, s. r. o. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter Containerterminal und Containerdepot nicht überdachte Lagerflächen |
| Mělník | 0,70 - 2,75 | České přístavy, a. s. | Straße, Schiene | Schutzhafen Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter Containerterminal und Containerdepot überdachte und nicht überdachte Lagerflächen |
| Kolín | 83,60 - 84,60 | České přístavy, a. s. | Straße, Schiene | Umschlaganlagen für Stück-, Schütt-, Schwerlast- und überdimensionierte Güter befestigte und unbefestigte Lagerflächen |
| Chvaletice | 101,50 - 102,10 | Havelka, s. r. o. | Straße | Umschlaganlagen für Stück- und Schüttgüter befestigte und unbefestigte Lagerflächen |

An der Elbe-Wasserstraße gibt es viele Industrieumschlagplätze, die mehr oder weniger den Umschlag auf den Schiffsverkehr vornehmen. Am wichtigsten sind die Umschlagplätze der Firmen Lovochemie Lovosice, a. s. in Lovosice und der Papierfabrik in Štětí.

Güterumschlagmengen in den einzelnen Häfen

Tabelle 6.2-5:	Außenhandel der Tschechischen Republik in Tonnen auf Binnenwasserstraßen für die Häfen in der Tschechischen Republik im Zeitraum 2001 – 2005

| Hafen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ANTEIL 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 277 | 222 | 234 | 211 | 353 | 38% |
| Kolín | - | 10 | 9 | 1 | 2 | 0% |
| Lovosice | 165 | 86 | 112 | 123 | 117 | 13% |
| Mělník | 71 | 103 | 56 | 38 | 42 | 5% |
| Ústí nad Labem | 367 | 282 | 195 | 148 | 338 | 37% |
| Ústí nad Labem Krásné Březno | - | - | - | 5 | 15 | 2% |
| Ústí nad Labem - Vaňov | - | - | 7 | 16 | 43 | 5% |
| Summe | 880 | 703 | 613 | 542 | 910 |  |

Quelle: Statistik des Ministeriums für Verkehr

Statistische Angaben zum Umschlag von Binnengütern sind nicht verfügbar. In der Tschechischen Republik ist der Containertransport noch nicht allzu sehr entwickelt und die Containertransportvolumen sind vernachlässigbar.

Potential des Güterumschlags, Prognose der Umschlagkapazitäten

Das Potential des Güterumschlags für die einzelnen Häfen wurde nicht plausibel festgelegt. Auch eine Prognose der Umschlagkapazitäten wurde auf zentraler Ebene nicht erarbeitet. Im Rahmen der Vorbereitung auf die einzelnen Baumaßnahmen in den Häfen werden individuelle Prognosen des Güterumschlags erarbeitet, die an diese Maßnahmen gebunden sind.

Die Prognose für den internationalen Gütertransport im Grenzprofil kalkuliert mit einem Gütervolumen ohne Rücksicht auf den Hafen in der Tschechischen Republik, in dem sie umgeschlagen werden. Gegenüber 2005 entspricht die Prognose für 2015 mit einer Menge von 1,5 Mio. Tonnen Gütern ohne Containertransport einer Steigerung um 20 %. Die Prognose für 2020 mit einer Menge von 2,0 bis 2,5 Mio. Tonnen entspricht einer Zunahme um 60 bis 100 %. In allen Häfen nimmt man eine Zunahme des Transportvolumens an.

Nach der Inbetriebnahme der Staustufe Děčín werden die Bedingungen für den Betrieb einer Containerstrecke in die Tschechische Republik geschaffen, die Prognose der Wasserstraßendirektion der Tschechischen Republik (ŘVC ČR) für 2015 rechnet mit mindestens 21 000 TEU pro Jahr.

Aktuelle und geplante Unterhaltungs- und Ausbauaufwendungen

Die Unterhaltung liegt bei den Betreibern der Fließgewässer und der Elbe-Wasserstraße, siehe in den Tabellen im Kapitel 3 aufgeführte Daten.

Baumaßnahmen – öffentliche Infrastruktur (insbesondere Modernisierung) – ist Bestandteil des zurzeit verhandelten Entwicklungsprogramms, der Investitionsplan aus öffentlichen Mitteln rechnet im Durchschnitt mit 25 Mio. CZK pro Jahr.

# Entwicklung der gewerblichen Schiffsflotte auf der Elbe

Darstellung der derzeit auf der Elbe verkehrenden Schiffstypen und deren zukünftige Entwicklung einschließlich der vorgesehenen Tauchtiefe in cm bzw. Entwicklungspotentiale unterteilt nach Güter- und Personenschifffahrt

## Seeschiffe

Die dominierenden Anforderungen an die Seeschifffahrtsstraße Elbe ergeben sich aus der dynamischen Entwicklung der Weltcontainerflotte.

Die Stellplatzkapazität der Weltcontainerflotte hat in den letzten Jahren überproportional zur Anzahl der Containerschiffe zugenommen. Große und damit tiefgehende Containerschiffe werden insbesondere im Verkehr zwischen Europa und Fernost eingesetzt. Sowohl Anzahl als auch Anteil und durchschnittliche Größe der davon Hamburg anlaufenden Containerschiffe haben seit 1999 zugenommen (siehe auch Kapitel 5.1). Der Anteil der Containerschiffe ab 3 000 TEU im Verkehr zwischen Fernost und Hamburg, die einen Maximaltiefgang von 13,50 m oder mehr haben, hat von 20,3 % im Jahr 1999 auf 62,8 % im Jahr 2005 um 42,5 Prozentpunkte zugenommen. Auch für die Zukunft ist von einer weiteren Zunahme der Bedeutung großer Containerschiffe mit hohen Konstruktionstiefgängen auszugehen. Containerschiffe mit einem Tiefgang von 14,50 m (Bemessungstiefgang für die geplante Fahrrinnenanpassung) sollten künftig in der für Hamburg wichtigen Ostasienfahrt die Regel sein.

## Binnenschiffe

### Deutschland

Auf der deutschen Binnenelbe verkehren Schiffstypen bis zu Größen, die den in Kapitel 2.2 aufgezeigten maximalen Abmessungen entsprechen. Die auf der Elbe eingesetzte Schiffstechnik ist dabei in der Regel so konzipiert, dass sie sowohl auf der Elbe sowie im angrenzenden Kanalnetz als auch auf Flüssen und Kanälen mit größeren Fahrrinnentiefen einsetzbar ist. Der Optimierungsschwerpunkt liegt aber auf der Anpassung der Schifffahrtsbedingungen entlang der Elbe. Diese technische Auslegung der Güterschiffe ermöglicht es, bei günstigen Wasserständen Abladetiefen zu erreichen, die mit anderen Stromgebieten, wie z. B. des Rheins, vergleichbar sind, gleichzeitig aber einen möglichst durchgängigen Schiffsbetrieb auch in Niedrigwasserperioden ermöglichen.

Auf der Elbe kommen sowohl Motorgüterschiffe als auch Schubverbände, bestehend aus Schubschiffen (Antriebseinheit) und aneinanderkoppelbaren Schubleichtern (Transportbehälter) zum Einsatz. Bei den Motorgüterschiffen handelt es sich dabei in der Regel um die Schiffstypen „Europaschiff“ und „Großmotorgüterschiff (GMS)“.

Neben der Güterschifffahrt findet auf der deutschen Binnenelbe auch Personenschifffahrt statt. Zu unterscheiden sind dabei die regional verkehrende „Weiße Flotte“ der an der Elbe befindlichen Städte und die überregional verkehrenden Flusskreuzfahrtschiffe.

Abbildung 7.2-1: 	Schiffe auf der Elbe; Stadtstrecke Magdeburg (1997 – 2006)

### Tschechische Republik

Die derzeitigen Motorgüterschiffe der tschechischen Flotte haben folgende Abmessungen und Parameter: Länge 67 bis 80 m, Breite 8,25 bis 9,2 m, maximaler Tiefgang 2,2 bis 2,4 m, Frachttonnage 670 bis 1 160 Tonnen. Auf der Elbe werden auch Schubverbände der tschechischen Flotte mit den im Weiteren genannten Abmessungen genutzt, sie werden gebildet von Schubschiffen mit einer Länge von 25 bis 27 m, einer Breite von 8,7 bis 9,1 m, mit einem Tiefgang von 1,1 bis 1,2 m mit einem Leichter mit einer Länge von 70 m, einer Breite von 10,4 m und einem maximalen Tiefgang von 2,2 m mit einer Frachttonnage von 1 240 Tonnen sowie mit einem 
Leichter mit einer Länge von 35 m, einer Breite von 10,4 m und einem maximalen Tiefgang von 2,2 m mit einer Frachttonnage von 580 Tonnen. Die Gesamtabmessungen dieses Schubverbands betragen: Länge 133 m, Breite 10,4 m, maximaler Tiefgang 2,2 m und Frachttonnage 1 820 Tonnen. Ein solcher Schubverband kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht ohne deutliche Eingriffe ins Ufer verlängert werden.

Als Grundsatzforderung bleibt also das Erreichen eines garantierten Mindesttiefgangs der Schiffe von 1,4 m bestehen.

Die Wirtschaftlichkeit des Binnengüterschiffsverkehrs mittels Schiffen der Binnenschifffahrt wird begrenzt durch das Verhältnis zwischen den Kosten und der transportierten Gütermenge (Frachttonnage des Schiffes). Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des Schiffsverkehrs ist ein möglichst großes Schiff mit dem größten maximalen Tiefgang, dessen Abmessungen begrenzt und für den Betrieb im jeweiligen Abschnitt der Wasserstraße geeignet sind, am besten geeignet. Bei einem solchen Schiff gibt es ein günstiges Verhältnis zwischen der Frachttonnage des Schiffes und dem Eigengewicht und damit auch dem Tiefgang und dem Preis des Schiffes und auch die Wirtschaftlichkeit des Schiffsbetriebs ist günstig. Ein Tiefgang von 1,4 m ist bei einem Güterverkehrsschiff schon an der absoluten Grenze für einen wirtschaftlichen Betrieb des Schiffes. Eine weitere Reduzierung des Tiefgangs eines Schiffes ist für den Betrieb des Schiffes ein Verlustgeschäft.

Tschechische Schiffe sind üblicherweise für einen maximalen Tiefgang von 2,2 bis 2,4 m ausgelegt, bei dem sie ca. 1 160 Tonnen Fracht transportieren, was der Ladung von 120 LKW mit einer Tragkraft von 10 Tonnen oder von 25 Eisenbahnwaggons mit einer Tragkraft von 47 Tonnen oder von 48 Sattelschleppern mit Anhänger mit einer Tragkraft von 25 Tonnen entspricht. Wenn durch Trockenperioden und das Absinken der Wasserstände die mögliche maximale Tauchtiefe der Schiffe auf 1,4 m sinkt, beträgt die Frachttonnage dieses Schiffes nur ca. 500 Tonnen. Der Tiefgang eines leeren Motorgüterschiffes ohne Fracht beträgt ca. 0,7 m.

Ein wirtschaftliches Schiff ist ein Schiff mit möglichst großen Abmessungen und möglichst großem maximalem Tiefgang, das auf der jeweiligen Wasserstraße im Hinblick auf ihre Fahrrinnentiefe und Abmessungen betrieben werden kann. Allgemein kann man sagen, je größer ein Schiff ist, um so besser ist das Verhältnis zwischen seiner Frachttonnage (das Volumen wächst mit seinen Abmessungen hoch drei) und dem Eigengewicht (die Fläche der Schiffsaußenhaut und damit auch das Eigengewicht des Schiffes wächst mit dem Quadrat der Abmessungen). Das Eigengewicht eines voll ausgestatteten Schiffes ohne Ladung beträgt bei den Elbeschiffen nur ca. 24 bis 28 % der Masse der transportierten Ladung bei maximalem Tiefgang des Schiffes. Die derzeitigen Motorgüterschiffe der tschechischen Flotte, die auf der Elbe betrieben werden (Länge 70 bis 80 m, Breite 8,2 bis 9,2 m, wirtschaftlicher Mindesttiefgang 1,4 m, maximaler Tiefgang 2,2 bis 2,4 m), sind als Schiffe mit einem flachen Boden, mit dem niedrigsten möglichen Mindesttiefgang, der durch die niedrigen Tauchtiefen in der Elbe begrenzt wird, und in Bezug auf die Frachttonnage mit dem niedrigsten möglichen Eigengewicht des Schiffes gebaut worden.

Aus den oben genannten Gründen kann man alle tschechischen Güterschiffe, die auf der Elbe-Moldau-Wasserstraße betrieben werden, als Flachschiffe betrachten.

Das Ministerium für Verkehr bereitet ein Programm zur Modernisierung der Schiffe des Binnengüterschiffsverkehrs für den Zeitraum 2007 bis 2013 vor. Gegenwärtig wird erwogen, dass mögliche Fördermittel auf folgende Bereiche ausgerichtet werden:

- Der Erwerb von Antriebseinheiten mit niedrigem Schadstoffausstoß bedeutet eine Remotorisierung der Hauptmotoren, die Remotorisierung der Hilfsmotoren und die Nachrüstung der vorhandenen Antriebseinheiten durch moderne Elemente.

- Die Modernisierung der Schiffe zur Erhöhung des multimodalen Transports bedeutet eine Nachrüstung der Schiffe mit leichteren Stapelabdeckungen der Laderäume, eine Erhöhung der Lagerluken, Transportrahmen für PKW.

- Die zu einer Erhöhung der Sicherheit der Binnenschifffahrt und letztendlich zur Vermeidung von Umweltschäden führende Modernisierung der Schiffe bedeutet eine Nachrüstung der Schiffe mit Bugnachruderanlage, Radaranlagen, Autopiloten und einen Austausch der Außenhäute.

Der finanzielle Gesamtrahmen wurde mit 1 080 Mio. CZK veranschlagt. Aus privaten Mitteln (Eigentümer oder Betreiber der Schiffe) müssen 51 % der Aufwendungen und aus dem Staatshaushalt und EU-Mitteln (ERDF) die restlichen 49 % getragen werden.

# Freizeitschifffahrt auf der Elbe

### Darstellung des Sportboot- und Freizeitverkehrs auf der Elbe

## Seeschifffahrtsstraße

Angaben über den Sportbootverkehr auf der Elbe liegen nicht vor. Von den an der Elbe bzw. an den nahen Nebenflüssen gelegenen Liegeplätzen kann man jedoch auf die Dimension des Sportbootverkehrs schließen. In dem Bereich von See bis zur Delegationsstrecke der Stadt Hamburg befinden sich bereits insgesamt ca. 3 200 Liegeplätze, wobei die Sportboothäfen eine sehr unterschiedliche Größe haben. Im weiteren Verlauf der Elbe zum Nahbereich Hamburgs ist ferner der Yachthafen Wedel mit 2 200 Liegeplätzen ein erheblicher Magnet für Sportbootverkehre.

Der Sportbootverkehr findet ganz überwiegend in den wärmeren Monaten des Jahres statt. Im Verlauf der Woche sind Sportbootverkehrsspitzen an Wochenenden und Feiertagen zu verzeichnen.

## Binnenschifffahrtsstraße

### Deutschland

Fahrgastschifffahrt, Sportboot- und Freizeitverkehr ist auf der gesamten deutschen Binnenelbe und ihren angrenzenden bedeutenderen Nebengewässern möglich.

In den Abbildungen 8.2-1 und 8.2-2 sind die Verkehrszahlen für die Fahrtgastschifffahrt und die Freizeitschifffahrt auf der Elbe an der Schleuse Geesthacht und in der Stadtstrecke Magdeburg für den Zeitraum von 1997 bis einschließlich 2006 dargestellt.

Abbildung 8.2-1:	Fahrgastschiffe auf der Elbe; Schleuse Geesthacht und Stadtstrecke Magdeburg (1997 – 2006)

Abbildung 8.2-2: 	Sportboote auf der Elbe; Schleuse Geesthacht und Stadtstrecke Magdeburg (1997 – 2006)

### Tschechische Republik

Zwischen dem Güterverkehr auf dem Wasser, der großen Fahrgastschifffahrt sowie der kleinen Sportboot- und Freizeitschifffahrt kommt es zu keinen Konflikten. Die Tendenzen sind bis auf kleine Schwankungen beständig, siehe folgende Darstellung der geschleusten Sportboote – Abb. 8.2-3.

Vergleich mit den Schleusungen in den Jahren 2004 und 2005

Anzahl der Schleusungen

Staustufe

Abbildung 8.2-3: 	Sportboote auf der Elbe in Střekov, Lovosice, České Kopisty, Štětí und Dolní Beřkovice 
in den Jahren 2004 bis 2006)

# Zusammenfassung und Ausblick

Die Elbe-Wasserstraße und der Schiffsverkehr auf ihr sind zweifelsfrei eine der bedeutendsten Nutzungen der Elbe, die mit starken Auswirkungen auf die Gewässermorphologie und die Abflüsse verbunden ist. Diese Nutzung ist auch eine internationale Wasserbewirtschaftungsfrage. Der in die Verkehrsstruktur integrierte Betrieb auf der Elbe-Wasserstraße bildet bereits seit vielen Jahren einen untrennbaren Bestandteil der Gewässerbewirtschaftung der Elbe.

Der deutsche und der tschechische Elbeabschnitt unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Gewässermorphologie. Während es sich im tschechischen Teil um einen ausgebauten Fluss mit einer Reihe von Staustufen handelt, befindet sich die Elbe auf der deutschen Seite in einem naturnahen Zustand. Dem entsprechen auch die mit der Elbe-Wasserstraße verbundenen Aufwendungen. Auf der tschechischen Seite sind Betrieb und Unterhaltung vieler Staustufen sowie Unterhaltungsbaggerungen zu gewährleisten, es gibt auch das Bestreben, durch weitere Investitionen in schwierigen Gewässerabschnitten die Gesamteffizienz der Schifffahrt zu erhöhen, und dabei geraten die Interessen der Schifffahrt mit den Interessen des Naturschutzes in Konflikt. Diese Konflikte müssen mit höchster Sensibilität gelöst werden.

Unter wirtschaftlichen Aspekten ist die Schifffahrt auf der Elbe zwar ein kleiner, aber ein nicht zu vernachlässigender Teil der Verkehrsinfrastruktur. Eine komplexe Auswertung ihrer Effizienz ist objektiv nicht möglich, weil die Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung einschließlich Instandsetzung der Elbe-Wasserstraße nicht in den Preis für die Transportleistung eingehen. Diese Feststellung trifft jedoch auch auf andere Transportträger zu (Unterhaltung einschließlich Instandsetzung von Straßen, Schienen, Flughäfen). Es handelt sich hier also um die Gewährleistung einer gewissen Form einer staatlichen Dienstleistung, die erhalten werden sollte.

1	Fragen der Unterhaltungspflicht nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie werden durch dieses Papier nicht bearbeitet

2	GlW = Gleichwertiger Wasserstand; einander entsprechende Wasserstände in verschiedenen Abflussquerschnitten eines Fließgewässers bei gleicher Unter-(Über)schreitungsdauer. An der Elbe liegt der GlW im Bereich des Mittleren Niedrigwasserabflusses (MNQ).

TEU = Twenty Foot Equivalent Unit

Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik / Global Insight: Dynamisierung der außenhandelsbasierten Umschlagprognose des Hafens Hamburg; Nov. 2004

PLANCO Consulting GmbH: Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung. Seeverkehrsprognose (Los 3); April 2007.

Behörde für Wirtschaft und Arbeit; Stand: 30.06.2006

PLANCO Consulting GmbH: Fortschreibung der Berechnungen zur „Regional- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Hamburger Hafens im Jahr 2001“; 2006