Abschlussbericht

der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“

der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)

- Entwurf -
(Stand: 12.03.2014)

Inhaltverzeichnis:

1.	Einleitung	3

2.	Im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene festgestellte wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen – ausgerichtet auf Wasserknappheit sowie Wasserüberleitungen und -entnahmen	3

2.1	Identifizierung der Wasserbewirtschaftungsfragen	3

2.2	Begründung	4

2.2.1	Wasserentnahmen und -überleitungen	6

2.2.2	Hydrologische Trockenheit	7

2.2.3	Klimawandel	8

2.3	Empfehlungen für Lösungen / das weitere Vorgehen	8

3.	Einfluss des Klimawandels auf das Abflussregime im Einzugsgebiet der Elbe, 
insbesondere im Hinblick auf das Auftreten von Wasserknappheit	8

3.1	Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse (Recherche)	8

3.1.1	Meteorologische Verhältnisse	8

3.1.2	Hydrologische Verhältnisse	10

3.2	Vorschlag für das weitere Vorgehen	12

4.	Empfehlungen für den Inhalt und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur Bewältigung von Wasserknappheit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe	13

4.1	Präambel – Ausgangspunkte	13

4.2	Ziele der Grundsätze	14

4.2.1	Allgemeines Ziel	14

4.2.2	Spezifische Ziele	14

4.3	Grundlegende Merkmale der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (Ist-Zustand)	14

4.3.1	Hydrologische Bedingungen – Jahresoberflächenwasserabfluss	14

4.3.2	Wassernutzungen und ihre Intensität	14

4.3.3	Ermittlung der Gebiete mit den intensivsten Nutzungen und potenziellen Problemen	15

4.4	Ursachen der Wasserknappheit und Instrumente/Maßnahmen zu ihrer Vermeidung	15

4.4.1	Mögliche übermäßige Nutzung des Wasserdargebots	15

4.4.2	Dürre (hydrologische, ggf. auch meteorologische)	15

4.4.3	Auswirkungen des möglichen Klimawandels	16

4.5	Strategische Ansätze im Rahmen der EU	16

4.5.1	COM(2012) 673 final – Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen (sog. Blueprint)	16

4.5.2	COM(2012) 672 final – Bericht über die Überprüfung der EU-Strategie zur Bekämpfung 
von Wasserknappheit und Dürren	17

4.5.3	Guidance Document No. 24 „River Basin Management in a Changing Climate“ (Leitfaden 
Nr. 24 zur Berücksichtigung des Klimawandels beim Flussgebietsmanagement)	17

4.6	Abschließende Empfehlungen	17

4.6.1	Fachlicher Rahmen	17

4.6.2	Zeitlicher Rahmen	18

5.	Weitere Aktivitäten der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“	18

5.1	Vergleich der nationalen Ansätze	18

5.2	Übersicht der Maßnahmen mit positivem Einfluss auf den Wasserhaushalt und auf Feuchtgebiete	18

6.	Literatur	21

# Einleitung

Im ersten internationalen Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe, den die Bundesrepublik Deutschland, die Tschechische Republik, die Republik Polen und die Republik Österreich im Rahmen der IKSE nach den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie für den Zeitraum bis 2015 erarbeitet haben und der Ende 2009 veröffentlicht wurde, wurden in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe neben den Defiziten, die lokalen oder regionalen Charakter haben, die wichtigen überregionalen Wasserbewirtschaftungsfragen definiert. Dabei handelt es sich um

- hydromorphologische Veränderungen der Oberflächengewässer,

- signifikante stoffliche Belastungen (Nährstoffe, Schadstoffe) sowie

- Wasserentnahmen und -überleitungen.

In Bezug auf Wasserentnahmen und -überleitungen wurde u. a. folgendes Ziel festgelegt:

„Um den nachteiligen Auswirkungen einer Reduzierung des natürlichen Abflusses durch Entnahme oder Überleitung von Wasser zu begegnen, wird ein übergreifendes Wassermengenmanagement für den Elbestrom und die Nebengewässer unter Berücksichtigung der Wassernutzungen, z. B. des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt sowie der Energiegewinnung, entwickelt. Dabei sollen auch Empfehlungen für den natürlichen Wasserrückhalt in der Landschaft im Zusammenhang mit der flächenhaften Landentwässerung konzipiert werden.“ (IKSE 2009)

Daher fand im Einklang mit den Beschlüssen

- der 30. Beratung der Arbeitsgruppe „Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Einzugsgebiet der Elbe“ (WFD) und

- der Beratung der Delegationsleiter der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) am 10.05. und 11.05.2010

in Dresden am 15.06. und 16.06.2010 ein Expertengespräch zum Vorgehen beim Wassermengenmanagement in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe statt. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Expertengesprächs wurde empfohlen, dass eine Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“ gegründet werden soll.

Auf der 23. Tagung der IKSE am 07.10. und 08.10.2010 in Dresden vereinbarte die IKSE die Einrichtung und das Mandat der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“.

Die bedeutendsten Ergebnisse der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“, die

- die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (Kapitel 2),

- den Einfluss des Klimawandels auf das Abflussregime im Einzugsgebiet der Elbe (Kapitel 3),

- die Empfehlungen für den Inhalt und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur Bewältigung von Wasserknappheit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (Kapitel 4)

betreffen, sind in diesem Abschlussbericht zusammengefasst.

# Im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene festgestellte wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen – ausgerichtet auf Wasserknappheit sowie Wasserüberleitungen und -entnahmen

## Identifizierung der Wasserbewirtschaftungsfragen

Im Einzugsgebiet der Elbe ist keine Wasserentnahme oder -überleitung identifiziert worden, die eine wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage darstellt und durch Erörterung und Koordinierung auf der internationalen Ebene gelöst werden müsste.

Dennoch ist Wasserknappheit in einigen Teilen des Einzugsgebiets der Elbe ein bedeutendes Problem, das aber auf nationaler oder regionaler Ebene gelöst werden kann. Diese Wasserknappheit kann durch Wasserentnahmen, -überleitungen, hydrologische Trockenheit und die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels verursacht, ggf. verstärkt werden.

## Begründung

Die mengenmäßige Ermittlung des Wasserdargebots in einer Region (wie zum Beispiel dem Elbeeinzugsgebiet) kann anhand der Wasserhaushaltsgrößen Niederschlag, potenzielle Verdunstung und Abfluss erfolgen. Das Wasserdargebot wird untergliedert in potenzielles, stabiles und reguliertes Wasserdargebot:

(1)	Das potenzielle (Eigen-)Wasserdargebot ist die Differenz der vieljährigen Mittelwerte von Niederschlag und aktueller Verdunstung. Es gibt an, welche Mengen an (Grund- und Oberflächen-) Wasser in einem Gebiet gebildet werden.

(2)	Das stabile Wasserdargebot ist die Differenz zwischen dem potenziellen Wasserdargebot und den schnell abfließenden (kaum nutzbaren) Hochwassermengen, die aus den Abflussdaten ermittelt werden können. Dieses Wasserdargebot ist dem Basisabfluss gleichzusetzen.

Bezieht man die möglichen Zuflüsse aus oberhalb liegenden Gebieten in die Bilanzierung ein, so ist neben dem Eigendargebot auch das Fremddargebot ermittelbar.

(3)	Das regulierte Wasserdargebot wird technisch durch den Bau von Speichern und Überleitungen realisiert. Die Speicherbewirtschaftung führt zu einer Umverteilung der natürlichen Wasserdargebotsanteile.

Für das gesamte Elbeeinzugsgebiet wird in IKSE (2005) für den Zeitraum 1961-1990 eine mittlere jährliche Abflusshöhe von 183 mm angegeben, was einer potenziellen Wasserdargebotsmenge von 27,2 Mrd. m³/a entspricht. Bezieht man diese Werte auf die Fläche des Einzugsgebiets der Elbe, z. B. auf den mündungsnahen Pegel Neu Darchau, der 89 % des gesamten Elbegebiets repräsentiert, so ergibt sich daraus eine mittlere jährliche Abflussspende () von 5,4 l/(s∙km²). Ein Vergleich mit anderen mündungsnahen Pegeln europäischer Flüsse wie dem Po /Pegel Pontelagoscuro  = 21,7 l/(s∙km²)/, der Rhone /Pegel Beaucaire  = 17,7 l/(s∙km²)/, dem Rhein /Pegel Rees  = 14,2 l/(s∙km²)/, der Ems /Pegel Versen  = 9,6 l/(s∙km²)/ und der Weser /Pegel Intschede  = 8,6 l/(s∙km²)/ (IKSE 2005) zeigt, dass das Elbegebiet zu einem der abflussärmsten Flussgebiete (Mittel-)Europas zählt. Niedriger liegt beispielsweise die Abflussspende der Oder /Pegel Hohensaaten  = 4,8 l/(s∙km²)/.

Um Aussagen über (potenzielle) Wasserknappheitssituationen abzuleiten, ist den verschiedenen Formen des Wasserdargebots der Wasserbedarf einer Region gegenüberzustellen, der sich an einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser sowie mit Wasser für industrielle, landwirtschaftliche, ökologische und weitere Zwecke bemisst.

Eine offizielle Definition z. B. der EU, der UNESCO oder der OECD zur Quantifizierung von Wasserknappheit existiert nicht. Oft werden zur Beschreibung Indikatoren wie Wasserverfügbarkeit (m³ Wasser pro Einwohner und Jahr) oder Wasserstress (%) genutzt (z. B. EEA 2010, OECD 2012). Insofern sollte „Wasserknappheit“ im Sinne eines „relativen Konzepts“ (UNDESA 2013) jeweils unter den Aspekten des betrachteten Bedarfs, der Verbraucher, der Wassernutzungen usw. spezifiziert werden. Demnach tritt Wasserknappheit auf, wenn das vorhandene Wasserdargebot (welches räumlich, zeitlich, von der Genese her usw. zu spezifizieren ist) im Einzugsgebietsmaßstab nicht ausreicht, um den Bedarf der verschiedenen Nutzer, einschließlich der ökologischen Erfordernisse, zu befriedigen. Wegen der Wirkungen verschiedener Nutzer und Nutzungen auf die Wassermenge und die Wasserbeschaffenheit gilt es, diese beiden Aspekte zu berücksichtigen.

Eine einfache Kenngröße zur Sichtbarmachung der Unterschiede zwischen Wasserdargebot und –bedarf ist die Wasserverfügbarkeit (auch Falkenmark-Index genannt), die das vorhandene Wasserdargebot auf die Einwohnerzahl bezieht. Falkenmark & Widstrand (1992) sprechen von Wasserstress bei einer Wasserverfügbarkeit zwischen 1 700 und 1 000 m3 Wasser pro Einwohner und Jahr. Bei einer Wasserverfügbarkeit von weniger als 1 000 m3 Wasser pro Einwohner und Jahr liegt Wasserknappheit und unterhalb von 500 m3 Wasser pro Einwohner und Jahr Wassernotstand vor.

Wendet man diese Betrachtungsweise auf das Elbeeinzugsgebiet im Vergleich zu verschiedenen anderen europäischen Flusseinzugsgebieten an (Abbildung 1), so ergibt sich neben dem Einzugsgebiet der Themse auch für das (gesamte) Elbeeinzugsgebiet eine Situation, die gemäß Falkenmark-Index als „Wasserknappheit“ zu charakterisieren wäre.

Abb. 1:	Vergleich der Wasserverfügbarkeit unterschiedlicher europäischer Flusseinzugsgebiete (Datenquelle: EUROSTAT 1995); rote Linie: Wasserknappheit bis 1 000 m³/EW/a gemäß „Falkenmark-Index“

Ein ähnliches, zunächst überraschendes Bild ergibt sich für einen Wasserstress-Indikator, der aus dem Quotienten aus der Summe der Wasserentnahmen zum potenziellen Wasserdargebot ermittelt wurde, in Form der Abbildung 2.

Abb. 2:	Grad des Wasserstresses in den großen Flusseinzugsgebieten der Erde (WWAP 2009)

Einerseits lassen beide Abbildungen die begrenzte Aussagefähigkeit solcher einseitiger Indikatoren erahnen. Andererseits weisen sie ohne Zweifel auf die besondere Situation der Wasserverfügbarkeit bzw. der regionalen Wasserknappheit im Elbeeinzugsgebiet hin, die dort seit jeher eine besondere Herausforderung für die Wasserbewirtschaftung darstellte. Deshalb zeichnet sich das Elbegebiet auch durch ein hohes reguliertes Wasserdargebot aus (Stand zum 15.12.2011: 312 Talsperren mit einem Stauraum von 4,12 Mrd. m³ [IKSE 2012]).

### Wasserentnahmen und -überleitungen

Im gesamten Elbegebiet wird vor allem zur Trink- und Brauchwasserversorgung Grund- und Oberflächenwasser entnommen. Herausragender Wassernutzer ist die öffentliche Wasserversorgung, für die jährlich ca. 1,24 Mrd. m³ Wasser entnommen werden und die beim Wassermengenmanagement vorrangig zu berücksichtigen ist. Eine erhebliche Menge des darüber hinaus entnommenen Wassers wird als Kühlwasser bei der Energieerzeugung, bei der Produktion in Industrie und Gewerbe sowie in der Landwirtschaft verwendet oder wird durch den Braunkohlebergbau entnommen (IKSE 2009).

Die Elbe deckt mit ihren Nebenflüssen rund 80 % des Wasserbedarfs der Bevölkerung ab. Die Wasserverfügbarkeit ist mit 680 m³ pro Einwohner im Jahr im Elbeeinzugsgebiet die zweitniedrigste in Europa (BMBF 2005). Allerdings gewährleistet ein flächenhaft ausgebautes Trinkwassernetz, dass auch in Gebieten mit einem ungünstigen Wasserhaushalt jederzeit eine hohe Versorgungssicherheit mit Trinkwasser gegeben ist.

Eine Vielzahl von überregionalen Fernwasserversorgungssystemen (z. B. das über 700 km lange Versorgungssystem Elbaue-Ostharz, für ca. 2,5 Mio. Einwohner oder das Fernwasserversorgungssystem Südsachsen für 300 Städte und Gemeinden mit 1,25 Mio. Einwohnern) sowie überregionalen Wasserüberleitungen (z. B. von ca. 126 Mio. m³/a aus dem Elbe-Havel-Kanal in die Havel bzw. von ca. 60 Mio. m³/a aus dem Müritzgebiet in den Berliner (Havel-)Raum) sorgen beispielsweise im deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets für einen Ausgleich von Wasserüberschuss- zu Wasserknappheits-Regionen (IKSE 2009).

Auch im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe gibt es große überregionale Wasserversorgungssysteme, die durch eine Vielzahl kleinerer Gruppenwasserversorgungen ergänzt werden. Das größte Mittelböhmische Wasserversorgungssystem versorgt z. B. 1,5 Mio. Einwohner, das kleinere Nordböhmische Wasserversorgungssystem 0,65 Mio. Einwohner und das Südböhmische Wasserversorgungssystem 0,37 Mio. Einwohner. Wasserüberleitungen haben im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe eher lokale Bedeutung – sie dienen der Stärkung des Oberflächenwasserdargebots oder der Versorgung von industriellen Ballungsgebieten mit Betriebswasser, wobei der Zuleiter Eger-Bílina mit 1,54 m3/s die größte Kapazität erreicht.

Auch die Braunkohlenförderung und Sanierung beeinflusst(e) den Wasserhaushalt im Elbeeinzugsgebiet, insbesondere in Mitteldeutschland und der Lausitz. Der Abbau der Braunkohle im Tagebau bedingt dabei eine weiträumige Absenkung des Grundwasserspiegels und geht mit Ab- bzw. Überleitung der Grubenwässer in andere Einzugsgebiete einher. Mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 führten vor allem ökonomische Aspekte zu einem starken Rückgang der Braunkohleförderung und parallel zu vermehrten Stilllegungen. Heute wird deshalb wesentlich weniger Grubenwasser in die Flüsse geleitet und zum anderen das wiederansteigende Grundwasser und Oberflächenwasser zur Flutung der Bergbaufolgeseen und zum Auffüllen der entstandenen Grundwasserabsenkungstrichter verwendet (BMBF 2005, GS StuBA 2012).

Die bergbaubedingte Belastung der Gewässerbeschaffenheit im Rahmen des Grundwasserwiederanstiegs in und außerhalb der stillgelegten Braunkohletagebaue erfordert in vielen Fällen (z. B. zur Einhaltung von Immissionszielwerten in den Fließgewässern) Zuschusswassermengen aus Talsperren, Tagebaufolgesee-Speichern oder Wasserüberleitungen aus benachbarten Gewässereinzugsgebieten (Grünewald et al. 2012).

Durch die Braunkohleförderung wurde der Wasserhaushalt der Elbe im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe weniger als im deutschen Teil beeinflusst, und zwar zum einen angesichts der geologischen Verhältnisse, zum anderen wegen der langfristig geplanten (bis 2050) schrittweise realisierten Flutung der Bergbaugruben mit Oberflächenwasser aus den Bilanzüberschüssen der Abflüsse der Eger (Hydroprojekt a. s. 2001). Eine komplexe Betrachtung der Rekultivierung der nach der Braunkohleförderung entstandenen Bergbaugruben mit Wasser ist in der Zusammenstellung der bisherigen Erkenntnisse und der geplanten Maßnahmen aufgeführt (Pecharová 2011).

Wasserentnahmen und Überleitungen von Wasser zählen heute in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) u. a. zu den wichtigen überregionalen Wasserbewirtschaftungsfragen (FGG Elbe 2007). Einen kurzen Überblick zu Wasserentnahmen im Elbeeinzugsgebiet gibt Kapitel 5 des Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe (FGG Elbe 2009).

Im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe gehören Wasserentnahmen und -überleitungen zu den signifikanten Belastungen, die lokal, je nach ihrer Relevanz, auch als wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen bezeichnet werden. Einen ausführlichen Überblick über bedeutende Wasserentnahmen und -überleitungen enthalten die Kapitel B 1.1.4 und B 1.1.5 der Bewirtschaftungspläne der Flussgebietseinheiten.

### Hydrologische Trockenheit

Hydrologische Trockenheit ist eine natürliche Erscheinung, deren Eintrittshäufigkeit und Schwere sich wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem stattfindenden Klimawandel ändern wird. Wie sich auch 2003 zeigte, hat eine hydrologische Trockenheit im Anschluss an eine meteorologische Trockenheit in der Regel eine beträchtliche Flächenausdehnung (sie kann auch mehrere Staaten gleichzeitig erfassen), kann auch mehrere Monate andauern und verursacht umfangreiche sozioökonomische Schäden (UNEP 2004). Während einer hydrologischen Trockenheit verstärken sich Probleme mit der Wasserknappheit, da sich die Differenz zwischen dem verfügbaren Wasserdargebot und den an diese Ressourcen gestellten Anforderungen vergrößert. Angesichts der relativ niedrigen Niederschlagshöhen und der ebenfalls niedrigen Abflussspende ist das Einzugsgebiet der Elbe während der Trockenperioden im Hinblick auf Wasserknappheit gefährdet (Krysanova 2008). Während einer hydrologischen Trockenheit verringert sich nicht nur die Menge des verfügbaren Wasserdargebots, sondern wegen der niedrigeren Verdünnungskapazität, der längeren Verweilzeit des Wassers in den Speichern und der schnelleren Durchwärmung auch die Gewässerbeschaffenheit. Die hydrologische Trockenheit ist somit eine mögliche Ursache für das Verfehlen der im Einklang mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EK 2000) festgelegten Schutzziele. Um in diesem Zusammenhang eine Ausnahme von der Erreichung der Ziele im Zusammenhang mit dem Auftreten außergewöhnlicher und nicht vorhersehbarer Umstände natürlichen Charakters nach Artikel 4.6 der Richtlinie geltend machen zu können, sind mehrere Bedingungen zu erfüllen. Neben anderem müssen im Bewirtschaftungsplan die Indikatoren definiert werden, auf deren Grundlage ein außergewöhnlicher Umstand ausgewertet wird, und im Maßnahmenprogramm sind die Maßnahmen aufzuführen, die unter solchen Umständen zu ergreifen sind.

Das Dokument „Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ identifizierte die Gefährdung der Gewässer in der EU im Zusammenhang mit dem Klimawandel und Dürre als ein Schlüsselproblem der Wasserwirtschaft der EU. Zur Reduzierung der Gefährdung des Wasserdargebots plant die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, damit sie die Bewältigung der Dürrerisiken und die Aspekte des Klimawandels besser in die zukünftigen Bewirtschaftungspläne eingliedern (EK 2012a).

### Klimawandel

Aus den Beobachtungsergebnissen der klimatischen und hydrologischen Kenngrößen ist ersichtlich, dass es in den ursprünglich stabilisierten Prozessen und Kenngrößen des Klimas im Einzugsgebiet der Elbe zu Veränderungen kommt. Der beobachtete Klimawandel führt zu einer breiten Palette von Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft. Zu den ausschlaggebenden beobachteten und projizierten Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Mittel- und Osteuropa, also in der Flussgebietseinheit Elbe, gehören die steigende Lufttemperatur und das häufigere Auftreten von Temperaturextremen, der Rückgang der Niederschlagshöhe im Sommer, die Verstärkung der Niedrigwasserabflüsse, die Erhöhung der Wassertemperatur, ein erhöhtes Risiko für Waldbrände u. a. Die Projektionen der Klimamodelle deuten darauf hin, dass es in der Zukunft wahrscheinlich zu einer weiteren Verschlechterung der Situation kommen wird (EEA 2012). Zu den schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels gehören die Zunahme der Gefährdung des Wasserdargebots im Zusammenhang mit seiner zurückgehenden Ergiebigkeit und sich verschlechternden Qualität (EK 2009b). Die Gefährdung der Gewässer in der EU wurde als ein Problembereich der Wasserwirtschaft der EU identifiziert, dem sich das Dokument „Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ widmet (EK 2012a).

## Empfehlungen für Lösungen / das weitere Vorgehen

Zurzeit wird empfohlen, weder Wasserentnahmen und -überleitungen noch Wasserknappheit in die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen aufzunehmen, da es sich nicht um ein aktuelles Problem handelt, das einer internationalen Koordinierung bedarf. Es handelt sich um ein potenzielles Problem, das vor allem angesichts der zu erwartenden Szenarien des Klimawandels eintreten könnte.

Aktuelle lokale Probleme im Zusammenhang mit Wasserentnahmen und -überleitungen sowie Wasserknappheit können derzeitig auf nationaler oder regionaler Ebene gelöst werden.

# Einfluss des Klimawandels auf das Abflussregime im Einzugsgebiet der Elbe, insbesondere im Hinblick auf das Auftreten von Wasserknappheit

## Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse (Recherche)

### Meteorologische Verhältnisse

Beobachtete Änderungen ab Mitte des 20. Jahrhunderts

Untersuchungen zur Analyse der beobachteten Veränderungen der meteorologischen Elemente im Elbeeinzugsgebiet liegen von Krysanova (2008) und KLIWAS-Kompakt (2013) vor, und zwar hinsichtlich Lufttemperatur (Analyse des Auftretens von meteorologischen Trockenperioden) sowie von Krysanova (2008), Kyselý (2009) und Riediger et al. (2013) hinsichtlich der Niederschläge. Die Studien unterscheiden sich in den verwendeten Datengrundlagen (z. B. Raster-/Stationsdaten, Rasterweite/Stationsdichte), den Gebiets- und Zeitbezügen sowie in den betrachteten Kennwerten. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist daher nur mit Einschränkungen möglich. Die Kernaussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Zunahme der Häufigkeit des Auftretens der meteorologischen Trockenperioden. Verschiedene Indikatoren wurden für diese Untersuchungen genutzt und entwickelt. Fast alle Indikatoren zeigten die Zunahme des Auftretens von Trockenperioden. Der neu entwickelte Indikator für eine Trockenperiode DS (250 Stationen; Trockenperiode ist definiert: 20 Tage einer Reihe mit einer mittleren Lufttemperatur am Tag von mindestens 20 Grad Celsius und einer maximalen Niederschlagshöhe von 1 mm) zeigte jedoch nur für das deutsche Elbeeinzugsgebiet eine statistisch signifikante Zunahme über den Zeitraum von 1951-2003. Im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe wurde der beobachtete steigende Trend an den meisten Stationen als statistisch nicht signifikant ausgewertet. (Krysanova et al. 2008).

- Die Veränderung der Niederschlagsmengen in der Vergangenheit (Riediger et al. 2013 über den Zeitraum 1951-2006; Kyselý 2009 über den Zeitraum 1961-2005) zeigte übereinstimmend im gesamten Elbegebiet eine Zunahme der mittleren Niederschlagsmengen im Winter (um bis zu 24 % bei Riediger et al. Abb. 3). Für die Entwicklung der Sommerniederschläge wurde bei Riediger et al. (2013) eine leichte Abnahme von bis zu 12 % im Elbegebiet ermittelt. Es zeigte sich (siehe Abb. 3), dass der Rückgang der sommerlichen Niederschläge im deutschen Teileinzugsgebiet der Elbe in der Vergangenheit größer war als im tschechischen Teileinzugsgebiet (fast keine Änderung).

Abb. 3:	Relative Trends der mittleren Niederschläge pro Einzugsgebiet zweiter Ordnung für den Zeitraum 1952-2005 im hydrologischen Winterhalbjahr (November bis April, links) und im hydrologischen Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober, rechts), Quelle: Riediger et al. 2013

Projizierte Änderungen für das 21. Jahrhundert

Aussagen zu möglichen zukünftigen Änderungen der meteorologischen Elemente (insbesondere Niederschlag und Temperatur) im Elbeeinzugsgebiet stammen von Krysanova (2008), Kyselý (2009), Pretel et al. (2011), Hanel et al. (2012), Riediger et al. (2013) und BfG (2013). Das generelle Vorgehen der genannten Studien (Regionalisierung von Daten aus globalen Klimasimulationen für das Elbegebiet) ist ähnlich. Die Datengrundlagen (ausgewählte Emissionsszenarien, Klimamodelle) sowie die Auswertungsmethoden (z. B. Bezugszeiträume) unterscheiden sich, deshalb ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur bedingt gegeben. Die Kernaussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Zunahme der Lufttemperatur: Riediger et al. (2013) kommen ausgehend von einem Ensemble regionaler Klimasimulationen zu einer Zunahme des Jahresmittels der Lufttemperatur in Deutschland von mindestens 0,5 Grad Celsius im Zeitraum 2021-2050 gegenüber der Periode 1961-1990. Im Zeitraum 2071-2100 ermitteln sie eine Erhöhung von 1,5 bis 3,5 Grad Celsius in Norddeutschland. Pretel et al. (2011) geben für die Periode 2010-2039 einen Gradienten für die Zunahme der Lufttemperatur von etwa 1 Grad Celsius an. Im Zeitraum 2040-2069 ist die Erwärmung bereits ausgeprägter, am stärksten erhöhen sich die Lufttemperaturen im Sommer (um 2,7 Grad Celsius), am wenigsten im Winter (um 1,8 Grad Celsius). Am Ende des 21. Jahrhunderts (Periode 2070-2099) erreicht die Erwärmung im Sommer 4 Grad Celsius (auf dem Gebiet der Tschechischen Republik verändert sie sich von 3,5 bis 4,7 Grad Celsius), im Herbst und im Winter beträgt sie „nur“ 2,8 Grad Celsius (von 2,6 bis 3,1 Grad Celsius).

- Hanel et al. (2012) rechnen mit einem leichten Anstieg der Jahresniederschlagshöhe. Der Mittelwert aus dem Ensemble der regionalen Modelle deutet in der Zeit von Anfang Herbst bis Anfang Sommer auf einen Anstieg der Niederschlagshöhe hin, im Sommer hingegen wird sie zurückgehen. Nach Pretel et al. (2011) ist die Situation bei den Veränderungen der saisonalen Niederschläge komplizierter als bei den Lufttemperaturen. Ein eventuelles Klimasignal kann in der nahen Periode (2010-2039) Erscheinungen der natürlichen (innerjährlichen) Schwankungen der Niederschlagshöhen überdecken. Für den Zeitraum 2040-2069 beginnt auf dem Gebiet der Tschechischen Republik im Sommer ein Rückgang der Niederschläge zu dominieren, der in der Periode 2070-2099 noch ausgeprägter ist. Riediger et al. (2013) kommen zu einer geringen Zunahme der Winterniederschläge (bis 10 % für den Zeitraum 2021-2050 bzw. bis 15 % für den Zeitraum 2071-2100). Der projizierte relative Rückgang des mittleren Sommerniederschlags beträgt bis zu 15 % für den Zeitraum 2021-2050 und bis zu 25 % für den Zeitraum 2071-2100.

### Hydrologische Verhältnisse

Beobachtete Änderungen ab Mitte des 20. Jahrhunderts

Untersuchungen zu den beobachteten Veränderungen des Abflussgeschehens im Elbeeinzugsgebiet wurden vorgelegt von Belz (2013), Vlnas et al. (2010) und Fiala (2007). Die Studien weisen zumeist Trends aus, allerdings über unterschiedliche Zeiträume und auf der Grundlage unterschiedlich aufbereiteter Daten (z. B. mit/ohne Bereinigung hinsichtlich anthropogener Einflüsse). Infolgedessen sind die Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar und festgestellte Veränderungen nicht immer klimabedingt.

Die Kernaussagen der genannten Arbeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die jährlichen Abflüsse zeigen keine statistisch signifikanten Veränderungen.

- Überwiegend Zunahme der mittleren Abflüsse in den Wintermonaten: Die Ergebnisse weichen insbesondere aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Bezugszeiträume im Einzelnen von einander ab.

- Zunahmen der Niedrigwasserabflüsse in den Wintermonaten: Belz (2013) identifiziert zunehmende Niedrigwasserabflüsse in den Monaten Januar und März (Zeitraum 1961-2005), nach Vlnas et al. (2010) nehmen die Trends der Defizitvolumina (d. h. der Anstieg der Niedrigwasserabflüsse) in den Wintermonaten November bis April statistisch signifikant ab (Zeitraum 1947-2007) und nach Vlnas et al. (2010) zeigen sich im Zeitraum 1961-2007 keine statistisch signifikanten Änderungen. Fiala (2007) weist einen statistisch signifikanten steigenden Trend der für die einzelnen Monate bearbeiteten vieljährigen mittleren Monatsabflüsse im Januar, Februar und März nach.

- Überwiegend Abnahme der mittleren Abflüsse in den Sommermonaten: Die Ergebnisse weichen insbesondere aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Bezugszeiträume im Einzelnen von einander ab. Fiala (2007) weist einen statistisch signifikanten fallenden Trend insbesondere für die Monate Mai und Juni nach.

- Uneinheitliche Änderungen der Niedrigwasserabflüsse in den Sommermonaten: Die genannten Studien kommen aufgrund unterschiedlicher Datengrundlagen zu abweichenden Ergebnissen. Die Daten von Belz (2013) zeigen eine Abnahme der Niedrigwasserabflüsse im Mai und Juni. Vlnas et al. (2010) verzeichnen sowohl Abnahmen als auch Zunahmen der Trends der Niedrigwasserabflüsse. Fiala (2007) findet keine statistisch signifikanten Trends der Niedrigwasserabflüsse.

Projizierte Änderungen für das 21. Jahrhundert

Die mögliche zukünftige Entwicklung hydrologischer Kenngrößen wurde in einer Vielzahl von Studien untersucht (Buchtele et al., 1999; Hladný et al., 1996; Novický, Kašpárek und Uhlík, 2007; Hanel et al., 2012; Pretel et al, 2011; Kulasová et al., 2011; Vizina und Hanel, 2010; Lingemann et al., 2013; Wechsung et al., 2012, Hattermann et al., 2012; Conradt et al., 2012; Döll et al, 2002). Die genannten Studien ähneln sich insofern, als sie Daten aus globalen oder regionalen Klimamodellen als Eingangsgrößen für Wasserhaushaltsmodelle verwenden. Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch bei den verwendeten Klimamodellen, Datenaufbereitungsmethoden, Bezugszeiträumen, Pegeln und ausgewerteten Kennwerten, so dass die Ergebnisse nur bedingt vergleichbar sind und in relativ weiten Grenzen streuen. Abbildung 4 veranschaulicht dies exemplarisch anhand von Änderungssignalen des mittleren Jahresabflusses, die der Literatur entnommen sind.

Für die Entwicklung von Anpassungsoptionen ist es zwingend erforderlich, die einzelnen Ergebnisse zusammenzuführen, miteinander ins Verhältnis zu setzen und auf dieser Grundlage zu einer zwischen den beteiligten Institutionen abgestimmten Szenarienauswahl (i. S. IPCC) zu kommen. Die Gesamtschau der Ergebnisse ist ein Prozess, an dem viele Beteiligte mitwirken müssen und der in der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“ nicht in der notwendigen Tiefe zu leisten ist. Ein erster Versuch wurde unternommen – siehe Tabelle 1.

Tab. 1: 	Zusammenführung der Änderungssignale verschiedener Studien

| Lfd. | Nahe Zukunft (bis 2050) |  | Ferne Zukunft (2070-2099) |  | Quelle, Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Winter | Sommer | Winter | Sommer |  |
| 1* | Anstieg der mittleren Monatsabflüsse | Rückgang der mittleren Monatsabflüsse | Keine Angabe |  | Buchtele et al. (1999), CZ, keine Angabe zu Pegeln |
| 2* | Rückgang des mittleren Jahresabflusse MQ um bis zu 5 - 12 % (max. bis zu 50 %) |  | Keine Angabe |  | Hladný et al. (1996), CZ keine Angabe zu Pegeln |
| 3* | Rückgang des mittleren Jahresabflusses MQ um 8 % bis 23 % |  | Keine Angabe |  | Novický, Kašpárek und Uhlík (2007) keine Angabe zu Pegeln |
| 4* | Keine Angabe |  | Anstieg der Abflusshöhe von bis zu 3 mm (XII-II) | Rückgang der Abflusshöhe von bis zu 17 mm (VI-VIII) | Hanel et al. (2012) Einzugsgebiet der tschechischen Elbe |
|  |  |  | Rückgang der mittleren Jahresabflusshöhe um bis zu 24 mm (I-XII) |  |  |
| 5* | Rückgang der MQ um 5 %, der 355Q um 13 %, der NM7Q um 8 % (Zeitraum 2040-2069) |  | Rückgang der MQ um 13 %, der 355Q um 23 %, der NM7Q um 16 % (Zeitraum 2070-2099) |  | Kulasová et al. (2011) im Rahmen des Projektes Pretel et al. 2011 |
| 6* | Keine Angabe |  | Rückgang des Niedrigwasserabflusses, d. h. Anstieg des Defizitvolumens um 30 bis 50 % (Grenzabfluss 330Q) |  | Vizina und Hanel (2010) |
| 7** | MQ: Rückgang bis 10 % und Anstieg bis 10 % | MQ: Rückgang bis 20 % und Anstieg bis 5 % | MQ: Rückgang bis 20 % und Anstieg bis 10 % | Rückgang von MQ: 0 bis 30 % | Lingemann et al. (2013), Angabe von Spannweiten für die Elbe-Pegel MQ: hydrologischer Winter (XI-IV) bzw. Sommer (V-X); bei NM7Q: Wasserhaushaltsjahr (IV bis III) |
|  | NM7Q: Rückgang bis 10 % und Anstieg bis 5 % |  | Rückgang von NM7Q: 0 bis 30 % |  |  |
| 8** | Rückgang des Tagesabflusses um 33 bis 47 % |  | Keine Angabe |  | Wechsung et al. (2012) Neu Darchau |

* 	Untersuchungen, die tschechische Einzugsgebiete betreffen.

** 	Untersuchungen, die das gesamte Elbeeinzugsgebiet betreffen.

Legende zur farblichen Markierung: Hellblau: Anstieg, Orange: Rückgang, gelb: Anstieg als auch Rückgang

Anmerkung:

Begrenzte Vergleichbarkeit der Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Annahmen zu Vergleichszeiträumen, Modellketten, Kenngrößen und Bezugspegeln.

Abb. 4:	Änderung des mittleren Jahresabflusses im Elbeeinzugsgebiet in der nahen und fernen Zukunft. Exemplarischer Vergleich von KLIWAS-Ergebnissen (hier: Lingemann et al., 2013) mit anderen der Literatur entnommenen Ergebnissen. Quelle: Nilson et al. (2014)

## Vorschlag für das weitere Vorgehen

Die aktuellen Ergebnisse der Studien der in den Reihen der klimatischen und hydrologischen Kennziffern beobachteten Trends sowie auch die Ergebnisse der Studien der Auswirkungen des Klimawandels auf das Abflussregime in Mitteleuropa, die auf der Grundlage eines Ensembles an Klimamodellen gewonnen wurden, belegen die berechtigte Notwendigkeit, der Problematik Wassermengenmanagement im Einzugsgebiet der Elbe mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels und die anschließende Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen erfordern die Nutzung der auf der Grundlage der Projektionen der Klimamodelle, bei denen verschiedene Szenarien der Emissionen oder Konzentrationen der Treibhausgase zur Anwendung kommen, gewonnenen Informationen. Die Ergebnisse aus der Modellierung der Auswirkungen des Klimawandels sind durch die Wahl des konkreten Klimamodells und die Wahl des Szenarios für die Emissionen (Konzentrationen) der Treibhausgase in der Atmosphäre stark beeinflusst. Um ein ausreichendes Zusammenwirken der im Einzugsgebiet der Elbe vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen zu sichern, ist es ausschlaggebend, einen gemeinsamen Konsens in den Fragen der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Entwicklungstendenzen der bestimmenden klimatischen und hydrologischen Kenngrößen, Veränderungen der Häufigkeit und des Ausmaßes extremer hydrologischer Situationen usw.) und bei der Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen auf der internationalen Ebene zu erreichen. Eine Anhörung der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen auf der internationalen Ebene kann potenzielle grenzüberschreitende nachteilige Auswirkungen der beabsichtigten Maßnahmen vermeiden und zur Erweiterung der Maßnahmenpalette beitragen, die zur Sicherung der Vermeidung, der Vorsorge und einer eventuellen Lösung der Folgen extremer klimatischer oder hydrologischer Situationen zur Verfügung stehen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit trägt somit zur Reduzierung der Kosten für die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen bei (ECE 2009).

Es wäre wünschenswert, Aktivitäten zu starten, die auf die Erarbeitung einer Anpassungsstrategie für das internationale Einzugsgebiet der Elbe zielen, um die ungünstigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft und die Umwelt zu reduzieren, ähnlich wie es bereits für das Einzugsgebiet der Donau getan wurde (ICPDR, 2012). Die Anpassungsstrategie könnte ein gemeinsamer Konsens sein, auf dessen Grundlage ferner einzelne nationale Strategien erarbeitet werden könnten, und es wäre so ihr Zusammenwirken untereinander gewährleistet.

# Empfehlungen für den Inhalt und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur Bewältigung von Wasserknappheit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe

## Präambel – Ausgangspunkte

In der „Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe“ ist im Artikel 1 u. a. aufgeführt:

„Die Vertragsparteien arbeiten auf dem Gebiet des Gewässerschutzes für die Elbe und ihr Einzugsgebiet in der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe, nachfolgend Kommission genannt, zusammen. Sie werden hierbei insbesondere anstreben, Nutzungen, vor allem die Gewinnung von Trinkwasser aus Uferfiltrat und die landwirtschaftliche Verwendung des Wassers und der Sedimente, zu ermöglichen.“

Im „Internationalen Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe“ (2009) ist u. a. folgendes Ziel festgelegt worden:

„Um den nachteiligen Auswirkungen einer Reduzierung des natürlichen Abflusses durch Entnahme oder Überleitung von Wasser zu begegnen, wird ein übergreifendes Wassermengenmanagement für den Elbestrom und die Nebengewässer unter Berücksichtigung der Wassernutzungen, z. B. des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt sowie der Energiegewinnung, entwickelt. Dabei sollen auch Empfehlungen für den natürlichen Wasserrückhalt in der Landschaft im Zusammenhang mit der flächenhaften Landentwässerung konzipiert werden.“

Zur Erreichung dieses Ziels ist in der 23. Tagung der IKSE die Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“ eingerichtet worden, in deren Mandat festgelegt ist:

„Die Bearbeitung der nachteiligen Auswirkungen einer Reduzierung des natürlichen Abflusses durch Entnahme von Wasser, Überleitung von Wasser und die Auswirkungen des Klimawandels in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe muss koordiniert und harmonisiert erfolgen.“

Eine der Hauptaufgaben dieser Expertengruppe war die Erarbeitung dieser Empfehlungen für den Inhalt und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur Bewältigung von Wasserknappheit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe.

## Ziele der Grundsätze

Die Ziele der Grundsätze sollten von einer allgemeinen Definition des Problems – Wasserknappheit, sei es des tatsächlichen oder potenziellen, ausgehen und enthalten, was in diesem Fall erreicht werden muss.

### Allgemeines Ziel

Das allgemeine Ziel (nicht nur) der Grundsätze besteht im nachhaltigen Gewässermanagement in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe und der Steigerung seiner Stabilität bei Extremereignissen, insbesondere Dürre.

### Spezifische Ziele

Zum allgemeinen Ziel lässt sich ein Bündel von spezifischen Zielen definieren. Es handelt sich insbesondere um:

- die Sicherung des grundlegenden menschlichen Bedarfs, insbesondere der Trinkwasserversorgung,

- die Erhaltung einer ausgeglichenen Wasserbilanz,

- die Erhaltung des „Guten Zustands“ oder die Verbesserung des Zustands der Wasserkörper,

- die Berücksichtigung der Bedürfnisse der aquatischen und an das Wasser gebundenen Ökosysteme,

- die Sicherung des Bedarfs der anderen wirtschaftlichen Aktivitäten.

## Grundlegende Merkmale der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (Ist-Zustand)

In diesem Teil der Grundsätze sollen die grundlegenden Merkmale der internationalen Flussgebietseinheit Elbe kurz beschrieben werden, und zwar unter dem Aspekt Dargebot (unter Einbeziehung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper), Wassernutzungen und ihre Intensität, Ermittlung von Trends und insbesondere Feststellung, in welchem Maße ein Wasserknappheitsproblem droht, ob es bereits gegenwärtig von Bedeutung ist, wie es in Erscheinung tritt und ob es nur an einen Teil oder an die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe gebunden ist.

### Hydrologische Bedingungen – Jahresoberflächenwasserabfluss

- Mittlerer Jahresabfluss, Maximum und Minimum sowie Trends in den letzten 30 Jahren für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe und ggf. auch für die Abschlussprofile der Koordinierungsräume. Anteil des Jahresabflusses pro Einwohner in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe – Vergleich mit anderen europäischen Flüssen.

### Wassernutzungen und ihre Intensität

- Jahresvolumina der Oberflächenwasser- und Uferfiltratentnahmen (und falls notwendig auch der Grundwasserentnahmen), Trends der tatsächlichen Entnahmen in den letzten 30 Jahren für die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe und ggf. auch für die Abschlussprofile der Koordinierungsräume. Anteil des Jahresvolumens der Entnahmen am Jahresabfluss (Mittelwert und Vergleich der einzelnen Jahre der Zeitreihe).

### Ermittlung der Gebiete mit den intensivsten Nutzungen und potenziellen Problemen

- Anhand des Vergleichs unter Punkt 4.3.2 Festlegung der Reihenfolge der Koordinierungsräume nach der Intensität der Wassernutzung, den hier irreversiblen Wasserbedarf ermitteln (für Bewässerungen und für die Umlaufkühlung in der Energiewirtschaft, ggf. auch andere bedeutende) und feststellen, in welchen Gebieten es (wegen der Wasserknappheit) bereits notwendig ist, eine Wiederverwendung des Wassers oder andere bedeutende Formen der Wassereffizienz einzuführen.

## Ursachen der Wasserknappheit und Instrumente/Maßnahmen zu ihrer Vermeidung

In den Grundsätzen sind die grundlegenden Ursachen von Wasserknappheit entsprechend der im Weiteren vorgeschlagenen Gliederung zu ermitteln.

### Mögliche übermäßige Nutzung des Wasserdargebots

Die Aufgabe dieses Teils besteht nicht in der Ermittlung der (anthropogen bedingten) übermäßigen Nutzung des Wasserdargebots an sich, sondern einer kurzen Charakteristik der Instrumente, über die die beteiligten Staaten verfügen, damit es nicht dazu kommt.

Zu den grundlegenden Instrumenten, die der Regulierung und der Steigerung der Wassereffizienz (vor allem der Entnahmen) dienen, gehören:

- Genehmigung von Wasserentnahmen,

- Messung und Registrierung der tatsächlichen Entnahmen ab einer bestimmten Grenze,

- Gebührenerhebung für die tatsächlichen Entnahmen ab einer bestimmten Grenze,

- Nutzung des Instruments der Mindestabflüsse am Ort der Entnahme aus einem Fließgewässer (der Mindestgrundwasserstände bei Grundwasserentnahmen),

- Aufstellung der Wasserbilanz und Ermittlung der im Hinblick auf die Bilanz angespannten und passiven (Gebiete mit negativer Bilanz) Gebiete.

Die Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“ hat die nationalen Ansätze im Hinblick auf diese Instrumente verglichen und festgestellt, dass diese Instrumente, auch wenn sie nicht identisch eingesetzt werden, vergleichbar sind. Zu den einzelnen Aspekten dieser Problematik sind nationale zusammenfassende Texte verfügbar. Zurzeit wird es nicht als notwendig erachtet, an einer Vereinheitlichung des Wirkens dieser Instrumente im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zu arbeiten.

### Dürre (hydrologische, ggf. auch meteorologische)

Dürre ist – genauso wie z. B. Hochwasser – eine natürliche Erscheinung, die in der Regel Probleme im regionalen Maßstab hervorruft und im äußersten Fall auch die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe erfassen kann.

Es wird empfohlen, die Ansätze zur Lösung der Dürreprobleme nach und nach der ähnlichen Problematik der Hochwasser anzupassen. In erster Linie sollten Indikatoren für Dürre und ihre Intensität in Verbindung mit den Abflüssen an festgelegten repräsentativen Messstellen, ähnlich wie es bei Hochwassersituationen der Fall ist, entwickelt, ggf. übernommen und im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe abgestimmt werden.

Ferner wird empfohlen, die Dürreproblematik und die Lösung der damit verbundenen Probleme vorerst in nationaler Zuständigkeit zu belassen.

### Auswirkungen des möglichen Klimawandels

Infolge des Klimawandels ist es möglich, dass sich die Probleme der hydrologischen, ggf. auch der meteorologischen Dürre verstärken und aus kurzzeitigen Wasserknappheits- und Dürreperioden langfristige bis chronische Probleme entstehen können. Veränderungen (Rückgänge) der Niederschlagshöhen und insbesondere die steigenden Temperaturen können bedeutende Veränderungen der Qualität und der Verfügbarkeit des Wasserdargebots verursachen.

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt. Es wird empfohlen, dass auf der internationalen Ebene im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ein Prozess initiiert wird, der zur weiteren Zusammenschau dieser Ergebnisse führt.

Unterstützend kann für die Beurteilung des Einflusses der Trockenperioden einschließlich des möglichen Klimawandels eine vereinfachte Studie erarbeitet werden, die ausgewählte Belastungszustände für die einzelnen Koordinierungsräume oder ausgewählte Einzugsgebiete definiert (um 10 %, 20 %, 30 %, ggf. auch 40 % niedrigerer Jahresabfluss), um die Folgen der Wasserknappheit für die Erfüllung der unter Punkt 4.2 aufgeführten Ziele zu beurteilen.

## Strategische Ansätze im Rahmen der EU

Die Grundsätze sollten auch die grundlegenden Dokumente der Europäischen Union berücksichtigen, die Relevanz der zum Problem Wasserknappheit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe vorgeschlagenen Maßnahmen beurteilen und die Maßnahmen identifizieren, die zum einen auf der internationalen Ebene ergriffen und durchgesetzt werden sollen, und zum anderen diejenigen, deren Umsetzung auf der nationalen oder regionalen Ebene ausreichend ist.

### COM(2012) 673 final – Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen (sog. Blueprint)

Es handelt sich um ein grundlegendes strategisches Dokument der Europäischen Kommission (EK 2012a). Sein langfristiges Ziel besteht darin, die Nachhaltigkeit sämtlicher Aktivitäten zu gewährleisten, die sich auf die Gewässer auswirken, um auf diese Weise sicherzustellen, dass für eine nachhaltige und ausgewogene Nutzung qualitativ hochwertiges Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Zu den wichtigsten Prinzipien in Bezug auf diese Grundsätze gehören:

- Bei Zunahme und Ausbreitung von Wasserknappheit und Wasserstress sind Wassereffizienzmaßnahmen durchzuführen /auf der Grundlage der Umsetzung der Prinzipien des Artikels 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) die Wasserbilanz auf der Ebene von Einzugsgebieten einführen, anhand von Parametern für Wasserknappheit die Ziele für die Wassereffizienz festlegen/.

- Nutzung der „grünen Infrastrukturen“, Pufferstreifen entlang der Fließgewässer (buffer zones), Schutz von Quellzonen und Erarbeitung eines CIS-Leitfadens für Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Wasserrückhaltung, um die Einbeziehung dieses Aspekts in andere Politikbereiche zu erleichtern.

- Um das Problem der Übernutzung des Wasserdargebots zu lösen, ist das Instrument der ökologisch erforderlichen Mindestwassermenge einzuführen und illegale Entnahmen sind zu verhindern.

### COM(2012) 672 final – Bericht über die Überprüfung der EU-Strategie zur Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürren

Es handelt sich um ein ausführlicheres spezifisches Dokument zur Problematik Wasserknappheit und Dürren (EK 2012b). Der Bericht reagiert insbesondere auf die Aufforderung des Rates aus dem Jahr 2007, bis 2012 zu überprüfen, ob die Strategie zur Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürre ihre Ziele (Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Dürreanfälligkeit) erreicht hat. Geprüft wird außerdem, ob die Maßnahmen, die im Rahmen der  Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie getroffen wurden, zur Lösung des Wasserknappheits- und Dürre-Problems beigetragen haben.

Der Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Entwicklung der in der Mitteilung aus dem Jahr 2007 (KOM2007 414 in der vollständigen Fassung, EK 2007) bestimmten politischen Instrumente beschrieben und bewertet, die insbesondere auf die bedeutende Dürreperiode im Jahr 2003 reagiert.

Im zweiten Teil sind dann die Bedingungen und Instrumente für eine bessere Sicherung der Wasservorräte in der Zukunft definiert. Mit der Wasserknappheits- und Dürrebekämpfung wird in erster Linie bezweckt, die Wasserbilanz in allen europäischen Einzugsgebieten wieder auszugleichen bzw. zu erhalten und den Wasserbedarf aquatischer Ökosysteme gleichzeitig umfassend zu berücksichtigen.

### Guidance Document No. 24 „River Basin Management in a Changing Climate“ (Leitfaden Nr. 24 zur Berücksichtigung des Klimawandels beim Flussgebietsmanagement)

Es handelt sich um einen Leitfaden (EK 2009a), der im Rahmen der Gemeinsamen Umsetzungsstrategie der Wasserrahmenrichtlinie auf der Ebene der Europäischen Kommission entwickelt wurde. Dieses Dokument ist darauf ausgerichtet, Möglichkeiten zur Berücksichtigung des angenommenen Klimawandels bei der Vorbereitung der Bewirtschaftungspläne für den zweiten und dritten Bewirtschaftungszeitraum einschließlich der Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit dem Auftreten von Hochwassern und Dürre aufzuzeigen.

In Bezug auf die Problemstellungen Dürre und Wasserknappheit sind dort Empfehlungen für Lösungsansätze bei der Untersuchung und der Ermittlung des Einflusses des Klimawandels und bei der Vorbereitung von Anpassungsmaßnahmen aufgeführt (z. B. Entwicklung aussagekräftiger Indikatoren zur Bewertung von Dürre und Wasserknappheit).

## Abschließende Empfehlungen

### Fachlicher Rahmen

- Vorerst ist das Problem der Wasserknappheit nicht als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zu betrachten, da es nicht als auf der internationalen Ebene wichtig identifiziert worden ist.

- Weitere Entwicklung und Anwendung der im Punkt 4.4.1 genannten Instrumente auf der nationalen Ebene entsprechend dem Bedarf der einzelnen Staaten.

- Je nach Bedarf Aufnahme von Instrumenten und Maßnahmen der im Punkt 4.5 genannten strategischen Dokumente in die nationalen Pläne (Ebene B und C) und Entscheidung, ob sie auch im Rahmen des Plans für die internationale Flussgebietseinheit Elbe angewandt werden.

- Festlegung von Indikatoren für Wasserknappheit und ihre Intensität sowie deren Abstimmung im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe in Verbindung mit den Abflüssen an ausgewählten repräsentativen Messstellen, ähnlich wie es bei Hochwassersituationen der Fall ist.

- Erarbeitung einer Studie zur Charakterisierung des Ist-Zustands gemäß Punkt 4.3 unter Berücksichtigung des Punktes 4.4.3.

- Beurteilung möglicher Folgen von Wasserknappheit für die Erfüllung der unter Punkt 4.2 genannten Ziele in einer anschließenden vereinfachten Studie, die ausgewählte Belastungszustände für die einzelnen Koordinierungsräume oder ausgewählte Einzugsgebiete definiert (um 10 %, 20 %, 30 %, ggf. auch 40 % niedrigerer Jahresabfluss).

- Auf der Grundlage dieser Studien erfolgt die Entscheidung, ob die internationale Flussgebietseinheit Elbe transnationale Maßnahmen zur Bewältigung von Wasserknappheit benötigt.

### Zeitlicher Rahmen

- Keine Aufnahme des Problems Wasserknappheit in die zweiten Bewirtschaftungspläne auf der Ebene A allgemein.

- Je nach Bedarf Aufnahme von Instrumenten und Maßnahmen der im Punkt 4.5 genannten strategischen Dokumente in die zweiten Pläne auf der Ebene B und C.

- Im Rahmen der Vorbereitung des dritten Bewirtschaftungszeitraums Festlegung von Indikatoren für Wasserknappheit und ihre Intensität und deren Abstimmung im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (2014-2016).

- Im Rahmen der Vorbereitung auf den dritten Bewirtschaftungszeitraum Erarbeitung der zwei im fünften und sechsten Anstrich des Punktes 4.6.1 genannten zweckorientieren Studien (2014-2016).

- Entscheidung, ob und wie ggf. die Problematik Wasserknappheit im dritten Bewirtschaftungsplänen bearbeitet wird (2017).

# Weitere Aktivitäten der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“

## Vergleich der nationalen Ansätze

Verglichen wurden die nationalen Ansätze in Deutschland und der Tschechischen Republik bei der Bestimmung:

- der Mindestabflüsse,

- der hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Bilanz,

- der Auswirkungen von Landschaftsveränderungen und unterschiedlichen Landnutzungsarten auf den Wasserhaushalt,

- der Indikatoren für Wasserknappheit,

- der durch Wasserknappheit gefährdeten Gebiete.

Diese Ansätze sind nicht identisch, aber vergleichbar. Zurzeit wird es nicht als notwendig erachtet, an einer Vereinheitlichung des Wirkens dieser Instrumente im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zu arbeiten.

## Übersicht der Maßnahmen mit positivem Einfluss auf den Wasserhaushalt und auf Feuchtgebiete

Anhand der nationalen Maßnahmenprogramme nach EG-Wasserrahmenrichtlinie für den ersten Bewirtschaftungszeitraum wurde eine Übersicht der Maßnahmen mit positivem Einfluss auf den Wasserhaushalt und auf Feuchtgebiete erstellt.

Das Maßnahmenprogramm für den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets enthält insgesamt 3 756 Maßnahmen, die einen direkten und/oder indirekten Einfluss auf den Wasserhaushalt haben können (Tabelle 2). Diese Maßnahmen können auch positiv auf Feuchtgebiete und aquatische Ökosysteme wirken.

Tab. 2:	Zusammenstellung der Maßnahmen (Art und Anzahl) für den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets mit positivem Einfluss auf den Wasserhaushalt und auf Feuchtgebiete

| Nummerierung der Maßnahmen* | Maßnahmenbezeichnung | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| 61 | Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses | 170 |
| 63 | Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens | 149 |
| 65 | Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen) | 290 |
| 66 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Gewässern | 31 |
| 70 | Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen | 673 |
| 72 | Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen | 829 |
| 73 | Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. Gehölzentwicklung) | 1 049 |
| 74 | Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | 374 |
| 75 | Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) | 134 |
| 93 | Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | 57 |
|  |  | ∑= 3 756 |

(Quelle: „msrprog_de_5000“ http://www.wasserblick.net, Stand: 02.03.2010)

* Nummer aus dem deutschen nationalen LAWA-Maßnahmenkatalog

Für den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets meldeten die Bundesländer (Brandenburg und Hamburg) 25 Maßnahmen mit der EU-Maßnahmentypcodierung m7 für „Neuschaffung/Wiederherstellung von Feuchtgebieten“. Diesen 25 Maßnahmen sind folgende deutsche Maßnahmentypen zugeordnet (Tabelle 3).

Tab. 3:	Selektion des EU-Maßnahmentyps m7 „Neuschaffung/Wiederherstellung von Feuchtgebieten“ aus dem Maßnahmenprogramm für den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets

| Nummerierung der Maßnahmen* | Maßnahmenbezeichnung | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| 66 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Gewässern | 1 |
| 73 | Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. Gehölzentwicklung) | 2 |
| 74 | Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | 5 |
| 93 | Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung | 17 |

(Quelle: „msrprog_de_5000“ http://www.wasserblick.net, Stand: 02.03.2010)

* Nummer aus dem deutschen nationalen LAWA-Maßnahmenkatalog

Das Maßnahmenprogramm für den tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe basiert auf anderen methodischen Grundsätzen und anderen Bedingungen. Zum Beispiel wurden keine Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts von stehenden Gewässern vorgeschlagen (sie sind dort natürliche Seen als eigenständige Wasserkörper), die Maßnahmen zur Gewährleistung der Abflussverhältnisse (Mindestabflüsse) werden mit einem eigenständigen Verfahren außerhalb des Planungsprozesses gesichert oder Maßnahmen zur Beeinflussung der Zusammensetzung der Ufergehölze sind Bestandteil der Pläne der einzelnen Gewässerbewirtschafter zur Pflege der Ufervegetation.

Von den insgesamt 504 vorgeschlagenen Renaturierungsmaßnahmen im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe waren 12 auf den Anschluss und die Wiederherstellung von Altarmen sowie Gebieten hinter Buhnen und Leitwerken an den Hauptgewässern ausgerichtet, weitere 22 Maßnahmen zielten direkt auf die Wiederherstellung oder den Erhalt von Feuchtgebieten und feuchten Auen. Die sonstigen Maßnahmen waren insbesondere auf die Verbesserung der hydromorphologischen Eigenschaften der Gewässerbetten ausgerichtet, was sich im lokalen Maßstab auch positiv auf den Wasserhaushalt auswirken kann.

# Literatur

Belz, J. U. (2013): Änderungen des Abflussregimes im Elbeeinzugsgebiet im 20. Jahrhundert: Beobachtungen als Schlüssel zur Simulation der Zukunft. Kolloquium  BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 13-24

BfG (2013): Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen. Ausgewählte vorläufige Ergebnisse zur 3. Statuskonferenz am 12./13.11.2013. 118 S. 
http://www.kliwas.de/KLIWAS/DE/02_Aktuelles/12_statuskonf_2013/kliwas_kompakt_1311.pdf?__blob=publicationFile

Buchtele, J. et al. (1999): Runoff changes in Czech river basins – the outputs of rainfall-runoff simulations using different climate change scenarios. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 47, č. 3, Polygrafia SAV, Bratislava, str. 180-194.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2005): GLOWA – Globaler Wandel des Wasserkreislaufes / GLOWA – Global Change and the Hydrological Cycle. Berlin.

Bund-Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanierung (GS StuBA) [Hrsg.] (2012): 20 Jahre Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung. Gesichter und Geschichten der Braunkohlesanierung.

Conradt, T., Hattermann, F.F., Wechsung, F. (2007): Simulation von räumlich differenzierten Abflußdargebotsszenarien und landwirtschaftlichen Ertragspotentialen für das Elbegebiet mit dem ökohydrologischen Modell SWIM. Schlussbericht GLOWA Elbe II. http://glowa-elbe.de/pdf/schlussbericht_glowaii/kapitel/kapitel2.pdf

Conradt, T., H. Koch, F. F. Hattermann, F. Wechsung (2012): Spatially differentiated management-revised discharge scenarios for an integrated analysis of multi-realisation climate and land use scenarios for the Elbe River basin. Reg. Environ. Change. (2012) 12: 633-648, Springer-Verlag. DOI 10.1007/s10113-012-0279-4.

Döll, P., Vassolo, S. (2002): Klimabedingte Änderungen des hydrologischen Regimes im gesamten Einzugsgebiet der Elbe von 1900 bis 2100. In Geller et al. (eds.): Die Elbe – neue Horizonte des Flussgebietsmanagements. 10. Magdeburger Gewässerschutzseminar. Teubner, 323-326.

EEA (2010): 	The European Environment: State and Outlook 2010, Water Resources, Quantity and Flows, Copenhagen.

EEA (2012): 	Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report, European Environmental Agency, Report No 12/2012, ISBN 978-92-9213-346-7, doi:10.2800/66071.

ECE (2009): 	Guidance on Water and Adaptation to Climate Change, Economic Commission for Europe, Convention on the Protection and Use of Transboundary Water courses and International Lakes, United Nations, ISBN 978-92-1-117010-8

EK (2000): 	RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik

EK (2007): 	MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT, Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union, KOM(2007) 414 endgültig

EK (2009a):	COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE (2000/60/EC), Guidance document No. 24 RIVER BASIN MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE, Technical Report - 2009 - 040

EK (2009b): 	White paper, Adapting to climate change: Towards a European framework for action, COM(2009) 147 final

EK (2012a): 	MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN, Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen, COM(2012) 673 final

EK (2012b):	MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN, Bericht über die Überprüfung der EU-Strategie zur Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürren, COM(2012) 672 final

EUROSTAT (1995): Europe´s Environment. Statistical Compendium for the Dobris Assessment. Eurostat – Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften. Brussels, Luxembourg.

Falkenmark, M., Widstrand, C. (1992): Population and Water Resources: A Delicate Balance (Population Bulletin), Population Reference Bureau, Washington D. C., USA.

FGG Elbe (2007): Anhörungsdokument zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG-Elbe). Magdeburg.

FGG Elbe (2009): Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe. Magdeburg.

Fiala, T. (2007): 	Statistical characteristics and trends of mean discharges of period 1961-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, submitováno.

Grünewald, U., Ender, R., Fleischhammel, P., Schapp, A., Schoenheinz, D., Schümberg, S., Seiler, D., Uhlmann, W., Zimmermann, K., Benthaus, F.-C., Totsche, O.: Perspektive See – Zum Stand der Entwicklung der Wasserbeschaffenheit in den Lausitzer Bergbaufolgeseen. Abschlussbericht Projektzeitraum 2008-2012. BTU, IWB, LMBV. http://www.lmbv.de/index.php/forschung-zu-seen.html.

Hanel et al. (2012): A Multi-Model Assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. J. Hydrol. Hydromech., 60, 2012, 3, 152–161 DOI: 10.2478/v10098-012-0013-4

Hattermann et al. (2010): Simulation der Wirkung von Klimaänderungen und Klimamodellunsicherheit auf den Wasserhaushalt für deutsche Flusseinzugsgebiete. in Kaiser, K., Libra, J., Merz, B., Bens, O., Hüttl, R.F. (Hrsg.), 2010. Aktuelle Probleme im Wasserhaushalt von Nordostdeutschland: Trends, Ursachen, Lösungen. Scientific Technical Report 10/10. Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam.

Hattermann, F. F., Huang, S., Koch, H. (2012), Climate change uncertainty and impacts on hydrology and hydropower production in Germany, Hydrological Science Journal, in review.

Hladný, J. et al. (1996): Dopady možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v České republice. Národní klimatický program, sv. 20, ČHMÚ, Praha, 138 s.

Hydroprojekt a. s. (2001) Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve (project MŽP VaV/510/2/98)

ICPDR (2012): 	International Commission for the Protection of the Danube River Strategy on Adaptation to Climate Change, ICPDR

IKSE (2005): 	Die Elbe und ihr Einzugsgebiet. Internationale Kommission zum Schutz der Elbe. Magdeburg. 258 S., URL: http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=210 (Zugriff am 27.03.2012)

IKSE (2009): 	Internationaler Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe nach Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Teil A

IKSE (2012): 	Abschlussbericht über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ im Zeitraum 2003 – 2011

Kulasová, B. et al. (2011): Dopady změny klimatu na minimální průtoky, ČHMÚ.

Krysanova, V., Vetter T., Hatterman, F. (2008): Detection of change in drought frequency in the Elbe basin: comparison of three methods, Hydrological Sciences, 53(3), p. 519-537, http://dx.doi.org/10.1623/hysj.53.3.519

Kyselý, J. (2009): Trends in heavy precipitation in the Czech Republic over 1961-2005, International Journal of Climatology, 29: 1745-1758, DOI:10.1002/joc.1784

Lingemann, I., Nilson, E., Carambia, M., Krahe, P. (2013): Änderungen des Wasserhaushalts der Elbe im 21. Jahrhundert. Kolloquium BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 47-58

Nilson, E., Krahe, P., Lingemann, I., Horsten, T., Klein, B., Carambia, M., Larina, M. (2014): Auswirkungen des Klimawandels auf das Abflussgeschehen und die Binnenschifffahrt in Deutschland. KLIWAS-Schriftenreihe 02/2014: DOI: 10.5675/Kliwas_43/2014_4.01.

Novický, O., Kašpárek, L., Uhlík, J. (2007): Possible impacts of climate change on groundwater resources and groundwater flow in well developed water bearing aquifers. Proceedings of the Third international conference on climate and water. Helsinki, ISBN 978-952-11-2790-8, str. 358-364.

Pecharová E., Svoboda I., Vrbová M. (2011) Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami, ISBN 978-80-87154-35-9

Pretel, J. et al., (2011): Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2011, Zpřesnění dosavadních odhadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, ČHMÚ, Praha.

OECD (2012):	OECD-Umweltausblick bis 2050: Die Konsequenzen des Nichthandelns. OECD-Publishing.

Riediger, U., Plagemann, S., Imbery, F., Rauthe, M., Namyslo, J., Gratzki, A. (2013): Hydrometeorologische Referenzdaten und aufbereitete Klimaprojektionen für die hydrologische Modellierung. Kolloquium  BfG und CHMU "Die Zukunft des Wasserhaushaltes im Elbegebiet" am 29.-30. November 2012 in Dresden, BfG-Veranstaltungen 6/2013, S. 32-37

UNDESA (2013):	Water scarcity. United Nations Department of Economic and social affairs. https://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, abgerufen am 06.03.2013.

UNEP (2004):	Impacts of Summer 2003 Heat Wave in Europe, Environmental Alert Bulletin, United Nations Environment Programme, GRID- Europe, http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/ew_heat_wave.en.pdf

Vizina, A. a Hanel, M. (2010): Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu, Vodního hospodářství – příloha VTEI, 52, m.č. II/2010, ISSN 0322-8916

Vlnas, R., Hanslík, E., Vizina, A., Fiala, T., Šimek, P., Brzáková, J., Ledvinka, O., Kourková, H. et al. (2010): Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky, Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., ISBN 978-80-87402-11-5

Wechsung, F. (2012): Veränderungen der Stadt-Land-Fluss Beziehung im Klimawandel – Ergebnisse einer Szenarienstudie für das deutsch-tschechische Flussgebiet der Elbe. In: Grünewald, U., Bens, O., Fischer, H., Hüttl, R. F. J., Kaiser, K., Knierim, A. (Hrsg.) (2012): Wasserbezogene Anpassungsmaßnahmen an den Landschafts- und Klimawandel. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, S. 109-126.

WWAP (2009): 	The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World, World Water Assessment Programme, UNESCO, Paris, London: Earthscan.

Wasserknappheit wurde in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe nicht als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage identifiziert, die durch Erörterung und Koordinierung auf der internationalen Ebene gelöst werden muss (siehe Kap. 2.1 des Abschlussberichts).