Bestandsaufnahmen der verfügbaren Managementoptionen (Stand der Technik) 
für schadstoffbelastete Feinsedimente (TOP 10)

Vorbemerkung AN: M.E. sollten hier alle Managementoptionen für Feinsedimente aufgezählt werden, die im Elbegebiet Anwendung finden oder finden könnten. Eine Differenzierung erfolgt u.a. unter Ziffer 3 des Mandats.

Für die Systematik der Verfahren wird hier vereinfachend unterschieden zwischen Schwebstoffen als Feststoffen in der Schwebe und Sedimenten als Feststoffe, die mehr oder weniger fest am Gewässergrund liegen. Dabei sind die Grenzen fließend.

Die direkte Behandlung von Schwebstoffen ist praktisch nicht möglich. Schwebstoffe können:

- gezielt an einer Sedimentation gehindert werden. Das führt zu einer Vermeidung von Sedimentation (und damit ggf. dem Anfall von Abfall), gleichzeitig werden die daran gebundenen Schadstoffe weiter verfrachtet. Dies kann beabsichtigt und sinnvoll, aber auch unerwünscht sein,

- gezielt zum Absetzen gebracht werden. Dazu können Absetzbecken, Stauräume oder andere strömungsberuhigte Bereiche genutzt werden, die ggf. gezielt dafür hergestellt werden.

Zum Umgang mit Sedimenten können grundsätzlich 3 Managementkategorien unterschieden werden:

- beim Umlagern werden die Sedimente frei an andere Stellen im Gewässer verbracht,

- bei In-situ-Maßnahmen verbleiben die Sedimente an Ort und Stelle,

- bei Ex-situ-Maßnahmen werden die Sedimente entnommen und an andere Stelle verbracht.

Das Umlagern ist primär eine Option des Mengenmanagements. Bei den In- und Ex-situ-Maßnahmen steht der Schutz der Umwelt vor Beeinträchtigungen durch Schadstoffe im Vordergrund. Bei Ex-situ-Maßnahmen steht eine Baggerung (Entnahme) am Beginn. Das Sediment kann dann entweder direkt abgelagert werden, oder es erfolgt eine vorherige Behandlung, nach der eine Verwertung oder Beseitigung (Deponierung) erfolgt.

Die Sanierung von Bergbaualtlasten ist im Folgenden nicht explizit aufgeführt; dazu finden sich bei FÖRSTNER Beispiele.

| Maßnahmen / Kategorien |  |  | Technische Beschreibung | Rahmenbedin-gungen und Restriktionen | Fallbeispiele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umgang mit Schwebstoffen |  |  |  |  |  |
|  | Sedimentationsvermeidung |  |  |  |  |
|  |  | Strömungsumlenkwand |  |  |  |
|  |  | Querschnittseinengung |  |  |  |
|  | Sedimentationsverstärkung |  |  |  |  |
|  |  | Stauräume |  |  |  |
|  |  | Absetzbecken |  |  |  |
| Umlagerung von Sedimenten |  |  |  |  |  |
| In situ Maßnahmen für Sedimente |  |  |  |  |  |
|  | Abdeckung |  |  |  |  |
|  |  | Capping / Abdeckung |  |  |  |
|  | Behandlung |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollierter natürlicher Rückhalt und Abbau |  |  |  |
| Ex situ Maßnahmen für Sedimente |  |  |  |  |  |
|  | Ablagerung |  |  |  |  |
|  |  | Subaquatische Unterbringung (ohne Behandlung) |  |  |  |
|  |  | Gruben am Gewässergrund |  |  |  |
|  |  | Kiesgrubenverfüllung |  |  |  |
|  |  | Hafenbeckenverfüllung |  |  |  |
|  |  | Spülfelder |  |  |  |
|  |  | Direkte Verwendung an Land |  |  |  |
|  |  | Bergversatz/Verwahrung von Grubenräumen |  |  |  |
|  | Behandlung |  |  |  |  |
|  |  | Trennung von Kornfraktionen |  |  |  |
|  |  | Entwässerung |  |  |  |
|  |  | Verfestigung |  |  |  |
|  |  | Thermische Behandlung |  |  |  |
|  | Verwertung oder Beseitigung (nach Behandlung) |  |  |  |  |
|  |  | Landdeponie |  |  |  |
|  |  | Baustoff |  |  |  |
|  |  | Bergbaufolgelandschaftsbau |  |  |  |

Quellen:

Heise S et al. (2007): Bewertung der Risiken durch Feststoffgebundene Schadstoffe im Elbeeinzugsgebiet. Hamburg. 349 Seiten. / Kapitel 6 Maßnahmen, von Ulrich Förstner

http://www.tideelbe.de/files/elbestudie_ii_mai_2008_klein.pdf

Dutch-German Exchange on Dredged Material (2002): Treatment and Confined Disposal of Dredged Material. Hamburg / Utrecht / Bremen. 39 Seiten.

http://www.sednet.org/download/DGE%20Report%202%20Treatment.pdf

Bortone. P (2006): Sediment and Dredged Material Treatment. Vol. 2 of SEDNET Series Sustainable Management of Sediment Resources. Elsevier New York. 222 Seiten.

http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/710123/description#description

ATV-DVWK Merkblatt 362 Teil 2 (2004 ): Umgang mit Baggergut – Fallbeispiele. Bad Honnef, 88 Seiten.

http://www.atv.de/dwa/shop/shop.nsf/Produktanzeige?openform&produktid=P-DWAA-785JVN

Depotec (2001): Sachstandsbericht Die subaquatische Unterbringung von Baggergut in den Niederlanden.

Im Auftrag von Strom- und Hafenbau, fachliche Beratung durch Advies- en Kenniscentrum Waterbodems.

Amersfoort / Utrecht, Niederlande. 351 Seiten.

Bridges, T. et al: (22208: The Four Rs of Environmental Dredging: Resuspension, Release, Residual, and

Risk. US-ACE Dredging Operations and Environmental Research Program report ERDC/EL TR-08-4. 63 Seiten.

http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/trel08-4.pdf

Palermo, M. R. et al (1998). Guidance for Subaqueous Dredged Material Capping. US-ACE Dredging Operations and Environmental Research Program report DOER-1.

http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/trdoer1.pdf